INFORME VEHICULAR.

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.

MANTENIMIENTOS REALIZADOS

| VEHICULO: | MITSUBISHI MONTERO |
| --- | --- |
| PLACA: | OKZ-235 |

ASUNTO: Informe General Del Trabajo Realizado.

El vehículo tipo Camioneta de marca MITSUBISHI MONTERO de placas OKZ-235, ingresa al taller para realizar trabajos de mantenimiento de carácter correctivo y preventivo.

Se procede a realizar el respectivo diagnóstico, resultando para ejecutar las tareas de mantenimiento descritas detalladamente a continuación:

MITSUBISHI MONTERO – OKZ-235.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | DESCRIPCIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BUJES TIJERAS - RPTO |  | - Se realiza diagnóstico de suspensión delantera, donde se observa que los bujes de tijeras presentaban desgaste interno, lo cual produce desajuste del sistema, ocasionando ruidos por golpeteos e inestabilidad en la conducción. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el reemplazo de los bujes de tijeras delanteras. |
| 2 | ACEITE HIDRAULICO - RPTO |  | - Se aplica aceite para dirección hidráulica, se purga el aire del sistema y finalmente, se corrige el nivel en el depósito, quedando la dirección funcionando con normalidad. |
| 3 y 4 | MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTE Y MONTAJE – M.O / RPTO |  | - Se realiza desmonte de los calipers de freno, ya que la empaquetadura de los émbolos ya presentaba desgaste, impidiendo el correcto funcionamiento de los mismos, además de presentar acumulación de mugre y fuga de líquido de frenos. Se realiza limpieza general, cambio de empaquetadura y lubricación de los émbolos, quedando en normal funcionamiento. |
| 5 | CAMBIO PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS - RPTO |  | - Se revisa el estado de las plumillas limpiaparabrisas, encontrando que la hojilla de caucho se encuentra demasioado desgastada, ocasionando que las mismas no hagan la correcta limpieza del vidrio y ocasionando arañazos sobre la superficie del mismo, por lo que se procede a hacer el reemplazo inmediato de las mismas. |
| 6 | BOMBA DIRECCION - RPTO |  | - Se realiza diagnóstico del sistema de dirección hidráulica del vehículo y se encuentra que la bomba presenta ruido estridente inusual al dar dirección hacia cualquier lado. Por lo anterior, se realiza el desmonte para revisar, encontrando daño en los impulsores, por lo cual se realiza el reemplazo de la misma. |
| 7 | ALINEACION COMPLETA – M.O |  | - Al realizar intervención al sistema de suspensión del vehiculo y por el cambio de las llantas, se debe realizar la alineación del vehiculo, acorde a los parámetros estipulados por el fabricante del vehiculo, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la dirección del vehículo y prolongar la vida útil de las llantas. |
| 8 | MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADOS, REVISION AL MOTOR DE ARRANQUE – M.O |  | - Se desmonta el motor de arranque para realizar limpieza y mantenimiento que consiste en revisar escobillas, bendix y rotor con su respectivo bobinado y cojinetes, quedando en normal funcionamiento. |
| 9 | ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO – M.O |  | - Se realiza diagnóstico del estado del sistema eléctrico del vehículo en general. Se inspecciona el estado de los fusibles y relevadores del tablero principal, encontrando todos en normal funcionamiento. Se encuentran los conectores (bornes) de la batería en mal estado, los cuales se reemplazan y se repara el arnés eléctrico, quedando en normal funcionamiento. |
| 10 | MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION, VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES, ROTULAS, BUJES, JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR – M.O |  | - Al realizar la revision de la suspensión, se observa el deterioro de los bujes de tijeras, los cuales se realiza el respectivo reemplazo y asi mismo, se realiza engrase de rodamientos en general. |
| 11 | MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA, CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE, LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS) – M.O |  | - El vehículo presenta una caída de potencia durante la marcha, acompañado del encendido del testigo CHECK ENGINE. Se realiza el diagnóstico a través del Scanner Automotriz, reportando falla en la válvula EGR. Se realiza el desmonte de la válvula y se evidencia que la agalla se encuentra obstruida de hollín, impidiendo la libre movilidad de la misma. - Se realiza limpieza y mantenimiento de la válvula. Se instala nuevamente y se realiza prueba de ruta, quedando en normal funcionamiento. |

Se ejecutan los trabajos de mantenimiento descritos anteriormente, se efectúan las respectivas pruebas de ruta y se entrega el vehículo en óptimas condiciones a entera satisfacción al conductor.

CONTRATISTA

EDGAR EDUARDO SANTOS GUALDRON C.C 91.513.030 de BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL DE SERVI-AUTOS LA 14 SAS 901.372.262-7

Señores:

INSTITUTO FINANCIERI PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.

Asunto: Certificación De Entrega Y Aceptación De Vehículo MITSUBISHI MONTERO – OKZ-235.

El vehículo MITSUBISHI MONTERO de placas OKZ-235, ha sido entregada en condiciones óptimas y completamente reparada, de acuerdo con los términos del contrato de servicios de reparación y mantenimiento suscrito entre las partes.

El trabajo realizado al vehículo fue el siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | BUJES TIJERAS - RPTO | 4 |
| 2 | ACEITE HIDRAULICO - RPTO | 1 |
| 3 | MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTE Y MONTAJE – M.O | 1 |
| 4 | MANTENIMIENTO MORDAZAS. INCLUYE: LIMPIEZA, CEPILLADA, DESMONTE Y MONTAJE – RPTO | 1 |
| 5 | CAMBIO PLUMILLAS LIMPIAPARABRISAS - RPTO | 1 |
| 6 | BOMBA DIRECCION - RPTO | 1 |
| 7 | ALINEACION COMPLETA – M.O | 1 |
| 8 | MANTENIMIENTO ARRANQUE. INCLUYE: CAMBIO DE ESCOBILLAS, EMBOBINADOS, REVISION AL MOTOR DE ARRANQUE – M.O | 1 |
| 9 | ARREGLAR SISTEMA ELECTRICO – M.O | 1 |
| 10 | MANTENIMIENTO SUSPENSION (INSPECCION, VERIFICAR DAÑOS DE MUELLES, ROTULAS, BUJES, JUNTAS ENTRE OTRAS ENGRASAR, ALINEAR Y BALANCEAR – M.O | 1 |
| 11 | MANTENIMIENTO EGR (LIMPIEZA, CALIBRACION Y ESCANEO) Y MONTAJE, LIMPIEZA DE OBSTRUCCIONES Y APLICACIÓN DE ADITIVOS) – M.O | 1 |

Así mismo se procedió hacer la prueba de ruta junto con el funcionario enviado por parte de ustedes, quedando el vehículo a satisfacción.

sí tienen alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos comprometidos a ofrecer servicios de calidad y garantizamos nuestro trabajo.