[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

[Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales contratantes no pueden incluir, modificar o exigir en este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes, ponderables o factores técnicos y económicos, diferentes a los señalados aquí; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris]

[En el caso que la Entidad requiera incluir otros títulos o subtítulos que sean aplicables al proyecto de infraestructura social podrá incorporarlos y desarrollarlos según cada proyecto, teniendo claro que no se podrá introducir requisitos de participación o ponderación en este documento.]

[Es de vital importancia que la Entidad establezca las particularidades propias de la zona, como vías de acceso (carreteables, fluviales, áreas, etc.), facilidad de consecución de materiales y su transporte, temas particulares propios y asociados con las dinámicas de las regiones en las cuales se desempeñará el proyecto y toda la información que sea pertinente para las valoraciones de los Proponentes frente al Proceso de Contratación y los aspectos técnicos a materializar.]

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, A TODO COSTO, DEL MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO 1

# Descripción del proyecto

El proyecto contempla el suministro e instalación de un sistema integral de mobiliario técnico para laboratorios, concebido como un conjunto funcional de mesones perimetrales, mesones tipo isla, gabinetes inferiores y superiores, superficies especializadas, accesorios de laboratorio y elementos complementarios, destinados a garantizar condiciones adecuadas de operación, seguridad, ergonomía y bioseguridad en las diferentes áreas técnicas del centro de investigación.

El mobiliario será instalado en espacios existentes del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, en área urbana, considerando la compatibilidad con redes hidráulicas, eléctricas, sanitarias y especiales, así como las condiciones de operación propias de laboratorios de microbiología, biología, análisis químico, cromatografía, metrología y demás áreas funcionales descritas en el presente documento.

La ejecución del proyecto responde a la necesidad de dotar al centro de investigación de infraestructura técnica especializada que cumpla estándares nacionales e internacionales de calidad, resistencia química, durabilidad y seguridad, garantizando la correcta ejecución de actividades científicas y analíticas propias de la misión institucional.

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

Las áreas objeto de intervención corresponden a espacios de laboratorio existentes que requieren la dotación de mobiliario técnico especializado. No se ejecutarán obras estructurales civiles sobre la edificación; la intervención se limita al suministro, instalación, nivelación, fijación y ajuste del mobiliario, así como a su correcta integración con las redes técnicas disponibles.

El contratista deberá verificar en sitio las condiciones físicas, dimensiones y posibles interferencias antes de la fabricación e instalación del mobiliario, garantizando la correcta adaptación del sistema a las condiciones reales del lugar.

## Localización

Figura 1.1. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacifico CCCP, ubicada en el barrio 20 de Julio Vía al Morro, Complejo DIMAR, Tumaco – Nariño

# Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- Diseño técnico del mobiliario (cuando aplique), conforme a planos y especificaciones aprobadas.

- Verificación dimensional en sitio previo a la fabricación.

- Fabricación del mobiliario de laboratorio conforme a materiales, procesos y normas técnicas establecidas.

- Transporte seguro del mobiliario hasta el sitio de instalación.

- Instalación, nivelación, fijación y ajuste final de todos los elementos suministrados.

- Integración del mobiliario con redes hidráulicas, eléctricas y especiales existentes.

- Limpieza final de las áreas intervenidas y entrega a satisfacción.

El alcance incluye la totalidad de los mesones, gabinetes, superficies, accesorios y equipos descritos para cada laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas particulares.

## Fases y etapas del proyecto

- Ítems de pago:

| CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | UBICACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 |  | LABORATORIO MICROBIOLOGIA |  |  |
| 1.1 | M1 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases. Incluye: 2 Gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 3, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 96 x 75 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 1.2 | M2 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases. Incluye. 2 Gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 3, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 170 x 75 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 1.3 | M3 MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 3 Gabinetes inferiores, 1 Modulo de lavado, 1 Poceta en acero inoxidable, 2 Griferias en latón macizo, 1 Lavaojos en latón macizo y 1 Panel de escurrido en poliestireno. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809- 2. Dimensiones: ( 350 + 150 ) x 75 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 1.4 | M4 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 2 Gabinetes inferiores y 1 Mesa antivibratoria superficie en Marmol Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809- 2. Dimensiones: 267 x 78 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 1.5 | M5 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 1 Gabiete inferior. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809- 2. Dimensiones: 126 x 100 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 2 |  | REFRIGERACIÓN |  |  |
| 2.1 | M6 MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref. Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.Incluye: 2 Gabinetes 3 cajones y 2 pasacables Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (220+ 199) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 3 |  | PROCESAMIENTO |  |  |
| 3.1 | M7 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAXo equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 2 Gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809- 2. Dimensiones: 190 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 3.2 | ESTRUCTURA SOPORTE TIPO ESTIBA | Suministro, transporte e instalación de ESTRUCTURA SOPORTE TIPO ESTIBA. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero inoxidable tipo 304 con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2. Paral en ángulo en acero inoxidable tipo 304 con troqueles. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 120 x 120 x 20 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 4 |  | LABORATORIO DE BIOLOGIA |  |  |
| 4.1 | M8 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAXo equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 3 Gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 28092. Dimensiones: 347 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 4.2 | M9 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref. Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.Incluye 3 pasacables Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (385 + 176) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 4.3 | M10 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAXo equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. incluye 1 gabinete inferior para modulo de lavado, 1 poceta en acero inoxidable, 1 griferia en latón macizo, 1 panel de escurrido autoportante en poliestireno, 1 lavaojos en latón macizo y 1 pasacables. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (370x75) + (152x70) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto | UND | 1,00 |
| 4.4 | CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200 | Suministro, transporte e instalación de CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200 - Extractor de arrastre para Filtro de carbono. - Filtro de carbón para extracción de partículas. - Poceta para desagüe en polipropileno marca TOF. - Grifería TOF interna para agua. - Grifería TOF externa para gas. - Ventana de vidrio frontal motorizada, manipulada mediante control remoto. - Panel de control manual táctil para controlar la extracción y luz de la cabina. - Superficie Fenólica Resistente a químicos corrosivos. - Laterales en vidrio y estructura en acero galvanizado. - Con reguladores para una perfecta nivelación. - Columnas posteriores para conexión eléctrica.- Voltaje: 110V. Incluye base tipo gabinete de seguridad para almacenamiento de reactivos. Dimensiones Externas Sin Base: 120 x 80 x 130 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 5 |  | ENTRADA QUIMICA |  |  |
| 5.1 | M11 MESÓN PERIMETRAL EN U | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN U PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAXo equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 7 gabinetes inferiores y 1pasacables. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (152 x 80) + (614 x 70) +(152 x 80) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 5.2 | M12 MESÓN TIPO ISLA | Suministro, transporte e instalación de MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 4 Gabinetes inferiores Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 154 x 110 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 6 |  | ANÁLISIS QUÍMICO |  |  |
| 6.1 | M13 MESÓN TIPO ISLA | Suministro, transporte e instalación de MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.Incluye: 7 Gabinetes Inferiores, 1 Gabinete Inferior 6 Cajones, 2 Gabinetes Inferiores Para Módulo De Lavado, 1 Poceta Para Laboratorio En Acero Inoxidable, 2 Llaves Monomando Flexible , 1 División En Vidrio, 1 Canaletas Técnica Con Entrepaños Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 600 x 130 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 6.2 | M14 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases. Incluye: 2 Gabinete Inferior, 1 Gabinete Inferior, 2 Gabinete Inferior, 1 Gabinete Inferior Para Módulo De Lavado, 1 Poceta Para Laboratorio En Acero Inoxidable, 2 Grifería Para Laboratorio , 1 Fuente Lavaojos Doble , 1 Panel De Escurrido Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (212 x 80) + (531 x 77) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 6.3 | M15 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 8 gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 484 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 6.4 | M16 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 2 gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 160 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 6.5 | CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200 | Suministro, transporte e instalación de CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200 - Extractor de arrastre para Filtro de carbono. - Filtro de carbón para extracción de partículas. - Poceta para desagüe en polipropileno marca TOF. - Grifería TOF interna para agua. - Grifería TOF externa para gas. - Ventana de vidrio frontal motorizada, manipulada mediante control remoto. - Panel de control manual táctil para controlar la extracción y luz de la cabina. - Superficie Fenólica Resistente a químicos corrosivos. - Laterales en vidrio y estructura en acero galvanizado. - Con reguladores para una perfecta nivelación.- Columnas posteriores para conexión eléctrica.- Voltaje: 110V. Incluye base tipo gabinete de seguridad para almacenamiento de reactivos. Dimensiones Externas Sin Base: 120 x 80 x 130 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 7 |  | DESTILACIÓN |  |  |
| 7.1 | M17 MESÓN PERIMETRAL EN U | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN U PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye: 3 Gabinete Inferior, 1 Gabinete Inferior Para Módulo De Lavado, 1 Poceta Para Laboratorio En Acero Inoxidable, 1 Grifería Para Laboratorio. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (120 x 50) + (226 x 58) +(80 x 30) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 8 |  | AUXILIAR |  |  |
| 8.1 | M18 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. 3 Gabinete Inferior, 1 Gabinete Inferior Para Módulo De Lavado, 1 Poceta Para Laboratorio En Acero Inoxidable, 2 Grifería Para Laboratorio Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (272 x 60) + (220 x 50) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 9 |  | AREA ANALISIS HIDROCARBUROS |  |  |
| 9.1 | M19 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. incluye 2 Gabinetes Inferiores, 1 Gabinete Inferior 3 cajones Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (94 + 266) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 10 |  | ANALISIS INSTRUMENTAL |  |  |
| 10.1 | M20 MESÓN TIPO ISLA | Suministro, transporte e instalación de MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO M20 MESÓN TIPO ISLA. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 7 Gabinetes inferiores, 1 canaleta con entrepaños. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809 2. abinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 440 x 130 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 10.2 | M21 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 9 Gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (645 + 266) x 100 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 11 |  | METROLOGIA |  |  |
| 11.1 | M22 MESÓN PERIMETRAL EN U | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN U PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.Incluye: 3 Gabinetes inferiores, 4 Mesas antivibratorias. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: (215 + 196 + 215) x 50 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 11.2 | GABINETE SUPERIOR | Suministro, transporte e instalación de GABINETE SUPERIOR. Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado. Puertas batientes con vidrio 5 mm. El diseño y apertura del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Vertical - Gabinete Horizontal - Gabinete Con Persiana). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 – 14, ISO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93. Dimensiones: 75 x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 4,00 |
| 12 |  | CUARTO DE REACTIVOS |  |  |
| 12.1 | ESTANTERÍA PARA LABORATORIO | Suministro, transporte e instalación de ESTANTERÍA PARA LABORATORIO. Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías. - Bordes anti-vuelco. - Espacio para rotular el contenido. - Estructura en Acero Galvanizado. - Entrepaños tipo bandeja en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR. - Regulación de los niveles de carga. -Bandeja de contención antiderrame, bajo cada entrepaño. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14. Dimensiones: 100 x 47 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 6,00 |
| 12.2 | GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES | Suministro, transporte e instalación de GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES. Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Incluye cuerpo entamborado resistente al fuego Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado. 4 x Porta etiquetas. 1 x Caja de extracción con Filtro de Carbón. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1. Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 13 |  | RECEPCIÓN DE MUESTRAS |  |  |
| 13.1 | M23 MESÓN PERIMETRAL | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref. Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 270 x 60 x 75 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |
| 13.2 | GABINETE CON SUPERFICIE | Suministro, transporte e instalación de GABINETE CON SUPERFICIE. Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones. Incluye SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 93 x 45 x 91 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 2,00 |
| 14 |  | CROMATOGRAFIA |  |  |
| 14.1 | M25 MESÓN PERIMETRAL EN L | Suministro, transporte e instalación de MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO. Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente, placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Incluye 4 Gabinetes inferiores. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: (246 + 181) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto) | UND | 1,00 |

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

El plazo de ejecución del contrato será por el termino de 06 meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

# Forma de pago

La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión:

Los pagos parciales serán pagados conforme al avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, previa presentación de:

- Corte de obra, balance de mayores y menores cantidades de obra, suscrito por el Contratista y avalado por la supervisión del Contrato.

- Informe mensual de la obra en la cual se especifique lo técnico, administrativo financiero y jurídico.

- Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales.

- Factura electrónica cargada en las plataformas SIIF NACIÓN II y SECOP II y presentación física por el contratista.

- Entrada de los servicios en el programa SAP.

- Acta de recibo de satisfacción firmada por el supervisor del contrato y el contratista

- Previo cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.

En el último pago, el contratista deberá entregar la siguiente documentación adicional a lo mencionado con antelación:

- Balance de mayores y menores cantidades de obra.

- Acta de recibo a satisfacción (debidamente suscritos por el supervisor del Contrato y el Contratista).

- Paz y salvo de Servicios Públicos expedido por la unidad.

- Recomendaciones Técnicas.

- Ficha técnica de todo el material instalado y /o suministrado.

- Constancia de cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales.

- Factura electrónica cargada en las plataformas SIIF NACIÓN II y SECOP II y presentación física por el contratista.

- Entrada de los servicios en el programa SAP.Previo cumplimiento de los demás trámites administrativos a que haya lugar.

Los pagos del futuro contrato serán pagados dentro de los cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la radicación en debida forma de los documentos al área Financiera del Grupo de Intendencia Regional Pacifico de la Dirección General Marítima de acuerdo con la disponibilidad mensualizada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y crédito Público.

# Condiciones particulares del proyecto

El proyecto deberá cumplir con las normas técnicas aplicables a mobiliario de laboratorio, condiciones de bioseguridad, ergonomía, sostenibilidad y seguridad industrial, así como con las obligaciones derivadas de la normativa ambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicable

## Especificaciones técnicas

El presente documento establece las especificaciones técnicas generales que regirán el suministro, fabricación, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de mobiliario de laboratorio, incluyendo mesones perimetrales, mesones tipo isla, gabinetes inferiores y accesorios complementarios. Estas especificaciones hacen parte integral de las condiciones contractuales y tienen como finalidad garantizar la calidad, durabilidad, seguridad y cumplimiento normativo de los elementos suministrados dentro del proyecto.

El contratista será responsable de ejecutar todas las actividades necesarias para la correcta entrega del mobiliario de laboratorio en condiciones óptimas de operación. Esto incluye el diseño técnico (cuando aplique), la verificación de medidas en sitio, la fabricación conforme a planos aprobados, el transporte hasta el lugar de instalación, el montaje, nivelación, ajuste final y entrega a satisfacción. Igualmente, deberá coordinar sus actividades con las demás disciplinas del proyecto, garantizando la compatibilidad con redes hidráulicas, eléctricas y especiales.

- GENERALIDADES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El presente conjunto de especificaciones técnicas se formula bajo un enfoque integral de diseño, suministro e instalación de mobiliario de laboratorio, entendido no como elementos aislados, sino como un sistema funcional que articula superficies de trabajo, almacenamiento, redes técnicas y condiciones de bioseguridad. En este sentido, el mobiliario deberá responder a criterios de desempeño, seguridad, ergonomía y durabilidad, garantizando su adecuada operación dentro de ambientes científicos, analíticos o de investigación.

El sistema de mobiliario deberá diseñarse y ejecutarse de manera que facilite la organización eficiente del laboratorio, optimizando los flujos de trabajo, minimizando desplazamientos innecesarios y reduciendo riesgos asociados a la manipulación de sustancias químicas, biológicas o equipos especializados. Las soluciones propuestas deberán permitir la correcta interacción entre usuarios, equipos y espacios, asegurando funcionalidad operativa y cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio.

Desde el punto de vista de bioseguridad, el mobiliario deberá incorporar criterios que permitan prevenir la contaminación cruzada, facilitar la limpieza y desinfección, y garantizar la protección del personal, las muestras y el entorno. Las superficies deberán ser continuas, no porosas y resistentes a agentes químicos, mientras que la disposición de los elementos deberá considerar la inclusión de accesorios y sistemas de seguridad como lavaojos, grifería especializada, pocetas y demás componentes requeridos según el nivel de riesgo del laboratorio.

Adicionalmente, el diseño deberá cumplir con principios ergonómicos, asegurando condiciones adecuadas de trabajo para los usuarios, incluyendo alturas, accesos, alcances y configuraciones que reduzcan la fatiga y mejoren la eficiencia operativa. El mobiliario deberá permitir adaptabilidad a diferentes actividades y usuarios, manteniendo condiciones de confort y seguridad.

El sistema deberá ser modular, flexible y escalable, permitiendo su reconfiguración o ampliación futura sin comprometer su integridad estructural ni funcional. Esta condición es fundamental para garantizar la sostenibilidad del laboratorio frente a cambios tecnológicos o de operación.

Todos los materiales, procesos de fabricación e instalación deberán cumplir con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional, garantizando resistencia a la corrosión, impacto, abrasión y exposición química. El contratista deberá asegurar la trazabilidad de los materiales y la correcta ejecución de cada etapa del proceso, desde el diseño hasta la entrega final.

En consecuencia, las presentes especificaciones deberán interpretarse como un conjunto de lineamientos técnicos orientados a garantizar un sistema de laboratorio seguro, funcional y conforme a normativa vigente, más allá del simple suministro de mobiliario.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

- ESTRUCTURA METÁLICA

La estructura del mobiliario deberá estar conformada por un conjunto de piezas ensambladas que garanticen estabilidad, rigidez y durabilidad. Será fabricada en acero galvanizado, con procesos de soldadura tipo MIG-MAG que utilicen mezclas con alto contenido de CO₂ (superior al 98%), asegurando uniones limpias y resistentes.

Posteriormente, la estructura deberá someterse a tratamiento anticorrosivo y acabado mediante pintura en polvo epóxica aplicada por proceso electrostático, garantizando protección contra la humedad, agentes químicos y condiciones ambientales adversas. Deberá incluir perforaciones para armado, elementos de fijación adecuados, niveladores milimétricos para ajuste en sitio y rodapié metálico con altura mínima de 0,15 m.

- SUPERFICIES DE TRABAJO

Las superficies de trabajo deberán seleccionarse de acuerdo con las necesidades funcionales del laboratorio, garantizando resistencia química, térmica y mecánica.

Las superficies en cerámica técnica deberán presentar alta dureza, resistencia a la abrasión, al impacto y a temperaturas elevadas, siendo aptas para el contacto con ácidos, bases y solventes.

Las superficies fenólicas tipo Fundermax o equivalente deberán contar con un espesor mínimo de 16 mm, ser fabricadas mediante laminación a alta presión conforme a la norma EN 438-4 tipo CGS, y disponer de recubrimientos protectores en poliuretano acrílico reendurecido. Estas deberán ser antibacteriales, de fácil limpieza y alta resistencia química en ambas caras.

Las superficies en tableros RH deberán ser resistentes a la humedad, enchapadas en melamina de alta calidad y termoselladas en todos sus cantos mediante aplicación de canto rígido, con el fin de evitar filtraciones y deterioro por agentes externos.

- GABINETES INFERIORES

Los gabinetes inferiores deberán ser fabricados en acero galvanizado calibre 18, con acabados en pintura electrostática epóxica y tratamiento anticorrosivo. Su diseño podrá ser móvil, suspendido o tipo zócalo, según los requerimientos del proyecto.

En los casos en que se incluyan sistemas móviles, estos deberán contar con ruedas certificadas bajo estándares de calidad (ISO 9001 o equivalente), garantizando resistencia, estabilidad y facilidad de desplazamiento. Los gabinetes deberán permitir configuraciones modulares y adaptarse a las necesidades de almacenamiento del laboratorio.

- ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

El mobiliario podrá incorporar accesorios especializados tales como pocetas en acero inoxidable, grifería tipo cuello de ganso, sistemas lavaojos de emergencia, pasacables, paneles de escurrido, divisiones en vidrio y módulos adicionales de almacenamiento.

Todos los accesorios deberán ser compatibles con el mobiliario, resistentes a agentes químicos y cumplir con las condiciones de uso en laboratorio, garantizando seguridad y funcionalidad.

- NORMATIVIDAD APLICABLE

El mobiliario y sus componentes deberán cumplir con estándares internacionales reconocidos para mobiliario de laboratorio, garantizando calidad, seguridad y desempeño. Entre las principales normas aplicables se incluyen:

- SEFA 10-2013 (casco estructural de mobiliario de laboratorio)

- SEFA 8M-2016 (mobiliario metálico)

- SEFA 8PH-2014 (superficies fenólicas)

- DIN EN 13150 (mesas de laboratorio)

- DIN EN 16121 (mobiliario no doméstico)

- ASTM D2794 (resistencia al impacto)

- ASTM E190 (evaluación estructural)

- ASTM D1037 (propiedades de tableros)

- ISO 19712 (superficies resistentes a químicos)

- NTC 2809-2 (mobiliario)

Adicionalmente, el contratista deberá suministrar los certificados y reportes de ensayos de calidad realizados sobre los materiales y componentes del mobiliario, emitidos por el fabricante o laboratorios acreditados, que evidencien el cumplimiento de los estándares anteriormente mencionados. Estos ensayos deberán incluir, como mínimo: pruebas de resistencia al impacto (ASTM D2794) aplicables a recubrimientos y superficies; evaluación de desempeño estructural (ASTM E190) asociada a la estabilidad de los mesones y estructuras metálicas; ensayos sobre propiedades físicas y mecánicas de tableros (ASTM D1037) para superficies en madera técnica o melamina; y certificaciones de resistencia química de superficies (ISO 19712 y estándares SEFA 8PH) aplicables a superficies fenólicas, cerámicas o equivalentes.

Igualmente, se deberán presentar certificaciones de cumplimiento de estándares SEFA (10, 8M y 8PH) para los sistemas de mobiliario, las cuales están directamente relacionadas con la calidad del ensamble estructural, desempeño del mobiliario metálico y comportamiento de las superficies frente a agentes químicos. Estos documentos deberán entregarse como soporte técnico del suministro y serán requisito para la aprobación y recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

- DIMENSIONES Y VERIFICACIÓN EN SITIO

Las dimensiones del mobiliario deberán ajustarse a los planos aprobados del proyecto. No obstante, será obligación del contratista realizar la verificación de medidas en sitio antes de la fabricación, con el fin de evitar interferencias o incompatibilidades. Cualquier ajuste deberá ser previamente aprobado por la supervisión.

- TRANSPORTE

El transporte del mobiliario será responsabilidad del contratista, quien deberá garantizar que los elementos sean embalados adecuadamente para evitar daños durante su traslado. Los productos deberán llegar al sitio de instalación en perfectas condiciones.

- INSTALACIÓN

La instalación deberá ejecutarse por personal calificado, siguiendo procedimientos técnicos adecuados. Incluye la ubicación, nivelación, fijación, ensamble y ajuste final de todos los componentes. El contratista deberá garantizar la correcta alineación, estabilidad estructural y funcionamiento de cada elemento instalado.

Al finalizar, deberá realizar la limpieza del área intervenida y entregar el mobiliario en condiciones óptimas de uso.

### Especificaciones técnicas de materiales

- LABORATORIO MICROBIOLOGIA

  - M1 - MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 96 x 75 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 66 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M2- MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 170 x 75 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 66 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M3 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (246 + 181) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (3 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 82 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Gabinete tipo Zócalo. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 149 x 73 x 88 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - POCETA PARA LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE (1 unidad)

Color: Cromado. Material: Acero inoxidable tipo 304, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico). Dimensiones: Diseño a medida

    - GRIFERÍA PARA LABORATORIO (2 unidades)

REF. KA5 Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación. Cuello de Ganso: oscilación 360. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico).

    - FUENTE LAVAOJOS DOBLE (1 unidad)

REF. KC2

El flujo de agua: 6Lt. / min.

Doble Cuerpo: de latón macizo.

Rocíe la cabeza del caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos.

Tapa antipolvo de PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos.

Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso manos libres de fácil.

Válvula de retención, se apagará automáticamente.

Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC con trenza de alambre de acero inoxidable.

PE tubería de alivio de la oxidación y fugas.

Máx. presión de trabajo: 6 bar.

    - PANEL DE ESCURRIDO (1 unidad)

REF. KRT7 Fabricado en poliestireno a prueba de golpes, compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 52 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de pérdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, incluye manguera de desagüe. Marca Kartel o equivalente de 72 vástagos. Dimensiones: 45 x 63 x 11 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M4 - MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 267 x 78 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 87 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto).

    - MESA ANTIVIBRATORIA (1 unidad)

REF. NLD-1007 Compuesta por SUPERFICIE de Mármol de 4 cm de espesor. ESTRUCTURA en tubería de acero Cold Rolled de 3 X 11/2 cal. 1.5, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris. Con conexión eléctrica. Niveladores o pies regulables resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración. Fácil de instalar y fácil de usar. Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal. Fabricada bajo parámetros de norma 17025, producido bajo los parámetros de la norma NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. Dimensiones: 55 x 45 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M5 - MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 126 x 100 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 111 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- REFRIGERACIÓN

  - M6 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref. Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (220+ 199) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR 3 CAJONES (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). Incluye 3 cajones con corredera.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2. Dimensiones: 55 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - PASACABLES RED NEGRO (2 unidades)

Tipo Pasacables

Medidas: 43X15mm

Color: Negro

- PROCESAMIENTO

  - M7 - MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 190 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 84 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - ESTRUCTURA SOPORTE TIPO ESTIBA

    - ESTRUCTURA SOPORTE TIPO ESTIBA (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero inoxidable tipo 304 con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2. Paral en ángulo en acero inoxidable tipo 304 con troqueles.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 120 x 120 x 20 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- LABORATORIO DE BIOLOGIA

  - M8 – MESÓN PERIMETRA

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 347 x 70 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (3 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 99 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M9 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref. Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (385 + 176) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - PASACABLES RED NEGRO (3 unidades)

Tipo Pasacables

Medidas: 43X15mm

Color: Negro

  - M10 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (370x75) + (152x70) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Gabinete tipo Zócalo.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 156 x 73 x 88 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - POCETA PARA LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE (1 unidad)

Color: Cromado. Material: Acero inoxidable tipo 304, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico). Dimensiones: Diseño a medida

    - GRIFERÍA PARA LABORATORIO (2 unidades)

REF. KA5 Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación. Cuello de Ganso: oscilación 360.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico

    - PANEL DE ESCURRIDO (1 unidad)

REF. KRT7 Fabricado en poliestireno a prueba de golpes, compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 52 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de pérdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, incluye manguera de desagüe. Marca Kartel o equivalente de 72 vástagos. Incluye estructura autoportante

Dimensiones: 45 x 63 x 11 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - FUENTE LAVAOJOS DOBLE (1 unidad)

REF. KC2 El flujo de agua: 6Lt. / min. Doble Cuerpo: de latón macizo. Rocíe la cabeza del caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos. Tapa antipolvo de PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos. Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso manos libres de fácil. Válvula de retención, se apagará automáticamente. Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC con trenza de alambre de acero inoxidable. PE tubería de alivio de la oxidación y fugas. Máx. presión de trabajo: 6 bar.

    - PASACABLES RED NEGRO (3 unidades)

Tipo Pasacables

Medidas: 43X15mm

Color: Negro

  - CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200

    - CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. (1 unidad)

FH-1200- Extractor de arrastre para Filtro de carbono.

- Filtro de carbón para extracción de partículas.

- Poceta para desagüe en polipropileno marca TOF o equivalente.

- Grifería TOF interna para agua.

- Grifería TOF externa para gas.

- Ventana de vidrio frontal motorizada, manipulada mediante control remoto.

- Panel de control manual táctil para controlar la extracción y luz de la cabina.

- Superficie Fenólica Resistente a químicos corrosivos.

- Laterales en vidrio y estructura en acero galvanizado.

- Con reguladores para una perfecta nivelación.

- Columnas posteriores para conexión eléctrica.

- Voltaje: 110V. I ncluye base tipo gabinete de seguridad para almacenamiento de reactivos.

Dimensiones Externas Sin Base: 120 x 80 x 130 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- ENTRADA QUIMICA

  - M11 - MESÓN PERIMETRAL EN U

    - MESÓN PERIMETRAL EN U PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (152 x 80) + (614 x 70) +(152 x 80) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 63 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (4 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 69 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 84 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - PASACABLES RED NEGRO (1 unidad)

Tipo Pasacables

Medidas: 43X15mm

Color: Negro

  - M12 - MESÓN TIPO ISLA

    - MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 154 x 110 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (4 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 67 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- ANÁLISIS QUÍMICO

  - M13 - MESÓN TIPO ISLA

    - MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 600 x 130 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (7 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones. Incluye 9 separaciones verticales en acrilico para cada entrepaño (18 en total por gabinete).

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 96 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR 6 CAJONES (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). Incluye 6 cajones con corredera.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 96 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Gabinete tipo Zócalo.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 80 x 63 x 88 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - POCETA PARA LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE (1 unidad)

Color: Cromado. Material: Acero inoxidable tipo 304, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico). Dimensiones: Diseño a medida

    - LLAVE MONOMANDO FLEXIBLE (2 unidades)

- Material: Latón (Aleación de Cobre y Zinc)

- Altura: 41,5 cm

- Proyección de la manguera hacia el lavaplatos: 20,5 cm

- Largo de flexibles: 60 cm

- Color: Nickel, Cromo y Negro

    - DIVISIÓN EN VIDRIO (1 unidad)

División en vidrio laminado 5mm, con soportes de sujeción a superficie. Dimensiones: 126 x 30 cm (Ancho x Altura)

    - CANALETA TÉCNICA CON ENTREPAÑOS (1 unidad)

Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Elaborado en acero Galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado, con apertura de troqueles para ubicación de tomas eléctricas y/o servicios, cantidad según requerimiento de usuario *No incluye tomas eléctricas*. Incluye 2 entrepaños en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura epoxica y baño en anticorrosivo.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019).

Dimensiones: 522 x 30 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M14 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE en Cerámica Técnica con dureza extrema y alta resistencia a la abrasión, desgaste y altas temperaturas, especial para químicos orgánicos, ácidos y bases.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (212 x 80) + (531 x 77) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 91 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 105 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 99 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Gabinete tipo Zócalo.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 123 x 75 x 88 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - POCETA PARA LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE (1 unidad)

Color: Cromado. Material: Acero inoxidable tipo 304, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico). Dimensiones: Diseño a medida

    - GRIFERÍA PARA LABORATORIO (2 unidades)

REF. KA5 Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación. Cuello de Ganso: oscilación 360. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico).

    - FUENTE LAVAOJOS DOBLE (1 unidad)

REF. KC2 El flujo de agua: 6Lt. / min. Doble Cuerpo: de latón macizo. Rocíe la cabeza del caucho suave, suavizado de pulverización de agua para protección de los ojos. Tapa antipolvo de PP, eliminado automáticamente cuando se acciona el lavado de ojos. Interruptor: Bloqueo automático de disparo para el uso manos libres de fácil. Válvula de retención, se apagará automáticamente. Manguera: Longitud 1,5 m, tubo de PVC con trenza de alambre de acero inoxidable. PE tubería de alivio de la oxidación y fugas. Máx. presión de trabajo: 6 bar.

    - PANEL DE ESCURRIDO (1 unidad)

REF. KRT7 Fabricado en poliestireno a prueba de golpes, compuesto por una placa de 4 mm de grosor de una sola pieza, con 52 orificios de fondo ciego para insertar los correspondientes pins que evitan todo tipo de pérdidas y eliminan el peligro de contaminación de tipo biológico, incluye manguera de desagüe. Marca Kartel o equivalente de 72 vástagos.

Dimensiones: 45 x 63 x 11 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M15 - MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 484 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (8 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 57 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M16 - MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 160 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 70 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200

    - CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES REF. FH-1200 (1 unidad)

- Extractor de arrastre para Filtro de carbono.

- Filtro de carbón para extracción de partículas.

- Poceta para desagüe en polipropileno marca TOF o equivalente.

- Grifería TOF interna para agua.

- Grifería TOF externa para gas.

- Ventana de vidrio frontal motorizada, manipulada mediante control remoto.

- Panel de control manual táctil para controlar la extracción y luz de la cabina.

- Superficie Fenólica Resistente a químicos corrosivos.

- Laterales en vidrio y estructura en acero galvanizado.

- Con reguladores para una perfecta nivelación.

- Columnas posteriores para conexión eléctrica.

- Voltaje: 110V.

Incluye base tipo gabinete de seguridad para almacenamiento de reactivos.

Dimensiones Externas Sin Base: 120 x 80 x 130 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- DESTILACION

  - M17 - MESÓN PERIMETRAL EN U

    - MESÓN PERIMETRAL EN U PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (120 x 50) + (226 x 58) +(80 x 30) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 57 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 77 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Gabinete tipo Zócalo.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 127 x 56 x 88 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - POCETA PARA LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE (1 unidad)

Color: Cromado. Material: Acero inoxidable tipo 304, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico). Dimensiones Internas: (Ancho x Fondo x Profundidad)

Dimensiones Externas: 55 x 45 x 31 cm (Ancho x Fondo x Profundidad)

    - GRIFERÍA PARA LABORATORIO (1 unidad)

REF. KA5 Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación. Cuello de Ganso: oscilación 360.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico).

- AUXILIAR

  - M18 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (272 x 60) + (220 x 50) x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 91 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 100 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR PARA MÓDULO DE LAVADO (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Gabinete tipo Zócalo.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 105 x 58 x 88 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - POCETA PARA LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE (1 unidad)

Color: Cromado. Material: Acero inoxidable tipo 304, resistente a la mayoría de los reactivos y solventes orgánicos. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico). Dimensiones: Diseño a medida

    - GRIFERÍA PARA LABORATORIO (2 unidades)

REF. KA5 Cuerpo: de latón macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoría de los productos químicos, la decoloración UV y calor - Headwork Cerámica: 90° vez, 500.000 ciclos de vida, la presión estática del agua Max. 10Bar. Accesorio: desmontable latón boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable. Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminación. Cuello de Ganso: oscilación 360.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico).

- ÁREA ANÁLISIS HIDROCARBUROS

  - M19 - MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (94 + 266) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 80 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 91 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR 3 CAJONES (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). Incluye 3 cajones con corredera.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 47 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- ANALISIS INSTRUMENTAL

  - M 20 MESÓN TIPO ISLA

    - MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente  placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 440 x 130 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR M20 MESÓN TIPO ISLA (7 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 98 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - CANALETA TÉCNICA CON ENTREPAÑOS (1 unidad)

Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Elaborado en acero Galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado, con apertura de troqueles para ubicación de tomas eléctricas y/o servicios, cantidad según requerimiento de usuario *No incluye tomas eléctricas*. Incluye 1 entrepaño en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura epoxica y baño en anticorrosivo. Incluye división interna tipo tabique para separar datos y electricos.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019).

Dimensiones: 415 x 30 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - M21 MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente  placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (645 + 266) x 100 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (3 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 77 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 110 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (1 unidad)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 48 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (3 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 81 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- METROLOGÍA

  - M22 - MESÓN PERIMETRAL EN U

    - MESÓN PERIMETRAL EN U PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente  placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: (215 + 196 + 215) x 50 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR (3 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 63 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - MESA ANTIVIBRATORIA (4 unidades)

REF. NLD-1007 Compuesta por SUPERFICIE de Mármol de 4 cm de espesor. ESTRUCTURA en tubería de acero Cold Rolled de 3 X 11/2 cal. 1.5, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris. Con conexión eléctrica. Niveladores o pies regulables resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración. Fácil de instalar y fácil de usar. Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal. Fabricada bajo parámetros de norma 17025, producido bajo los parámetros de la norma NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 55 x 34 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - GABINETE SUPERIOR

    - GABINETE SUPERIOR (4 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado. Puertas batientes con vidrio 5 mm. El diseño y apertura del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Vertical - Gabinete Horizontal - Gabinete Con Persiana).

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 – 14, ISO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712 1:2008 y ASTM D2794-93.

Dimensiones: 75 x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- CUARTO DE REACTIVOS

  - ESTANTERÍA PARA LABORATORIO

    - ESTANTERÍA PARA LABORATORIO (6 unidades)

Sistema de almacenamiento de productos para picking manual siguiendo el principio "hombre a producto". Los estantes son diseñados para aquellos laboratorios donde los productos se depositan y retira manualmente. Se aprovecha toda la altura del lugar, ya que se puede acceder a los niveles altos tanto por medios propios, como mediante escaleras colocadas entre estanterías.

- Bordes anti-vuelco.

- Espacio para rotular el contenido.

- Estructura en Acero Galvanizado.

- Entrepaños tipo bandeja en Acero Galvanizado, recubierto con superficie vinílica con protección IQ PUR.

- Regulación de los niveles de carga.

-Bandeja de contención antiderrame, bajo cada entrepaño.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14.

Dimensiones: 100 x 47 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES

    - GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS INFLAMABLES (1 unidad)

Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado o base en Zócalo. Incluye cuerpo entamborado resistente al fuego Equipamiento:

4 x Entrepaños de altura regulable.

4 x Bandejas de contención Antiderrame.

1 x Cubeto de contención Antiderrame.

1 x Software de etiquetado.

4 x Porta etiquetas.

1 x Caja de extracción con Filtro de Carbón.

Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1.

Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- RECEPCIÓN DE MUESTRAS

  - M23 MESÓN PERIMETRAL

    - MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO (1 unidad)

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref. Contour mate o similar resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 270 x 60 x 75 cm (Ancho x Fondo x Alto)

  - GABINETE CON SUPERFICIE

    - GABINETE CON SUPERFICIE GABINETE CON SUPERFICIE (2 unidades)

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones. Incluye SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente  placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 93 x 45 x 91 cm (Ancho x Fondo x Alto)

- CROMATOGRAFÍA

  - M25 MESÓN PERIMETRAL EN L

    - MESÓN PERIMETRAL EN L PARA LABORATORIO

Conformado por: ESTRUCTURA Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX o equivalente  placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y alta temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. M25 MESÓN PERIMETRAL EN L

Dimensiones: (246 + 181) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

    - GABINETE INFERIOR

Mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, calibre 18 pintado de manera electrostática en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Las ruedas son aprobadas por ISO9001:2008. El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete Móvil - Gabinete Suspendido - Gabinete Zócalo). No incluye tipología 3 cajones.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño, incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2.

Dimensiones: 81 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

### Pruebas y ensayos

El contratista deberá entregar, como parte del suministro e instalación del mobiliario de laboratorio, las certificaciones de calidad, fichas técnicas y reportes de ensayos correspondientes a los materiales, componentes y sistemas suministrados, emitidos por los fabricantes y/o por laboratorios acreditados, que acrediten el cumplimiento de las normas técnicas exigidas en las Especificaciones Técnicas del proyecto.

Las certificaciones y ensayos deberán evidenciar, como mínimo, el cumplimiento de los siguientes estándares técnicos, según el tipo de elemento suministrado:

- Normas SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association):

  - SEFA 10-2013, para el desempeño estructural del casco del mobiliario de laboratorio.

  - SEFA 8M-2016, aplicable al mobiliario metálico de laboratorio.

  - SEFA 8PH-2014, aplicable a superficies fenólicas resistentes a agentes químicos.

- Normativa europea (DIN – EN):

  - DIN EN 13150, relativa a mesas de laboratorio.

  - DIN EN 16121, aplicable a mobiliario no doméstico.

- Normativa ASTM:

  - ASTM D2794, para ensayos de resistencia al impacto en recubrimientos y superficies.

  - ASTM E190, para evaluación del desempeño estructural de mesones y estructuras metálicas.

  - ASTM D1037, para la evaluación de propiedades físicas y mecánicas de tableros y superficies técnicas.

- Normativa ISO:

  - ISO 19712-1:2008, aplicable a la verificación de resistencia química de superficies utilizadas en laboratorios.

- Normativa técnica colombiana:

  - NTC 2809-2, referente a requisitos aplicables a mobiliario.

Las certificaciones deberán ser entregadas a la supervisión del contrato como soporte técnico para la aprobación, recibo e instalación del mobiliario, y serán requisito para el recibo a satisfacción de los elementos suministrados, de conformidad con lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La Entidad entregará al contratista los estudios previos, planos disponibles, lineamientos técnicos y demás documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

## Notas técnicas específicas del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto deberán aplicarse las directrices técnicas vigentes asociadas al diseño, fabricación, suministro e instalación de mobiliario especializado de laboratorio, considerando que se trata de infraestructura destinada a actividades científicas, analíticas y de investigación, en la cual se requiere garantizar condiciones óptimas de seguridad, bioseguridad, funcionalidad y durabilidad.

El mobiliario de laboratorio deberá cumplir con los estándares técnicos nacionales e internacionales aplicables, en particular aquellos relacionados con desempeño estructural, resistencia química, resistencia mecánica, ergonomía y seguridad del usuario, conforme a las normas y guías técnicas establecidas para este tipo de infraestructura especializada.

En ese sentido, serán de aplicación las especificaciones y lineamientos técnicos definidos en las Especificaciones Técnicas del proyecto, las cuales incorporan, entre otras, normas y estándares reconocidos para mobiliario de laboratorio, tales como SEFA, DIN, ASTM, ISO y NTC, según corresponda a cada componente, material o sistema suministrado.

Adicionalmente, el diseño y disposición del mobiliario deberá atender criterios de bioseguridad y buenas prácticas de laboratorio, permitiendo superficies no porosas, resistentes a agentes químicos, fáciles de limpiar y desinfectar, y configuraciones que minimicen el riesgo de contaminación cruzada y faciliten la operación segura del personal.

El sistema de mobiliario deberá concebirse como modular, flexible y adaptable, permitiendo su integración con las redes técnicas existentes (hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales), así como su eventual reconfiguración futura, sin afectar la estabilidad estructural ni el desempeño funcional de los elementos instalados.

Finalmente, todas las actividades de fabricación, transporte, instalación y ajuste final deberán ejecutarse conforme a las buenas prácticas de ingeniería, a las especificaciones técnicas aprobadas y a la normativa aplicable, siendo responsabilidad del contratista garantizar la calidad, trazabilidad y correcto funcionamiento del mobiliario suministrado dentro del marco del presente proyecto.

## Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

[En caso de aplicar, la Entidad debe desarrollar un análisis tendiente a determinar qué criterios sostenibles se deben implementar en el desarrollo de la obra que permitan reducir sus impactos negativos en el medio ambiente. Dicho análisis deberá considerar los diferentes factores necesarios para garantizar la sostenibilidad técnico-ambiental del proyecto a desarrollar, lo cual deberá reflejarse en las especificaciones de la obra con la incorporación de las medidas que la Entidad decida implementar de acuerdo con las condiciones ambientales, presupuestales, contractuales y los requerimientos técnicos de la obra pública a ejecutar. Para tales efectos, la Entidad podrá orientarse por lo establecido en la «Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles» del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Los criterios o medidas sostenibles que la Entidad decida implementar deberán estar sintonizadas con los objetivos de las políticas públicas ambientales. El análisis realizado por la Entidad debe estar orientado por un modelo de Desarrollo Sostenible.

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares o la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición - RCD».

Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la Entidad Estatal realizar el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que se logre identificar los aspectos y particularidades asociadas al desarrollo de la obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la incidencia de la implementación de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.]

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.

- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.

- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

[La Entidad debe evaluar si la totalidad de esta sección aplica a la obra en particular y hacer los cambios necesarios de acuerdo con las condiciones de la obra]

# Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto – Director de proyecto

- Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto – Residente de proyecto

- Un (1) Ingeniero ambiental – Residente ambiental

- Un (1) Inspector SISO

## Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

El personal que realizará actividades de trabajo en alturas deberá contar con certificado vigente de trabajo en alturas.

LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE LOS PROFESIONALES SOLO SERÁ VERIFICADA AL OFERENTE ADJUDICATARIO.

Por lo anterior, el oferente adjudicatario deberá aportar documentación del personal correspondiente a:

- Hoja de Vida del Contratista.

- Soportes que acrediten la formación académica y experiencia laboral, de acuerdo con la hoja de vida.

- Fotocopia del Documento de Identidad.

- Certificación situación militar definida para Hombres hasta los 50 años - Art. 111 Decreto 2150 de 1995 - (Adecuación sistema Ley anti-trámites).

- Fotocopia de la Tarjeta Profesional.

- Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.

- Certificado Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

- Antecedentes Disciplinarios - Personería de Bogotá.

- Antecedentes Judiciales - Policía Nacional.

- Certificado Registró Nacional Medidas Correctivas.

El personal ofrecido en la propuesta estará disponible durante toda la ejecución del contrato, en caso de que, durante la ejecución del contrato, se requiera realizar cambio del personal aprobado se deberá notificar al supervisor, remitiendo los soportes requeridos en el presente proceso y con cumplimiento de los términos establecidos.

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil o Arquitecto – Director de proyecto (disponibilidad 50% del tiempo) | El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 05 años comprobada y relacionada. Nota 1: La experiencia del personal en ingeniería se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. | Experiencia como director de proyecto en mínimo cinco (5) contratos de suministro e instalación de mobiliario de laboratorio |
| Ingeniero Civil o Arquitecto – Residente de proyecto (disponibilidad 100% del tiempo) | El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 03 años comprobada y relacionada. Nota 1: La experiencia del personal en ingeniería se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. | Experiencia como residente de proyecto en mínimo tres (3) contratos de suministro e instalación de mobiliario de laboratorio |
| Ingeniero ambiental – Residente ambiental (disponibilidad 50% del tiempo) | El personal deberá acreditar una experiencia profesional relacionada de mínimo 03 años comprobada y relacionada. Nota La experiencia del personal en ingeniería ambiental se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional; lo anterior fundamentado en el artículo 12 del Ley 842 de 2003, Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones. | Experiencia como Ingeniero o residente ambiental en mínimo tres (3) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas. |
| Inspector SISO (disponibilidad 100% del tiempo) | Profesional con licencia vigente seguridad y salud en el trabajo con matrícula profesional vigente, y experiencia profesional mínima de tres (03) años contados a partir de la fecha de grado y la fecha de presentación de ofertas de la presente licitación pública. | Experiencia como inspector SISO o residente SST en mínimo tres (3) contratos de obra para la construcción o adecuación y mantenimiento de infraestructura de edificaciones públicas y/o privadas. |

# Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

- Vehículos de transporte adecuados para el traslado del mobiliario desde el lugar de fabricación o almacenamiento hasta el sitio de instalación, garantizando condiciones de protección y seguridad durante el transporte.

- Equipos para cargue y descargue de elementos, tales como estibadores manuales, plataformas rodantes o equipos equivalentes, acordes con el peso y las dimensiones del mobiliario a instalar.

- Herramientas eléctricas para ensamble e instalación, tales como taladros, atornilladores eléctricos o equipos equivalentes, compatibles con los sistemas de fijación del mobiliario.

- Herramientas manuales básicas para montaje y ajustes finos, tales como llaves, destornilladores, niveles, escuadras y elementos similares.

- Equipos de medición y nivelación que permitan garantizar la correcta alineación, horizontalidad y estabilidad del mobiliario instalado.

- Elementos auxiliares para la instalación y fijación del mobiliario, tales como anclajes, soportes temporales y accesorios de montaje, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante y del proyecto.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

# POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

# OBRAS PROVISIONALES

Durante la ejecución del contrato, el contratista será responsable del suministro, instalación, mantenimiento y retiro de todas las obras provisionales necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades, sin que estas hagan parte del objeto final del proyecto.

Estas incluyen, entre otras, la adecuación de accesos temporales, zonas de acopio, cerramientos, señalización, bodegas y áreas de trabajo. Así mismo, deberá implementar soluciones provisionales que protejan la infraestructura intervenida, evitando filtraciones o afectaciones a equipos, mobiliario y personal, especialmente considerando las condiciones climáticas de la zona.

El contratista será responsable de la protección de los bienes de la Entidad y de terceros, así como de garantizar, en la medida de lo posible, la continuidad de las actividades institucionales. Igualmente, asumirá los costos asociados a permisos, áreas adicionales requeridas y demás necesidades para la ejecución de estas obras.

Al finalizar el contrato, deberá retirar todas las obras provisionales y entregar las áreas en adecuadas condiciones de limpieza y orden, incluyendo la correcta disposición de los residuos generados.

# Señalización

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# Permisos, licencias y autorizaciones

Para la ejecución del presente contrato, el contratista deberá cumplir con los permisos, licencias y autorizaciones que sean legalmente exigibles, de conformidad con la normativa vigente aplicable al tipo de actividades a desarrollar y a la naturaleza del proyecto.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015 y lo establecido en el artículo 8 de la Ley 810 de 2003, las actividades correspondientes a reparaciones, adecuaciones o mejoras locativas que no afecten la estructura portante, la volumetría ni la distribución funcional de la edificación no requieren licencia de construcción. En este caso particular, el proyecto se limita al suministro e instalación de mobiliario especializado de laboratorio, sin intervención estructural sobre la edificación existente, por lo cual no se exige licencia de construcción.

No obstante, el contratista será responsable de gestionar y cumplir, cuando aplique, con los permisos relacionados con el uso de espacios, accesos temporales, manejo de residuos, seguridad y salud en el trabajo, transporte de bienes, y demás autorizaciones que puedan ser requeridas por las autoridades competentes para el desarrollo normal de las actividades contractuales.

El cumplimiento de las obligaciones asociadas a permisos, licencias y autorizaciones será condición para la correcta ejecución del contrato y estará sujeto a verificación por parte de la supervisión.

# NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

El presente proyecto corresponde a la dotación de mobiliario especializado de laboratorio destinado a actividades científicas, analíticas y de investigación, por lo cual su desarrollo deberá atender de manera estricta las directrices técnicas propias de este tipo de infraestructura, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, bioseguridad, funcionalidad, ergonomía y durabilidad.

En consecuencia, el diseño, fabricación, suministro e instalación del mobiliario deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en este Anexo, así como con los estándares técnicos nacionales e internacionales aplicables, particularmente aquellos referentes a desempeño estructural, resistencia química, resistencia mecánica, facilidad de limpieza y buenas prácticas de laboratorio. Para tal efecto, se deberán aplicar las normas y estándares SEFA, DIN, ASTM, ISO y NTC señalados en el documento, según corresponda a cada elemento o sistema suministrado.

Adicionalmente, el mobiliario deberá concebirse como un sistema modular y adaptable, que permita su adecuada integración con las redes técnicas existentes (hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales), así como su eventual reconfiguración futura, sin comprometer la estabilidad estructural ni el desempeño funcional de los elementos instalados.

Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a las buenas prácticas de ingeniería, a las especificaciones aprobadas por la supervisión y a la normativa vigente, siendo responsabilidad del contratista garantizar la calidad, trazabilidad y correcto funcionamiento del mobiliario suministrado.

# Documentos técnicos adicionales

Para la correcta ejecución del contrato, el proponente deberá tener en cuenta, además del presente Anexo Técnico, los documentos técnicos adicionales que la Entidad ponga a disposición, tales como estudios previos, planos disponibles, lineamientos técnicos, manuales, guías, anexos y apéndices que resulten pertinentes para el desarrollo del proyecto.

Estos documentos constituirán insumos técnicos de referencia y deberán ser observados por el contratista en la estructuración de su oferta y durante la ejecución del contrato. En ningún caso dichos documentos técnicos adicionales podrán incluir requisitos habilitantes, criterios de ponderación o condiciones de participación diferentes a las establecidas en el Pliego de Condiciones, en cumplimiento de lo dispuesto por los Documentos Tipo y la normativa aplicable.

En constancia, se firma en Buenaventura, a los 30 días del mes de abril de 2026.

______________________________

CPS Marcela Paola Riveira Iguaran

Ingeniera civil del Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote

Dirección General Maritima