FORMATO No. 2

ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

# LOTE 1

# “ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE RESCATE PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES PONALSAR - C.I. 9677-PPAL-924-2025"

El suscrito ______________________, en calidad de representante legal de ______________________, manifiesta bajo la gravedad de juramento y de manera libre, voluntaria y expresa que conozco, entiendo y acepto en su integridad las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, las cuales declaro cumplir, así:

# CODIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC): En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 de 2015 y de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente– ANCP-CCE, se procedió a efectuar la codificación de los bienes con el Clasificador de Bienes y Servicios, así:

| ÍTEM | CÓDIGOS UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46191600 | 46000000 Equipos y suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad | 46190000 Protección contra incendios | 46191600 Equipo contra incendios |
| 2 | 46161700 | 46000000 Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad | 46160000 Seguridad y control público | 46161700 Equipos y accesorios de rescate |
| 3 | 42172200 | 42000000 Equipo médico, accesorios y suministros | 46170000 Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42172200 Suministros de servicios médicos de emergencia |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Ítem | Descripción | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOMBA DE ESPALDA Bomba forestal aspersora utilizada para el control y liquidación de incendios forestales, compuesta por mochila exterior que funcione como estructura contenedora fabricada en tejido de poliamida (Nylon), con cobertura de PU, debe permitir la resistencia al desgaste y a la abrasión, debe tener retardante a la llama, debe incluir arnés acolchado y cintas de sujeción para permitir manos libres y colgar accesorios. Debe contener una bolsa interior de PVC, impermeable, debe ser muy resistente, debe permitir ser reemplazada fácilmente sin el uso de herramientas en casos de pinchazos. CANTIDAD; 41. CAPACIDAD:; Mínimo 5 Galones, máximo 6 galones.. ALCANCE:; Mínimo 12 metros de chorro, 3 de niebla.. LANZA:; En acero inoxidable a prueba de corrosión, con asa móvil en cañón principal, doble acción.. MANGUERA:; Antiestrengulamiento (no se debe quebrar ni colapsar).. PESO:; Mínimo 1.5 Kg, máximo 2.5 Kg. BOQUILLA:; Doble cambio de chorro a cono de niebla.. CORREA:; De transporte. CUMPLIMIENTO NORMA:; NFPA 701, retardante a la llama.. GARANTÍA:; Mínimo dos (2) años.. AÑO DE FABRICACIÓN:; No debe ser inferior al año 2025. IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |
| 2 | MOTOSIERRA DE CONCRETO Motosierra para corte de concreto portátil de alta potencia para rescate estructural, debe permitir realizar corte en húmedo de hormigón, piedra natural y mampostería permitiendo suministro de agua constante para lavado y refrigeración durante el corte, debe permitir realizar cortes precisos en esquinas y romper paredes de forma rápida y eficaz. Debe tener sistema anti vibraciones, debe tener cadena de corte con segmento de diamante preafilado. Nota: el elemento debe ser entregado con dos (02) cadenas de corte diamantadas, con el fin de contar con una unidad de soporte para el funcionamiento de la misma. CANTIDAD; 5. CILINDRADA:; Mínimo 76 cm³, máximo 94 cm³. POTENCIA:; Mínimo 4,0 kW, máximo 6.4 kW.. NIVEL CO2:; Mínimo 700 g/kWh, máximo 736 g/kWh.. PESO SIN COMBUSTIBLE:; Mínimo 7,0 kg, máximo 10 kg.. LONGITUD DE LA ESPADA:; Mínimo 40 cm, máximo 55 cm.. NIVEL DE PRESIÓN SONORA:; Máximo 110 dB(A).. NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA:; Máximo 120 dB(A). VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA:; Mínimo 3.6 m/s², máximo 4,5 m/s². VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA:; Mínimo 4 m/s², máximo 4.7 m/s².. SISTEMA ANTI VIBRACIÓN.; Si.. CONEXIÓN DE AGUA:; Si.. GARANTÍA:; Mínimo dos (2) años.. AÑO DE FABRICACIÓN:; No debe ser inferior al año 2025. SERVICIO POSTVENTA; El futuro contratista debe asistir técnicamente a la Policía Nacional, en caso de presentarse fallas de tipo técnico o de fabricación, en el lugar y fecha que la institución determine durante el tiempo que dure la garantía, dando solución a mencionada falencia.. ACCESORIO ADICIONAL; Por cada equipo debe incluir equipo de iluminación portátil IP68, con carga inductiva, 400 lúmenes mínimo y certificado para zonas explosivas.. IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |
| 3 | SOPLADORA DE RESCATE Sopladora de rescate tipo mochila, debe generar aire a alta velocidad, con un caudal de aire muy potente, con diseño ergonómico y bajos niveles de vibración, emite mínimo de ruido al momento de su uso. CANTIDAD; 4. CILINDRAJE CM3:; Mínimo 57,6 cm³, máximo 79,9 cm³.. PESO SIN COMBUSTIBLE:; Mínimo 7kg, máximo 12 kg. POTENCIA:; Mínimo 3,4hp, máximo 5,0hp. CAPACIDAD DEL TANQUE:; Mínimo 1.3 L, máximo 2,2 L. VELOCIDAD DE AIRE:; Mínimo 85 m/s, máximo 110 m/s.. NIVEL DE RUIDO:; Mínimo 90 dB, máximo 110 dB. SISTEMA DE COMBUSTIBLE:; Gasolina. DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS:; EN ISO 12100, EN 15503, EN 61000-6-1.. ACCESORIOS:; Debe presentar un juego de boquillas. GARANTÍA:; Mínimo dos (2) años. AÑO DE FABRICACIÓN:; No debe ser inferior al año 2025. SERVICIO POSTVENTA; El futuro contratista debe asistir técnicamente a la Policía Nacional, en caso de presentarse fallas de tipo técnico o de fabricación, en el lugar y fecha que la institución determine durante el tiempo que dure la garantía, dando solución a mencionada falencia.. IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |
| 4 | CAMILLA RÍGIDA Tabla rígida para inmovilización espinal y transporte de pacientes politraumatizados, debe ofrecer máxima calidad y atención cómoda a los pacientes que permita una atención de emergencia inmediata, debe ser ligera y rígida, resistente al agua, debe permitir emplearse en todas las condiciones medioambientales, diseño curvado para fácil uso o mantenimiento, agujeros para correas con paciente pediátricos y adultos, los orificios deben ser elevados para facilitar el agarre en espacios confinados con guantes gruesos, debe permanecer completamente rígida con pacientes de hasta 110 kg. CANTIDAD; 25. DIMENSIONES:; Mínimo 40 cm x 182 cm x 5.5 cm, Máximo 40 cm x 183 cm x 6 cm. GROSOR:; Mínimo 5.5 cm, máximo 6 cm. COLOR:; Amarillo. MATERIAL:; Fibra de policarbonato de alta resistencia, sin látex.. PESO:; Mínimo 5.5 kilogramos, máximo 6.5 kilogramos.. PINES O VARAS:; De fibra de carbono para maximizar la resistencia, mínimo 12, máximo 14.. LONGITUD DE LOS ORIFICIOS DE AGARRE:; Mínimo 5,10 pulgadas, Máximo 5,25 pulgadas. CANTIDAD DE ORIFICIOS DE AGARRE:; Mínimo12 orificios, máximo 14 orificios. CANTIDAD DE ORIFICIOS PARA AJUSTE PEDIÁTRICO:; Mínimo 10 orificios, máximo 12 orificios. ANCHO DE LOS ORIFICIOS:; Mínimo 5 cm, máximo 6 centímetros. Compatible con correas tipo araña de 4, 6 o más puntos.. COMPATIBLE CON:; RMN (Resonancia magnética nuclear) Radiolúcida para radiografías claras de columna y tomografía computarizada.. RADIO TRANSPARENCIA; Totalmente radiotransparente (compatible con rayos X y TAC sin retirar al paciente).. FLOTABILIDAD; Flotante en agua dulce y salada (uso en rescate acuático).. ACCESORIOS:; Debe incluir inmovilizadores cefálicos ajustables con sistema de seguros en plástico de alta resistencia y arnés con velcro o sistema de anclaje resistente de la misma marca de la camilla.. DEBE CUMPLIR CON NORMAS:; CE, Norma EN 1865 Standard, Registro 510(K) K790884, ISO 13485.. GARANTÍA:; Mínimo dos (2) años. AÑO DE FABRICACIÓN:; No debe ser inferior al año 2025. . IMAGEN DE REFERENCIA |  |  |
| FICHA TÉCNICA Adjuntar con la presentación de la oferta las fichas técnicas, catálogo, enlace oficial del fabricante, marca y/o referencia de los bienes ofertados, en idioma castellano, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la Entidad |  |  |  |
| CERTIFICADO DE MANEJO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BÁSICO Realizar capacitación técnica certificable sobre el manejo, operación y mantenimiento básico de los equipos suministrados (motosierra de concreto, sopladora de rescate y bomba de espalda), dirigida a mínimo veinte (20) rescatistas de PONALSAR, impartida por personal idóneo, con componentes teórico-prácticos y certificación individual de asistencia y aprobación |  |  |  |

Nota 1: El oferente deberá diligenciar el presente anexo de especificaciones técnicas, so pena de causal de rechazo

Nota 2: Las especificaciones técnicas establecidas corresponden a los requisitos mínimos habilitantes. En consecuencia, los oferentes podrán presentar bienes con características superiores a las solicitadas, sin que ello genere costo adicional para la Entidad, debiendo mantener dichas condiciones durante la ejecución y entrega de los elementos contratados.

______________________________________________________

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL: