FORMATO OFERTA TÉCNICA

Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad.

REFERENCIA:	Proceso de contratación nro. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofrezco al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la ficha técnica del proceso. En tal sentido, me comprometo a suministrar los siguientes elementos con excelente calidad, conforme a la descripción y características técnicas requeridas, así:

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION - DEATALLE | OFERTA TECNICA POR EL PROVEEDOR: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| 1.1.1 | 72151501 | Suministro e instalación de luminarias LED 110W CW Flujo luminoso 15400 lm tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 3 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halógenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopas de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 44 |  |
| 1.1.2 | 72151501 | Suministro e instalación de luminarias Led Hermética 2 X 18W T8 3600lm 6500k tensión de trabajo 100-277 V 50/60 Hz, la luminaria se instalará a más de 2 metros de altura con derivación en Cable Encauchetado 3 x 12 AWG Cobre HFFR Libre Halógenos a la Caja octagonal o redonda 5 perforaciones ¾" Rawelt, incluye prensaestopa de 3/4" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 2 |  |
| 1.1.3 | 72151501 | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 3 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. | UN | 23 |  |
| 1.1.4 | 72151501 | Desinstalación de luminarias y ductería en mal estado existentes a más de 2 metros altura para cambio de luminarias para el cumplimiento del RETILAP. | UN | 2 |  |
| 1.1.5 | 72151501 | Suministro e Instalación de puntos eléctricos de iluminación a más de 3 metros de altura incluye Caja octagonal 5 perforaciones ¾" Rawelt, Un tubo metálico EMT de 3/4"x3m, unión EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", una curva EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, tres abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 46 |  |
| 1.1.6 | 72151501 | Desinstalación de acometidas eléctricas monofásicas, monofásicas bifilares antiguas en calibre número 14,12, 10 awg y, entrega de acometidas antiguas al supervisor del contrato, incluye desinstalación de tubería existente, tableros de distribución, bandeja portacable el ítem se calcula con los metros lineales de la tubería y bandeja portacable que se desea desinstalar. | M | 60 |  |
| 1.1.7 | 72151501 | Suministro e instalación de cableado de luminarias, interruptores, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halógenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 168 |  |
| 1.1.8 | 72151501 | Suministro e Instalación de puntos eléctricos para interruptores dobles, incluye interruptor doble, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", dos terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 5 |  |
| 1.1.9 | 72151501 | Suministro e Instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes dobles, incluye tomacorriente 120v, dos tubos EMT de 3/4"x3m, Caja Rectangular Tipo 5800 4 Salidas De 3/4", cuatro uniones EMT 3/4", tres terminales EMT de 3/4", dos curvas EMT de 3/4", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 25 |  |
| 1.2.0 | 72151501 | Suministro e instalación de cableado de tomacorrientes, puntos de conexión, protecciones en Cable 12 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 3/4", incluye fase neutro, tierra y cable de control o retorno, con marcaciones cumpliendo códigos de colores y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. | M | 180 |  |
| 1.2.1 | 72151501 | Suministro e instalación de tablero tipo enchufable Trifásico 150A, 24Circuitos con totalizador de de 120A, se debe conectar a la acometida existente, incluye tubo de 2" EMT curva, incluye terminal EMT de 2" y unión EMT de 2", suministro de 10 interruptores tipo enchufables de 1x20A y cuatro protección doble 2x40A para aire acondicionado, incluye todos los accesorios de la instalación | UN | 1 |  |
| 1.2.2 | 72151501 | Suministro e instalación de cableado de aires acondicionados, en Cable 8 AWG LS HZ Libre Halogenos instalado en tubería EMT de 1", incluye fases, tierra cable, tubería EMT de 1" , con marcaciones cumpliendo códigos de colores, cuatro uniones EMT 1", tres terminales EMT de 1", dos curvas EMT de 1", Riel Chanel Perforado 2X4 Cm X 50cm, seis abrazadera unistrut 3/4" y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. | M | 100 |  |

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________ Fax _________________________

Correos Electrónicos1 - ___________________________________________

2 - ___________________________________________

Ciudad   ______________________________________________________

FIRMA: ____________________________________