# PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL GUÍA DE APRENDIZAJE No. 2

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

  - Denominación del Programa de Formación: TEECNICO MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

# Código del Programa de Formación: 223201

  - Nombre del Proyecto: FORMAR APRENDICES COMPETENTES EN LA  EJECUCIÓN  Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

  - Fase del Proyecto:

Actividad de Proyecto:

Competencia: REPARACIÓN DE EQUIPOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

  - Resultados de Aprendizaje a Alcanzar: CONSERVAR SISTEMAS NEUMÁTICOS DE MAQUINARIA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Duración de la Guías:    60 Horas.  Lunes  de 4 pm  a 10 pm  del segundo trimestre de 2024

# PRESENTACION

Apreciado Aprendiz

El mercado de maquinaria industrial está hoy día integrados con sistemas que hacen sean más eficientes, rápidas y precisas y con mayor grado de automatización; uno de estos sistemas que pueden integrar las máquinas modernas son los sistemas NEUMÁTICOS, es por esta causa que es necesario realizar el análisis de los componentes 	que integran estos sistemas su modo de operación, las variables que manejan y la manera de realizar actividades de mantenimiento a sus componentes para evitar fallas o para hacer reparaciones confiables cuando las máquinas presentes desgastes debido al uso continuo.

En la presente guía realizaremos la fundamentación para generar en cada uno de los aprendices el conocimiento y ejecución de las actividades que fundamenten asertivamente la forma de trabajo de los sistemas neumáticos y las actividades de mantenimiento y reparación .

GFPI-F-019

1

# FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  - Actividades de Reflexión inicial.

Sabemos por experimentación que el ser humano y algunos animales tenemos muy poca capacidad de hacer la fuerza, la velocidad y la energía que necesitan los procesos industriales de fabricación y procesamiento de materias primas, es por esta causa que la investigación a desarrollado para la maquinaria industrial sistemas que permiten tener obtener en las máquinas niveles altos de energía y potencia para lograr procesar materias primas para obtener partes o cosas fabricadas industrialmente lo cual permite rebajar costos de fabricación y mejorar la calidad de ellas

Para realizar la actividad de Reflexión inicial los invito jóvenes aprendices a realizar cálculos de las variable que podemos obtener en la máquinas dotadas con sistemas neumáticos de acuerdo a los principios y leyes físicas que nos rigen de acuerdo a investigaciones científicas.

Momento no. 1

- Evidencia:

Calcular los variables que manejan los sistemas Hidráulicos de acuerdo a los ejemplos de necesidades industriales de trabajo que se presentan

Presentar informe donde incluya gráfica del plano constitutivo de los componentes hidráulica y los cálculos realizados utilizados las leyes físicas disponibles para que los sistemas funcionen de acuerdo a las leyes físico-matemáticas

- 3.2Actividades de Contextualización e Identificación de Conocimientos necesarios para el aprendizaje

- Momento nro 2

- Las máquinas industriales que integran sistemas neumáticos están dotadas de acuerdo a la operación que realizan  (Automáticas y semiautomátcas y manuales)

De acuerdo a esta integración tiene componentes de diferentes formas y tipos para operar

3.2.1 Investigar de acuerdo a la formación en clase, a la documentación y videos suministrados por el instructor y por su propia gestión cada uno de los componentes que integran los sistemas neumáticos que operan en las máquinas industriales

Momento nro 3

3.2.2  Es característico  que la dotación de los sistemas neumáticos sea representada en planos de dibujo técnico por medio de formas geométricas clásicas que simbolizan partes que constituyen los sistemas neumáticos

Realizar la representación simbólica de dibujo técnico de las partes que integran los sistemas neumáticos.

GFPI-F-019

GFPI-F-019

3

GFPI-F-019

4

GFPI-F-019

GFPI-F-019

GFPI-F-019

GFPI-F-019

8

GFPI-F-019

9

GFPI-F-019

10

GFPI-F-019

11

GFPI-F-019

12

GFPI-F-019

13

GFPI-F-019

# Actividades de Evaluación

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: | -Elabora el orden operacional de la pieza a fabricar teniendo en cuenta procedimiento técnico. | -Formulación de preguntas. |
| Respuestas a preguntas de las temáticas que se detallan a continuación: |  | -Cuestionario. |
| - Trazado manual. - Aserrado manual. - Limado manual. - Taladrado. - Esmerilado. - Afilado. - Roscado manual. |  | -Exposición. -Interpretación de plano. |
| Evidencias de Desempeño: -Seguimiento al proceso de fabricación de los elementos mecánicos según planos elaborados. | -Selecciona las herramientas de banco de acuerdo de acuerdo con el tipo de material y operaciones a ejecutar. -Prepara el refrigerante teniendo en cuenta los porcentajes establecidos por el fabricante o la empresa. | -Seguimiento mediante Observación sistemática y permanente. -Lista de chequeo o verificación. |
| -Ruta de proceso o de trabajo ejecutada | -Rectifica muelas o piedras de afilar teniendo en cuenta procedimientos técnicos y normas de seguridad. -Afila brocas cumpliendo con los procedimientos técnicos y normas de seguridad. -Realiza el montaje de la pieza, teniendo en cuenta el tipo de operación a ejecutar y procedimiento técnico. - Mecanizar las piezas de acuerdo a los parámetros establecidos. -Mantiene y conserva los equipos, bancos de trabajo, herramientas manuales, según manuales e instrucciones. |  |

GFPI-F-019

15

| Evidencias de Producto: |  | -Valoración de productos de |
| --- | --- | --- |
| -Pieza terminada y plano |  | acuerdo con plano de |
|  |  | fabricación. |
|  |  | -Lista de chequeo o |
|  |  | verificación. |

# GLOSARIO DE TÉRMINOS.

- Brida: Elemento de fijación.

- Macho: Herramienta de corte para roscar

- Muela: Piedra de amolar. (Piedra para esmeril).

- Trazado: Acción de trazar, trazado de una línea, trazado de un plan.

- Calibrador de altura: Instrumento de precisión que se utiliza en los cuartos o talleres de herramientas y de inspección para trazar y medir distancias verticales con una precisión .001 pulg o 0.02 mm.

- Calibrador pie de rey: instrumento de medición de precisión con una escala de vernier montada sobre la quijada móvil. Se utiliza para tomar mediciones precisas interna, externa y de profundidad con una precisión de milésimas de pulgada o centésima de milímetro.

- Taladro: Prensa taladradora de tipo de banco que se utiliza para operaciones de taladro ligeros en piezas pequeñas.

- Velocidad de corte: La velocidad, en pies o metros por minuto, a la cual la herramienta de corte pasa a través de la pieza o viceversa.

- Acabado: Maquinado de la superficie al tamaño con un avance fino producido en el torno o maquina fresadora o esmeriladora.

- Abrasivo: El material utilizado para fabricar ruedas de esmeril o tela abrasiva; puede ser natural o artificial. Los abrasivos naturales son el esmeril y corindón. Los abrasivos artificiales son el carburo de silicio y el óxido de aluminio.

# REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS.

- Krack, S., & Check, A. (2001). Tecnologías de las Máquinas Herramientas. 5° Edición Alfa omega.

- Lawrence , E. (1988). Materiales y procesos de manufactura para ingenieros. México: Prentice - Hall. 3a. ed.

- Gerling, H. (1982). Alrededor de las máquinas herramientas. Tercera Edición Reverte.

- Hoffman, E. (2006). Manual del Taller para estudiantes y operarios. IndustrialPreess.

- Myron, L,. & Amstead, B. (1996). Procesos de fabricación. México: CECSA

- Ginjaume, A,. & Torre, F. (2005). Producción Mecánica. 2° Edición.

Consultar	en	el	sistema	de	biblioteca	Sena	por	medio	de	este link: http://biblioteca.sena.edu.co/

GFPI-F-019

16

http://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/reader.action?d ocID=3192460&ppg=1&query=maquinas%20herramientas. http://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/reader.action?d ocID=3212713&ppg=1&query=maquinas%20herramientas http://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/reader.action?d ocID=3181578&ppg=1&query=maquinas%20herramientas http://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/reader.action?d ocID=3195972&ppg=1&query=maquinas%20herramientas

# CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Manuel de Jesus Pastrana Mercado | Instructor de mecánica industrial y mecanizado convencional | Centro para la industria petroquímica - Regional Bolívar | 09/06/2020 |
| Revisión Metodológica | Edwin López López | Profesional de Diseño Curricular | Centro Metalmecánico – Regional Distrito Capital | 09/06/2020 |

- CONTROL DE CAMBIOS

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramón Orozco | Instructor | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada | Sept 17/2020 | Adaptación |

GFPI-F-019

17

| ANEXO A. RUTA DE TRABAJO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE AJUSTE MANUAL Y MECANICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPERACION | DESCRIPCION | HERRAMIENTAS | OBSERVACIONES |

# ORDEN DE TRABAJO No.		FECHA:

EJECUTÓ:		APROBÓ:

GFPI-F-019

18