PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS

- Código del Programa de Formación: 224312 v.1

- Nombre del Proyecto de Formación: AUTOMATIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN PROCESO DE MANUFACTURA

- Fase del Proyecto: Fase 5_CONTROL PROGRAMABLE

- Actividad de Proyecto: AUTOMATIZAR SISTEMA MECATRÓNICO CON PROCESOS SECUENCIALES Y CONTINUOS, MEDIANTE EQUIPOS DE CONTROL

- Competencia: 280401020  - PROGRAMAR EQUIPO DE CONTROL DE ACUERDO CON DISEÑO DE AUTOMATIZACIÓN

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 581042  - RAE22: IMPLEMENTAR SISTEMAS DE CONTROL COMBINACIONAL Y SECUENCIAL CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y REQUERIMIENTOS DEL PROCESO. 144 H

- Duración de la Guía: 132 horas directas.

- 12 hrs de trabajo independiente.

2. PRESENTACIÓN

Potenciando habilidades y destrezas en la automatización. Este curso busca motivar a los participantes, guiando su aprendizaje de forma integral y organizada. Se fomentará el trabajo autónomo y sistemático, relacionando conocimientos previos con nuevos para una construcción significativa. Asimismo, se promoverá el aprendizaje colaborativo y el crecimiento integral del grupo. A través de estas estrategias, los participantes desarrollarán habilidades clave en el ámbito de la automatización, preparándolos para enfrentar los retos y contribuir de manera eficiente en la industria.

Fig.1. Esta figura representa diferentes las estaciones MPS.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  - Actividad de Reflexión inicial:

Valorar el impacto de la automatización en la vida moderna.

En grupos de tres estudiantes, responda las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿En qué campos o actividades humanas se aplica la automatización industrial?

- ¿Qué ventajas y desventajas tiene la utilización de la automatización industrial?

- ¿Cuáles tecnologías se utilizan hoy en día en automatización industrial?

Después a través de una lluvia de ideas orientada por el instructor socialice el trabajo realizado.

Duracion:   5 horas

Ambiente: Taller de plc industriales.

3. 2 Actividades de Contextualización.

Explorar los Saberes Previos sobre Automatización con PLC

Instrucciones:

Tómese unos minutos para reflexionar sobre sus conocimientos previos acerca de la automatización con PLC (Programmable Logic Controller) y responder a las siguientes preguntas. No se preocupe si no está seguro de todas las respuestas, esto es solo para evaluar su nivel de familiaridad con el tema antes de comenzar el curso.

- ¿Qué es un PLC y cuál es su función principal en los sistemas de automatización?

- ¿En qué aplicaciones o sectores se utiliza comúnmente el PLC?

- ¿Cuáles son las ventajas de la automatización con PLC en comparación con métodos manuales o mecánicos tradicionales?

- ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de automatización con PLC?

- ¿Qué tipos de señales puede recibir y enviar un PLC para controlar dispositivos o procesos?

- ¿Cuáles son las etapas principales en la programación de un PLC?

- ¿Qué es la lógica de programación y cómo se utiliza en la automatización con PLC?

- ¿Cuáles son los desafíos comunes al implementar un sistema de automatización con PLC y cómo se pueden resolver?

- ¿Qué habilidades o conocimientos se necesitan para trabajar con éxito en el campo de la automatización con PLC?

- ¿Tiene experiencia previa trabajando con PLC o sistemas de automatización?

Duracion:   5 horas

Ambiente: Taller de plc industriales.

Evidencia: Taller diagnostico

  - Actividades de apropiación del conocimiento.

Automatizar las estaciones del sistema de manufactura según las especificaciones de funcionamiento establecidas.

PARTE I PROGRAMACION BASICA.

- Determinar las especificaciones técnicas de acuerdo con los requerimientos.

- Participe en charla orientada por el instructor referente a la automatización con plc.

- Resuelva el taller “Generalidades del PLC”.

- Determine las características técnicas de un plc  seleccionado por su instructor en cuanto a:

- Tamaño de memoria

- Número de entradas y salidas

- Tipos de entrada y salida (análogas, digitales, especiales).

- Características físicas del cable de programación.

Elabore el diagrama de conexión eléctrica de un plc compacto s71214C de siemens. Para la realización de una inversión de giro de motor AC.

Duración: 10 horas

Ambiente: taller de plc.

Evidencia: Diagrama de conexión

- Implementar el sistema de control secuencial de la máquina o proceso según las especificaciones de diseño.

Participe en la charla orientada por el instructor referente a: Lenguajes de programación. Ladder, diagrama de bloques, texto estructurado, lista de instrucciones, sequential function chart o graph, matriz de causa y efecto (solo tia portal v17 o sup).

Participe en charla orientada por el instructor respecto a: consolas de programación, elaboración del proyecto en tia portal, cables y protocolos de comunicación, estados on line, offline, run, stop.

Revise información general entregada por el instructor sobre:

- Manejo de instrucciones orientadas a bits,

- Manejo de instrucciones de conteo y temporización

- Instrucciones de movimiento

- Instrucciones de rotación y desplazamiento.

- Instrucciones de comparación. Ejemplos.

Resolver el taller de programación básica entregado por el instructor.

Duración: 20 horas.

Ambiente: taller de plc.

Evidencia: Informe en formato digital del taller resuelto.

- Implementar la interfase humana maquina hmi.

Participar en charla orientada por el instructor referente a hmi’s y sistemas scada.

Elaborar la interfase humana máquina de ejercicio entregado por el instructor.

Duración: 20 horas

Ambiente: Taller de plc.

Evidencia: ejercicio funcionando e informe digital.

- Implementar “El grafcet como herramienta de modelado”.

Participe en charla orientada por el instructor referente al grafcet como herramienta de modelado. En donde se estudiarán entre otros: los elementos del grafcet, estructuras del grafcet, métodos de marcha automática, pausa y parada y mecanismos de conversión de grafcet a Ladder y/o a texto estructurado.

Elaborar proyecto entregado por el instructor utilizando

El grafcet como herramienta de modelado. Y en Ladder incluyendo la interfase hmi.

Duración: 10 horas

Ambiente: Taller de plc.

Evidencia: Proyecto

PARTE II PROGRAMACION ESTRUCTURADA.

- Determinar los tipos de estructura de un programa en TIA Portal de siemens.

Participe en charla orientada por el instructor referente a:

  - Instrucciones instanciables y no instanciables

  - Bloques de organización

  - Funciones

  - Bloques de funciones y

  - Bloques de datos.

  - Ejemplo: proyecto de reposteria.

  - Elaborar ejercicio de proyectos compartido por el instructor usando:

Funciones.

Bloques de función.

Duracion: 30  horas

Ambiente: Taller de plc

Evidencia : máquina expendedora de tabacos funcionando e informe digital.

  - Actividades de transferencia del conocimiento.

- Elaborar el control de una de las mps presentes en el taller de robotica o los proyectos compartidos por el instructor.

Para realizar la actividad usted aprendiz debe tener en cuenta el estudio de caso planteado por el instructor y realizar lo siguiente:

- Determinar las entradas y salidas.

- Principio de operación. Seleccionar el plc adecuado (En el caso de las MPS, ya tiene conectado un plc, aún así averigüarlo).

- Elaborar e implementar la estrategia de control. (Montaje en los bancos de trabajo del ambiente)

- Elaborar programación de los proyectos o MPS:

- En GRAFCET.

- En Ladder basado en GRAFCET.

- Elaborar la interfase humana máquina (HMI).

- Elaborar el informe técnico del proyecto.

- Socializar con el grupo sus resultados.

Duracion: 32 horas

Evidencia: Informe técnico del proyecto

Ambiente:Taller 19A Ambiente con computadores y bancos de trabajo que incluyas plc’s y estaciones MPS

Materiales de Formacion: Televisor o video beam, tablero y marcadores, cables passcord -ethernet

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Talleres de programación propuestos Evidencias de Desempeño Prácticas en Programacion equipos en forma grupal de aprendices del trabajo propuesto. Evidencias de Producto: Informe en formato digital del trabajo desarrollado. | Determina las especificaciones técnicas del PLC de acuerdo con los requerimientos. Implementa el sistema de control secuencial de la máquina o proceso según las especificaciones de diseño. Verifica el funcionamiento de la máquina o proceso teniendo en cuenta las especificaciones de seguridad | Formulación de preguntas Cuestionario Observación Lista de chequeo Valoración del producto Lista de chequeo de producto |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

AUTOMATIZACION: La automatización se refiere al proceso de utilizar tecnología y sistemas para realizar tareas o procesos de forma automática, sin la intervención humana directa. Consiste en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas y equipos que pueden operar de manera autónoma, siguiendo instrucciones predefinidas, reglas o algoritmos. La automatización tiene como objetivo mejorar la eficiencia, la productividad, la calidad y la seguridad de los procesos, al tiempo que reduce la dependencia de la intervención humana y minimiza los errores humanos. Se aplica en una amplia gama de industrias y sectores, incluyendo manufactura, logística, transporte, energía, agricultura, entre otros.

PLC: Un PLC (Programmable Logic Controller) es un dispositivo electrónico programable utilizado en sistemas de control y automatización industrial. Actúa como un cerebro digital que monitorea y controla diferentes procesos y máquinas en una planta o instalación industrial.

HMI: HMI (Human-Machine Interface) es una interfaz entre los operadores humanos y los sistemas de control. Se trata de una pantalla táctil o panel de control que permite a los usuarios interactuar con el sistema, visualizar y controlar los procesos industriales de manera intuitiva.

SCADA: SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) es un sistema de control y supervisión utilizado para monitorear y controlar procesos industriales de forma remota. Permite recopilar datos en tiempo real, supervisar parámetros, realizar ajustes y generar informes de rendimiento.

PROFINET: PROFINET es un estándar de comunicación industrial utilizado para conectar y comunicar dispositivos en un entorno de automatización. Proporciona una red Ethernet industrial confiable y de alta velocidad para la transferencia de datos entre PLCs, HMIs, controladores de motor y otros dispositivos.

Dirección IP: La dirección IP (Internet Protocol) es una etiqueta numérica asignada a cada dispositivo conectado a una red de comunicación IP. Permite la identificación única de cada dispositivo y facilita la comunicación y el enrutamiento de datos en Internet y redes locales.

Sensores: Los sensores son dispositivos electrónicos utilizados para medir variables físicas, como temperatura, presión, nivel, flujo, entre otros. Transforman las señales físicas en señales eléctricas que se pueden leer y procesar por un PLC u otro sistema de control.

Actuadores: Los actuadores son dispositivos que reciben señales de control y ejecutan una acción física en respuesta, como mover un motor, abrir o cerrar una válvula, encender o apagar un dispositivo, entre otros. Transforman las señales eléctricas en energía mecánica, hidráulica o neumática.

Ciclo de Scan: El ciclo de scan es el proceso repetitivo que realiza un PLC para leer las entradas, ejecutar el programa de control y actualizar las salidas. En cada ciclo, el PLC verifica y actualiza el estado de las entradas, ejecuta la lógica de control programada y actualiza las salidas según las condiciones establecidas.

Fuente: La fuente de alimentación es un componente eléctrico que suministra la energía necesaria para el funcionamiento de un sistema o dispositivo. En el caso de un PLC, la fuente de alimentación proporciona la energía eléctrica necesaria para alimentar el PLC y sus componentes.

CPU: La CPU (Central Processing Unit) es la unidad central de procesamiento de un PLC. Es responsable de ejecutar el programa de control, procesar las señales de entrada y generar las señales de salida según las instrucciones programadas.

Módulos I/O: Los módulos I/O (Input/Output) son componentes del PLC que se utilizan para conectar y gestionar las señales de entrada y salida. Los módulos de entrada se encargan de leer las señales físicas provenientes de los sensores, mientras que los módulos de salida envían señales a los actuadores para realizar acciones físicas.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- "Programmable Logic Controllers: Principles and Applications" de John W. Webb

- "Programmable Controllers: An Engineer's Guide" de E.A. Parr

- "Programmable Logic Controllers" de Frank D. Petruzella

- "Programmable Logic Controllers: Hardware and Programming" de Max Rabiee

- "PLC Programming Using RSLogix 5000: Understanding Ladder Logic and the Studio 5000 Environment" de Gary Dunning

- "Automating Manufacturing Systems with PLCs" de Hugh Jack

- "PLC Programming with RSLogix 5000" de Jon Stenerson

- "Industrial Automation: Hands-On" de Frank Lamb

- "Practical Guide to Programmable Logic Controllers" de John Ridley

- "PLC Programming Methods and Applications" de John R. Hackworth y Frederick D. Hackworth Jr.

- Automating with SIMATIC: Controllers, Software, Programming, Data Communication" de Hans Berger

- "Automating with STEP 7 in LAD and FBD: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers" de Hans Berger

- "Automating with SIMATIC S7-1500: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional" de Hans Berger

- "Programming Industrial Control Systems Using IEC 1131-3" de R. W. Lewis

- "Programming with STEP 7 (TIA Portal): A Practical Guide to PLC Programming" de Jon Stenerson

- "Introduction to PLCs: A beginner's guide to Programmable Logic Controllers" de M. A. Zahran (incluye ejemplos de programación en TIA Portal)

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | JOSE AUDBERTO TORRES | INSTRUCTOR | CEAI | 10/07/2023 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | BRAYAN CAMILO NOREÑA AGUDELO | INSTRUCTOR | C.E.A.I. | 04/06/2025 | Ajustes en contenido. |