PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE,

Denominación del Programa de Formación: INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA VIVIENDAS

Código del Programa de Formación: 832235

Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): OP_INSTALACION Y VERIFICACION DE REDES ELECTRICAS INTERNAS EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

Fase del Proyecto (si aplica): ANALISIS, PLANEACION, EJECUCION Y EVALUACION.

Actividad de Proyecto Formativo (si aplica): Conseptualizar sobre las variables SST electricas, su identificacion e interpretación medición de planos eléctricos para viviendas.

Competencia: FOMENTAR PRÁCTICAS SEGURAS Y SALUDABLES EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO.

Resultados de Aprendizaje:

- RA 1.DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA ORDEN DE TRABAJO, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

- RA 2:MANTENER EN CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD EL PUESTO DE TRABAJO A SU CARGO DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA EMPRESA Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

- RA 3:VERIFICAR EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A SU CARGO DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS, MANUALES DE FABRICACIÓN Y ÓRDENES DE TRABAJO.

- RA4:UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PERTINENTES A SU FUNCIÓN Y ACTIVIDAD REALIZADA, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO VIGENTE.

- Duración de la Guía de Aprendizaje (horas):  40 HORAS.

2. PRESENTACIÓN

La presente guía de aprendizaje tiene como propósito fundamental brindar al aprendiz las herramientas necesarias para identificar, evaluar y mitigar los riesgos presentes en los entornos de trabajo, específicamente en el ámbito de las instalaciones eléctricas. A través de un recorrido pedagógico que abarca desde la concienciación sobre el valor de la vida y la salud, pasando por la conceptualización de la normativa vigente (RETIE y Salud Ocupacional), hasta la contextualización en escenarios reales de ejecución técnica, el aprendiz desarrollará la capacidad de operar de forma segura, protegiendo su integridad y la de su equipo.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividad de Reflexión Inicial: Analizar casos de riesgos eléctricos y actos inseguros. Mediante el taller "El Espejo del Riesgo" para sensibilizar sobre las consecuencias de omitir procedimientos de seguridad.

Descripción de la actividad:

El instructor presenta una situación hipotética:

“Imagina que, en una vivienda rural, al conectar una plancha, las luces empiezan a parpadear y el breaker se dispara. ¿Qué pudo haber ocurrido?”

Se muestran imágenes de instalaciones improvisadas (cables colgando, empates sin aislante, sobrecarga de tomas).

Posteriormente se proyecta un video corto o una serie de imágenes que contrastan dos escenarios: una instalación eléctrica domiciliaria ejecutada bajo normas técnicas y uso de EPP, frente a una escena de un accidente real causado por actos inseguros (herramientas en mal estado, falta de EPP o desorden en el puesto de trabajo).

Los aprendices se organizan en grupos pequeños para responder y debatir las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Considera que el uso de los EPP es una imposición de la empresa o una herramienta de vida?

- Ante una orden de trabajo urgente, ¿estaría dispuesto a omitir la verificación del estado de sus herramientas para ganar tiempo?

- ¿Cómo cree que un puesto de trabajo desordenado afecta no solo su salud física (ergonomía) sino la calidad técnica de la instalación eléctrica?

Por ultimo se genera un debate grupal sobre las consecuencias familiares y sociales de omitir los procedimientos de seguridad.

La actividad finaliza con una "Lluvia de Ideas" en un tablero donde se identifiquen las consecuencias de no seguir los manuales técnicos y la normatividad legal vigente.

Ambiente Requerido

- Taller de instalaciones eléctricas dotado con herramientas.

- Zona de simulación de riesgos ergonómicos y manejo de residuos electricos.

Estrategias o Técnicas Didácticas Activas

- Aprendizaje Basado en Problemas: Mediante la exposición de situaciones reales de accidentes eléctricos.

- Técnica de la Pregunta: Para fomentar el pensamiento crítico sobre el uso de manuales técnicos y formatos de inspección.

- Observación de Campo: Recorrido por el ambiente de aprendizaje para identificar factores de riesgo y señalización.

Materiales de Formación

- Consumibles: Papelería (marcadores, papel bond, post-its), formatos de inspección de herramientas (Checklist).

- Devolutivos: Kit de herramientas básicas para electricista (multímetro, pinzas amperimétricas, destornilladores aislados de 1000V), Elementos de Protección Personal (Casco dieléctrico, guantes clase 0, gafas de seguridad, botas de seguridad).

Material de Apoyo

- Videos de casos reales de la ARL, cartillas de sensibilización.Recursos Audiovisuales: Infografías sobre la clasificación de factores de riesgo y videos sobre el arco eléctrico y sus efectos en la salud.

Duración de la actividad:  5 horas.

3.2  Actividad de Contextualización: Identificar conocimientos previos sobre riesgos y normatividad SST  a través de un ejercicio de mapeo de riesgos y alistamiento inicial de herramientas.

- La labor del técnico en instalaciones eléctricas para unidades de vivienda implica no solo la destreza técnica en el montaje de circuitos, sino la capacidad crítica de salvaguardar la vida propia y la de los usuarios. Esta guía se enfoca en la competencia Fomentar prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo, buscando que el aprendiz reconozca que la seguridad no es un proceso aislado, sino la base fundamental de la calidad en el servicio eléctrico. El aprendiz realiza un recorrido por el taller de electricidad, identificando las herramientas manuales y eléctricas (taladros, pinzas, multímetros) y los formatos de requisición. Se identifican los riesgos asociados al uso incorrecto de cada equipo basándose en los manuales técnicos.

- A través de esta etapa de aprendizaje se pretende que el aprendiz identifique la importancia de la normatividad vigente (RETIE y Salud Ocupacional), el uso técnico de los Elementos de Protección Personal (EPP), la correcta gestión de herramientas y la disposición responsable de residuos, transformando el entorno de trabajo en un espacio de productividad sin riesgos.

Descripción de la actividad:

El aprendiz participará en un Taller de "Mapeo de Riesgos y Alistamiento Seguro". En este ejercicio, se le entregará una Orden de Trabajo para una unidad vivienda tipo. El aprendiz deberá:

- Diligenciar formatos de solicitud de insumos identificando materiales según manuales del fabricante.

- Realizar un inventario técnico de EPP necesarios, describiendo su mantenimiento preventivo.

- Elaborar un cuadro comparativo entre Riesgo, Factor de Riesgo y Agente de Riesgo aplicados específicamente al proceso de cableado y montaje de tableros.

- Diseñar un esquema de señalización y demarcación del área de trabajo siguiendo la normatividad legal.

Ambiente Requerido

- Ambiente de formación o un taller de instalaciones eléctricas.

- Zonas de práctica que simulen muros y tableros de distribución residencial.

- Espacio ventilado y señalizado para la disposición de residuos.

Estrategias o Técnicas Didácticas Activas

- Estudio de Caso: Análisis de accidentes eléctricos reales.

- Aprendizaje Basado en Problemas: Resolución de situaciones de riesgo en el puesto de trabajo.

- Simulación Situacional: Diligenciamiento de formatos técnicos y reporte de no conformidades ante el instructor (quien asume el rol de supervisor).

Materiales de Formación

- Consumibles: Formatos de orden de trabajo, planillas de inventario, etiquetas de señalización, cinta de demarcación, bolsas para clasificación de residuos (Rojo, Verde, Gris).

- Herramientas y Equipos: Multímetros, pinzas amperimétricas, pelacables, destornilladores aislados (1000V), escaleras de fibra de vidrio.

Material de Apoyo

- Documental: Manual del RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

- Normas Colombia e Internacionales que Explican Seguridad y Salud en el Trabajo La normatividad en seguridad y salud en el trabajo en Colombia está compuesta por una serie de leyes, decretos y resoluciones que buscan proteger la salud de los trabajadores y garantizar un ambiente laboral seguro. Algunas de las normas más relevantes incluyen:

  - Ley 9 de 1979: Obliga a los empleadores a adoptar medidas efectivas para proteger la salud de los trabajadores y mantener programas de higiene y seguridad.

  - Decreto 1295 de 1994: Define el Sistema General de Riesgos Profesionales y establece la responsabilidad de los empleadores en la gestión de los riesgos laborales.

  - Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema General de Riesgos Laborales e incluye la promoción de la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

  - Decreto 1072 de 2015: Regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y establece los requerimientos de implementación y seguimiento.

  - Resolución 0312 de 2019: Establece los requisitos para la implementación del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PG-SST) y la forma en que las empresas deben reportar la información relacionada con SST al Ministerio de Trabajo.

  - Guías de uso y mantenimiento de EPP (casco dieléctrico, gafas de seguridad, clases de guantes, calzado de seguridad).

Duración de la actividad: 4 horas.

3.3 Actividades de apropiación:

Aplicar técnicas de control de riesgos y protocolos de protección en estaciones de aprendizaje simuladas cumpliendo con el RETIE y la normativa de salud ocupacional.

Descripción de la actividad: El aprendiz desarrollará un Taller Técnico Integrador denominado "Seguridad en el Ciclo Operativo Eléctrico". La actividad se divide en tres estaciones de aprendizaje:

- Gestión de Insumos y Herramientas: El aprendiz diligenciará formatos de solicitud de materiales y órdenes de trabajo, verificando fichas técnicas y manuales de fabricante para detectar posibles no conformidades antes de iniciar la instalación.

- Identificación y Control de Riesgos: Mediante una inspección de campo en el ambiente de formación, el aprendiz deberá clasificar los riesgos (biomecánicos, eléctricos, locativos) y proponer medidas de control en la fuente, el medio y el trabajador. Se hará énfasis en la adopción de posturas ergonómicas para el cableado y montaje de tableros.

- Protocolo de Protección y Señalización: Simulación de demarcación de área de trabajo. El aprendiz seleccionará, inspeccionará y utilizará el kit de EPP específico (guantes dieléctricos, calzado de seguridad, protección visual) y realizará la disposición final de los residuos generados (sobras de conductores, empaques, etc.) según la normativa ambiental.

Ambiente Requerido:

  - Ambiente de formación de instalaciones eléctricas residenciales (Taller).

  - Zona de simulación de muros y tableros de distribución.

  - Área administrativa para el diligenciamiento de formatos técnicos.

Estrategias o Técnicas Didácticas Activas:

- Estudio de casos.

- Simulación de situaciones reales de trabajo.

- Demostración de procedimientos (Técnica demostrativa del instructor).

Materiales de Formación:

  - Consumibles: Formatos de orden de trabajo, planillas de inspección de herramientas, cinta de señalización, conductores eléctricos, terminales.

  - Devolutivos: Herramientas de mano (pelacables, destornilladores aislados, multímetros), tableros de distribución, escaleras dieléctricas.

Material de Apoyo:

  - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

  - Manuales de fabricantes de herramientas y equipos.

  - Guía técnica de ergonomía para operarios.

  - Normatividad legal vigente en riesgos laborales (Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015).

  - Videos institucionales sobre prevención de accidentes eléctricos.

Duración de la actividad: 10 horas directas y 5 autónomas.

3.4 Actividades de Transferencia : Ejecutar el aseguramiento y alistamiento de una obra eléctrica residencial realizando una práctica real que integre el uso de EPP, ergonomía y gestión de residuos.

Frase Reflexiva Impactante:

"En la electricidad, el primer error suele ser el último; tu seguridad no es una opción, es la herramienta más valiosa de tu maletín."

Descripción de la actividad: Participe en el foro de discusión o mesa redonda "La delgada línea entre el hábito y el peligro". Analice la siguiente situación: Un técnico con 10 años de experiencia decide no utilizar sus guantes dieléctricos para realizar una conexión rápida en un tablero residencial, argumentando que 'conoce bien el circuito'.

Reflexione de manera individual y luego comparta su opinión sobre:

- ¿Qué diferencia hay entre un acto inseguro y una condición insegura en este escenario?

- ¿Cómo afecta un accidente de este tipo no solo al trabajador, sino a la productividad de la empresa y al entorno familiar?

- ¿Es el exceso de confianza un factor de riesgo omitido en los manuales?

3.4.1. Actividades de Transferencia del Conocimiento

El aprendiz realiza una práctica real de instalación eléctrica, donde debe:

1. Usted deberá realizar una "Simulación de Alistamiento y Aseguramiento de Obra Eléctrica" en una unidad de vivienda. Para ello, se le asignará una orden de trabajo específica y deberá ejecutar las siguientes acciones:

Gestión de Insumos: Diligenciar los formatos de solicitud de materiales y herramientas, verificando que cumplan con las especificaciones técnicas del manual del fabricante y la normativa vigente.

2. Seleccionar y portar los EPP requeridos: Seleccionar y portar correctamente los EPP (casco tipo B, guantes dieléctricos, calzado de seguridad, protección ocular). Durante la simulación de montaje, deberá demostrar la adopción de posturas ergonómicas correctas para el cableado y fijación de dispositivos.

3. Aplicar técnicas de ergonomía durante la labor e Identificar visualmente los factores de riesgo (eléctricos, biomecánicos por posturas, y de orden/aseo).

4. Demarcar el área de trabajo: Seguridad en el Área: Realizar la demarcación y señalización del área de trabajo asignada.

5. Realizar el reporte de condiciones de seguridad encontradas, simulando una brigada de emergencia si fuera necesario.

6. Gestión de Residuos: Clasificar los desechos generados (sobrantes de cable, empaques plásticos, residuos metálicos) según la codificación de colores y el plan de manejo ambiental.

3. AMBIENTE REQUERIDO

- Taller de instalaciones eléctricas debidamente equipado.

- Videos de instalaciones residenciales (módulos de vivienda).

- Zona de disposición de residuos y señalización.

4. ESTRATEGIAS O TÉCNICAS DIDÁCTICAS ACTIVAS

- Simulación de Situaciones Reales

- Resolución de fallas detectadas en herramientas o materiales.

- Estudio de Casos: Análisis de reportes de accidentes reales en el sector eléctrico.

- Demostración Curada: El instructor realiza la técnica correcta y el aprendiz la replica bajo supervisión.

5. MATERIALES DE FORMACIÓN

- Consumibles: Cinta de señalización, formatos de orden de trabajo, planillas de inspección, bolsas para residuos.

- Herramientas: Multímetros, pinzas amperimétricas, destornilladores aislados, pelacables, rotomartillos.

- Equipos de Protección: Cascos dieléctricos, guantes clase 0/00, gafas de seguridad, botas dieléctricas.

6. MATERIAL DE APOYO

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

- Norma Técnica Colombiana NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano).

- Manuales de operación de fabricantes de herramientas eléctricas.

- Guía técnica de ergonomía para trabajadores del sector construcción.

- Protocolos de emergencia y primeros auxilios para choque eléctrico.

Duración de la actividad:  En 3 dias 30 horas  directos y 15 autónomas.

- PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

Para asegurar la correlación directa con los momentos de apropiación y transferencia. Se propone el siguiente esquema de evidencias:

- Tipo de Evidencia

Técnica / Instrumento

- Conocimiento

Respuestas sobre normativa SST (RETIE, Ley 1562) y clasificación de factores de riesgo identificados en el taller integrador.

- Cuestionario / Kahoot

- Desempeño

Observación de la selección y uso correcto de EPP, señalización del área y adopción de posturas ergonómicas durante la simulación de montaje

- Lista de chequeo de desempeño

- Producto

Formatos de inspección de herramientas diligenciados, inventario técnico de insumos y reporte final de gestión de residuos según código de colores.

- Lista de verificación de producto

Este planteamiento garantiza que lo que el aprendiz realiza en las estaciones de aprendizaje y en la práctica real  sea exactamente lo que se evalúa.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución | Montaje de instalaciones eléctricas | Implementación de medidas de SST en campo y normativa ambiental. | Informe Respuestas en Kahoot. De Desempeño: Uso de EPP y señalización del área. | Revisa el funcionamiento de herramientas según manuales. Adopta posturas ergonómicas. Concepto ambiental. | Observación directa / Lista de chequeo informe técnico. |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS:

EPP: Elemento de Protección Personal especializado para el área de trabajo.

Punto verde: Area de reciclaje

Aula móvil: Vehiculo adecuado y acondisionado para garantizar desarrollo de la actividad eléctrica.

Ergonomía: Estudio de las posiciones propias de la función para evitar efectos en la salud del trabajador.

Acto Inseguro: Acción u omisión del trabajador que crea un riesgo contra su propia seguridad o la de sus compañeros.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular. (BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA).

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) (Nota: Esta información es externa a las fuentes, pero necesaria para el contexto de vivienda rural).

Manuales técnicos de máquinas, equipos y herramientas suministrados por los fabricantes.

Normatividad legal vigente en riesgos profesionales y programas de salud ocupacional de la empresa

Resolucion 2184 de 2019 unifico el sistema de separación en la fuente.

Base de datos CEAI.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Julian Salazar Roman Olga lucia plaza | Instructor FIC Instructor FIC | CEAI CEAI | 23/04/2026 23/04/2026 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Luis M Rodriguez V. Julian Salazar Roman | Instructor FIC Instructor FIC | CEAI CEAI | 30/05/2026 30/05/2026 | Ajustes a la guía SST |