Anexo:  Relación de información de Certificado de Distribución y Catálogo de productos.

- OBJETO A CONTRATAR:

Contratar la Adquisición, adecuación, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de espectrometría gamma con detector de GeHp de pozo de extrabajo fondo para la determinación de edades en muestras geológicas mediante la técnica de plomo 210 del Servicio Geológico  Colombiano.

| No. | Descripción | Cantidad | CERTIFICADOS DE DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA | CATÁLOGOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Espectrómetro Gamma con detector de GeHp de pozo de extrabajo fondo, de acuerdo con el ANEXO : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ... | 1 | SI | SI |
| 2 | La unidad de procesamiento de datos debe traer el software instalado para la operación y funcionamiento del sistema y sus componentes, dotada con un Computador de mesa PC con sistema operador Windows (min. 10 Pro) y Microsoft 365 los siguientes requisitos mínimos: RAM 16GB, 4- 6 USB, conexión red (RJ- 45), serial, VGA, USB, HDMI SSD 512 GB, HDD 2TB Tarjeta video Nvidia T600 4GB Bluetooth, Wifi Pantalla plana de 15. | 1 | NO | SI |
| 3 | Impresora Láser a color e inyección de tinta para la unidad de procesamiento de datos, resolución de impresión 1200 x 1200 dpi, impresión a doble cara automática, pantalla táctil, puertos USB, velocidad de impresión de hasta 33… | 1 | NO | SI |
| 4 | Unidad de secado de muestras tipo liofilizador con secador de congelación de Mesa. Temperatura de congelación: entre -50 y -60°C, Cámara de tapado estándar con múltiple de 8 puertos. Condensador final: ≤- 56. Grado de vacío: <10Pa. Área de secado por congelación: 0.09 m2. 3 estantes. Capacidad de carga de material por estante: 300ml. Capacidad de carga de material: 900ml. Tiempo de secado por congelación: 24H. Múltiples: 8 piezas con Interfaz USB. Cámara de secado: acrílico transparente. Bomba de Vacío 2XZ-2. Velocidad: 100 L/min o 120 L/min. Sistema de Control: Microprocesador, pantalla táctil. Captura de Agua: 3 kg/24h. Bandeja de Muestra: Φ180mm x3. Dimensiones externas aproximadas: Ancho 580 mm x Profundidad | 1 | SI | SI |
| 5 | Manta calefactora con capacidad de 1L, 110V. Control Temperatura digital con display/analógico.Rango Temp.: hasta ~ 300–450 °C. Potencia: ~ 350 W. Agitación magnética. | 1 | NO | SI |
| 6 | Sistemas de destilación completos con capacidad de 1000 mL (balón, adaptadores, condensadores, mangueras de látex, mantas calefactoras y demás accesorios para el funcionamiento óptimo del sistema) | 1 | NO | SI |
| 7 | Baño recirculador con enfriamiento tipo chiller de capacidad de 30 L. Rango de temperatura: -10 °C a 100 o -35°C a … | 1 | SI | SI |
| 8 | Estufa de secado por convección forzada para el secado de muestras. Control de temperatura 10 -200 °C. Max. temperatura: 300 °C. Volumen entre 155 L y 170 L Voltaje: 110 V. | 1 | SI | SI |
| 9 | Soplete de acetileno portátil. Tanque de capacidad entre 12 L y 12.5 L. Incluir carro transportador. | 1 | NO | SI |
| 10 | Molino de Mortero Automático. Capacidad para procesar muestras entre 10 y 190 mL aproximadamente. Finura final 10 μm, Set molienda ÁGATA (mortero y mano). Rascador de PTFE. Alimentación de red: Motor 200 a 250 W, 0– 300 rpm, Temporizador. Ajuste digital del tiempo de molienda. Apagado automático. | 1 | SI | SI |
| 11 | Suministrar un juego de tamices pequeño con aperturas de malla, según ficha técnica. | 1 | NO | SI |
| 12 | Juego pesas para balanzas en acero inoxidable tipo F1 de 5 mg a 500 g. El equipo debe entregarse calibrado y con el certificado. de calibración metrológica (trazable a INM). | 1 | NO | SI |
| 13 | Suministro de materiales radiactivos y materiales de referencia, necesarios para la calibración del espectrómetro gamma y la técnica de fechado por plomo 210: 10.1 Fuente multinúclidos con emisores gamma de 241Am, 109Cd, 57Co, 203Hg, 113Sn, 137Cs, 134Cs, 54Mn, 65Zn Trazable a Nist. 10.2 Canadian certified reference de Uranium– Thorium DL-1a, con actividades certificadas para 210Pb, 226Ra, Th y U. 10.3 Reactivos analíticos: KCl de alta pureza (≥99%), CuO Pureza ≥ 99%. Frasco, según ficha técnica. | 1 | NO | NO |
| 14 | La Instalación, puesta en funcionamiento y calificación de equipos, accesorios y complementarios debe realizarse en las instalaciones de la Sede CAN del Servicio Geológico Colombiano, en la carrera 50 No. 26- 20, Bogotá, con una duración mínima de 40 horas. Esta actividad debe realizarse con personal certificado y calificado directamente de la casa matriz debido a que se requiere conservar las condiciones de garantía de fábrica del sistema y sus componentes. | 1 | NO | NO |
| 15 | Impartir un entrenamiento en puesto de trabajo, mínimo de 15 días hábiles (120 horas laborales) al personal del laboratorio por parte de expertos calificados que tenga experiencia confirmada en la temática de | 1 | NO | NO |
| 16 | Adecuaciones según ficha técnica | 1 | NO | NO |