## Análisis de Riesgo: Método Bow-Tie

### 1. Evento de Riesgo (Nudo Central)

- Atropellamiento o atrapamiento de personal por vagoneta en vías de transporte o inclinados de la mina subterránea.

### 2. Causas (Lado Izquierdo - Entrada)

Son los factores que desencadenan de forma directa el evento:

- Falla mecánica o rotura del sistema de tracción: Rotura del cable de acero (guaya) o desprendimiento del sistema de enganche de las vagonetas en un inclinado.

- Ausencia o deficiencia de iluminación: Falta de lámparas mineras personales adecuadas o nula iluminación fija en las galerías de tránsito.

- Conducta o acto inseguro: Personal caminando sobre la vía de transporte férreo en momentos de operación o malacateo, ignorando las rutas de tránsito peatonal.

- Falta de mantenimiento en la vía: Presencia de lodo, deformación de rieles o polvillo acumulado que obstruye el libre desplazamiento o provoca descarrilamientos involuntarios.

- Exceso de carga o velocidad: Operación del malacate por encima de la capacidad de diseño o a velocidades no permitidas para el transporte de material.

### 3. Barreras Preventivas (Lado Izquierdo - Controles antes del evento)

Orientadas a evitar que las causas activen el evento de riesgo:

- Mantenimiento e inspección preoperacional: Ensayos no destructivos a los cables de acero (guayas), ganchos y revisión de los sistemas de frenado del malacate.

- Instalación de refugios peatonales (nichos): Espacios seguros excavados en las paredes del inclinado a distancias reglamentarias según el Decreto 1886 de 2015 para el resguardo del personal.

- Sistemas de comunicación y señalización: Uso de señales sonoras (timbres) y visuales audibles en toda la vía que alerten el inicio de la operación de transporte.

- Delimitación y control de acceso: Prohibición estricta del tránsito peatonal por los inclinados mientras el sistema de vagonetas esté en movimiento.

- Instalación de "perros" o sistemas descarriladores: Dispositivos mecánicos en la vía que detienen o desvían una vagoneta sin control antes de que alcance las zonas de tránsito de personal.

### 4. Barreras Mitigadoras (Lado Derecho - Controles después del evento)

Orientadas a disminuir la gravedad de las consecuencias una vez el atropellamiento ha ocurrido:

- Elementos de Protección Personal (EPP): Uso obligatorio de casco, botas con puntera de acero y protectores corporales para reducir el impacto físico directo.

- Dispositivos de parada de emergencia: Botones o cuerdas de parada rápida a lo largo del inclinado para detener instantáneamente el malacate ante un evento.

- Plan de Emergencias y Rescate Minero: Protocolo activo de salvamento minero, brigadas capacitadas y camillas de rescate adecuadas para espacios confinados bajo tierra.

- Botiquines de primeros auxilios de trauma: Equipamiento en bocamina y estaciones internas para la estabilización inmediata de fracturas o hemorragias.

- Sistemas de comunicación de emergencia: Teléfonos intrínsecamente seguros al interior de la mina para reportar el accidente a la superficie de inmediato.

### 5. Consecuencias (Lado Derecho - Salida)

Los impactos resultantes si las barreras mitigadoras fallan:

- Lesiones graves o politraumatismos: Fracturas múltiples, aplastamiento de extremidades o traumas craneoencefálicos en los trabajadores.

- Fatalidades: Pérdida de vidas humanas en el frente de trabajo bajo tierra.

- Pérdidas económicas y estructurales: Daños severos en la infraestructura de la vía (rieles, maderas de sostenimiento, vagonetas dañadas).

- Sanciones legales y cierre de operación: Suspensión temporal o definitiva de los trabajos en la mina por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) o el Ministerio de Trabajo.

- Afectación al clima laboral y reputacional: Impacto psicológico negativo en las cuadrillas de mineros y afectación a la imagen de la empresa.

Dispositivos de parada de emergencia

capacitacion

Afectación al clima laboral y reputacional

Sanciones legales y cierre de operación

Pérdidas económicas y estructurales

Fatalidades

Lesiones graves o politraumatismos

Botiquines de primeros auxilios de trauma

Sistemas de comunicación de emergencia

Plan de Emergencias y Rescate Minero

Elementos de Protección Personal (EPP)

Delimitación y control de acceso: Prohibición estricta del tránsito peatonal por los inclinados

Delimitación y control de acceso: Prohibición estricta del tránsito peatonal por los inclinados

Sistemas de comunicación y señalización: Uso de señales sonoras

Instalación de refugios peatonales (nichos)

Mantenimiento e inspección preoperacional a la guaya

Exceso de carga o velocidad: Operación del malacate por encima de la capacidad de diseño

Falta de mantenimiento en la vía

Conducta o acto inseguro: Personal caminando sobre la vía de transporte

Ausencia o deficiencia de iluminación

Rotura del cable de acero (guaya)

Atropellamiento con vagoneta