| NOMBRE DEL CONTRATISTA: JAIRO VARGAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE CONTRATO: 4233000-1146-2025 |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL DE ZONA: MARTHA PIÑEROS |  |  |  |
| ZONA: CENTRO |  |  |  |
| NOMBRE DE LA SEDE | PERIODO DE EJECICION | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (Incluir el número GLPI si aplica) | FOTOGRAFÍA DEL MANTENIMIENTO ATENDIDO |
| MANZANA LIEVANO | JUNIO 2026 | OFICINA DAF - Se continúan con trabajos de resanado, lijado y pintura en general de muros techos y la parte externa - Se realiza resanado de piso para emparejar y reparar. - Se realizan regatas en piso para la instalación de tubería para cables de mesa de juntas y datos. - Se instala tubería y se resana piso. - Se realiza instalación de alfombra PVC en toda el are de oficina, incluido oficina del director y archivo. - Se pintan plafones previamente lavados con laca blanca. - Se restauran y pintan de gris guarda escobas de la oficina. - Se adecua tapa de la mesa de juntas para la instalación de puntos eléctricos, hdmi y datos en la mesa. - Se instala guarda escobas en general y perfiles ¼ de bocel. - Se instalan plafones microperforados en el cielo raso y todos los aparatos. - Se realiza la independización de iluminación de la oficina del director y se instala interruptor - Se instala mesa de juntas, con sus respectivos cableado. - Se realiza la instalación de todos los puntos eléctricos de los puestos de trabajo, por canaletas, zócalos, de red normal y regulada con sus respectivas tomas. |  |
| MANZANA LIEVANO | JUNIO 2026 | ESCALERA DE INGRESO BICENTENARIO I COSTADO NORTE - Se realiza la demolición de enchape viejo y deteriorado. - Se realizan regatas para tubería de nueva iluminación y para la instalación nueva baranda central. - Se realiza la apertura de huecos con copa diamantada para las balas de piso. - El contratista instala baranda central, adapta baranda occidental y pinta. - Se alista sobre piso y se resana escalera en general, se tapan huecos de la baranda con concreto. - Se enchapa escalera y se emboquilla. - Se alambra, se instalan balas de piso y se conectan al circuito de puente. |  |
| MANZANA LIEVANO | JUNIO 2026 | BICENTENARIO 2 PISO 2 OFICINAS, FINANCIERA, CORPORATIVA, COMUNICACIONES Y FORTALECIMIENTO - Se realiza el desmonte del cableado eléctrico de los sócalos de los puestos de trabajo para el desmonte de los mismos y poder intervenir el área. - Se realizó desmonte de tapete viejo y se trasiega a lugar designado. - Se desmontan plafones para su lavado. - Se resanan sobre piso para emparejar y reparar (200m2). - Se aplica imprimante para dar mejor consistencia al sobre piso. - Se realizan modificaciones de circuitos de iluminación de sala de juntas, suspendiendo sistema de dimerización y unificando a interruptores. - Se modifica circuito de iluminación del pasillo y se adapta para nueva iluminación. - Se desmonta iluminación existente y se tapan huecos, se masilla, lijan y pintan techos. - Se instalan tomacorrientes adicionales en las oficinas de comunicaciones y trasparencia. - Se ajustan y se adaptan canaletas. - Se resanan muros en general a 2 manos. - Se pintan plafones previamente lavados con laca blanca. Se restauran y pintan de gris guarda escobas de la oficina. |  |
| CMPR | JUNIO 2026 | GLPI GLPI 10171 SALA DE EXPOSICIÓN - Se asegura rejillas metálicas en sala de exposiciones en ingreso. |  |
| CMPR | JUNIO 2026 | GLPI 22209 - Se realiza seguimiento de cableado eléctrico ubicando problema y solucionando el mi movimiento dejando las 3 tomas en perfectas condiciones |  |
| MANZANA LIEVANO | JUNIO 2026 | GLPI 22981 TRAS ESCENA LAMPARA - Se realiza reparación y cambio de tubos de lampara hermética LED. |  |
| MANZANA LIEVANO | JUNIO 2026 | GLPI 22714 BIC II PISO 2 OFICINAS FINANCIERA, CORPORATIVA, COMUNICACIONES Y FORTALECIMIENTO - Se realiza el desmonte del cableado eléctrico de los sócalos de los puestos de trabajo para el desmonte de los mismos y poder intervenir el área. |  |
| MANZANA LIEVANO | JUNIO 2026 | GLPI 23564 GIMNASIO - Debido a las especificaciones técnicas del equipo, no basta con instalar un tomacorriente; se requiere realizar el tendido de tubería y la canalización de conductores desde el tablero general de piso para habilitar un circuito dedicado de 220 V, conforme a los datos enviados. Por lo cual se procede a trasladar a Mantenimiento Integral. | N/A |