- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 19/06/2026 | JUAN PABLO MEJÍA ZAPATA | 75.098.922 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| - Planear trabajo de campo de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. - Ejecutar levantamientos planimétricos según requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. - Procesar la información de campo de acuerdo con los requerimientos del proyecto. - Dibujar planos planimétricos de acuerdo con requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. - Generar informes del trabajo planimétrico de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

# INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente actividad N°2 sobre las normas deberes y derechos del profesional en topografía como los campos de aplicación laboral de sus actividades correspondiente a la competencia levantamiento de terrenos planimétricamente, Realizar las lecturas de los siguientes Links y resuelva las siguientes preguntas.

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm Levantamientos Topográficos.

http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html Normativa legal como profesional en topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

# Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

- http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm Levantamientos Topográficos.

- Link del video link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html Normativa legal como profesional en topografía

- Resuelva las siguientes preguntas con ayuda de la lectura.

- Subir esta Actividad N°2 en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/13XNIFnEpK86jQxjn8lH7KJDAhmPzGQ1u?usp=sharing,  después de esto el instructor finalmente realizará el cierre del foro a partir de cada participación de los aprendices, rescatando la importancia de cada una de ellas.

# Indicaciones:

  - A continuación, observar el Link que se aportará a los aprendices el denominado “Levantamiento Topográfico y planimetría” que se encuentra en el Link http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm, este material lo encontrará en la carpeta de material de apoyo.

¿Qué es un levantamiento topográfico? R/

Conjunto de operaciones y técnicas realizadas para determinar las posiciones relativas de puntos sobre la superficie terrestre. Este procedimiento permite obtener información detallada sobre el terreno, como su forma, dimensiones, elevaciones y características, con el fin de representarlas gráficamente en un plano o mapa.

¿Mencione las principales fases en un levantamiento topográfico? R/

    - Planeación y preparación:

      - Definición del objetivo del levantamiento.

      - Selección de los métodos y equipos a utilizar.

      - Revisión de la normativa aplicable.

      - Reconocimiento preliminar del terreno.

    - Trabajo de campo:

      - Ubicación y marcación de puntos de referencia (estaciones).

      - Medición de distancias, ángulos y elevaciones.

      - Recolección de datos topográficos mediante instrumentos como teodolitos, estaciones totales, GPS, RTK, Drones, entre otros.

    - Procesamiento de datos, representación gráfica y entrega de resultados:

      - Cálculo y ajuste de las mediciones obtenidas en campo.

      - Conversión de los datos en coordenadas y alturas precisas.

      - Corrección de errores sistemáticos y aleatorios.

      - Elaboración de planos, mapas o modelos digitales del terreno (MDT).

      - Presentación de informes técnicos y resultados al cliente.

¿Qué operaciones comprenden un levantamiento topográfico?

R/

- Medición de distancias y ángulos horizontales:

  - Medición de distancias y ángulos horizontales o direcciones. Se usa el método llamado planimetría.

- Nivelación directa:

  - Determinación de diferencias de altitud entre puntos del terreno. se miden las distancias horizontales y las diferencias de altura; y también se trazan curvas de nivel. Se usa un método llamado de nivelación directa.

- Toma de datos:

  - Registro de coordenadas y características del terreno.

- Cálculo y ajuste:

  - Corrección de errores y procesamiento de datos para obtener coordenadas exactas.

- Representación gráfica:

  - Creación de planos, mapas topográficos y modelos tridimensionales.

¿En qué consiste la preparación de un levantamiento topográfico? R/

- Definición de objetivos:

Determinar el propósito del levantamiento (por ejemplo, diseño de obras, delimitación de terrenos, construcción, etc.).

- Estudio preliminar del área:

Inspeccionar el terreno para identificar características relevantes como accesos, obstáculos y condiciones ambientales.

- Selección de métodos y equipos:

Elegir el método topográfico más adecuado (planimetría, altimetría, taquimetría, fotogrametría, etc.) y los instrumentos necesarios.

- Diseño de la red de control:

Establecer los puntos de referencia y las líneas base para realizar las mediciones.

- Obtención de permisos:

Tramitar las autorizaciones necesarias para acceder al terreno y realizar las mediciones.

¿Cuáles son los principales métodos utilizados en planimetría? R/

- Método de levantamiento de poligonales:

Método que consiste en medir distancias horizontales y azimut a lo largo de una línea quebrada.

- Método de proyección radial:

Método que consiste en medir distancias horizontales y azimut, o ángulos horizontales.

- Método de offset - (balanceo):

Método que consiste en medir distancias horizontales y trazar perpendiculares.

- Método de triangulación y/o intersección:

Métodos que consisten en medir distancias horizontales y azimut, o ángulos horizontales.

- Método mixto o plancheta:

Este método integra todas las técnicas empleadas anteriormente (poligonales – proyección radial – offset – triangulación/intersección).

¿Dibuje un mapa o cuadro donde represente los métodos de la planimetría? R/

| MÉTODO | ELEMENTOS BÁSICOS | APLICABILIDAD | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Poligonal, abierta, cerrada. | Secciones transversales y estaciones. | Terreno plano o boscoso. Perfiles longitudinales o cortes transversales. Poligonal con brújula, prospección rápida y detalles. | Las secciones transversales pueden tener la misma longitud, más de 25 m e idealmente de 40 a 100 m. Es necesario hacer comprobaciones por si se han cometido errores. |
| Estaciones radiales, centrales y laterales. | Estación de observación. | Pequeñas parcelas de terreno. Solo para la ubicación de los puntos. | Todos los puntos deben ser visibles y a ángulos de mas de 15°. |
| Offset. | Línea de encadenamiento. | Levantamiento de detalles en puntos cercanos a la línea de encadenamiento. | La línea de encadenamiento no debería estar a más de 35 m de estos puntos. |
| Triangulación. | Línea de base. | Grandes parcelas de terrenoTerrenos ondulados y abiertos. Lugares inaccesibles. | A menudo en combinación con levantamiento por poligonales. Requiere una prospección previa detallada. Mejor con ángulos de unos 60°. |
| Plancheta (método mixto), poligonales, radial, triangulación. | Secciones transversales y estaciones. Estación de observación. Line encadenamiento. Line base. | Levantamiento de detalles y prospección. Terreno abierto. Líneas y parcelas irregulares. | Los mapas se hacen en el mismo campo. Método muy util cuando se adquiere práctica. |

Tomado y modificado de https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm - 2026

  - Realizar la lectura de este link Link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Luego de forma individual responda las siguientes preguntas:

Este Estatuto se ocupa de regular los siguientes aspectos básicos:

¿Definición de la Profesión? R/

La topografía es una disciplina técnica y científica que se encarga de la representación gráfica y analítica de la superficie terrestre, incluyendo sus formas naturales y artificiales. Además, comprende actividades relacionadas con la medición, levantamiento, diseño y control de obras de ingeniería y arquitectura.

¿Reglamentación de la tarjeta Profesional? R/

La tarjeta profesional de topografía es un documento oficial que acredita a los profesionales topógrafos para ejercer legalmente su labor en Colombia. Su reglamentación establece los requisitos, procedimientos y normativas para su obtención y renovación. Es emitida por el Consejo Profesional Nacional de Topografía.

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad? R/

- Realiza levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos de ingeniería.

- Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.

- Localiza puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos.

- Efectúa nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas.

- Elabora dibujos de los levantamientos topográficos.

- Asiste técnicamente a estudiantes, profesores y público en general, en el área de su competencia.

- Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de topografía.

- Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos.

- Prepara prácticas de topografía y vialidad rural.

- Asiste técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores de obras.

- Revisa los planos topográficos elaborados por los dibujantes y establece las condiciones pertinentes.

- Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.

- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

El Consejo Profesional Nacional de Topografía está reglamentado por las siguientes leyes:

¿En qué consiste la ley 70 de 1979?

R/

"Por la cual se reglamenta la profesión de topógrafo en Colombia". La Ley 70 de 1979 es una norma fundamental en Colombia que regula el ejercicio de la profesión de topografía en el país. La ley define a la topografía como la disciplina encargada del levantamiento y representación gráfica de la superficie terrestre, ya sea en su estado natural o con las modificaciones hechas por el ser humano. Vincula la actividad con áreas como la ingeniería, la arquitectura, la planificación urbana, la geodesia, la cartografía y otras ciencias relacionadas.

Uno de los aspectos más importantes de la Ley 70 de 1979 es la creación del Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT), una entidad encargada de regular, vigilar y controlar el ejercicio de la profesión en Colombia.

La tarjeta profesional certifica que el portador cumple con los requisitos académicos, éticos y legales para ejercer la profesión.

¿En qué consiste El decreto 690 de 1981? R/

Regulación en cuanto a las funciones y competencias del Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT) Entre las que se destacan:

- Llevar un registro oficial de los topógrafos habilitados para ejercer en el país.

- Expedir, renovar y cancelar las tarjetas profesionales.

- Supervisar el ejercicio de la profesión para garantizar estándares éticos y técnicos.

- Investigar y sancionar a los topógrafos que incurran en faltas o ejerzan la profesión sin estar debidamente registrados.

Reglas para el ejercicio profesional:

Establece las normas que deben cumplir los topógrafos en el ejercicio de su labor, incluyendo principios éticos y técnicos. Señalando que los topógrafos deben actuar con responsabilidad, precisión y profesionalismo en todas sus actividades.

Áreas de competencia profesional:

Levantamientos topográficos y geodésicos. Delimitación de terrenos y propiedades. Control de obras civiles y proyectos de ingeniería. Elaboración de planos y mapas. Participación en proyectos de ordenamiento territorial y catastro.

Sanciones y medidas disciplinarias:

El decreto establece un régimen sancionatorio para los topógrafos que incumplan con las disposiciones legales o éticas de la profesión. Las sanciones pueden incluir amonestaciones, multas, suspensión temporal o cancelación definitiva de la tarjeta profesional.

Reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero:

El decreto también regula el reconocimiento de títulos en topografía obtenidos en otros países, siempre que cumplan con los requisitos legales y académicos establecidos en Colombia.

¿En qué consiste La sentencia C-606 de 1992? R/

La Sentencia C-606 de 1992 es una decisión de la Corte Constitucional de Colombia que se emitió en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 70 de 1979, la cual regula la profesión de topografía en el país. Esta sentencia es de gran importancia porque evaluó la compatibilidad de dicha ley con los principios constitucionales vigentes en ese momento.

La Corte determinó que la Ley 70 de 1979 era exequible en su mayoría, es decir, que estaba en concordancia con la Constitución. Se ratificó que la regulación de la profesión de topografía es esencial para garantizar la calidad, la ética profesional y la seguridad en las actividades relacionadas con la medición y representación de la superficie terrestre.

Reconocimiento de la importancia de la topografía:

La sentencia resaltó que la topografía es una profesión que cumple un papel fundamental en el desarrollo del país, especialmente en áreas como la infraestructura, el catastro, la cartografía y el ordenamiento territorial.

Protección de la profesión y la sociedad:

La Corte subrayó que la regulación de la profesión de topografía busca proteger tanto a los profesionales como a la sociedad en general, al garantizar que las personas que ejercen esta actividad cuenten con la formación y experiencia necesarias.

¿En qué consiste La sentencia C-1213 de 2002? R/

La Sentencia C-1213 de 2002 representa un hito en la regulación de la profesión de topografía en Colombia, ya que busca garantizar un equilibrio entre la calidad profesional y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con esta decisión, se amplió el acceso a la profesión, permitiendo que personas con experiencia comprobada puedan ejercer como topógrafos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Consejo Profesional Nacional de Topografía.

¿En qué consiste Decreto 2157 de 1995? R/

El Decreto 2157 de 1995 es una pieza clave dentro del marco normativo de la topografía en Colombia, ya que regula de manera más detallada el funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT) y refuerza los requisitos y estándares para el ejercicio de la profesión. Este decreto contribuye a garantizar que los topógrafos en Colombia actúen con ética, responsabilidad y profesionalismo, beneficiando tanto a los profesionales como a la sociedad en general.

¿En qué consiste Decreto 792 de 2001? R/

El Decreto 792 de 2001 es una normativa que fortalece y moderniza la regulación de la profesión de topografía en Colombia. Este decreto actualiza las funciones del Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT) y refuerza la importancia de la tarjeta profesional, garantizando que los topógrafos cumplan con los estándares técnicos y éticos necesarios para el desempeño de sus funciones. Además, fomenta la capacitación y actualización profesional como un medio para mantener la calidad en el ejercicio de la topografía.

La diferencia entre la sentencia C-1213 de 2002, el Decreto 2157 de 1995, y el Decreto 792 de 2001 es:

- La Sentencia C-1213 de 2002 es una decisión judicial que busca garantizar derechos fundamentales, como la igualdad y el acceso al trabajo, eliminando barreras desproporcionadas para ejercer la topografía.

- El Decreto 2157 de 1995 regula el funcionamiento del Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT) y establece las normas para el ejercicio profesional.

- El Decreto 792 de 2001 actualiza y modifica el Decreto 2157 de 1995, adaptándolo a las necesidades actuales y fortaleciendo el control y supervisión de la profesión.

Desarrolle estos interrogantes en una mesa de trabajo con sus compañeros e instructor de formación, escriban sus conclusiones en un procesador de texto y preséntenlas en la sesión de formación.

| OBSERVACIONES: CALIFICACION 90 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha 20-06-2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO