- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 30/05/2026 | KEVIN SANCHEZ JIMENEZ | 1088539245 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear trabajo de campo de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 2. Ejecutar levantamientos planimétricos según requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 3. Procesar la información de campo de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 4. Dibujar planos planimétricos de acuerdo con requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 5. Generar informes del trabajo planimétrico de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente actividad N°2 sobre las normas deberes y derechos del profesional en topografía como los campos de aplicación laboral de sus actividades correspondiente a la competencia levantamiento de terrenos planimétricamente, Realizar las lecturas de los siguientes Links y resuelva las siguientes preguntas.

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

- Levantamientos Topográficos.

Link del video link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

- Normativa legal como profesional en topografía

Resuelva las siguientes preguntas con ayuda de la lectura.

Subir esta Actividad N°2 en el siguiente link:

- https://drive.google.com/drive/folders/13XNIFnEpK86jQxjn8lH7KJDAhmPzGQ1u?usp=sharing,

- después de esto el instructor finalmente realizará el cierre del foro a partir de cada participación de los                             aprendices, rescatando la importancia de cada una de ellas.

- Indicaciones:

4.1 A continuación, observar el Link que se aportará a los aprendices el denominado “Levantamiento Topográfico y planimetría” que se encuentra en el Link http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm, este material lo encontrará en la carpeta de material de apoyo.

¿Qué es un levantamiento topográfico?

R/

Es el conjunto de operaciones de campo y de cálculo que permite determinar la posición de uno o varios puntos del terreno, con el fin de elaborar planos o mapas. Existen dos enfoques complementarios: uno busca ubicar los puntos sobre un plano horizontal (planimetría), midiendo distancias y ángulos horizontales; el otro busca determinar la altura de esos puntos respecto a un plano de referencia (nivelación), midiendo distancias horizontales y diferencias de altura. Con ambos resultados se trazan los planos y mapas del área estudiada.

¿Mencione las principales fases en un levantamiento topográfico?

R/

- Reconocimiento o estudio preliminar: recorrido rápido del terreno sin exigir gran precisión, para tener una visión general.

- Planeación del trabajo: se procede “de lo general a lo particular”, definiendo primero los puntos primarios con la mayor precisión posible.

- Levantamiento de los puntos primarios: delimitan el perímetro y las líneas principales del área.

- Levantamiento de los puntos secundarios: dividen el área en parcelas a partir de las líneas primarias.

- Levantamiento de detalles (puntos terciarios): se ubican los elementos particulares de cada parcela, con menor exigencia de precisión.

¿Qué operaciones comprenden un levantamiento topográfico?

R/

- Levantamiento planimétrico: determina la posición relativa de los puntos sobre un plano horizontal, midiendo distancias horizontales y ángulos horizontales (o azimut).

- Nivelación directa: determina la altura de los puntos respecto a un plano horizontal de referencia, midiendo distancias horizontales y diferencias de altura, y permite trazar curvas de nivel.

¿En qué consiste la preparación de un levantamiento topográfico?

R/

Consiste en planear el trabajo de campo antes de iniciar las mediciones, siguiendo la regla de proceder de lo general a lo particular. Esto implica:

- Definir con la mayor precisión posible los primeros puntos (primarios), porque los trabajos sucesivos se ajustan a ellos.

- Elegir, según el objetivo del levantamiento (una línea, una serie de líneas o un terreno completo), el método más adecuado.

- Adoptar un plan de trabajo que vaya de un reconocimiento preliminar rápido hacia levantamientos cada vez más detallados y precisos.

- Tener en cuenta las condiciones del terreno (campo abierto, zonas boscosas, vegetación densa) para decidir si es necesario despejar las líneas visuales.

¿Cuáles son los principales métodos utilizados en planimetría?

R/

- Poligonación: mide distancias horizontales y azimut a lo largo de una línea quebrada (poligonal abierta o cerrada), a partir de un punto conocido.

- Radiación (proyección radial): desde una sola estación de observación se miden distancias y azimut (o ángulos) hacia todos los puntos visibles.

- Offset (perpendiculares): a partir de una línea base conocida, se miden perpendiculares cortas (offsets) hacia puntos de detalle cercanos.

- Triangulación e intersección: a partir de dos puntos conocidos (línea base), se determinan nuevos puntos midiendo distancias o ángulos, formando triángulos sucesivos.

¿Dibuje un mapa o cuadro donde represente los métodos de la planimetría?

R/

| Método | Elementos básicos | Aplicabilidad | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Poligonal | Distancias y azimut entre estaciones sucesivas | Terreno plano o boscoso; poligonal abierta o cerrada | Verificar que VAd y VAt difieran 180° |
| Radiación | Una estación de observación central o lateral | Parcelas pequeñas, solo ubicar puntos | Ángulos de radiación > 15° |
| Offset | Línea de encadenamiento y perpendiculares | Detalles cercanos a la línea base (≤ 35 m) | Método rápido y sencillo |
| Triangulación | Línea base entre dos puntos conocidos | Terrenos grandes, ondulados o de difícil acceso | Ángulos entre 15° y 165°; ideal cerca de 60° |
| Plancheta | Combina poligonal, radiación y triangulación | Levantamiento y dibujo simultáneo en campo abierto | El mapa se traza directamente en el terreno |

- 4.2 Realizar la lectura de este link Link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Luego de forma individual responda las siguientes preguntas:

Este Estatuto se ocupa de regular los siguientes aspectos básicos:

¿Definición de la Profesión?

R/

La topografía es la profesión auxiliar de la ingeniería encargada de determinar la posición y configuración del terreno (su planimetría y altimetría) mediante mediciones de campo

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad?

R/

La licencia profesional de topógrafo es expedida por el Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT), de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y su decreto reglamentario, el Decreto 690 de 1981. Para obtenerla, el aspirante debe acreditar:

Título de topógrafo otorgado por una institución educativa reconocida, o experiencia certificada de varios años en el ejercicio de la profesión (para quienes ejercían antes de la creación del Consejo).

Presentación de la documentación que demuestre idoneidad (diplomas, certificados laborales, etc.) ante el CPNT o sus seccionales.

Aprobación del examen de idoneidad profesional cuando corresponda.

Sin esta licencia no es posible ejercer legalmente como topógrafo, usar el título o las abreviaturas correspondientes en placas, tarjetas o publicaciones; hacerlo sin licencia se sanciona como ejercicio ilegal de una profesión.

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad?

R/

El topógrafo realiza levantamientos planimétricos y altimétricos del terreno, procesa la información de campo y elabora planos y mapas que sirven de soporte técnico a otras profesiones. Sus principales áreas de actividad incluyen:

- Levantamientos topográficos para proyectos de ingeniería civil (vías, puentes, edificaciones).

- Apoyo a procesos catastrales y de georreferenciación del territorio.

- Replanteo y control de obras de construcción y urbanismo.

- Levantamientos para proyectos agrícolas, mineros, ambientales y de infraestructura en general.

Elaboración de planos planimétricos y altimétricos según normativa técnica vigente

El Consejo Profesional Nacional de Topografía está reglamentado por las siguientes leyes:

¿En qué consiste la ley 70 de 1979?

R/

Es la norma que reglamenta el ejercicio de la profesión de topógrafo en Colombia. Define los requisitos para obtener la licencia profesional, crea el Consejo Profesional Nacional de Topografía (integrado, entre otros, por el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Educación, un representante de ASCUN y dos representantes de los gremios de topógrafos) y le asigna funciones como expedir y cancelar licencias, fijar derechos de expedición y emitir conceptos sobre la profesión

¿En qué consiste El decreto 690 de 1981?

R/

Es el decreto que reglamenta la Ley 70 de 1979. Establece el procedimiento para solicitar la licencia de topógrafo ante el Consejo Profesional Nacional de Topografía (o sus consejos seccionales), los documentos exigidos para acreditar idoneidad, el trámite de homologación de títulos obtenidos en el exterior, las causales para negar la licencia (por ejemplo, suplantación o adulteración de documentos) y la integración de los representantes de topógrafos universitarios y empíricos ante el Consejo.

¿En qué consiste La sentencia C-606 de 1992?

R/

Es la sentencia mediante la cual la Corte Constitucional revisó una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 70 de 1979. La Corte declaró la ley exequible, es decir, ajustada a la Constitución, al considerar que el ejercicio de la topografía implica un riesgo social que justifica exigir un título de idoneidad para su ejercicio, salvo algunos incisos del artículo 4 que fueron declarados inexequibles.

¿En qué consiste La sentencia C-1213 de 2002?

R/

En esta sentencia la Corte Constitucional reiteró la validez de la Ley 70 de 1979, al resolver una nueva demanda que argumentaba que, así como había ocurrido con la reglamentación del periodismo (declarada inexequible), debería aplicarse el mismo criterio a la topografía. La Corte concluyó que el periodismo y la topografía son actividades distintas, que la topografía sí implica un riesgo social por ser una profesión auxiliar fundamental para la ingeniería, y que por tanto no se configuraba un cambio de jurisprudencia: se mantuvo la exequibilidad de la ley conforme a lo ya decidido en la Sentencia C-606 de 1992.

¿En qué consiste Decreto 2157 de 1995?

R/

Su principal objetivo es simplificar la identidad de los bienes inmuebles en escrituras públicas y registros.

¿En qué consiste Decreto 792 de 2001?

R/

El Decreto 792 de 2001 estableció los estándares de calidad para los programas académicos de pregrado en ingeniería en Colombia, definiendo requisitos relacionados con la formación, investigación, docentes e infraestructura. Aunque fue derogado en 2003, contribuyó al mejoramiento de la calidad educativa de las carreras relacionadas con la topografía y la ingeniería.

Desarrolle estos interrogantes en una mesa de trabajo con sus compañeros e instructor de formación, escriban sus conclusiones en un procesador de texto y preséntenlas en la sesión de formación.

| OBSERVACIONES: CALIFICACION 90 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha PEREIRA 19/06/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO