- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 30/05/2026 | JUAN SEBASTIAN TREJOS SANTAMARIA | 9861577 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear trabajo de campo de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 2. Ejecutar levantamientos planimétricos según requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 3. Procesar la información de campo de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 4. Dibujar planos planimétricos de acuerdo con requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 5. Generar informes del trabajo planimétrico de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente actividad N°2 sobre las normas deberes y derechos del profesional en topografía como los campos de aplicación laboral de sus actividades correspondiente a la competencia levantamiento de terrenos planimétricamente, Realizar las lecturas de los siguientes Links y resuelva las siguientes preguntas.

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

- http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

- Link del video link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía

- Resuelva las siguientes preguntas con ayuda de la lectura.

- Subir esta Actividad N°2 en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/13XNIFnEpK86jQxjn8lH7KJDAhmPzGQ1u?usp=sharing,

después de esto el instructor finalmente realizará el cierre del foro a partir de cada participación de los                             aprendices, rescatando la importancia de cada una de ellas.

- Indicaciones:

4.1 A continuación, observar el Link que se aportará a los aprendices el denominado “Levantamiento Topográfico y planimetría” que se encuentra en el Link http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm, este material lo encontrará en la carpeta de material de apoyo.

¿Qué es un levantamiento topográfico?

R:/ Un levantamiento topográfico es el proceso técnico de medir, registrar y representar con precisión las características físicas y legales de un terreno.

¿Mencione las principales fases en un levantamiento topográfico?

R:/ 1. fase de campo

2. fase de cálculo.         SUS EXPLICACIONES DE ESTAS FASES?

3. fase de dibujo.

¿Qué operaciones comprenden un levantamiento topográfico?

R:/ Planificación: Definir los objetivos del levantamiento, seleccionar los instrumentos y el software adecuados, y planificar el cronograma del proyecto.

Selección de puntos: Marcar puntos de interés en el terreno que requieren medición.

Medición de ángulos y distancias: Utilizar teodolitos, estaciones totales y niveles para medir las coordenadas exactas de los puntos.

Triangulación y referenciación: Calcular las coordenadas de los puntos utilizando triangulación y referenciación.

Procesamiento de datos: Convertir los datos de medición en representaciones gráficas, como planos y mapas.

Verificación y control: Asegurar la precisión de los datos y la calidad de

¿En qué consiste la preparación de un levantamiento topográfico?

R:/ La preparación de un levantamiento topográfico es un proceso crucial que implica varios pasos y consideraciones. Aquí hay un resumen de los aspectos clave a tener en cuenta:

Definición de objetivos: Establecer el propósito del levantamiento, ya sea para construcción, planificación urbana, catastro, etc.

Selección del equipo: Escoger los instrumentos adecuados, como teodolitos, estaciones totales, niveles, prismas, entre otros.

Planificación del área: Determinar el área geográfica de estudio y el nivel de detalle requerido.

Establecimiento de puntos de control: Identificar puntos que servirán de referencia durante el trabajo de campo.

Definición de tiempo disponible: Considerar los plazos de ejecución y programar tareas.

Estos pasos son fundamentales para garantizar resultados precisos y útiles en el levantamiento topográfico.

¿Cuáles son los principales métodos utilizados en planimetría?

Método de radiación: Es el más rápido, pero ofrece menos precisión

Método de intersección: Es el más preciso, aunque laborioso

Método de itinerario: Se utiliza para relacionar y enlazar una serie de puntos dentro de un marco

¿Dibuje un mapa o cuadro donde represente los métodos de la planimetría?

4.2 Realizar la lectura de este link Link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Luego de forma individual responda las siguientes preguntas:

Este Estatuto se ocupa de regular los siguientes aspectos básicos:

¿Definición de la Profesión?

R:/ La topografía es una profesión destinada a la medición, representación,

configuración de accidentes, relieve y proporciones de extensiones geográficas

limitadas.

¿Reglamentación de la tarjeta Profesional?

R:/ El Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT) es el organismo encargado de regular, supervisar y expedir la tarjeta profesional de topografía en Colombia, creado mediante la Ley 70 de 1979 y el Decreto 690 de 1981.

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad?

R:/

Agrimensura. Corresponde todo levantamiento y localización, altimétrico y

planimétrico, de terrenos urbanos o rurales, así como el dibujo de planos, cálculos de

áreas y particulares.

Urbanismo. Corresponde todo levantamiento y localización, altimétricos y

planimétricos, de terrenos de cualquier extensión, para proyectos urbanísticos, así como

el dibujo de planos y cálculos de áreas.

Trazados. Corresponde todo levantamiento y localización altimétrico y

planimétricos tanto superficial como subterráneo, dibujo y cálculo, con destino a proyectos

de carreteras, líneas férreas, de transmisión eléctrica, de servicios, canales de riego, de

saneamiento, rectificación de pistas aéreas.

Catastral. Comprende todo levantamiento y localización, altimétrico y planimétrico,

de áreas urbanas y de redes de servicio, con cédulas catastrales.

Triangulaciones. Comprende todo trabajo planimétrico y dibujo correspondiente

para determinar y localizar los puntos de apoyo9 necesarios para trabajos

aerofotogramétricos levantamiento de redes geodésicas

Astronomía de posición. Comprende todo trabajo planimétrico y dibujo para

determinar y localizar apoyos para la fijación de puntos astronómicos.

El Consejo Profesional Nacional de Topografía está reglamentado por las siguientes leyes:

¿En qué consiste la ley 70 de 1979?

R:/ La Ley 70 de 1979 define la topografía como una profesión destinada a la medición, representación y configuración de accidentes, relieve y proporciones de extensiones geográficas limitadas. Su objetivo principal es reglamentar el ejercicio profesional de los topógrafos y establecer los procedimientos para la obtención de la licencia profesional.

Requisitos para ejercer la profesión.

¿En qué consiste El decreto 690 de 1981?

R:/ Se reglamenta la ley 79 del 1979 y se especifican las áreas donde se desenvuelve el topógrafo.

¿En qué consiste La sentencia C-606 de 1992?

R:/La reglamentación del derecho al trabajo y en base a la topografía

Se infiere claramente la voluntad del legislador de crear como requisito para el ejercicio de la profesión de topografía una licencia profesional. Su existencia es indudable a partir de un análisis sistemático de la norma y de los contenidos concretos de los artículos citados, especialmente del artículo décimo transcrito. Se trata pues, a juicio de esta Corporación, de un error de técnica legislativa, subsanable a partir de la interpretación racional de la ley. Error que, salvo que implique una ambigüedad tal que conlleve una violación de la Carta, carece de relevancia constitucional. Así, el artículo segundo y los otros de la ley que se estudian y que hacen referencia a la licencia son constitucionales en lo que se refiere a la existencia de la mencionada licencia.

¿En qué consiste La sentencia C-1213 de 2002?

R:/ La sentencia C-1213 de 2001 de la Corte Constitucional de Colombia aborda temas como la libertad de ejercer profesión u oficio, el derecho a elegir profesión y la regulación legal de profesiones. La sentencia establece que la libertad de ejercer profesión no es absoluta y que el legislador puede imponer restricciones en ciertas circunstancias, como en el caso de actividades que impliquen un riesgo social. Además, se destaca que la ley que regula la topografía fue considerada violatoria de la Constitución por no aplicar correctamente el derecho fundamental, ya que no significaba un riesgo social.

¿En qué consiste Decreto 2157 de 1995?

R:/ El Decreto 2157 de 1995 tiene como finalidad regular la identificación de inmuebles por sus linderos y establecer procedimientos para la protocolización de planos catastrales en escrituras públicas, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley 960 de 1970 . Además, modifica aspectos del Decreto 2148 de 1983 y reglamenta parcialmente otros decretos-ley relacionados con la propiedad y el catastro.

¿En qué consiste Decreto 792 de 2001?

R:/Estándares de calidad de los programas académicos.

Desarrolle estos interrogantes en una mesa de trabajo con sus compañeros e instructor de formación, escriban sus conclusiones en un procesador de texto y preséntenlas en la sesión de formación.

| OBSERVACIONES: CALIFICACION 80 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO