- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 30/05/2026 | JUANA TÉLLEZ SUAREZ | 1142516121 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear trabajo de campo de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 2. Ejecutar levantamientos planimétricos según requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 3. Procesar la información de campo de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 4. Dibujar planos planimétricos de acuerdo con requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 5. Generar informes del trabajo planimétrico de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente actividad N°2 sobre las normas deberes y derechos del profesional en topografía como los campos de aplicación laboral de sus actividades correspondiente a la competencia levantamiento de terrenos planimétricamente, Realizar las lecturas de los siguientes Links y resuelva las siguientes preguntas.

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

- Levantamientos Topográficos.

Link del video link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

- Normativa legal como profesional en topografía

Resuelva las siguientes preguntas con ayuda de la lectura.

Subir esta Actividad N°2 en el siguiente link:

- https://drive.google.com/drive/folders/13XNIFnEpK86jQxjn8lH7KJDAhmPzGQ1u?usp=sharing,

- después de esto el instructor finalmente realizará el cierre del foro a partir de cada participación de los                             aprendices, rescatando la importancia de cada una de ellas.

- Indicaciones:

4.1 A continuación, observar el Link que se aportará a los aprendices el denominado “Levantamiento Topográfico y planimetría” que se encuentra en el Link http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm, este material lo encontrará en la carpeta de material de apoyo.

¿Qué es un levantamiento topográfico?

R/TA Es el conjunto de operaciones y mediciones técnicas (distancias, ángulos y elevaciones) realizadas en un terreno para determinar su relieve exacto y la posición de sus elementos naturales o artificiales. Su propósito principal es crear una representación gráfica o plano a escala del lugar.

¿Mencione las principales fases en un levantamiento topográfico?

      - Fase de Planificación o Trabajo de Gabinete Inicial: Es la etapa preparatoria donde se definen los objetivos del proyecto, se recopila información existente (como planos antiguos), se planifica la estrategia de campo y se determina el cronograma de trabajo.

      - Fase de Trabajo de Campo: Consiste en visitar el terreno para realizar el reconocimiento, materializar o fijar los puntos de control. Se utilizan instrumentos como estaciones totales, niveles o receptores GNSS (GPS) para medir ángulos, distancias y desniveles, además de levantar todos los detalles físicos del lugar.

3. Fase de Procesamiento y Elaboración: Conocida también como trabajo de oficina. Los datos recolectados en campo se descargan y procesan utilizando software especializado (como AutoCAD Civil 3D o software de modelado 3D). Se realizan los cálculos matemáticos, la corrección de errores y la generación final de los planos topográficos y curvas de nivel.

¿Qué operaciones comprenden un levantamiento topográfico?

            - TRABAJO DE CAMPO (TOMA DE DATOS)

Es la fase de ejecución directa en el terreno para medir y recolectar la información espacial.

- Planimetría: Medición de distancias horizontales y ángulos para determinar la posición relativa de los            puntos.

- Altimetría (o Nivelación): Medición de las diferencias de elevación o cotas para representar el relieve del terreno (curvas de nivel).

- Replanteo: es el proceso mediante el cual se trasladan al terreno las referencias geométricas y cotas definidas en los planos.

- Instrumentación: Uso de equipos de medición como estaciones totales, niveles topográficos, drones (fotogrametría) o receptores GPS/GNSS.

            - TRABAJO DE GABINETE (PROCESAMIENTO Y REPRESENTACIÓN)

Consiste en el tratamiento de los datos brutos recolectados para darles formato útil.

- Cálculo y compensación: Aplicación de fórmulas matemáticas para ajustar errores de medición y calcular coordenadas geográficas, rumbos, desniveles, áreas y volúmenes.

- Dibujo técnico: Elaboración de mapas topográficos y planos a escala utilizando programas de diseño asistido por computadora (CAD) o sistemas de información geográfica (GIS).

3. TRABAJOS PRELIMINARES (PLANIFICACIÓN)

Es la etapa inicial previa a la medición.

- Reconocimiento del terreno: Visitas al área de estudio para identificar accesos, obstáculos, definir los vértices   de la red de apoyo y establecer los objetivos del estudio.

- Recopilación de información: Obtención de escrituras, coordenadas bases oficiales u otros planos históricos del    sector.

¿En qué consiste la preparación de un levantamiento topográfico?

Es todo lo que se hace antes de sacar los equipos a medir, es la planificación, donde se definen los objetivos, se estudia el área y se alistan los recursos para asegurar que la recolección de datos en el terreno sea precisa, rápida y segura.

Esta fase clave consiste en los siguientes pasos organizados:

Definición de objetivos: Determinar el propósito del estudio (construcción, catastro, resolución de límites) y el nivel de precisión y tipo de levantamiento requerido (planimétrico, altimétrico o ambos).

Investigación preliminar: Recopilar información existente, como planos previos, escrituras y ubicación de los puntos de referencia iniciales (Bancos de Nivel o mojones).

Inspección visual del terreno: Visitar el área para evaluar el terreno, identificar posibles obstrucciones (vegetación densa o estructuras) y planificar las mejores ubicaciones para los equipos.

Selección de equipos: Elegir los instrumentos adecuados según la magnitud y condiciones del proyecto, como:

Estación total para medir distancias y ángulos con gran precisión, GPS Topográfico (GNSS): Para georreferenciar coordenadas, Drones ideales para extensiones grandes y fotogrametría

Planificación del cronograma y personal: Calcular el tiempo de trabajo, organizar al equipo y verificar que los instrumentos estén calibrados y con baterías cargadas.

¿Cuáles son los principales métodos utilizados en planimetría?

La planimetría utiliza la medición de distancias horizontales y ángulos para proyectar un terreno sobre un plano, ignorando el relieve. Sus principales métodos técnicos de levantamiento son la radiación, la poligonación (o itinerario), el offset y la intersección

  - Poligonal o poligonación: Es un método topográfico fundamental que consiste en medir una serie de líneas consecutivas en el terreno, pueden ser Cerrada si vuelves al punto inicial, abierta si es para vías.

Se utilizan equipos como: Estación total o teodolito, distanciómetro.

2. Radiación: es el método planimétrico más fundamental y sencillo en topografía. Se utiliza para determinar las coordenadas tridimensionales (X, Y, H) de múltiples puntos del terreno visándolos desde un único punto central conocido como "polo de radiación" o estación ( desde ahí se dispara)

3. Intersección: Es un método planimétrico fundamental que permite determinar las coordenadas de puntos desconocidos (como un vértice o un lindero) mediante el cruce de visuales o mediciones desde dos o más puntos con coordenadas conocidas. Es especialmente útil en terrenos accidentados donde medir distancias físicas es imposible.

- Coordenadas GPS/GNSS: Son posiciones exactas en el espacio, medidas en ejes tridimensionales (X, Y, Z) mediante constelaciones de satélites. Se utilizan para generar mapas, curvas de nivel y Modelos Digitales del Terreno (MDT) con precisión centimétrica.

¿Dibuje un mapa o cuadro donde represente los métodos de la planimetría?

TOPOGRAFIA

PLANIMETRIA

ALTIMETRIA

RADIACIÓN        mide ángulos y distancias             INSTRUMENTOS PRINCIPALES           USOS

desde un punto central de

coordenadas conocidas                       Teodolito, Estación Total,             terreno

hacia todos los puntos de                     Cinta métrica                                   pequeño

interés.                                                                                                                      despejado

POLIGONAL       Es una sucesión de líneas                    Estación total, Tránsito,                  carreteras

quebradas conectadas.                        Brújula.                                           Rios

Se miden los ángulos entre                                                                           grandes

líneas y la longitud de cada                                                                           extensión

segmento.

INTERSECCIÓN   Permite determinar la posición           Teodolito, Estación Total.           montañas

de un punto midiendo ángulos                                                                  difíciles

o distancias desde dos o más                                                                     acceso

puntos fijos ya conocidos.

COORDENADAS     Son posiciones exactas en el             GPS/GNSS                                  geodesia

GPS/GNSS           espacio, medidas en ejes

tridimensionales (X, Y, Z)

mediante constelaciones

de satélites

- 4.2 Realizar la lectura de este link Link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Luego de forma individual responda las siguientes preguntas:

Este Estatuto se ocupa de regular los siguientes aspectos básicos:

¿Definición de la Profesión?

La Topografía es una profesión y ciencia geométrica encargada de medir, analizar y representar la superficie terrestre, sus formas y dimensiones. Los topógrafos son actores clave en la planificación territorial, el catastro, y la ejecución de obras de infraestructura.

¿Reglamentación de la tarjeta Profesional?

Para obtener la tarjeta, el interesado debe presentar el título académico de Topógrafo otorgado por una institución reconocida Ley 70 de 1979 - CPNT, Ley 070 de 1979 Congreso de la República de Colombia.

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad?

En obras y proyectos topográficos, estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar, supervigilar, ejecutar y evaluar obras materiales que se rijan por la ciencia de la topografía y aprobar tales obras.

O sea: levantamientos, replanteos, movimientos de tierra, vías, redes, etc.

En operación técnica: Operar, dirigir, vigilar y atender el buen funcionamiento de los oficios a su cargo.

Manejar la estación total, niveles, GPS y responder por el equipo de trabajo.

En asesoría oficial, asesorar los organismos oficiales en la inspección de obras cuya naturaleza requiera la presencia de un profesional de la topografía.

Asistir a los diferentes organismos como alcaldías, planeación o juzgados como apoyo técnico.

Desempeñar los cargos de agrimensores o peritos cuando los dictámenes versen sobre cuestiones técnicas de topografía.

Según la normativa y las resoluciones del Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT), el campo de acción se divide en dos grandes ramas:

- Topografía Aplicada: Desarrollada en proyectos de ingeniería civil, construcción, obras públicas, vías y sector inmobiliario / urbanístico.

- Topografía Pura: Enfocada en la investigación de teorías cuantitativas, métodos de medición geométrica y desarrollo de las ciencias geográficas.

AREAS DE ACTIVIDAD:

Agrimensura: Levantamientos plani-altimétricos de terrenos urbanos o rurales, planos y cálculo de áreas.

Urbanismo: Levantamientos para proyectos urbanísticos, planos y áreas.

Trazados: Carreteras, férreas, líneas eléctricas, canales, redes, pistas aéreas

Catastro: Levantamiento de áreas urbanas y redes de servicio con cédulas catastrales

Triangulaciones: Redes geodésicas y puntos de apoyo para fotogrametría.

Astronomía de posición: Puntos de apoyo para trabajos geodésicos

¿En qué consiste la ley 70 de 1979?

Reconoce oficialmente a la topografía como una profesión en Colombia.

Establece los requisitos académicos y crea el Consejo Profesional Nacional de Topografía como el ente encargado de inspección, vigilancia y expedición de matrículas.

La Ley 70 de 1979 reglamenta la topografía en Colombia y establece que, para ejercer legalmente, es obligatorio obtener la Licencia o Tarjeta Profesional CPNT - CONCEPTO No. 001-2019 – COMPETENCIA, el ejercicio ilegal de la profesión conlleva sanciones penales y disciplinarias.

Dispone que el topógrafo puede dirigir obras.

¿En qué consiste El decreto 690 de 1981?

Define las áreas de trabajo del topógrafo.

Indica que puede trabajar como topógrafo profesional

Reglamenta la licencia profesional

Detalla las funciones en seis áreas especificas y pone el trámite para licencias

¿En qué consiste La sentencia C-606 de 1992?

Emitida por la Corte Constitucional y es clave porque define como el Estado puede reglamentar el DERECHO AL TRABAJO, sin violarlo

Trabajo va ligado a tres principios la igualdad, libertad y dignidad humana

Titulo de idoneidad en ciertas profesionales, en el caso para el topógrafo se dispone que se exija la licencia CPNT, por las funciones inherentes a su profesión

¿En qué consiste La sentencia C-1213 de 2002?

No encontré esa sentencia, sin embargo, clave para topografía encontré La sentencia C-1213 de 2001, donde la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 70 de 1979. El fallo determinó que, debido al riesgo social implícito, el ejercicio de la topografía exige título profesional, diferenciándola radicalmente del periodismo, que no requiere tarjeta profesional

Riesgo social: La Corte estableció que las labores topográficas pueden generar un riesgo de magnitud considerable para la sociedad, justificando que el legislador exija formación académica específica para certificar la idoneidad

¿En qué consiste Decreto 2157 de 1995?

el Decreto 2157 de 1995 reglamenta y facilita los trámites notariales y de registro. Su objetivo principal es modernizar la identificación de bienes inmuebles, permitiendo que se usen planos catastrales y linderos para describir las propiedades en las escrituras públicas, en lugar de extensas descripciones literales.

Identificación por Planos: Facilita la identificación de los predios remitiéndose a los planos definitivos expedidos por la autoridad catastral.

Segregación de Predios: Modifica el artículo 18 del Decreto 2148 de 1983, estableciendo la obligación de identificar y alinderar tanto el predio que se segrega (se separa) como la porción de terreno restante.

Intercambio de Información: Permite que las Oficinas de Registro entreguen a las autoridades catastrales los planos protocolizados en las escrituras, incluso en formato digitalizado.

El decreto reglamenta parcialmente los Decretos-ley 960 y 1250 de 1970, y establece puntos clave para el Derecho Notarial y Registral

¿En qué consiste Decreto 792 de 2001?

El Decreto 792 de 2001 es una normativa colombiana que estableció los estándares de calidad obligatorios para la creación, oferta y funcionamiento de los programas académicos de pregrado en Ingeniería. Su objetivo principal fue garantizar la calidad y la excelencia de estos profesionales en el país.

Garantizar la calidad en las ingenierías

Estándares de calidad obligatorios

Creo el registro calificado

Nota: Según registro fue derogado expresamente por el decreto 2566 de 2003 articulo 56.

Desarrolle estos interrogantes en una mesa de trabajo con sus compañeros e instructor de formación, escriban sus conclusiones en un procesador de texto y preséntenlas en la sesión de formación.

| OBSERVACIONES: CALIFICACION 95 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira, junio 17 de 2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO