- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 30/05/2026 | JUAN CARLOS ARIAS BERMÚDEZ | 18.521.139 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear trabajo de campo de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 2. Ejecutar levantamientos planimétricos según requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 3. Procesar la información de campo de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 4. Dibujar planos planimétricos de acuerdo con requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 5. Generar informes del trabajo planimétrico de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente actividad N°2 sobre las normas deberes y derechos del profesional en topografía como los campos de aplicación laboral de sus actividades correspondiente a la competencia levantamiento de terrenos planimétricamente, Realizar las lecturas de los siguientes Links y resuelva las siguientes preguntas.

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

- Levantamientos Topográficos.

Link del video link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

- Normativa legal como profesional en topografía

Resuelva las siguientes preguntas con ayuda de la lectura.

Subir esta Actividad N°2 en el siguiente link:

- https://drive.google.com/drive/folders/13XNIFnEpK86jQxjn8lH7KJDAhmPzGQ1u?usp=sharing,

- después de esto el instructor finalmente realizará el cierre del foro a partir de cada participación de los                             aprendices, rescatando la importancia de cada una de ellas.

- Indicaciones:

4.1 A continuación, observar el Link que se aportará a los aprendices el denominado “Levantamiento Topográfico y planimetría” que se encuentra en el Link http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm, este material lo encontrará en la carpeta de material de apoyo.

¿Qué es un levantamiento topográfico?

Rta/. Conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos en el terreno y representarlos en un plano, es decir una radiografía del terreno.

¿Mencione las principales fases en un levantamiento topográfico?

- Planeación y Reconocimiento: es la etapa de preparación antes de salir al terreno, con esta información se puede establecer la herramienta a usar, según el tipo de terreno y para que se va a usar los datos que se tomaran.

- Trabajo de Campo (Toma de datos): es la fase donde se realizan las mediciones físicas sobre el terreno. En esta fase se realiza croquis del terreno, nivelación y fijación de puntos para realizar el levantamiento topográfico.

- Procesamiento de datos: etapa donde se trascriben los datos para servir de información útil, con los datos obtenidos se usa una herramienta digital o software para generar el plano digital.

- Informe final: con el plano ejecutado, una vez realizado los ajustes de errores, se genera el informe con todos los datos del terreno

¿Qué operaciones comprenden un levantamiento topográfico?

- Operaciones de Campo: actividades físicas y de medición que se realizan directamente sobre el terreno.

Primero paso: determinar la posición relativa de uno o más puntos sobre un plano horizontal. Para poder ejecutar la medición de las distancias y los ángulos horizontales o direcciones. Para ello se usa el método de planimetría.

Segundo paso: determinar la altura (vertical) de uno o más puntos, en relación con el plano horizontal definido. Que permitan medir las distancias horizontales y las diferencias de altura; y también se trazan curvas de nivel. Para este punto usamos el meto de nivelación directa.

- Operaciones de Gabinete: Son los procedimientos matemáticos y gráficos que se realizan en oficina con los datos recolectados.

Paso final elaboración de informes: Redacción de la memoria técnica que explica los métodos y resultados obtenidos.

¿En qué consiste la preparación de un levantamiento topográfico?

Conjunto de operaciones analíticas, logísticas y técnicas que se ejecutan previo al despliegue en campo. Su objetivo principal es optimizar los recursos disponibles, mitigar los errores sistemáticos y garantizar que la captura de datos geoespaciales cumpla con los estándares de precisión y exactitud exigidos por la normativa técnica del proyecto.

¿Cuáles son los principales métodos utilizados en planimetría?

- Por levantamiento de poligonales: el cual consiste en medir distancias horizontales y azimut a lo largo de una línea quebrada; usado para terrenos planos o boscoso con perfiles longitudinales o cortes transversales, poligonal con brújula.

- Por proyección radial: el cual consiste en medir distancias horizontales y azimut, o ángulos horizontales, usado en pequeños terrenos, solo para la ubicación de los puntos.

- Por offset: un método que consiste en medir distancias horizontales y trazar perpendiculares, usado para levantamientos de detalles en puntos cercanos a la línea de encadenamiento

- Por triangulación y/o intersección: este método consiste en medir distancias horizontales y azimut, ángulos horizontales, usado en grandes terrenos ondulados y abiertos.

¿Dibuje un mapa o cuadro donde represente los métodos de la planimetría?

- 4.2 Realizar la lectura de este link Link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Luego de forma individual responda las siguientes preguntas:

Este Estatuto se ocupa de regular los siguientes aspectos básicos:

¿Definición de la Profesión?

Rta/. La topografía se define legalmente como una profesión destinada a la medición, representación, configuración de accidentes, relieve y proporciones de extensiones geográficas limitadas. (Artículo 1 de la Ley 70 de 1979). Se considera una actividad de tipo técnico que requiere conocimientos específicos sobre las características de los terrenos, geografía, técnicas de medición y manejo de equipos especializados (Sentencia C-1213/01).

¿Reglamentación de la tarjeta Profesional?

El ejercicio de la profesión y el uso del título de topógrafo están supeditados a la obtención de una licencia profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Topografía.

Requisitos para obtenerla: Pueden solicitarla quienes posean títulos de instituciones de educación superior reconocidas por el ICFES, egresados del SENA como Topógrafos Técnicos, o extranjeros con títulos debidamente convalidados.

Procedimiento: El interesado debe presentar la solicitud directamente al Consejo Profesional o a través de sus seccionales, adjuntando documentos que demuestren su idoneidad.

Uso obligatorio: Quien no posea la licencia no puede ejercer la profesión, desempeñar las funciones legales de topógrafo, ni utilizar el título o abreviaturas relacionadas en anuncios o documentos públicos. En todo documento relacionado con su ejercicio, el profesional debe identificarse con su número de licencia.

Situaciones especiales: La ley permitió a topógrafos empíricos con más de cinco años de experiencia legalizar su situación mediante un examen de idoneidad y una resolución motivada del Consejo.

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad?

El estatuto detalla tanto las funciones generales como las áreas técnicas específicas de desempeño.

Funciones generales:

- Estudiar, proyectar, planear, dirigir, ejecutar y evaluar obras materiales regidas por la ciencia de la topografía.

- Asesorar a organismos oficiales en la inspección de obras que requieran la presencia de un profesional del área.

- Desempeñar cargos docentes y directivos en instituciones destinadas a la enseñanza de la topografía.

- Actuar como agrimensores o peritos en dictámenes sobre cuestiones técnicas de su especialidad.

El reglamento clasifica las áreas de desempeño profesional de la siguiente manera:

- Agrimensura: Levantamientos y localizaciones altimétricas y planimétricas en terrenos urbanos o rurales, dibujo de planos y cálculo de áreas.

- Urbanismo: Proyectos urbanísticos de cualquier extensión.

- Trazados: Levantamientos para carreteras, vías férreas, líneas de transmisión, canales de riego y saneamiento, tanto superficiales como subterráneos.

- Catastro: Levantamiento de áreas urbanas y redes de servicio con fines catastrales.

- Triangulaciones y Astronomía de posición: Determinación de puntos de apoyo para fotogrametría, redes geodésicas y fijación de puntos astronómicos.

El Consejo Profesional Nacional de Topografía está reglamentado por las siguientes leyes:

¿En qué consiste la ley 70 de 1979?

Rta/. Es la norma principal que reglamenta la profesión de topógrafo en Colombia. Define la topografía como la disciplina destinada a la medición, representación y configuración de accidentes y relieve de extensiones geográficas. Establece que para ejercerla se requiere una licencia profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Topografía, la cual se otorga a quienes posean títulos de instituciones reconocidas, egresados del SENA o extranjeros con títulos convalidados. También define las funciones del profesional, como proyectar, dirigir y ejecutar obras materiales regidas por esta ciencia, además de actuar como perito o agrimensor.

¿En qué consiste El decreto 690 de 1981?

Rta/. Este decreto reglamenta la Ley 70 de 1979 y clasifica las áreas de actividad de los topógrafos en: agrimensura, urbanismo, trazados (carreteras, redes, etc.), catastro, triangulaciones y astronomía de posición. Detalla el procedimiento para solicitar la licencia ante el Consejo Profesional, la obligación de identificarse con el número de esta en todo documento profesional y la prohibición de ejercer o usar el título sin poseer dicho documento legal.

¿En qué consiste La sentencia C-606 de 1992?

Rta/. Un ciudadano demandó la inconstitucionalidad de la Ley 70 de 1979, argumentando que exigir un título académico formal, matrícula profesional e inscripción ante el Consejo Profesional de Topografía vulneraba la libertad de los ciudadanos para trabajar en dicho oficio. El Estado tiene la obligación del control y vigilancia de las profesiones. Los títulos de idoneidad no son privilegios corporativos, sino garantías de protección para los ciudadanos que contratan dichos servicios.

Mediante este fallo, la Corte Constitucional realizó un control de constitucionalidad sobre la Ley 70 de 1979. La Corte declaró la exequibilidad parcial de la ley al ratificar que, exigir la tarjeta profesional y el título académico para ejercer la topografía en Colombia se ajusta plenamente a la Carta Política de 1991, pero retiró del ordenamiento jurídico (declaró inexequibles) partes del artículo 4º que obligaban a los topógrafos a pertenecer a una asociación privada específica para certificar su idoneidad, por vulnerar el derecho de asociación. También aclaró que la exigencia de licencia es válida debido al riesgo social que implica la profesión, pero que los requisitos de experiencia deben poder probarse por cualquier medio legítimo y no solo por contratos con empresas.

¿En qué consiste La sentencia C-1213 de 2002?

Rta/. La Sentencia C-1213 de 2001 declaró exequible la Ley 70 de 1979, estableciendo que la exigencia de títulos de idoneidad y tarjeta profesional para topógrafos en Colombia no vulnera la libertad de trabajo, al fundamentarse en la teoría del riesgo social y la protección del interés general. La Corte Constitucional concluyó que, dada la alta responsabilidad técnica de la topografía, el legislador puede restringir su ejercicio para salvaguardar la seguridad y la vida comunitaria. El análisis destaca este fallo como un referente en la ponderación entre la autonomía individual y la intervención estatal para mitigar riesgos en el mercado laboral.

Esta sentencia resolvió una nueva demanda contra la Ley 70 de 1979, donde el actor alegaba que la topografía no implicaba un riesgo social. La Corte decidió estarse a lo resuelto en la C-606/92 debido al fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Reiteró que la topografía es una actividad técnica especializada cuyo ejercicio torpe puede producir efectos nocivos en la comunidad (como en la construcción de puentes o túneles), lo que justifica plenamente la exigencia de títulos de idoneidad y licencias.

¿En qué consiste Decreto 2157 de 1995?

Rta/. Este decreto reglamenta la identificación de inmuebles por sus linderos en escrituras públicas. Establece que se puede utilizar el plano definitivo expedido por la autoridad catastral en lugar de transcribir textualmente los linderos literales. En casos de segregación de predios, permite que los planos de las unidades resultantes sean elaborados por un agrimensor, topógrafo o ingeniero con matrícula profesional vigente, los cuales deben protocolizarse con la escritura correspondiente.

¿En qué consiste Decreto 792 de 2001?

Rta/. Establece los estándares de calidad para el ofrecimiento y funcionamiento de programas académicos de pregrado en Ingeniería. Define las áreas curriculares básicas (ciencias básicas, ingeniería aplicada, socio-humanística) y exige un registro calificado para cada programa. Una disposición clave es que ningún programa de nivel técnico o tecnológico puede incluir el término "Ingeniería" en su denominación o título, para evitar confusiones con los programas profesionales.

El decreto fue expedido en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana, estableciendo estándares mínimos de calidad para los programas de ingeniería, respondiendo a la necesidad de regular la rápida expansión de la educación superior, enfocando en la exigencia de laboratorios, docentes cualificados y pertinencia curricular, funcionó como un filtro de calidad que sentó las bases del actual sistema de aseguramiento de la calidad.

Referencias Bibliográficas:

Congreso de Colombia. (1979, 28 de diciembre). Ley 70 de 1979. Por la cual se reglamenta la profesión de topógrafo y se dictan otras disposiciones sobre la materia. Diario Oficial No. 35443.

Corte Constitucional de Colombia. (1992, 14 de diciembre). Sentencia C-606/92. [M.P. Ciro Angarita Barón].

Corte Constitucional de Colombia. (2001, 21 de noviembre). Sentencia C-1213/01. [M.P. Jaime Córdoba Triviño].

Presidencia de la República de Colombia. (1981, 13 de marzo). Decreto 690 de 1981. Por el cual se reglamenta la Ley 70 de 1979. Diario Oficial No. 35735.

Presidencia de la República de Colombia. (1995, 5 de diciembre). Decreto 2157 de 1995. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos-ley 960 y 1250 de 1970, 1711 de 1984 y se modifica el artículo 18 del Decreto 2148 de 1993. Diario Oficial No. 42.138.

Desarrolle estos interrogantes en una mesa de trabajo con sus compañeros e instructor de formación, escriban sus conclusiones en un procesador de texto y preséntenlas en la sesión de formación.

| OBSERVACIONES: EXCELENTE PRESENTACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDAD CALIFICACION 100 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira 30/05/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO