- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLÓGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 19/06/2026 | ANGÉLICA MEJÍA ÁLVAREZ | 1006246774 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear trabajo de campo de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto. 2. Ejecutar levantamientos planimétricos según requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 3. Procesar la información de campo de acuerdo con los requerimientos del proyecto. 4. Dibujar planos planimétricos de acuerdo con requerimientos técnicos del proyecto y normativa vigente. 5. Generar informes del trabajo planimétrico de acuerdo con especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente actividad N°2 sobre las normas deberes y derechos del profesional en topografía como los campos de aplicación laboral de sus actividades correspondiente a la competencia levantamiento de terrenos planimetricamente, Realizar las lecturas de los siguientes Links y resuelva las siguientes preguntas.

http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía.

Duración de la Práctica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

- http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm

Levantamientos Topográficos.

- Link del video link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Normativa legal como profesional en topografía

- Resuelva las siguientes preguntas con ayuda de la lectura.

- Subir esta Actividad N°2 en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/13XNIFnEpK86jQxjn8lH7KJDAhmPzGQ1u?usp=sharing,

después de esto el instructor finalmente realizará el cierre del foro a partir de cada participación de los                             aprendices, rescatando la importancia de cada una de ellas.

- Indicaciones:

4.1 A continuación, observar el Link que se aportará a los aprendices el denominado “Levantamiento Topográfico y planimetría” que se encuentra en el Link http://www.fao.org/fishery/static/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s07.htm, este material lo encontrará en la carpeta de material de apoyo.

¿Qué es un levantamiento topográfico?

Es un proceso que permite trazar mapas o planos de un área determinada. En estos planos se representan las principales características físicas del terreno (ríos, caminos, bosques) o los elementos de una obra (estanques, canales, diques). También permite identificar el perfil vertical, que refleja las diferencias de altura entre los distintos relieves o elementos de una construcción.

¿Mencione las principales fases en un levantamiento topográfico?

Las fases principales son:

Fase campo

Fase cálculo

Fase dibujo

- Reconocimiento preliminar: Se emplean métodos rápidos para obtener una visión de conjunto sin exigir alta precisión.

- Levantamientos detallados: Su objetivo es la localización precisa de los elementos de la obra o proyecto.

- Levantamiento de instalaciones: Fase final donde se realiza el levantamiento de las construcciones terminadas.

- Determinación de puntos: Se establecen primero los puntos primarios (con gran precisión), luego los secundarios y finalmente los terciarios o de detalle.

¿Qué operaciones comprenden un levantamiento topográfico?

Las operaciones se dividen en dos grandes tipos según su objetivo:

- Planimetría: Su fin es determinar la posición relativa de los puntos sobre un plano horizontal, midiendo distancias y ángulos horizontales.

- Nivelación directa (Altimetría): Su objetivo es determinar la altura (vertical) de los puntos con relación a un plano horizontal definido, midiendo diferencias de altura y trazando curvas de nivel.

¿En qué consiste la preparación de un levantamiento topográfico?

La preparación consiste en definir un plan de trabajo basado en el objetivo del estudio y el tipo de objeto (una línea recta, una serie de líneas o un terreno completo). Es crucial determinar con la mayor exactitud posible los puntos primarios, ya que el resto del trabajo se ajustará a ellos. Además, se debe considerar el estado del terreno; por ejemplo, en zonas de vegetación densa, se debe planificar la limpieza de líneas visuales para poder observar los puntos simultáneamente.

¿Cuáles son los principales métodos utilizados en planimetría?

Existen cuatro métodos principales para determinar la posición de un punto en un plano horizontal:

- Levantamiento de poligonales: Consiste en medir distancias y ángulos (azimuts) siguiendo una serie de líneas conectadas entre sí, como si se dibujara una ruta por tramos.

- Proyección radial (Radiación): Se miden distancias y ángulos desde un único punto fijo y conocido hacia los diferentes vértices o esquinas del terreno (similar a los radios de la rueda de una bicicleta).

- Offset (Perpendiculares): Consiste en trazar líneas perpendiculares (en ángulo de 90 grados) a lado y lado de una línea principal o de base, la cual se mide directamente sobre el suelo.

- Triangulación e intersección: Se determinan puntos nuevos creando una red de triángulos a partir de una línea base conocida, midiendo principalmente sus ángulos o distancias para conectar la información.

¿Dibuje un mapa o cuadro donde represente los métodos de la planimetría?

| MÉTODO | ELEMENTOS BÁSICOS | APLICABILIDAD | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Poligonal | Secciones y estaciones | Terrenos planos o boscosos; perfiles longitudinales. | Requiere comprobaciones de errores. |
| Radial | Estación de observación | Pequeñas parcelas; ubicación de puntos. | Los puntos deben ser visibles. |
| Offset | Línea de encadenamiento | Detalles cercanos a la línea de base. | Máximo 35 m de distancia a la línea. |
| Triangulación | Línea base | Grandes parcelas; terrenos ondulados o inaccesibles. | Eficaz con ángulos de unos 60°. |
| Plancheta | Dibujo en campo | Terreno abierto y buen clima. | Los mapas se hacen directamente en el sitio. |

4.2 Realizar la lectura de este link Link http://topografialeo.blogspot.com/2012/08/normatiividad-legal-entopografia.html

Luego de forma individual responda las siguientes preguntas:

Este Estatuto se ocupa de regular los siguientes aspectos básicos:

¿Definición de la profesión?

Es una profesión destinada a la medición, representación y configuración de accidentes, relieve y proporciones de extensiones geográficas limitadas. Se considera una disciplina técnica y especializada que, aunque vinculada a la ingeniería, posee un carácter autónomo y científico propio.

¿Reglamentación de la tarjeta profesional?

La obtención de la licencia profesional es un requisito indispensable para ejercer la profesión, usar el título o desempeñar funciones relacionadas.

- Requisitos: Los aspirantes deben presentar copias del título de topógrafo, acta de grado, diploma de bachiller, cédula de ciudadanía, libreta militar, fotos y el recibo de pago de derechos.

- Numeración: Según la Resolución 007 de 1998, las licencias constan de siete dígitos (ej. 01-10000).

- Trámite: Se solicita ante el Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT). Una vez obtenido el título, se puede ejercer provisionalmente por dos años mientras se tramita la licencia definitiva.

¿Funciones del Topógrafo y sus áreas de Actividad?

Las funciones principales del profesional incluyen estudiar, proyectar, planear, dirigir, fiscalizar y evaluar obras materiales regidas por la ciencia topográfica. También puede asesorar organismos oficiales, desempeñar cargos docentes y actuar como perito o agrimensor en cuestiones técnicas. Sus áreas de actividad se clasifican en:

- Agrimensura: Levantamientos y cálculos de terrenos urbanos o rurales.

- Urbanismo: Proyectos urbanísticos.

- Trazados: Proyectos de carreteras, vías férreas, redes eléctricas y canales.

- Catastral: Levantamientos de áreas urbanas y redes de servicio con cédulas catastrales.

- Triangulaciones: Puntos de apoyo para aerofotogrametría y redes geodésicas.

- Astronomía de posición: Fijación de puntos astronómicos.

El Consejo Profesional Nacional de Topografía está reglamentado por las siguientes leyes:

- ¿En qué consiste la ley 70 de 1979?

  - Es la norma principal que reglamenta la profesión de topógrafo en Colombia. Define la profesión, establece quiénes pueden obtener la licencia (graduados de instituciones reconocidas, egresados del SENA y extranjeros con convenios), crea el Consejo Profesional Nacional de Topografía (CPNT) y determina las funciones y sanciones por ejercicio ilegal.

- ¿En qué consiste El decreto 690 de 1981?

  - Es el decreto reglamentario de la Ley 70 de 1979. Su propósito es definir técnicamente las áreas de clasificación de los topógrafos (agrimensura, urbanismo, etc.) y reglamentar el procedimiento administrativo para solicitar la licencia profesional ante el Consejo.

- ¿En qué consiste la sentencia C-606 de 1992?

  - Esta sentencia declaró la constitucionalidad parcial de la Ley 70 de 1979. Eliminó requisitos que consideró violatorios de la libertad de asociación y el principio de igualdad, como la obligación de pertenecer a una asociación privada específica para obtener certificados de honestidad. También aclaró que la licencia es una "constatación pública" de la idoneidad profesional.

- ¿En qué consiste la sentencia C-1213 de 2002?

  - Reafirmó la constitucionalidad de la Ley 70, estableciendo que la topografía implica un riesgo social, lo que justifica que el Estado exija títulos de idoneidad y regule su ejercicio para proteger a la comunidad. Además, aclaró que la topografía es una actividad distinta al periodismo, requiriendo un tratamiento legislativo técnico especializado.

- ¿En qué consiste el Decreto 2157 de 1995?

  - Reglamenta la identificación de inmuebles mediante planos. Permite que, para escrituras públicas, los linderos se identifiquen mediante planos elaborados por un topógrafo, agrimensor o ingeniero con matrícula vigente, los cuales deben protocolizarse con la escritura. Estos planos no son definitivos para efectos catastrales hasta que sean incorporados al catastro oficial.

- ¿En qué consiste el Decreto 792 de 2001?

  - Establece los estándares de calidad para programas de pregrado en Ingeniería. Aunque es general, afecta a la topografía al definir que ningún programa técnico o tecnológico puede usar el término "Ingeniería" en su título a menos que cumpla con los estándares profesionales específicos y las áreas de ciencias básicas, ciencias de la ingeniería e ingeniería aplicada.

Desarrolle estos interrogantes en una mesa de trabajo con sus compañeros e instructor de formación, escriban sus conclusiones en un procesador de texto y presenten en la sesión de formación.

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO

| OBSERVACIONES: CALIFICACION 80 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira, 19/06/2025 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |