- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | ALIM SALETH MONTAÑO QUEZADA | 1112049851 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles? R/  Los tipos de nivelación son importantes porque permiten determinar con precisión las

diferencias de altura del terreno y de las estructuras, garantizando una construcción segura y correcta.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

R/ Sí. La altura de un proyecto de ingeniería es importante porque garantiza la seguridad, estabilidad y buen funcionamiento de la obra, evitando problemas como inundaciones, fallas estructurales y costos adicionales.

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

R/ Sí. Los trabajos altimétricos tienen impacto social porque ayudan a construir obras más seguras, prevenir inundaciones y mejorar la calidad de vida de las personas.

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

R/ El topógrafo se requiere para obras como carreteras, edificios y puentes para medir alturas y niveles de terreno

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

R/

- Cota: Elevación de un punto respecto a un nivel de referencia.

- Altura: Distancia vertical entre dos puntos.

- Altitud: Altura de un punto respecto al nivel medio del mar.

- Nivel: Superficie o plano de referencia utilizado para medir elevaciones.

- Isohipsa: Línea que une puntos de igual altitud en un mapa.

- Isobata: Línea que une puntos de igual profundidad en cuerpos de agua.

- Curva de nivel: Línea que conecta puntos con la misma cota o elevación.

- Pendiente: Inclinación de un terreno o superficie.

- Rasante: Línea que define la altura final de una vía o proyecto.

- Subrasante: Superficie preparada sobre la que se construye la estructura de una vía.

- Cota clave: Elevación de referencia importante para el diseño o control de una obra.

- Batea: Punto más bajo de una excavación, canal o tubería.

- Perfil: Representación vertical del terreno a lo largo de una línea determinada.

- Levantamiento altimétrico: Medición de las elevaciones y desniveles de un terreno.

- Nivelación geométrica: Método preciso para determinar diferencias de altura usando un nivel y una mira.

- Nivelación trigonométrica: Método que calcula diferencias de altura mediante ángulos y distancias.

## Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

## CUADRO COMPARATIVO: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN ALTIMETRÍA

| Herramienta / Equipo | Función principal | Ventajas | Desventajas | Uso en altimetría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel automático | Determinar diferencias de altura entre puntos | Alta precisión, fácil uso | Requiere trípode y calibración | Nivelación geométrica en obras civiles |
| Mira topográfica | Medir lecturas de altura con el nivel | Económica, fácil transporte | Depende de la lectura humana | Complemento del nivel automático |
| Teodolito | Medir ángulos horizontales y verticales | Preciso en medición angular | Más complejo de usar | Nivelación trigonométrica |
| Estación total | Mide ángulos, distancias y coordenadas | Muy precisa y rápida | Alto costo | Levantamientos altimétricos completos |
| GPS/GNSS | Determinar coordenadas y elevaciones | Cobertura amplia, rapidez | Menor precisión en algunos casos | Levantamientos grandes o terrenos extensos |
| Trípode | Soporte para equipos topográficos | Estabilidad del equipo | Depende del terreno | Soporte para nivel, teodolito o estación total |
| Nivel de mano | Estimar inclinaciones simples | Muy portátil y rápido | Baja precisión | Trabajos preliminares |

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 90% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha PEREIRA-01/06/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO