- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | ANDERSON VÁSQUEZ CASTRILLÓN |  |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

R- ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE ELEVACION DEL TERRENO YA QUE ESTO SE PUEDE GARANTIZAR LA ELEVACION Y PRECISION DE OBRAS CIVILES.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

R-si es muy importante ya que eso garantiza los costos  estructurales

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

Si es importante ya que eso garantiza los riesgos de la sociedad

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

EN TODO TRBAJO DE OBRA CIVIL O EN DONDE SE REQUIERA REMOVER O MODIFICAR CUALQUIER TERRENO

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

COTA:ALTURA O ELEVACION  DE UN PUNTO CON RESPECTO A UN NIVEL

ALTURA: DISTANCIA VERTICAL QUE HAY DE UN PUNTO O UNA SUPERFICIE

ALTITUD:ALTITUD ES LA DISTANCIA VERTICAL DE UN PUNTO DE LA SUPERFICIE TERRESTRE CON RESPECTO AL NIVELM DEL MAR

NIVEL:INSTRUMENTO O REFERENCIA UTILIZADA PARA DETERMINAR DIFERENCIA DE ALTURAS  ENTRE PUNTOS

ISOHIPSA: nea que une puntos de igual altitud o elevación sobre el nivel del mar. También se conoce como curva de nivel

ISOBATA: línea que une puntos de igual profundidad en una superficie cubierta por agua

CURVA DE NIVEL: línea imaginaria dibujada en un plano o mapa topográfico que une todos los puntos que tienen la misma elevación

PENDIENTE: elación entre el desnivel vertical y la distancia horizontal entre dos puntos del terreno

RASANTE: línea que define las alturas o cotas de proyecto a lo largo de un eje determinado

SUB RASANTE: superficie terminada del terreno sobre la cual se apoya la estructura del pavimento

COTA CLAVE: elevación o nivel de referencia considerado fundamental para el diseño,

BATEA: punto más bajo o fondo interior de una estructura destinada al paso o conducción de agua

PERFIL: representación gráfica de las variaciones de altura del terreno a lo largo de una línea determinada

LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO: conjunto de operaciones topográficas destinadas a determinar las elevaciones o cotas de los puntos de un terreno respecto a una superficie de referencia

NIVELACION GEOMETRICA: se utiliza para determinar diferencias de altura entre puntos del terreno con alta precisión

NIVELACION TRIGONOMETRICA: se utiliza para determinar diferencias de altura entre puntos del terreno mediante medición de ángulos verticales y distancias

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

| Equipo / Herramienta | Función principal | Ventajas | Limitaciones | Uso en altimetría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel automático | Determinar diferencias de altura con línea horizontal de referencia | Alta precisión, fácil de usar | Requiere visibilidad entre puntos | Nivelación geométrica |
| Nivel digital | Medir cotas automáticamente con lectura electrónica | Muy preciso, rápido, reduce errores humanos | Más costoso | Obras de alta precisión |
| Mira (estadal) | Barra graduada para tomar lecturas de altura | Económica, simple | Depende de la lectura del operador | Complemento del nivel |
| Teodolito | Medir ángulos horizontales y verticales | Versátil | Menos preciso en alturas que nivel | Nivelación trigonométrica |
| Estación total | Medir ángulos + distancias electrónicamente | Alta precisión, rápida, digital | Costo elevado | Levantamientos completos |
| GPS/GNSS | Obtener coordenadas y elevaciones por satélite | Rápido, cubre grandes áreas | Menor precisión en altimetría fina | Levantamientos generales |
| Trípode | Soporte para instrumentos | Estabilidad del equipo | No mide directamente | Soporte de nivel, teodolito o estación total |
| Cinta métrica | Medición de distancias horizontales | Económica y sencilla | Menor precisión en grandes distancias | Apoyo en cálculos de pendiente |

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 80% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira 1junio 2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO