- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | CAMILO ANDRÉS CARDENAS MORALES | 9874219 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

R/ Los tipos de nivelación son fundamentales en las obras civiles porque garantizan la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de cualquier estructura. Permiten transferir altitudes, calcular desniveles y asegurar que los terrenos y las construcciones sigan las pendientes de diseño exactas.

Importancia Clave

- Evita fallas estructurales: Asegura cimientos perfectamente horizontales para distribuir cargas de forma uniforme.

- Controla el flujo de agua: Permite diseñar pendientes precisas en carreteras y canales para un drenaje eficiente.

- Optimiza el movimiento de tierras: Ayuda a calcular con exactitud los volúmenes de corte y relleno de suelo. Evitan excavar de más o comprar material de relleno innecesario.

- Garantiza la continuidad: Permite que infraestructuras lineales, como tuberías y vías férreas, se acoplen perfectamente.

- En la planeación: Permiten conocer la forma exacta del relieve para decidir dónde construir.

- En la ejecución: Aseguran que las columnas, vigas y pisos queden perfectamente nivelados.

- En el control (Post-construcción): Ayudan a detectar si un edificio se está hundiendo con el tiempo.

1.1  Nivelación Geométrica o Directa

Es el método más preciso. Utiliza un nivel óptico y miras graduadas para medir distancias verticales directamente

-  Uso principal: Determinación de cotas en cimentaciones de edificios y control de planicidad en losas.

1.2. Nivelación Trigonométrica

Utiliza teodolitos o estaciones totales para medir ángulos verticales y distancias horizontales, calculando el desnivel con trigonometría.

- Uso principal: Levantamientos en terrenos muy accidentados, laderas o construcción de puentes y torres de energía.

1.3. Nivelación Barométrica

Se basa en la variación de la presión atmosférica según la altura utilizando un barómetro. Es la menos precisa.

- Uso principal: Estudios preliminares, exploración de reconocimiento y cartografía a gran escala.

1.4. Nivelación Satelital (GNSS / GPS)

Utiliza receptores satelitales para obtener coordenadas tridimensionales exactas en tiempo real.

-Uso principal: Grandes proyectos de infraestructura como autopistas, vías férreas y guiado automatizado de maquinaria pesada.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

R/ La altitud de instalación determina el rendimiento, la seguridad y la vida útil de un proyecto de ingeniería debido a los cambios físicos de la atmósfera. A mayor altura, la presión del aire disminuye, la densidad del oxígeno baja y la temperatura desciende.

Impacto por áreas de la ingeniería

- Ingeniería Civil: La presión atmosférica afecta el fraguado del concreto y el rendimiento de la maquinaria pesada. El clima extremo de altura exige estructuras más resistentes al viento y la nieve.

Consecuencias de ignorar la altura

- Sobrecostos: Diseñar sin prever la altitud obliga a realizar modificaciones costosas durante la instalación.

En la ingeniería, la altitud topográfica define el diseño geométrico, la viabilidad técnica y los costos de construcción de cualquier obra. La altura de un terreno con respecto al nivel del mar condiciona directamente cómo se planifica, mide y ejecuta un proyecto.

Impacto de la altura en la topografía de un proyecto

- Factor de Escala Terrestre: La distancia medida en el terreno aumenta a mayor altitud respecto a la proyección del mapa (nivel del mar). Ignorar esto causa errores de desfase en proyectos lineales largos como carreteras o tuberías.

- Curvatura y Refracción: A gran altitud, la densidad del aire cambia drásticamente. Esto altera la refracción de la luz, afectando las lecturas ópticas de estaciones totales y niveles.

- Precisión de Sistemas GNSS / GPS: La geometría de la señal satelital y las capas atmosféricas varían según la elevación. Se requieren correcciones específicas para modelar el geoide local con precisión.

- Definición de Pendientes: La altura topográfica determina el relieve. Esto obliga a diseñar curvas de nivel complejas, movimientos de tierra masivos y muros de contención.

- Modelado Hidrológico: La altitud define las cuencas de captación. Conocer las cotas exactas permite predecir hacia dónde correrá el agua y evitar inundaciones en la obra.

Consecuencias de un mal levantamiento altimétrico

- Errores de Replanteo: Las estructuras pueden quedar desalineadas o construidas en cotas incorrectas.

- Presupuestos Erróneos: Un cálculo fallido en las alturas altera los volúmenes de excavación y relleno, disparando los costos.

- Fallas de Drenaje: Si las alturas topográficas están mal calculadas, los sistemas de gravedad (alcantarillado, canales) no funcionarán.

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

R/ Sí, los trabajos altimétricos tienen un impacto social directo al determinar cómo se transforman los territorios y cómo viven las comunidades. La altimetría (medición de alturas y relieves) es la base para diseñar el entorno humano de forma segura y equitativa.

Impactos sociales principales

- Prevención de desastres: Identifica zonas de inundación o deslizamiento. Salva vidas al evitar asentamientos en áreas de alto riesgo.

- Acceso a servicios básicos: Permite diseñar redes de agua potable y alcantarillado. Estos sistemas funcionan por gravedad y requieren alturas precisas.

- Inclusión y movilidad urbana: Define las pendientes de calles, rampas y banquetas. Facilita el tránsito de personas con discapacidad o movilidad reducida.

- Justicia territorial: Evita que las obras de infraestructura desvíen aguas pluviales hacia comunidades vulnerables, previniendo inundaciones locales.

- Desarrollo económico: Garantiza la seguridad de carreteras, puentes y vías férreas. Conecta comunidades aisladas con mercados y servicios de salud.

- Gestión de la vivienda: Permite la titulación correcta de tierras en zonas montañosas o complejas, dando certeza legal a las familias.

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

r/ Un topógrafo requiere aplicar la altimetría (medición de alturas y desniveles) en una gran variedad de proyectos civiles, ambientales y de construcción.

Labores principales de altimetría

- Diseño de carreteras: Determinación de pendientes, curvas verticales y rasantes seguras.

- Sistemas de alcantarillado: Control estricto de caídas y flujos de agua por gravedad.

- Movimiento de tierras: Cálculo exacto de volúmenes para excavaciones y rellenos mecánicos.

- Montaje industrial: Nivelación de alta precisión para maquinaria pesada y estructuras base.

- Control de inundaciones: Modelado de cuencas hidrográficas y delimitación de zonas inundables.

- Edificación urbana: Control de verticalidad en rascacielos y nivelación de placas de entrepiso.

- Tendido de tuberías: Establecimiento de cotas clave en oleoductos, gasoductos y acueductos.

- Vías ferroviarias: Control riguroso de pendientes longitudinales y peraltes en curvas.

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

R/ Conceptos de elevación y referencia

- Cota: Es la distancia vertical medida desde un plano de referencia o datum (que puede ser real o completamente arbitrario) hasta un punto determinado del terreno.

- Altura: Es la distancia vertical pura entre dos puntos cualesquiera o la separación entre un punto y una superficie horizontal tomada como base elegida.

- Altitud: Es la distancia vertical medida de forma específica desde el nivel medio del mar (N.M.M.) hasta un punto sobre la superficie terrestre.

- Nivel: Es una superficie horizontal continua donde todos sus puntos tienen la misma cota; en instrumentación, se refiere al equipo óptico usado para materializar dicha línea horizontal de referencia.

Líneas y representación en planos

- Isohipsa: Es el término técnico y formal para denominar a una curva de nivel que representa altitudes iguales por encima del nivel del mar.

- Isobata: Es la línea que une puntos de igual profundidad vertical medida por debajo de la superficie del agua (como en el fondo de lagos, mares u océanos).

- Curva de nivel: Es la línea dibujada en un plano que une todos los puntos que tienen exactamente la misma cota o elevación, sirviendo para proyectar la forma tridimensional del relieve en dos dimensiones.

- Pendiente: Es el grado de inclinación que presenta una línea o un terreno respecto a la horizontal, calculado como la relación entre el desnivel vertical y la distancia horizontal, comúnmente expresado en porcentaje (%).

Obras viales e hidráulicas

- Rasante: Es la línea teórica proyectada que define la cota final de acabado de una obra vial o vía de transporte (la superficie por donde transitarán los vehículos).

- Sub-rasante: Es la superficie del terreno natural debidamente excavada, nivelada y compactada sobre la cual se colocará la estructura del pavimento (bases, sub-bases y asfalto/concreto).

- Cota clave: Es la elevación correspondiente al punto más alto de la sección interna de una tubería o conducto cerrado de alcantarillado.

- Batea: Es la cota que corresponde al punto más bajo de la sección interna de una tubería, canal o alcantarilla (el fondo interior por donde fluye el líquido).

- Perfil: Es la representación gráfica de la intersección del terreno con un plano vertical, la cual permite visualizar de forma lineal los cambios de elevación a lo largo de un eje (perfil longitudinal) o de forma perpendicular a este (perfil transversal).

Métodos y operaciones topográficas

- Levantamiento altimétrico: Es el conjunto de operaciones de campo y gabinete orientadas a determinar las cotas o alturas de diferentes puntos del terreno para poder representar su relieve.

- Nivelación geométrica: Es el método directo de nivelación más preciso, que consiste en medir diferencias de nivel calculando distancias verticales mediante visuales obligatoriamente horizontales dirigidas a una mira graduada.

- Nivelación trigonométrica: Es el método indirecto de nivelación que calcula la diferencia de elevación entre puntos mediante la resolución de triángulos, utilizando la distancia inclinada u horizontal y el ángulo vertical medidos con un teodolito o estación total

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 90% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira 01 de junio de 2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): Camilo Andrés Cardenas Morales |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO