- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | JUAN CARLOS ARIAS BERMÚDEZ | 18521139 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

Rta/ La nivelación es fundamental en las obras civiles porque permite representar la forma tridimensional del terreno y determinar su volumen; dado que la mayoría de los terrenos son irregulares y accidentados, los distintos tipos de nivelación permiten obtener datos precisos de ángulos y alturas que la simple observación no proporcionaría.

Específicamente, su importancia radica en:

- Representación de secciones: Permite obtener alturas para representar las secciones del terreno, complementando la planimetría (vista de planta).

- Cálculo de desniveles: La nivelación geométrica, por ejemplo, es el método más exacto para calcular la diferencia de alturas o cotas entre puntos.

- Adaptabilidad: Según la extensión del terreno o la magnitud del desnivel, se pueden emplear nivelaciones simples o compuestas para asegurar la precisión del proyecto

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

Rta/  Sí, la altura (o cota) es crítica.

El objetivo de la nivelación es dotar a cada punto de una cota específica con respecto a un plano de referencia.

- Referencia estándar: Se utiliza el nivel medio del mar como plano de comparación universal para medir elevaciones.

- Control del proyecto: Conocer los cambios de altura respecto a la vertical permite a los ingenieros manejar las pendientes y las estructuras de forma segura y precisa.

- Puntos de control: Los ingenieros dependen de bancos de nivel (BM), que son puntos permanentes con cotas fijas, para iniciar y verificar la precisión vertical de sus proyectos

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

Rta/.  Sí, los trabajos altimétricos tienen un impacto social profundo porque determinan cómo se habitan, protegen y desarrollan los territorios. La altimetría mide las diferencias de nivel entre puntos del terreno, lo cual afecta directamente la seguridad y los servicios de las comunidades.

principales impactos sociales de los trabajos altimétricos:

- Inundaciones: Permite modelar el flujo del agua para evacuar poblaciones en riesgo.

- Deslaves: Identifica pendientes peligrosas para evitar asentamientos humanos en zonas inestables.

- Alertas: Facilita la creación de mapas de riesgo precisos para proteger vidas

- Transporte: Garantiza que las carreteras y vías férreas tengan pendientes seguras para el tránsito público.

- Seguridad vial: Reduce accidentes de tráfico mediante el diseño geométrico vial correcto.

- Acceso: Conecta comunidades aisladas en zonas montañosas con centros urbanos

- Vivienda: Evita la construcción de proyectos sociales en terrenos vulnerables o inaccesibles.

- Inclusión: Ayuda a diseñar espacios públicos y rampas con pendientes aptas para personas con movilidad reducida.

- Ordenamiento: Permite a los gobiernos locales regular el crecimiento de las ciudades de forma sostenible

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

Rta/. El topógrafo es esencial en diversas tareas técnicas que involucran la medición vertical:

- Determinación de desniveles: Utiliza instrumentos como niveles, teodolitos o estaciones totales para calcular la diferencia de altura entre dos o más puntos.

- Ejecución de nivelaciones complejas: Cuando los puntos están muy separados o el desnivel es muy grande, realiza nivelaciones compuestas mediante estaciones sucesivas.

- Asignación de cotas (altitudes): Realiza mediciones y cálculos para dotar a puntos específicos de una cota respecto a un plano de referencia.

- Representación del relieve: Genera datos para crear secciones del terreno y modelos que muestren desniveles drásticos.

- Establecimiento de puntos de referencia: Coloca y mide estacas, clavos o marcas permanentes (BM) que sirven como base para todo el proceso de construcción.

- Uso de tecnología especializada: Opera niveles láser, receptores de señal, prismas y barómetros para obtener mediciones bajo distintos métodos (trigonométrico, geométrico o barométrico)

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

Rta/.  Definiciones según las fuentes:

- Levantamiento Altimétrico: Es el proceso que consiste en un conjunto de mediciones y cálculos necesarios para dotar a un punto de una cota con respecto a un plano de referencia; Su finalidad es obtener la cota de uno o varios puntos para representar la forma del terreno.

- Cota: Distancia vertical medida desde un plano de referencia seleccionado, es el valor específico que se asigna a un punto durante la nivelación.

- Altura: Es la dimensión vertical utilizada para representar las secciones del terreno. Se utiliza para calcular la diferencia de elevación entre puntos.

- Altitud: Medida de elevación que puede determinarse por la relación entre presión atmosférica y altura (método barométrico).

- Nivel: Instrumento (como el nivel láser) o superficie curva donde todos los puntos son perpendiculares a la dirección de la gravedad.

- Pendiente: Representa el grado de inclinación de las visuales o del terreno. En la nivelación trigonométrica, las visuales pueden tener cualquier pendiente para medir ángulos de inclinación.

- Perfil: Nivelación geométrica: Es el método más exacto para calcular la diferencia de alturas o cotas. Se caracteriza porque las visuales son siempre horizontales y utiliza un nivel junto con una mira vertical. Puede ser simple (una sola medición) o compuesta (varias estaciones sucesivas).

- Nivelación trigonométrica: Método que utiliza instrumentos como teodolitos o estaciones totales para medir ángulos de inclinación y distancias, permitiendo calcular desniveles incluso a grandes distancias

- Nivelación geométrica: Es el método más exacto para calcular la diferencia de alturas o cotas. Se caracteriza porque las visuales son siempre horizontales y utiliza un nivel junto con una mira vertical. Puede ser simple (una sola medición) o compuesta (varias estaciones sucesivas).

- Nivelación trigonométrica: Método que utiliza instrumentos como teodolitos o estaciones totales para medir ángulos de inclinación y distancias, permitiendo calcular desniveles incluso a grandes distancias.

- Curva de nivel: Línea imaginaria que une puntos con la misma altura o altitud sobre el nivel del mar.

- Isohipsa: Término técnico idéntico a curva de nivel, usado para representar altitudes en terrenos terrestres.

- Isobata: Línea que une puntos de igual profundidad en cuerpos de agua, como mares, ríos o lagos.

- Rasante: Línea que marca la superficie terminada de una vía por donde circularán los vehículos.

- Sub-rasante: Superficie del terreno natural o excavado sobre la cual se apoya la estructura del pavimento.

- Cota clave: Altura medida en el punto más alto de la parte externa o interna de una tubería.

- Batea: Punto más bajo de la sección interna de una tubería por donde fluye el agua.

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

4.3 Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

Comparativo Herramientas en Altimetría

| Equipo / Instrumento | Método Asociado | Función Principal | Características Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel (ej. Nivel Láser) | Nivelación Geométrica | Generar visuales horizontales para calcular diferencias de cota. | Es el método más preciso. El instrumento define una superficie donde los puntos son perpendiculares a la gravedad. |
| Teodolitos | Nivelación Trigonométrica | Medir ángulos de inclinación para determinar elevaciones. | Permite trabajar a grandes distancias y las visuales pueden tener cualquier pendiente. |
| Estaciones Totales | Nivelación Trigonométrica | Medición angular y de distancias para cálculos altimétricos complejos. | Al igual que el teodolito, se utiliza cuando el terreno requiere visuales con pendiente. |

Cuadro Comparativo de Equipos de Altimetría

| Equipo | Principio de Medición | Precisión Altimétrica | Alcance / Rango | Ventajas Principales | Desventajas / Limitaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Óptico / Automático | Línea de visual horizontal dirigida a una mira graduada. | Alta a muy alta (1 mm a 2 mm por km nivelado). | Corto (30 m a 50 m por estación). | Económico, fácil de usar y muy exacto en distancias cortas. | Requiere visual libre, cálculo manual y distancias cortas. |
| Nivel Digital | Lectura automática de miras con código de barras mediante procesamiento de imágenes. | Muy alta (0.3 mm a 1 mm por km nivelado). | Corto a medio (100 m) | Elimina errores de lectura humana y registra datos digitalmente. | Costo elevado y requiere baterías cargadas. |
| Teodolito | Medición de ángulos verticales y distancia estadimétrica para cálculo trigonométrico. | Media (1 cm a 5 cm). | Medio (100 a 300 m) | Permite medir ángulos horizontales y verticales simultáneamente. | Requiere cálculos matemáticos complejos en gabinete. |
| Estación Total | Nivelación trigonométrica mediante distanciómetro electrónico (EDM) y ángulos verticales. | Alta (2 mm a 10 mm). | Largo (hasta varios kilómetros con prisma). | Gran alcance, cálculo automático de coordenadas y almacenamiento interno. | Costo alto, requiere línea de vista despejada y calibración constante. |
| Receptor GNSS (RTK / Estático) | Posicionamiento satelital mediante trilateración de señales espaciales. | Media a alta (10 mm a 20 mm en modo RTK). | Global (sin límite de distancia entre puntos). | No requiere línea de vista entre los puntos medidos y es muy rápido. | Menor precisión vertical que la horizontal, sensible a obstrucciones (árboles, edificios). |
| Eclímetro (Nivel de Mano) | Medición visual de pendientes y ángulos verticales con un nivel de burbuja integrado. | Baja (estimaciones rápidas). | Muy corto (visibilidad del operador). | Ligero, portátil, no requiere trípode y es ideal para reconocimientos preliminares. | No apto para trabajos de ingeniería que exijan precisión. |

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 95% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira 01/06/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO