- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | KEVIN SÁNCHEZ JIMÉNEZ | 1088539245 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

m

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

R/ Es fundamental por que permite determinar la diferencia de altura en un proyecto, garantiza una precisión a la hora de la construcción.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

R/ Si, tiene mucha importancia ya que, al elegir una buena altura, facilita la precisión de la obra además de su diseño ya se de cualquier tipo.

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

R/ Algunos Impactos positivos

Mayor seguridad para la población, permiten diseñar obras estables y reducir riesgos de inundaciones, deslizamientos y fallas estructurales.

Mejora de la infraestructura, facilitan la construcción de carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado y redes de drenaje que benefician a las comunidades.

Desarrollo económico local, las obras civiles generan empleo y mejoran el acceso a servicios y mercados.

Ordenamiento territorial, ayudan a planificar el crecimiento urbano y el uso adecuado del suelo.

Protección de vidas y bienes, al identificar zonas de riesgo, contribuyen a la prevención de desastres.

Posibles impactos sociales negativos

Afectación temporal a la comunidad: durante los levantamientos y las obras pueden presentarse cierres de vías, ruido o restricciones de acceso.

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

R/ En casi todos los trabajos, ya que se puede utilizar par desniveles, alturas; y también lo que hace que emplee de una manera fácil y práctica.

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

R/

Cota: Valor numérico que indica la elevación de un punto respecto a un plano o nivel de referencia.

Altura: Distancia vertical entre un punto y una superficie o plano de referencia determinado.

Altitud: Distancia vertical de un punto respecto al nivel medio del mar.

Nivel: Superficie imaginaria cuyos puntos tienen la misma elevación respecto a una referencia. También puede referirse al instrumento utilizado para nivelar.

Isohipsa: Línea en un mapa que une puntos con la misma altitud sobre el nivel del mar. Es sinónimo de curva de nivel.

Isobata: Línea que une puntos de igual profundidad en mares, lagos o ríos.

Curva de nivel: Línea que conecta puntos de igual elevación en un terreno, permitiendo representar su relieve en un plano.

Pendiente: Inclinación de una superficie respecto a la horizontal, expresada generalmente en porcentaje o grados.

Rasante: Línea que representa la elevación proyectada de una vía, carretera o infraestructura longitudinal.

Subrasante: Superficie del terreno preparada sobre la que se apoyará la estructura del pavimento.

Cota clave: Elevación de un punto importante o de control utilizada como referencia para el diseño y construcción de una obra.

Batea: Punto más bajo de una estructura de drenaje, alcantarilla, canal o tubería por donde circula el agua.

Perfil: Representación gráfica de un corte vertical del terreno que muestra las variaciones de elevación a lo largo de una línea determinada.

Levantamiento altimétrico: Conjunto de mediciones destinadas a determinar las elevaciones y diferencias de nivel de los puntos de un terreno.

Nivelación geométrica: Método de nivelación que utiliza un nivel topográfico y una mira para determinar diferencias de altura con alta precisión.

Nivelación trigonométrica: Método que calcula diferencias de nivel mediante la medición de ángulos verticales y distancias utilizando equipos como estaciones totales o teodoli

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

R/

NIVELACIÓN

│

▼

Método topográfico para determinar diferencias

de altura entre puntos del terreno

│

▼

NIVELACIÓN POR PUNTO MEDIO

│

El instrumento se ubica entre dos puntos

A y B.

│

NIVELACIÓN PUNTO EXTREMO

│

El instrumento se ubica en el extremo de los puntos A y B.

│

El instrumento se ubica por fuera de los dos puntos A y B.

│

En todos los métodos se calcula lO mismos, y los desniveles son iguales, siempre y cuando se midan los mismos putos A y B

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

R/

| Equipo | Función principal | Ventajas | Desventajas | Aplicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel topográfico | Determinar diferencias de altura | Alta precisión | Requiere ayudante | Nivelación geométrica |
| Nivel automático | Horizontalidad automática | Mayor rapidez | Puede desajustarse | Levantamientos altimétricos |
| Nivel digital | Lecturas electrónicas | Reduce errores | Costo elevado | Alta precisión |
| Mira topográfica | Tomar lecturas | Ligera y económica | Requiere visibilidad | Complemento de nivelación |
| Teodolito | Medir ángulos | Permite nivelación trigonométrica | Menor precisión altimétrica | Topografía |
| Estación total | Mide ángulos y distancias | Alta precisión | Costo elevado | Levantamientos completos |
| GPS/GNSS | Obtiene coordenadas y elevaciones | Rápido en grandes áreas | Depende de señal | Cartografía e ingeniería |
| Cinta métrica | Medir distancias | Económica | Menor precisión | Apoyo topográfico |
| Trípode | Soporte de instrumentos | Estabilidad | Instalación adecuada | Uso general |
| Jalón | Señalar puntos | Visible y portátil | No mide directamente | Referencia visual |

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 80% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha PEREIRA 01/06/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO