- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | NAYELI YOCUE PITO | 1003150615 |
| 01/06/2026 |  |  |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

RTA/ Los tipos de nivelación son fundamentales en las obras civiles porque permiten determinar con precisión las diferencias de altura entre distintos puntos del terreno. Esta información es necesaria para diseñar y construir carreteras, puentes, edificaciones, canales y sistemas de drenaje, garantizando la seguridad, estabilidad y correcto funcionamiento de las obras.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

RTA/ Sí, la altura es un factor muy importante en cualquier proyecto de ingeniería. Una correcta determinación de las cotas permite evitar problemas como inundaciones, fallas estructurales, dificultades en el drenaje y errores constructivos. Además, ayuda a optimizar el diseño y a garantizar que la obra cumpla con las especificaciones técnicas establecidas.

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

RTA/ Sí, los trabajos altimétricos generan impactos sociales positivos porque contribuyen a la construcción de infraestructura segura y funcional para la comunidad. Gracias a estos estudios es posible desarrollar diferentes obras civiles como: vías, sistemas de alcantarillado, acueductos y edificaciones que mejoran la calidad de vida de las personas y reducen riesgos asociados a deslizamientos e inundaciones.

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

RTA/ El trabajo del topógrafo es necesario en actividades como levantamientos topográficos, diseño y construcción de carreteras, puentes, edificios, urbanizaciones, acueductos, alcantarillados, canales de riego, movimientos de tierra, explotación minera y elaboración de mapas y planos. En todas estas labores es indispensable conocer con precisión las alturas y desniveles del terreno para garantizar el éxito del proyecto.

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

RTA/

Cota: valor numérico que representa la elevación de un punto respecto a un plano de referencia determinado.

Altura: distancia vertical entre un punto y una superficie de referencia local o un punto de comparación.

Altitud: distancia vertical medida desde un punto hasta el nivel medio del mar.

Nivel: instrumento topográfico utilizado para determinar diferencias de elevación entre puntos del terreno.

Isohipsa: línea que une puntos de igual altura sobre una superficie terrestre; también se conoce como curva de nivel.

Isobata: línea que une puntos de igual profundidad en lagos, ríos, mares u océanos.

Curva de nivel: línea que representa en un plano todos los puntos que tienen la misma elevación respecto a un plano de referencia.

Pendiente: relación entre el desnivel vertical y la distancia horizontal entre dos puntos, generalmente expresada en porcentaje.

Rasante: línea que define las elevaciones proyectadas del eje de una vía o infraestructura.

Sub-rasante: superficie terminada del terreno sobre la cual se construirá la estructura del pavimento.

Cota clave: elevación de un punto de control importante que sirve como referencia para el diseño y construcción de una obra.

Batea: punto más bajo de una estructura de drenaje, canal, cuneta o alcantarilla por donde circula el agua.

Perfil: representación gráfica de las variaciones de elevación de un terreno a lo largo de una línea determinada.

Levantamiento altimétrico: conjunto de operaciones destinadas a determinar las alturas y diferencias de nivel de los puntos de un terreno.

Nivelación geométrica: método de medición que utiliza un nivel y una mira para determinar diferencias de altura mediante visuales horizontales.

Nivelación trigonométrica: método que calcula diferencias de altura utilizando ángulos verticales y distancias medidas entre puntos.

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia.

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 80% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha 1/06/2026, Pereira Risaralda | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO