- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | RICARDO ALFONSO AVELLA GUERRERO | 1.051.589.445 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

RT/ Garantizan la seguridad, la estabilidad y la funcionalidad de cualquier construcción al controlar las diferencias de altura del terreno.

Tipos de nivelación compuesta, y simple.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

RT/ Sí, la altura es un factor crítico en topografía debido a que la Tierra es redonda, lo que genera distorsiones matemáticas y físicas al proyectar un terreno sobre un mapa plano.

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

RT/ Si, ya que, si realizan medidas con errores de gran medida, pueden causar daños en las obras realizadas, Una mala medición de alturas no solo arruina una obra, sino que afecta la seguridad, la salud y la economía de las personas.

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

RT/ Movimiento de tierras y urbanismo, infraestructura vial y de transporte.

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

RT/ Cota: Altura de un punto respecto a un plano de referencia horizontal.

Altura: Distancia vertical medida desde el suelo actual o la base de una estructura hasta su parte superior.

Altitud: Distancia vertical medida estrictamente desde el nivel medio del mar.

Nivel: Estado de horizontalidad de una superficie, o línea de referencia horizontal que sirve para medir desniveles.

Isohipsa: Línea imaginaria en un mapa que une puntos con la misma altitud sobre el nivel del mar, curva de nivel terrestre.

Isobata: Línea imaginaria en un mapa que une puntos de igual profundidad vertical bajo el agua, ríos, lagos.

Curva de nivel: Línea dibujada en un plano topográfico que conecta puntos de igual cota para representar la forma tridimensional del relieve.

Pendiente: Grado de inclinación de un terreno o estructura, calculado como la relación entre el desnivel vertical y la distancia horizontal, se mide un porcentaje.

Rasante: Línea que define la superficie terminada e inclinación de una obra vial.

Sub-rasante: Superficie del terreno natural debidamente compactada y nivelada, sobre la cual se apoyarán las capas de pavimento.

Cota clave: La cota o altura medida en la parte interna superior de una tubería.

Batea: La cota o altura medida en la parte interna inferior de una tubería.

Perfil: Representación gráfica en dos dimensiones que muestra los altibajos y la sección vertical del terreno a lo largo de un eje determinado.

Levantamiento altimétrico: Conjunto de operaciones de campo destinadas a determinar las alturas y desniveles de los puntos del terreno para modelar el relieve.

Nivelación geométrica: El método topográfico más preciso para medir desniveles mediante lecturas horizontales directas con un nivel óptico y una mira.

Nivelación trigonométrica: Método que calcula desniveles de forma indirecta midiendo ángulos verticales y distancias con una estación total o teodolito.

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

| Equipo / Herramienta | Principio de Medición | Precisión | Alcance / Rango | Ventajas Principales | Desventajas Principales | Uso Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel Óptico (o de Ingeniero) | Línea de vista horizontal visual a una mira graduada. | Alta (milimétrica en distancias cortas). | Corto (hasta 100 metros por estación). | Muy confiable; no requiere baterías; bajo costo. | Requiere dos personas; lectura manual lenta. | Obras civiles, edificación y pavimentación. |
| Nivel Digital | Lectura electrónica de miras con código de barras. | Muy alta (submilimétrica). | Corto a medio (hasta 100 metros). | Elimina errores humanos de lectura; registra datos automáticamente. | Costo elevado; sensible a la falta de luz. | Monitoreo estructural y redes de nivelación de alta precisión. |
| Estación Total | Medición angular y de distancia mediante láser (trigonométrica). | Alta (milimétrica a centimétrica). | Largo (varios kilómetros con prisma). | Mide x, y, z simultáneamente; versátil. | Requiere línea de vista despejada; costo alto. | Levantamientos de detalle y replanteo de ejes. |
| GPS / GNSS RTK | Posicionamiento satelital con corrección en tiempo real. | Media (centimétrica, 1-3 cm en vertical). | Global (sin necesidad de línea de vista entre puntos). | Operación por una sola persona; rapidez extrema. | Pierde precisión bajo árboles o estructuras; menor precisión vertical que el nivel. | Vialidades, catastro y grandes extensiones de terreno. |
| Lidar (Aerotransportado/Terrestre) | Escaneo mediante pulsos de luz láser. | Alta (centimétrica). | Masivo (cubre kilómetros cuadrados desde el aire). | Captura millones de puntos; atraviesa vegetación densa. | Costo sumamente elevado; procesamiento de datos complejo. | Modelado digital del terreno y cartografía a gran escala. |
| Eclímetro (Nivel de Mano) | Medición visual de ángulos de inclinación con burbuja. | Baja (estimada). | Muy corto (línea de vista del operador). | Portátil; económico; ideal para reconocimiento rápido. | No apto para trabajos de ingeniería definitivos. | Reconocimiento preliminar y trazado de pendientes simples. |
| Barómetro Altimétrico | Variación de la presión atmosférica con la altura. | Muy baja (métrica). | Ilimitado (escala global). | Mediciones instantáneas sin equipos adicionales. | Afectado por cambios climáticos y temperatura. | Montañismo, exploración preliminar y navegación. |

| Componentes Auxiliares Esencialespacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 80% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha PEREIRA 01/06/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO