- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | LUZ ADRIANA MEJIA | 67006592 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

Porque permiten conocer los desniveles de un terreno.

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

La altura no, pero la distancia entre cada punto si

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

Si, porque permite construir una estructura segura ante desastres.

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

En proyectos de vías.

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota: Elevación de un punto respecto a un plano de referencia.

Altura: Distancia vertical entre dos puntos.

Altitud: Elevación respecto al nivel medio del mar.

Nivel: Superficie o plano de referencia.

Isohipsa: Línea que une puntos de igual altitud.

Isobata: Línea que une puntos de igual profundidad.

Curva de nivel: Línea que une puntos con la misma cota.

Pendiente: Relación entre desnivel y distancia horizontal.

Rasante: Línea de diseño de una carretera o vía.

Subrasante: Superficie del terreno preparada para soportar la estructura del pavimento.

Cota clave: Cota de control que condiciona el diseño de una obra.

Batea: Punto bajo destinado al paso o evacuación de aguas.

Perfil: Representación gráfica de las variaciones de altura del terreno.

Levantamiento altimétrico: Trabajo de campo para determinar elevaciones.

Nivelación geométrica: Determinación de desniveles mediante nivel y mira.

Nivelación trigonométrica: Determinación de elevaciones usando ángulos y distancias.

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

| Nivel Topográfico (Óptico o Digital): | Es el equipo estándar para nivelación geométrica. Incorpora un anteojo y un nivel de burbuja para garantizar una visual horizontal, leyendo las alturas directamente sobre una mira. |
| --- | --- |
| Estación Total: | Instrumento electrónico que mide ángulos verticales, horizontales y distancias mediante un rayo láser. Permite calcular desniveles trigonométricos con gran precisión. |
| Teodolito: | Mide ángulos horizontales y verticales. Aunque su uso principal es planimétrico, los modelos modernos miden ángulos cenitales útiles en nivelación trigonométrica. |
| Receptores GNSS / GPS Diferencial: | Utilizan constelaciones de satélites para obtener coordenadas tridimensionales (\(X, Y, Z\)). Son excelentes para altimetría a gran escala, aunque requieren correcciones topográficas para alta precisión |
| Altímetro (Barométrico o Láser): | Comunes en montañismo o levantamientos rápidos, calculan la elevación a partir de cambios en la presión atmosférica o por rebote de ondas láser. |
| Escáner Láser 3D Terrestre: | Captura millones de puntos del terreno por segundo, generando modelos digitales de elevación (MDE) milimétricos. |
| Drones (UAVs): | Equipados con cámaras fotogramétricas o sensores LiDAR, permiten escanear grandes extensiones de terreno rápidamente y generar curvas de nivel y perfiles altimétricos. |

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 80% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: ____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira, 1 de junio de 2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO