- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 01/06/2026 | JUAN FERNANDO RESTREPO | 1031817614 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y GEORREFERENCIACIÓN | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 240 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la presente Actividad N°1 Reflexión inicial y Conceptos sobre levantamientos altimétricos guiada por el instructor correspondiente a la competencia Levantar superficies altimétricamente según especificaciones técnicas de topografía.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Ambiente de Formación CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

4.1 Se aporta al aprendiz la siguiente actividad de reflexión inicial guiada por el instructor para afianzar los conocimientos, se presentan videos que tiene como tema central los tipos de nivelación y sus equipos.

https://www.youtube.com/watch?v=1yvBOnxW8tY

https://www.youtube.com/watch?v=TMnSVAEz9YQ

Luego de ver el video, responda:

- ¿La importancia que tiene los tipos de nivelación en las obras civiles?

R=Los tipos de nivelación son muy importantes en las obras civiles porque permiten diferenciar las diferencias de altura entre distintos puntos del terreno, garantizando que la construcción se realice de acuerdo con el diseño establecido

- ¿Cree usted que la altura a la que se instala cada proyecto de ingeniería tiene importancia?

R=Si, la altura que se establece en un proyecto es muy importante ya que influye directamente en la seguridad, funcionalidad y precisión de la obra

- ¿Existen algún impacto social en los trabajos altimétrico?

R=Si, los trabajos altimétricos tienen un impacto social importante porque permiten desarrollar las obras que benefician directamente a la comunidad

- ¿En qué labores se requiere el trabajo de un topógrafo para ejecutar actividades de altimetría?

R=Un topógrafo interviene en cualquier proyecto donde sea necesario conocer o controlar las diferencias de nivel  y elevaciones del terreno o de una estructura

Realice un debate junto a sus compañeros aprendices sobre las respuestas conformadas, con la moderación y dirección de su instructor.

  - Defina a partir de referencias bibliográficas usando las bases de datos de la red de bibliotecas del Sena http://biblioteca.sena.edu.co/ los siguientes términos:

Cota, altura, altitud, nivel, isohipsa, isobata, curva de nivel, pendiente, rasante, sub-rasante, cota clave, batea, perfil, levantamiento altimétrico, nivelación geométrica, nivelación trigonométrica.

Realicé un mapa conceptual con sus definiciones relacionando términos y cárguelo como evidencia en LMS; elaboré un mapa conceptual relacionándolos.

R=

  - Elabore cuadro comparativo de las diferentes herramientas y equipos usados en altimetría, cárguelo como evidencia en LMS.

R=

| Herramienta / Equipo | Función principal | Aplicación en altimetría | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel óptico | Genera una línea visual horizontal para realizar mediciones. | Determinación de diferencias de nivel entre puntos del terreno. | Buena precisión, económico y fácil de operar. | Requiere cálculos manuales y visibilidad directa. |
| Nivel automático | Mantiene automáticamente la horizontalidad mediante un compensador interno. | Nivelación geométrica en obras civiles y levantamientos topográficos. | Mayor rapidez y precisión que el nivel óptico convencional. | Sensible a golpes y requiere calibración periódica. |
| Nivel digital | Realiza lecturas electrónicas utilizando miras codificadas. | Nivelaciones de alta precisión y control de deformaciones. | Minimiza errores humanos y almacena datos digitalmente. | Alto costo y dependencia de energía eléctrica. |
| Mira topográfica | Regla graduada utilizada para obtener lecturas de altura. | Complemento indispensable en trabajos de nivelación. | Fácil transporte y bajo costo. | No funciona de manera independiente. |
| Teodolito | Mide ángulos horizontales y verticales. | Cálculo de desniveles mediante nivelación trigonométrica. | Versátil y útil para múltiples aplicaciones topográficas. | Menor precisión altimétrica que la nivelación geométrica. |
| Estación total | Integra teodolito electrónico y medidor de distancia. | Obtención de coordenadas y elevaciones del terreno. | Alta precisión, rapidez y almacenamiento digital de datos. | Inversión económica elevada. |
| GPS/GNSS | Determina posiciones mediante señales satelitales. | Obtención de cotas y elevaciones georreferenciadas. | Cobertura amplia y rapidez en grandes áreas. | La precisión vertical puede verse afectada por condiciones ambientales. |
| Altímetro barométrico | Calcula la altitud a partir de la presión atmosférica. | Estimaciones rápidas de altura. | Portátil y fácil de usar. | Baja precisión debido a cambios meteorológicos. |
| Dron con sensor fotogramétrico o LiDAR | Captura información aérea para modelado del terreno. | Generación de modelos digitales de elevación y curvas de nivel. | Gran cobertura y reducción de tiempo de trabajo. | Requiere software especializado y personal capacitado. |
| Jalones y cinta métrica | Señalización y medición auxiliar en campo. | Apoyo en levantamientos altimétricos. | Económicos y fáciles de transportar. | Precisión limitada frente a equipos electrónicos. |

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: FELICITACIONES MUY BUENA REFLEXIÓN CALIFICACION 80% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira-Risaralda 01/06/2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO