- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 27/06/2026 | Juan Fernando Restrepo José Fernando Tamayo Yousry Alejandro Patiño Rodríguez Alim Montaño Juana Tellez | 1031817614 1085719431 1087996892 1112049851 1142516121 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: : TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la guía de aprendizaje correspondiente a la competencia Levantar terrenos según especificaciones técnicas de topografía planimétrica, realiza a continuación la Practica N°1 Partes de los equipos de Nivelacion, Lecturas de Regla Vertical o Mira  con el nivel automático de precisión y Nivelación Geométrica Simple empleando los siguientes instrumentos y materiales Nivel Automático de Precisión, reglas verticales Miras, Trípode, Soporte base para Trípode y calculadora científica.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Cancha CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

- Realizar el Informe Técnico dentro del instrumento de la practica siguiendo los lineamientos de las

indicaciones según por el instructor, aplicando los conocimientos adquiridos en formación.

- Indicaciones:

4.1 Tiene por objeto determinar la diferencia de nivel entre dos puntos, generalmente BMs Si la distancia que separa dos puntos A y B supera la permitida por el límite máximo de utilización de la mira en función del número de aumentos del telescopio, la diferencia de altura entre los mismos se determina nivelando varios tramos.

Se toman las distancias aproximadamente iguales entre el instrumento y las dos miras, con esto se eliminará cualquier error en las lecturas debido a la curvatura terrestre y la refracción atmosférica.

La diferencia de altura entre los puntos 𝐴 y 𝐵 es igual a la sumatoria de la lecturas atrás ∑ 𝑉(+), menos la sumatoria de la lecturas adelante ∑ 𝑉(−).

NIVELACIÓN GEOMETRICA COMPUESTA Y CONTRA NIVELACIÓN.

NIVELACIÓN GEOMETRICA COMPUESTA METODO POR PUNTOS DE TECHO Y SUELO.

Todo esto presentarlo como informe técnico dentro del Instrumento que les dejo en el Territorium con fotos en campo y recontando todo lo que se realizó en dicha práctica y presentar también sus libretas o carteras de nivelación complementa resueltas con sus cotas y alturas instrumentales.

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO

- La práctica de campo de levantamiento de altimetría N.° 1 se realizo el 13 de junio en la universidad libre, se empezó yendo al lugar donde están todo los equipos de apoyo para realizar las prácticas el cual llegamos y primero nos explicaron cómo utilizar el equipo, como armar el trípode  y dejarlo listo para poder empezar con lo que teníamos que realizar, ya teniendo el trípode  armado y firme cada uno de los integrantes del equipo ajustó los tornillos para poder dejar centrada la burbuja y también cada uno de los integrantes se aseguró de ver los hilos de guía y el visor de puntería o mira alzada.

- Ya continuamos con la construcción de la cartera para recolectar datos el cual todos los integrantes nos encargamos de cumplir con las dos funciones, tomar las medidas desde el equipo y sostener la regla de medición cumpliendo con la función de estaladero o cadenero ya que la idea era tener la experiencia de cumplir con ambos roles del ejercicio de levantamiento

- DATOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO:

| LINEA | AZIMUT | DISTANCIA H | PM | PM | PP | PP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norte Magnético | 00° 00’00’’ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ánden1 | 131° 6’49’’ | 4.80 | -3.156 | -3° 9’22’’ | 3.616 | 3° 36’58’’ |
| Ánden2 | 221° 10’49’’ | 7.70 | -5.795 | -5° 47’ 43’’ | -5.069 | -5° 4’11’’ |
| Colina | 283° 45’36’’ | 13.56 | 3.225 | 3° 13’31’’ | -13.170 | -13° 10’15’’ |

- Registro Fotográfico

- Conclusiones

  - Para lograr un buen trabajo, debemos de tener buena comunicación con nuestro equipo de trabajo, poner en contexto a nuestros compañeros para así lograr un excelente acabado en el proyecto.

  - ⁠La comunicación asertiva es muy importante para un trabajo completo y bien hecho

  - ⁠La práctica nos ayuda a familiarizarnos más con los equipos y aprender trabajo en campo

  - Por último, debemos de verificar nuestros resultados para saber qué tan acertado estuvo nuestra medición

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES:NO ENVIARON LA ACTIVIDAD PRACTICA EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL INSTRUCTOR MUCHO INTERES CON ESTO CALIFICACION 75% |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: _____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha Pereira, Risaralda 29/06/26 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |