- IDENTIFICACIÓN GENERAL

| Regional: RISARALDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Centro de Formación: CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL CDITI |  |  |
| Fecha | Nombre del Evaluado | Documento de Identidad |
| 13/06/2026 | Jesús Abel Ramírez Buenaño Duván Felipe Perea Martínez Juan Sebastián Trejos Santamaria Camilo Cárdenas morales Kevin Sánchez Jimenez Juan Pablo Mejía Zapata Nayeli Yocue Pito Engel Gutiérrez Aguirre | 1.078.180.035 1.007.064.262 9861577 9.874.219 1.088.539.245 75.098.922 1003150615 1.042.426.059 |

- IDENTIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO

| Programa de Formación: : TECNOLOGIA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS GEORREFERENCIADOS | Ficha: 3490274 | Duración etapa Lectiva | 3120 Hr |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Duración etapa productiva | 864 Hr |
|  |  | Duración de la Formación | 3984 Hr |
| Nombre del Proyecto: ESTUDIO TOPOGRÁFICO EN UN ÁREA PROPUESTA SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS. |  | Duración:3984 Horas |  |
| Fase del Proyecto: PLANEACIÓN. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Actividad del Proyecto: ESTABLECER LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO TOPOGRÁFICO PARA EL ÁREA SELECCIONADA. EJECUTAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS DEL ÁREA DE ESTUDIO. |  | Duración: 336 Horas |  |
| Resultados de Aprendizaje: |  |  |  |
| 1. Planear el trabajo de campo cumpliendo con requerimientos técnicos del proyecto. 2. Realizar el levantamiento altimétrico según normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto. 3. Procesar datos de campo según requerimientos técnicos de proyecto. 4. Dibujar planos altimétricos de acuerdo con la normativa vigente y requerimientos técnicos del proyecto 5. Generar informes del trabajo altimétrico de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto y normativa vigente. |  |  |  |

- INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Aprendiz: Es importante recordar, que su programa de formación se desarrolla a través del proyecto formativo: Estudio Topográfico en un área propuesta según requerimientos técnicos y normativos; por esto para el desarrollo de la guía de aprendizaje correspondiente a la competencia Levantar terrenos según especificaciones técnicas de topografía planimétrica, realiza a continuación la Practica N°1 Partes de los equipos de Nivelacion, Lecturas de Regla Vertical o Mira  con el nivel automático de precisión y Nivelación Geométrica Simple empleando los siguientes instrumentos y materiales Nivel Automático de Precisión, reglas verticales Miras, Trípode, Soporte base para Trípode y calculadora científica.

Duración de la Practica: 240 minutos

Sitio de Aplicación: Cancha CDITI Sena.

Instrucciones para desarrollar el instrumento:

- Lea cuidadosamente los enunciados que les propone el instructor

- Realizar el Informe Técnico dentro del instrumento de la practica siguiendo los lineamientos de las

indicaciones según por el instructor, aplicando los conocimientos adquiridos en formación.

- Indicaciones:

4.1 Tiene por objeto determinar la diferencia de nivel entre dos puntos, generalmente BMs Si la distancia que separa dos puntos A y B supera la permitida por el límite máximo de utilización de la mira en función del número de aumentos del telescopio, la diferencia de altura entre los mismos se determina nivelando varios tramos.

Se toman las distancias aproximadamente iguales entre el instrumento y las dos miras, con esto se eliminará cualquier error en las lecturas debido a la curvatura terrestre y la refracción atmosférica.

La diferencia de altura entre los puntos 𝐴 y 𝐵 es igual a la sumatoria de la lecturas atrás ∑ 𝑉(+), menos la sumatoria de la lecturas adelante ∑ 𝑉(−).

NIVELACIÓN GEOMETRICA COMPUESTA Y CONTRA NIVELACIÓN.

NIVELACIÓN GEOMETRICA COMPUESTA METODO POR PUNTOS DE TECHO Y SUELO.

Todo esto presentarlo como informe técnico dentro del Instrumento que les dejo en el Territorium con fotos en campo y recontando todo lo que se realizó en dicha práctica y presentar también sus libretas o carteras de nivelación complementa resueltas con sus cotas y alturas instrumentales.

| Espacio para ser diligenciado por el Evaluador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBSERVACIONES: BUENA PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD PRACTICA CONTINUAEN ASI CALIFICACION 85 % |  | JUICIO DE VALOR: |  |
|  |  | A: X | D: ____ |
| OBSERVACIONES DEL EVALUADO: |  |  |  |
| Ciudad – Fecha 13 de junio de 2026 | Firma del Evaluador (es): |  |  |
|  | Firma del Evaluado (a): |  |  |

- EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CENTRO DE DISEÑO E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CDITI)

REGIONAL RISARALDA

# TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

## ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE NIVELACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA NIVELACIÓN GEOMÉTRICA SIMPLE PARA LA DETERMINACIÓN DE DIFERENCIAS DE ELEVACIÓN.

## Autores:

## Jesús Abel Ramírez Buenaño amirezbuenanoj@gmail.com

## Duvan Felipe Perea Martínez dpereamartinez20@gmail.com

## Camilo Cárdenas morales camiloacardenas@hotmail.com

## Kevin Sánchez Jimenez sanchekj95@gmail.com

## Juan Pablo Mejía Zapata juanpablomejia1@gmail.com

## Nayeli Yocue Pito-nayelipitoramos@gmail.com

## Juan Sebastián Trejos Santamaria Juanchotrejos@gmail.com

Programa de Formación.

Tecnología en Levantamientos Topográficos Georreferenciación

Ficha: 3490274

Línea de Investigación.

Topografía, Geomántica y Georreferenciación

Instructor – Investigador.

Ing. Carlos Alberto Montoya cmontoyap@sena.edu.co

Proyecto Formativo.

Estudio Topográfico en un Área Propuesta según Requerimientos Técnicos y Normativos, de la PRACTICA Nº1

Pereira, Risaralda, Colombia 2026

INTRODUCION.

Este informe presenta el desarrollo de la Práctica N.° 1, correspondiente al levantamiento altimétrico de un área de estudio mediante nivelación geométrica simple. Se describen las partes del equipo de nivelación utilizado, el procedimiento de campo aplicado, la cartera de nivelación con los datos registrados y los cálculos correspondientes, junto con las conclusiones de la práctica.

OBJETIVO

Determinar la diferencia de nivel (desnivel) entre dos puntos del terreno (punto B, de cota conocida, y punto A, de cota a determinar), mediante nivelación geométrica simple, empleando un nivel automático de precisión, mira vertical, trípode y soporte base, registrando los datos en la libreta o cartera de nivelación y calculando las cotas correspondientes.

MARCO TEÓRICO

Nivelación geométrica simple

Tiene por objeto determinar la diferencia de nivel entre dos puntos, generalmente puntos de referencia o BM (Bench Mark). El instrumento se ubica en un punto intermedio entre las dos miras, procurando que las distancias del nivel a cada mira sean aproximadamente iguales, con el fin de eliminar el error por curvatura terrestre y refracción atmosférica.

ΔH(A-B) = V(+) − V(−)

Fórmula 1. diferencia de nivel entre dos puntos.

Términos utilizados

• Vista atrás (V+): primera lectura de mira, tomada sobre el punto de cota conocida.
• Altura del instrumento o plano de colimación (π): cota del punto conocido más la vista atrás.
• Vista adelante (V−): lectura de mira tomada sobre el punto de cota desconocida.
• Cota del nuevo punto: altura del instrumento menos la vista adelante.
• Diferencia de elevación (ΔH): diferencia de altura entre los dos puntos nivelados.

La práctica de campo consistente en el acercamiento inicial en el manejo y empleo de los equipos de medida dentro de la técnica en topografía. La práctica se desarrolló dentro de las instalaciones de la Universidad Libre de la ciudad de Pereira Municipio de Risaralda. Para llevar a cabo el ejercicio se utilizan las siguientes herramientas e instrumentos de medida: mira y/o nivel de ingeniero, trípode, regla métrica vertical graduada y/o estadías topográficas, cinta métrica.

- Nivel de ingeniero (también conocido como nivel topográfico u óptico) es un instrumento de medición utilizado en topografía y construcción para determinar desniveles entre distintos puntos o trasladar cotas de un punto conocido a uno desconocido. Garantiza la perfecta horizontalidad en obras.

Figura 1.  Nivel de ingeniero (también conocido como nivel topográfico u óptico),

@acus.pe(Instagram) Distancia con nivel de ingeniero.

- Trípode estructura de tres patas diseñadas específicamente para sostener y estabilizar instrumentos de medición de alta precisión, como estaciones totales, teodolitos, niveles ópticos, láseres de construcción y receptores GNSS/RTK. Su función principal es garantizar que el equipo permanezca completamente estático y nivelado para evitar errores milimétricos en las mediciones de campo.

Figura 2.  Trípode topográfico, Pagina de ventas online. Precisa tecnologías.

- Miras o estadías topográficas en topografía una mira o estadía topográfica es una regla graduada que permite mediante un nivel topográfico, medir desniveles, es decir, diferencias de alturas. Con una mira también se pueden medir distancias con métodos trigonométricos, o mediante un telémetro estadimétrico integrado dentro de un nivel topográfico, un teodolito o bien un taquímetro. Existen miras verticales, invertidas plegables y horizontales.

Figura 4.  Miras o estadías topográficas, Pagina web. Villner.

- Cinta métrica consiste en una delgada lámina de metal o plástico milimetrada que se suele enrollar para facilitar su uso. Este instrumento lo utilizamos para pequeñas medidas que no superan los 100 metros. Es uno de los instrumentos más utilizados.

Figura 4.  Cinta métrica, Pagina web de ventas online. Casa del topógrafo.

PROCEDIMIENTO DE CAMPO

- Reconocimiento del terreno.

- Instalación del equipo.

- Colocación de la mira.

- Lectura de vista atrás V(+) = 1.227 m.

- Cálculo de la altura del instrumento.

- Cambio de mira al punto A.

- Lectura de vista adelante V(−) = 0.580 m.

- Cálculo de la cota de A.

- Registro en la libreta de campo.

- Verificación de los cálculos.

CARTERA DE NIVELACIÓN

Punto B: Vista atrás = 1.227 m | Altura del instrumento = 101.227 m | Cota = 100.000 m

Punto A: Vista adelante = 0.580 m | Cota = 100.647 m

MEMORIA DE CÁLCULO

π = 100.000 + 1.227 = 101.227 m

Cota A = 101.227 − 0.580 = 100.647 m

ΔH = 1.227 − 0.580 = 0.647 m

Comprobación:

100.000 + 0.647 = 100.647 m

EVIDENCIA FOTOGRAFICA.

Fotografía 1. Instalación y operación del nivel automático sobre trípode.

Fotografía 2. Demostración del uso correcto del nivel automático

Figura 3. Operador sosteniendo la mira vertical para la toma de lecturas.

Figura 4. Libreta de campo con registro de datos, croquis y cálculos de nivelación.

NOTA: Registro fotográfico de la práctica N.° 1: Partes de los equipos de nivelación, lectura de mira y nivelación geométrica simple [Fotografías1,2,3,4]. Tecnología en Levantamientos Topográficos Georreferenciados, Centro de Diseño e Investigación Tecnológica Industrial (CDITI), SENA Regional Risaralda.

Fuente de las Fotografías: Elaboración propia. Fotografías 1,2,3 y 4, fueron tomadas por los integrantes del grupo durante la práctica de campo realizada el 13 de junio de 2026 en las instalaciones de la universidad libre Pereira sede Belmonte, Dirección: Universidad Libre #28 #96-102, Pereira, Risaralda.

Las imágenes anteriores evidencian el desarrollo de la práctica de campo, incluyendo la instalación del equipo, las lecturas realizadas sobre la mira, la participación de los aprendices y el registro de datos en la libreta de campo.

CONCLUSIONES

- La práctica permitió aplicar correctamente el método de nivelación geométrica simple, realizando lecturas de vista atrás y vista adelante desde una misma estación instrumental para determinar diferencias de nivel entre puntos del terreno. Este procedimiento facilitó la comprensión de los principios fundamentales de la altimetría y de los procesos utilizados para la transferencia de cotas en trabajos topográficos.

- A partir de las observaciones efectuadas se obtuvo una diferencia de elevación de 0,647 m, resultado que evidencia el desnivel existente entre los puntos analizados y demuestra la correcta ejecución de las mediciones y cálculos requeridos para el desarrollo de la práctica.

- El reconocimiento previo de los equipos de nivelación permitió identificar las características y funciones del nivel automático, el trípode y la mira topográfica, comprendiendo la importancia de cada componente en la obtención de mediciones precisas y en el adecuado desarrollo de los levantamientos altimétricos.

- Durante la toma de datos se evidenció que la correcta verticalidad de la mira y la adecuada nivelación del instrumento son aspectos fundamentales para garantizar la exactitud de las lecturas, ya que cualquier desviación puede generar errores que afectan directamente los resultados finales del levantamiento.

- Asimismo, se comprobó que mantener distancias aproximadamente iguales entre el nivel y cada una de las miras contribuye a disminuir los efectos producidos por errores de colimación, curvatura terrestre y refracción atmosférica, mejorando así la precisión de las observaciones realizadas en campo.

- El registro ordenado y sistemático de la información en la libreta de campo facilitó el procesamiento de los datos, la revisión de las operaciones efectuadas y la verificación de los resultados obtenidos, constituyéndose en una herramienta esencial para el control de calidad de la información topográfica.

- La comprobación aritmética realizada al finalizar el ejercicio permitió validar la consistencia de los cálculos y confirmar que la diferencia de nivel obtenida corresponde adecuadamente a las lecturas registradas durante el trabajo de campo, garantizando la confiabilidad de los resultados.

BIBLIOGRAFÍA.

- Montoya, C. A. (2026). Material de apoyo para la práctica N.° 1: Partes de los equipos de nivelación, lectura de mira y nivelación geométrica simple [Material de clase]. Tecnología en Levantamientos Topográficos Georreferenciados, CDITI, SENA

- Nivel de ingeniero, @acus.pe(Instagram) Distancia con nivel de ingeniero.

- Trípode topográfico, Pagina de ventas online. Precisa tecnologías.

- Miras o estadías topográficas, Pagina web. Villner.

- Cinta métrica, Pagina web de ventas online. Casa del topógrafo.

- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Guía de aprendizaje: Práctica N.° 1. Partes de los equipos de nivelación, lecturas de regla vertical (mira) con nivel automático de precisión y nivelación geométrica simple. Centro de Diseño e Investigación Tecnológica Industrial (CDITI), Risaralda.

- Wolf, P. R., & Ghilani, C. D. (2012). Topografía (14.ª ed.). Pearson Educación.

- Moffitt, F. H., & Bouchard, H. (2009). Topografía básica. Limusa.

- Brinker, R. C., & Minnick, R. (2010). Topografía: Manual de campo y oficina. Alfaomega.

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). (2020). Conceptos básicos de topografía y geodesia. IGAC.