LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 761130001000000050056000000000 , ubicado en la dirección CANCHA DE FOOT BALL     en el municipio de Bugalagrande, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4649014.65 m.E; Y= 2025933.56 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 48.02m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4649052.77 m.E; Y= 2025904.36 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4649052.77 m.E; Y= 2025904.36 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 59.75m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4649100.19 m.E; Y= 2025868.02 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

POR EL ORIENTE:

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4649100.19 m.E; Y= 2025868.02 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 107.08m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4649044.94 m.E; Y= 2025776.29 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

POR EL SUR:

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4649044.94 m.E; Y= 2025776.29 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 90.92m, hasta encontrar el punto número 5  de coordenadas X= 4648974.92 m.E; Y= 2025834.29 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 5 = del punto número 5 de coordenadas X= 4648974.92 m.E; Y= 2025834.29 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 24.36m, hasta encontrar el punto número 6  de coordenadas X= 4648983.97 m.E; Y= 2025856.9 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

Lindero 6 = del punto número 6 de coordenadas X= 4648983.97 m.E; Y= 2025856.9 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 25.77m, hasta encontrar el punto número 7  de coordenadas X= 4648993.54 m.E; Y= 2025880.82 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

Lindero 7 = del punto número 7 de coordenadas X= 4648993.54 m.E; Y= 2025880.82 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 19.22m, hasta encontrar el punto número 8  de coordenadas X= 4649000.68 m.E; Y= 2025898.66 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

Lindero 8 = del punto número 8 de coordenadas X= 4649000.68 m.E; Y= 2025898.66 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 25.29m, hasta encontrar el punto número 9  de coordenadas X= 4649010.08 m.E; Y= 2025922.14 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

Lindero 9 = del punto número 9 de coordenadas X= 4649010.08 m.E; Y= 2025922.14 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 7.28m, hasta encontrar el punto número 10  de coordenadas X= 4649012.79 m.E; Y= 2025928.91 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

Lindero 10 = del punto número 10 de coordenadas X= 4649012.79 m.E; Y= 2025928.91 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 5.01m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4649014.65 m.E; Y= 2025933.56 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130001000000050056000000000

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 10361.8 m2.