LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 761130002000000020397000000000 , ubicado en la dirección carrera 3 No 44927     en el municipio de Bugalagrande, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4660551.23 m.E; Y= 2019714.91 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 8.6m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4660559.04 m.E; Y= 2019718.51 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4660559.04 m.E; Y= 2019718.51 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 2m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4660560.86 m.E; Y= 2019719.35 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

POR EL ORIENTE:

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4660560.86 m.E; Y= 2019719.35 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 10.58m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4660564.98 m.E; Y= 2019709.6 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4660564.98 m.E; Y= 2019709.6 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 8.8m, hasta encontrar el punto número 5  de coordenadas X= 4660568.4 m.E; Y= 2019701.49 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

Lindero 5 = del punto número 5 de coordenadas X= 4660568.4 m.E; Y= 2019701.49 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 10.45m, hasta encontrar el punto número 6  de coordenadas X= 4660572.47 m.E; Y= 2019691.85 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

POR EL SUR:

Lindero 6 = del punto número 6 de coordenadas X= 4660572.47 m.E; Y= 2019691.85 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 13.1m, hasta encontrar el punto número 7  de coordenadas X= 4660560.59 m.E; Y= 2019686.32 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 7 = del punto número 7 de coordenadas X= 4660560.59 m.E; Y= 2019686.32 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 6m, hasta encontrar el punto número 8  de coordenadas X= 4660558.02 m.E; Y= 2019691.75 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

Lindero 8 = del punto número 8 de coordenadas X= 4660558.02 m.E; Y= 2019691.75 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 2.7m, hasta encontrar el punto número 9  de coordenadas X= 4660560.44 m.E; Y= 2019692.95 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

Lindero 9 = del punto número 9 de coordenadas X= 4660560.44 m.E; Y= 2019692.95 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 16.51m, hasta encontrar el punto número 10  de coordenadas X= 4660554.05 m.E; Y= 2019708.18 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

Lindero 10 = del punto número 10 de coordenadas X= 4660554.05 m.E; Y= 2019708.18 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 7.3m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4660551.23 m.E; Y= 2019714.91 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020397000000000

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 333.19 m2.