LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 761130002000000020539000000000 , ubicado en la dirección C 5 5 28 EQ    en el municipio de Bugalagrande, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4660747.45 m.E; Y= 2019972.89 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 72.73m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4660814.36 m.E; Y= 2020001.39 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020539000000000

POR EL ORIENTE:

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4660814.36 m.E; Y= 2020001.39 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 59.13m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4660836.59 m.E; Y= 2019946.6 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020539000000000

POR EL SUR:

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4660836.59 m.E; Y= 2019946.6 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 75.94m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4660765.55 m.E; Y= 2019919.76 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020539000000000

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4660765.55 m.E; Y= 2019919.76 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 56.13m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4660747.45 m.E; Y= 2019972.89 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000020539000000000

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 4279.89 m2.