LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 761130002000000050973000000000 , ubicado en la dirección C 6 4 44     en el municipio de Bugalagrande, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4662356.1 m.E; Y= 2012989.17 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 5.5m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4662361.37 m.E; Y= 2012990.74 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000050973000000000

POR EL ORIENTE:

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4662361.37 m.E; Y= 2012990.74 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 9m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4662363.96 m.E; Y= 2012982.11 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000050973000000000

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4662363.96 m.E; Y= 2012982.11 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 10m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4662367.6 m.E; Y= 2012972.8 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000050973000000000

POR EL SUR:

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4662367.6 m.E; Y= 2012972.8 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 10m, hasta encontrar el punto número 5  de coordenadas X= 4662358.1 m.E; Y= 2012969.67 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000050973000000000

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 5 = del punto número 5 de coordenadas X= 4662358.1 m.E; Y= 2012969.67 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 13.01m, hasta encontrar el punto número 6  de coordenadas X= 4662355.42 m.E; Y= 2012982.4 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000050973000000000

Lindero 6 = del punto número 6 de coordenadas X= 4662355.42 m.E; Y= 2012982.4 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 6.8m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4662356.1 m.E; Y= 2012989.17 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130002000000050973000000000

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 157.73 m2.