LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 761130100000000320020000000000 , ubicado en la dirección C 4 2 80     en el municipio de Bugalagrande, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4649762.67 m.E; Y= 2023881.74 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 5m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4649766.72 m.E; Y= 2023878.8 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

POR EL ORIENTE:

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4649766.72 m.E; Y= 2023878.8 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 2.54m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4649766.18 m.E; Y= 2023876.32 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4649766.18 m.E; Y= 2023876.32 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 9.59m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4649763.66 m.E; Y= 2023867.07 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4649763.66 m.E; Y= 2023867.07 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 1.57m, hasta encontrar el punto número 5  de coordenadas X= 4649765 m.E; Y= 2023866.23 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 5 = del punto número 5 de coordenadas X= 4649765 m.E; Y= 2023866.23 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 8.23m, hasta encontrar el punto número 6  de coordenadas X= 4649760.95 m.E; Y= 2023859.07 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 6 = del punto número 6 de coordenadas X= 4649760.95 m.E; Y= 2023859.07 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 2.55m, hasta encontrar el punto número 7  de coordenadas X= 4649763.09 m.E; Y= 2023857.68 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 7 = del punto número 7 de coordenadas X= 4649763.09 m.E; Y= 2023857.68 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 2.23m, hasta encontrar el punto número 8  de coordenadas X= 4649761.75 m.E; Y= 2023855.9 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 8 = del punto número 8 de coordenadas X= 4649761.75 m.E; Y= 2023855.9 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 0.38m, hasta encontrar el punto número 9  de coordenadas X= 4649762.02 m.E; Y= 2023855.64 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

Lindero 9 = del punto número 9 de coordenadas X= 4649762.02 m.E; Y= 2023855.64 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 4.09m, hasta encontrar el punto número 10  de coordenadas X= 4649759.33 m.E; Y= 2023852.56 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

POR EL SUR:

Lindero 10 = del punto número 10 de coordenadas X= 4649759.33 m.E; Y= 2023852.56 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 6.94m, hasta encontrar el punto número 11  de coordenadas X= 4649753.74 m.E; Y= 2023856.66 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 11 = del punto número 11 de coordenadas X= 4649753.74 m.E; Y= 2023856.66 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 26.63m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4649762.67 m.E; Y= 2023881.74 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000320020000000000

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 169.19 m2.