LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 761130100000000540053000000000 , ubicado en la dirección C 3 K 9     en el municipio de Bugalagrande, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4649352.06 m.E; Y= 2024091.71 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 9.8m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4649360.01 m.E; Y= 2024085.99 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000540053000000000

POR EL ORIENTE:

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4649360.01 m.E; Y= 2024085.99 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 18.93m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4649348.69 m.E; Y= 2024070.82 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000540053000000000

POR EL SUR:

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4649348.69 m.E; Y= 2024070.82 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 9.69m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4649340.19 m.E; Y= 2024075.46 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000540053000000000

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4649340.19 m.E; Y= 2024075.46 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 4.12m, hasta encontrar el punto número 5  de coordenadas X= 4649342.62 m.E; Y= 2024078.8 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000540053000000000

Lindero 5 = del punto número 5 de coordenadas X= 4649342.62 m.E; Y= 2024078.8 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 12.3m, hasta encontrar el punto número 6  de coordenadas X= 4649349.86 m.E; Y= 2024088.74 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000540053000000000

Lindero 6 = del punto número 6 de coordenadas X= 4649349.86 m.E; Y= 2024088.74 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 3.69m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4649352.06 m.E; Y= 2024091.71 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 761130100000000540053000000000

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 189.57 m2.