LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 764030100000000280014000000000, ubicado en la dirección Calle 7 No. 12 58   en el municipio de La Victoria, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4662620.98 m.E; Y= 2058490.99 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 8.01m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4662628.79 m.E; Y= 2058489.2 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 764030100000000280021000000000.

POR EL ORIENTE:

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4662628.79 m.E; Y= 2058489.2 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 37.65m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4662624.97 m.E; Y= 2058451.75 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 764030100000000280013000000000.

POR EL SUR:

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4662624.97 m.E; Y= 2058451.75 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 8.04m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4662616.94 m.E; Y= 2058452.7 m.N; Colindando con la vía Calle 7.

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4662616.94 m.E; Y= 2058452.7 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 38.51m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4662620.98 m.E; Y= 2058490.99 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 764030100000000280015000000000.

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 305.32 m2.