LINDEROS TÉCNICOS

El inmueble identificado catastralmente con el numero predial nacional 764030100000000580006000000000, ubicado en la dirección CARRERA 5 NO. 9 69   en el municipio de La Victoria, departamento del valle del cauca, presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, Origen Nacional. EPSG 9377.

POR EL NORTE:

Lindero 1 = del punto número 1 de coordenadas X= 4663348.77 m.E; Y= 2058637.67 m.N; en línea recta, en sentido Sureste, en una distancia de 15.78m, hasta encontrar el punto número 2  de coordenadas X= 4663364.39 m.E; Y= 2058635.41 m.N; Colindando con vía calle 10.

POR EL ORIENTE:

Lindero 2 = del punto número 2 de coordenadas X= 4663364.39 m.E; Y= 2058635.41 m.N; en línea recta, en sentido Suroeste, en una distancia de 12.21m, hasta encontrar el punto número 3  de coordenadas X= 4663362.53 m.E; Y= 2058623.34 m.N; Colindando con vía carrera 5.

POR EL SUR:

Lindero 3 = del punto número 3 de coordenadas X= 4663362.53 m.E; Y= 2058623.34 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 15.59m, hasta encontrar el punto número 4  de coordenadas X= 4663347.08 m.E; Y= 2058625.45 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 764030100000000580007000000000.

Lindero 4 = del punto número 4 de coordenadas X= 4663347.08 m.E; Y= 2058625.45 m.N; en línea recta, en sentido Noroeste, en una distancia de 1.14m, hasta encontrar el punto número 5  de coordenadas X= 4663345.97 m.E; Y= 2058625.67 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 764030100000000580005000000000.

POR EL OCCIDENTE:

Lindero 5 = del punto número 5 de coordenadas X= 4663345.97 m.E; Y= 2058625.67 m.N; en línea recta, en sentido Noreste, en una distancia de 12.33m, hasta encontrar el punto número 1  de coordenadas X= 4663348.77 m.E; Y= 2058637.67 m.N; Colindando con el predio identificado con el número 764030100000000580005000000000.

De acuerdo con los anteriores linderos, el área del citado bien inmueble es de 199.57 m2.