| Programa de Formación: Técnico en Aplicación de procedimientos de laboratorio | Ficha de caracterización: 3170282 |
| --- | --- |
| Nombre de la práctica: ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS | Código de la Guía: 9230-FP-O-584 |
| Nombre del Instructor: Diana Vanessa Melo García |  |
| Ciudad y fecha: |  |
| Nombre de los Aprendices 1. 2. 3. 4. 5. 6. | N° de identificación: |

- Resumen: - Objetivo general Realizar una caracterización fisicoquímica de los zumos de fruta y leche como materias primas principales para elaboración de productos de fermentaciones. - Introducción La extracción, filtración y análisis fisicoquímico de zumos de frutas y productos lácteos permite evaluar características importantes relacionadas con su calidad, composición y posible transformación agroindustrial. La extracción de zumos consiste en obtener la fase líquida de frutas frescas mediante procesos mecánicos como el lavado, pelado, troceado, macerado, licuado o prensado. Posteriormente, la filtración permite separar sólidos suspendidos, semillas, fibras o residuos de pulpa, obteniendo una muestra más homogénea para su análisis. Dentro de los parámetros básicos de control se encuentran el pH y los grados Brix. La medición de pH permite determinar el nivel de acidez o alcalinidad de una muestra, lo cual es fundamental para valorar su estabilidad, sabor, conservación y seguridad. En zumos de frutas, el pH suele estar relacionado con la presencia de ácidos orgánicos, mientras que en lácteos puede indicar frescura, fermentación o posibles alteraciones. Por su parte, los grados Brix permiten estimar la concentración de sólidos solubles presentes en una muestra, principalmente azúcares. Esta medición se realiza con un refractómetro y es útil para comparar el dulzor, madurez o concentración de zumos y algunos productos lácteos. En el caso de los zumos, los °Brix están directamente asociados con el contenido de azúcares naturales de la fruta; en lácteos, pueden reflejar la presencia de lactosa, sólidos disueltos u otros componentes agregados, dependiendo del tipo de producto analizado. Estos procedimientos son fundamentales en procesos de laboratorio, control de calidad, elaboración de bebidas, fermentaciones, productos lácteos y proyectos productivos, ya que permiten registrar datos cuantitativos que facilitan el análisis y comparación entre muestras. - Materiales y Equipos Nombre; Cantidad; Clasificación. Maceradores; 1. Cuchillos; 1. Equipos de filtración; 1. Tabla de picar; 1. Vasos de precipitado; 2. Equipo de filtración; 1. Filtro de tela; 1. Colador; 1. Plancha de calentamiento; 1. Termómetro; 1. pH metro; 1. Refractómetro; 1. - Reactivos (Debe diligenciar la siguiente tabla con los reactivos utilizados en la práctica desarrollada) Nombre; Cantidad. Zumo de fruta o leche. - Metodología Las frutas deben lavarse cuidadosamente con agua potable para retirar suciedad o impurezas. Luego se pelan, se cortan en trozos pequeños y se retiran semillas o partes no comestibles, según el tipo de fruta utilizada. Una vez se tienen los trozos listos se procede a macerarnos y extraer todo el zumo posible sin adicionar agua. Finalmente, el zumo obtenido se filtra con el colador de tela y después en el equipo de filtración (se recomienda calentarlo hasta 60°c para facilitar la filtración). En el caso de los productos lácteos, se recomienda homogenizar suavemente la muestra antes del análisis para evitar diferencias en la composición. - Medición de pH de zumo o leche - Asegúrate de tener el equipo necesario: un medidor de pH calibrado, un electrodo de pH adecuado, soluciones tampón de pH (pH 4.01, pH 7.00, y pH 10.01 para calibración), agua destilada, y los zumos de fruta a analizar. - Calibración del medidor de pH: Coloca el electrodo en la solución tampón de pH 7.00 y espera a que la lectura se estabilice. Ajusta el medidor según sea necesario para que indique un valor de pH de 7.00. Luego, enjuaga el electrodo con agua destilada y sumérgelo en la solución tampón de pH 4.01. Espera a que la lectura se estabilice y ajusta el medidor según sea necesario para que indique un valor de pH de 4.01. Si es necesario, repite el proceso con la solución tampón de pH 10.01. Una vez completada la calibración, enjuaga el electrodo nuevamente con agua destilada. - Medición del pH: Coloca el electrodo en la muestra de zumo de fruta y espera a que la lectura se estabilice. Evita tocar el fondo o los lados del recipiente con el electrodo para evitar interferencias en la medición. Registra el valor de pH obtenido y asegúrate de tomar varias mediciones en diferentes puntos de la muestra para garantizar la precisión. - Limpieza del equipo: Después de completar las mediciones, enjuaga el electrodo con agua destilada y sécalo suavemente con papel absorbente. Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=Bs2SCqhIvvg - Medición de solidos solubles (grados Brix) - Asegúrate de tener el equipo necesario: un refractómetro electrónico, las muestras de zumos de fruta a analizar y un paño limpio para limpiar la lente del refractómetro. - Verifica que el refractómetro esté limpio y en buen estado. Si es necesario, límpialo con un paño suave y seco para asegurarte de que la lente esté libre de residuos o partículas. - Enciende el refractómetro electrónico y espera a que se estabilice la pantalla. - Coloca una pequeña cantidad de la muestra de zumo de fruta sobre la lente del refractómetro, asegurándote de cubrir completamente la superficie. - Cierra la tapa del refractómetro para evitar la entrada de luz externa y obtener una lectura precisa. - Lee el valor de los grados Brix en la pantalla del refractómetro electrónico y registra el resultado Video de apoyo: https://www.youtube.com/watch?v=xmKWOsCAaTM - Datos tomados en el laboratorio OTROS. pH. pH-duplicado. °Brix. °Brix-duplicado. - Cálculos y resultados. En esta sección debe elaborar los cálculos necesarios para calcular los valores solicitados en la siguiente tabla. Los cálculos deben estar descritos de forma clara y concisa. PARÁMETRO; VALOR. PH promedio. °Brix promedio. - Análisis de resultados - Se debe buscar en la literatura los valores teóricos de pH y grados brix para la materia prima en cuestión. - Se comparan los valores teóricos con los obtenidos. - Se explican las posibles causas de su diferencia. - Preguntas. - ¿Cómo afecta el pH del zumo o la leche la fermentación de este para elaborar mi vino artesanal o yogurt? - ¿Qué implicaciones tienen los grados Brix en la fermentación del zumo o la leche para elaborar vino artesanal o yogurt? - ¿Cuáles son los rangos recomendados de pH y grados brix (azucares) de los zumos o la leche para elaborar mi producto final? - Conclusiones. En esta sección debe poner las conclusiones generales de la práctica considerando el análisis realizado antes. - Bibliografía Completar con material de apoyo utilizado y demás. Video de apoyo general: https://www.youtube.com/watch?v=wTRrXnJITDs