| Programa de Formación: Técnico en Análisis de Muestras Químicas. | Ficha de caracterización: |
| --- | --- |
| Nombre de la práctica: DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TITULABLE E INDICES DE REFRACCIÓN | Código de la Guía: 9230-FP-O-584 |
| Nombre del Instructor: Diana Vanessa Melo García |  |
| Ciudad y fecha: |  |
| Nombre de los Aprendices 1. 2. 3. | N° de identificación: |

- Resumen: - Objetivos generales. - Determinar la acidez del vinagre comercial a partir de una valoración ácido-base empleando NaOH previamente estandarizado como valorante y fenolftaleína como indicador con el fin de estudiar las aplicaciones de las valoraciones de neutralización. - Determinar la acidez de materias primas acuosas a utilizar en el proyecto productivo. - Determinar el índice de refracción de materias primas a utilizar en el proyecto productivo. - Introducción Las valoraciones ácido-base y la determinación de propiedades fisicoquímicas como el índice de refracción constituyen herramientas fundamentales en el control de calidad de materias primas y productos de uso comercial e industrial. Estos análisis permiten identificar características propias de una sustancia, verificar su conformidad con especificaciones técnicas y detectar posibles variaciones asociadas a concentración, pureza, estabilidad o deterioro. En esta práctica de laboratorio se abordará, en primer lugar, la determinación de la acidez del vinagre comercial mediante una valoración de neutralización, empleando hidróxido de sodio previamente estandarizado como solución valorante y fenolftaleína como indicador. Este procedimiento permitirá aplicar los principios estequiométricos de las reacciones ácido-base y comprender la importancia de la estandarización de soluciones en la obtención de resultados confiables. Asimismo, se determinará la acidez titulable de materias primas acuosas utilizadas en el proyecto productivo, con el fin de evaluar su calidad, estabilidad y comportamiento dentro de una formulación. Este parámetro es especialmente importante en extractos de base acuosa, ya que permite estimar la cantidad total de ácidos presentes y detectar posibles cambios relacionados con fermentación, degradación, dilución o variabilidad entre lotes. Finalmente, se realizará la medición del índice de refracción de diferentes materias primas empleadas en el proyecto productivo. Esta propiedad física permite complementar la caracterización de insumos líquidos o semilíquidos, debido a que aporta información relacionada con identidad, pureza, concentración y consistencia del material evaluado. De esta manera, la práctica integra técnicas volumétricas y mediciones instrumentales sencillas, pero de gran utilidad en el análisis de materias primas. Su aplicación permite fortalecer la comprensión de los principios químicos involucrados y reconocer la importancia del control de calidad en procesos productivos, especialmente cuando se trabaja con insumos acuosos, aceites, extractos, glicerina u otras sustancias utilizadas en la elaboración de productos. - Materiales y Equipos Nombre; Cantidad; Clasificación. Agitador magnético y magneto; 1. Balanza; 1. Bureta de 25 mL; 1. Pinza con nuez; 1. Soporte; 1. Balón aforado de 100 mL con tapones; 2. Vasos de precipitado; 4. Pipeta volumétrica de 10 mL; 2. Erlenmeyer; 2. Vidrio reloj; 1. Gotero; 1. Pipeteador; 1. Refractómetro; 1. - Reactivos (Debe diligenciar la siguiente tabla con los reactivos utilizados en la práctica desarrollada) Nombre; Cantidad. Hidróxido de Sodio. Ftalato ácido de Potasio. Vinagre comercial. Materias primas. - Metodología. - Elaboración de solución de NaOH 0.1 M - Pesar en vaso de precipitad la masa calculada de NaOH para obtener 100 mL de una solución 0,1 M. (0,4 g) - Disolver el soluto en la mitad del volumen total. - Adicionar mezcla a un balón aforado de 100 mL y hacer dos lavados al vaso de precipitado utilizado para diluir el soluto. - Agitar suavemente para homogenizar. - Completar con agua destilada hasta la marca de aforo del balón. - Tapar el balón y rotular la solución. - Estandarización de solución de NaOH - En una balanza analítica pesar 0.1000 g de ftalato ácido de potasio en un vaso de precipitado de 100 mL, limpio y seco. - Adicionar 10 mL de agua destilada, solubilizar completamente el sólido y agregar 2 gotas de indicador. - Una vez la bureta esté limpia y purgada, llenarla correctamente con la solución de hidróxido de sodio preparado. - Introducir cuidadosamente la barra magnética en el vaso y poner el sistema con agitación moderada para homogenizar. - Verificar la ubicación de la bureta en el soporte metálico de tal forma que no haya pérdida de solución por salpicaduras. - Empezar la titulación controlando el goteo del hidróxido de sodio. - Cuando cambie el color del indicador registrar el volumen gastado. - Realizar la estandarización por duplicado. - Valoración ácido-base para el vinagre - Preparación de disolución del vinagre 1:10: tomar 10 mL de vinagre y adicionarlos a un balón aforado de 100 mL. Adicionar agua destilada, homogenizar y aforar. Rotular esta disolución. - Tomar 10 mL de la disolución anterior con una pipeta volumétrica y colocarlo en un Erlenmeyer. - Adicionar 2 o 3 gotas de fenoltaleína. - Llenar la bureta correctamente con la solución de hidróxido de sodio preparado. - Introducir cuidadosamente la barra magnética en el erlenmeyer y colocar el sistema con agitación moderada para homogenizar. - Empezar la titulación controlando el goteo del hidróxido de sodio. - Cuando cambie el color del indicador registrar el volumen gastado. - Realizar la titulación por duplicado. 6.4. Medición de índice de refracción - Asegúrate de tener el equipo necesario: un refractómetro electrónico, las muestras a analizar y un paño limpio para limpiar la lente del refractómetro. - Verifica que el refractómetro esté limpio y en buen estado. Si es necesario, límpialo con un paño suave y seco para asegurarte de que la lente esté libre de residuos o partículas. - Enciende el refractómetro electrónico y espera a que se estabilice la pantalla. Busca el modo de índice de refracción. - Calibra con agua el refractómetro. - Coloca una pequeña cantidad de la muestra sobre la lente del refractómetro, asegurándote de cubrir completamente la superficie. - Lee el valor en la pantalla del refractómetro electrónico y registra el resultado. Realiza la medición por duplicado. 7. Datos tomado en el laboratorio 7.1. Elaboración de solución de NaOH 0.1 M Masa de NaOH pesada (g). 7.2. Estandarización de NaOH con patrón primario Masa de ftalato pesada (g). Volumen de NaOH gastado (mL). Masa de ftalato pesada (g)-duplicado. Volumen de NaOH gastado (mL)-Duplicado. 7.3. Valoración de vinagre Cantidad de vinagre (mL). Volumen de NaOH gastado (mL). Cantidad de vinagre (mL) -Duplicado. Volumen de NaOH gastado (mL)-Duplicado. 7.4 Valores para materias primas: Esta sección queda abierta según el tipo y cantidad de materias primas a testear. Utilice una hoja adicional si es necesario. - Cálculos y resultados. En esta sección debe elaborar los cálculos necesarios para calcular los valores solicitados en la siguiente tabla. Los cálculos deben estar descritos de forma clara y concisa en hojas adicionales. Concentración de solución de ftalato (M). Concentración real de solución de NaOH (M). Concentración de ácido acético en vinagre (M). Acidez del vinagre como porcentaje (p/V) de ácido acético en el vinagre.. Resultados de materias primas: Elabore una tabla con los resultados de índice de refracción y acidez de sus materias primas. - Análisis de resultados - Elaborar tabla comparativa entre valores encontrados de manera experimental y valores reportados en la literatura académica de todos los parámetros tomados y calculados. - Investigue las posibles causas de las desviaciones entre los valores encontrados y los esperados. - Conclusiones. En esta sección debe colocar las conclusiones generales de la práctica teniendo en cuenta el análisis realizado previamente. - Bibliografía.