TECNICO EN APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO QUÍMICO

Instructora: Lina María Eraso Calvachi

Ficha de caracterización:_____________ Fecha:______________

Nombres:________________________________________________________________________________

TALLER: Limpieza, desinfección y manejo de residuos en el laboratorio

Objetivo

Desarrollar habilidades para identificar buenas prácticas de limpieza y desinfección en el laboratorio, analizar riesgos asociados a los residuos generados y proponer un protocolo básico para el manejo seguro de estos procesos.

Instrucciones

- Es un trabajo que se hará en parejas

- El taller se realiza a mano. Pueden consultar desde el celular fuentes confiables.

- A continuación, hay 2 partes del taller que deben responder y hacer. Es un trabajo que se hará a mano, pueden usar herramientas como el celular para consultar.

PARTE 1: Estudio de caso: En un laboratorio químico, al finalizar la jornada se realiza la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo y del material reutilizable. Se utilizaron los siguientes insumos:

| Insumos utilizados | Residuos generados al terminar |
| --- | --- |
| • Hipoclorito de sodio al 5% (desinfección de mesones) • Alcohol al 70% (instrumentos no sumergibles) • Detergente líquido (lavado de cristalería) • Solución de NaOH 1% (limpieza de material con residuos ácidos) • Permanganato de potasio 0.1% (KMnO₄) (desinfección especial) • Agua corriente para enjuague | • 1 litro de hipoclorito diluido usado • 300 mL de alcohol al 70% en bandeja • Agua jabonosa con trazas de residuos orgánicos • Solución de NaOH 1% usada (posible mezcla con trazas ácidas) • 200 mL de solución de KMnO₄ 0.1% usada • Trapos y papel impregnados con productos de limpieza |

Responder las siguientes preguntas.

- Completa la siguiente tabla clasificando cada residuo. Además de llenar las columnas, justifica por escrito en el espacio de la última columna por qué asignaste esa clasificación de peligrosidad

| Residuo | Estado físico | Clasificación peligrosidad | Justificación técnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Hipoclorito de sodio diluido usado |  |  |  |
| Alcohol al 70% en bandeja (beaker) |  |  |  |
| Solución de NaOH 1% con posible mezcla ácida |  |  |  |
| Solución de KMnO₄ 0.1% usada |  |  |  |
| Agua jabonosa con residuos orgánicos |  |  |  |
| Trapos y papel con productos de limpieza |  |  |  |

- ¿Cuál o cuáles de estos residuos podrían desecharse por el desagüe? Establece condiciones específicas que deben cumplirse (pH, concentración, volumen) y explica por qué los demás NO pueden ir al desagüe. Menciona al menos un ejemplo de consecuencia ambiental si se vierten incorrectamente.

- ¿Qué residuos deberían almacenarse como peligrosos y gestionarse por un tercero (gestor autorizado)? ¿Por qué?

- ¿Qué errores podrían cometerse si se vierten todos directamente al desagüe? Desarrolla al menos dos errores diferentes, explicando para cada uno: el riesgo específico, a quién o qué afecta (personas, medio ambiente, infraestructura)

- ¿Qué medidas de seguridad personal y elementos de protección personal (EPP) deberían tomarse durante el proceso y después de la limpieza?

| Medidas de seguridad personal y EPP – Durante proceso de limpieza | Medidas de seguridad personal y EPP – Después de la limpieza |
| --- | --- |

PARTE 2: Creación de protocolo, en esta segunda parte del taller, deberán crear un protocolo básico de limpieza y desinfección para una zona o equipo del laboratorio. Pueden usar su celular para consultar información confiable: por ejemplo, ¿qué concentración tiene el hipoclorito comercial?, ¿cuánto tiempo debe actuar el alcohol?, ¿qué guantes resisten mejor productos químicos?, etc.

Se le asignará uno de los siguientes elementos al que debe hacerle el protocolo.

| Grupo | Área |
| --- | --- |
| 1 | Superficie de trabajo (mesón): Usado para preparación de soluciones, manipulación de muestras, sustancias químicas. Sucia con polvo, restos de reactivos, residuos orgánicos o inorgánicos. |
| 2 | Cristalería reutilizable: Usado para preparación y manejo de soluciones, calentamiento, titulación. Sucia con restos de reactivos, soluciones ácidas/básicas, compuestos orgánicos. |
| 3 | Área de lavado de material: Usado para limpieza inicial y desinfección de utensilios y cristalería. Sucio con agua jabonosa, residuos químicos, gotas de reactivos. |
| 4 | Nevera o refrigerador: Usado para almacenamiento de reactivos, muestras biológicas o soluciones sensibles. Sucia con derrames de sustancias, residuos de reactivos. |

El protocolo debe incluir los siguientes puntos:

- Nombre del área o equipo: Mesón, cristalería, área de lavado, estufa, refrigerador.

- Objetivo del protocolo: ¿Por qué es importante limpiar esta zona o equipo?

- Frecuencia de limpieza: ¿Cada cuánto debe hacerse?, para esto tener en cuenta que tan frecuente puede ser el uso en un laboratorio químico de este espacio o equipo, puede ser diaria, semanal, luego de cada uso.

- Responsables: ¿Quién o quiénes deben hacerlo? (El técnico de laboratorio, auxiliar de laboratorio, quienes usen el espacio o el equipo…)

- Productos de limpieza o desinfección que se usarán: Ejemplo: detergente, hipoclorito, alcohol, etc. Implementos como paños, esponjas, cepillos. Pueden mencionar algún producto mediante la búsqueda de internet o basarse en lo que vimos en clase.

- Pasos del procedimiento de limpieza y desinfección: Enumerar paso a paso. Incluir preparación de soluciones si aplica, tiempo de contacto de los desinfectantes, forma de enjuague o secado.

- Residuos generados y cómo se manejarán: ¿Qué residuos se generan? ¿Se puede botar al desagüe? Ó ¿Se almacena como peligroso?

- Equipo de Protección Personal (EPP) necesario: Guantes, bata, gafas, mascarilla, etc.

EJEMPLO DE COMO DEBEN PRESENTARLO.

| - PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN – CAMPANA DE EXTRACCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Objetivo: Describir los pasos para realizar una limpieza y desinfección de la cabina de extracción de gases del laboratorio, eliminando residuos de productos volátiles/ gases de reactivos y evitando riesgos por acumulación de sustancias químicas, para evitar que la cabina se dañe. |  |  |
| - Frecuencia de limpieza: | Semanal |  |
| - Responsable: | Personal de laboratorio asignado o técnico responsable del área. |  |
| - Productos e insumos utilizados |  |  |
| Producto e insumo | Concentración/ tipo | Función |
| Etanol | 70% | Desinfección rápida |
| Detergente | Preparar con agua: 10 - 30 mL por cada litro de agua | Limpieza inicial de polvo y residuos |
| Paños | De microfibra o desechables | Aplicación de producto y secado |
| - Procedimiento de limpieza y desinfección |  |  |
| - Verificar que la cabina esté apagada y fría. - Colocarse el EPP completo antes de iniciar. - Retirar materiales, frascos o residuos visibles del interior. - Limpiar primero con paño húmedo con agua jabonosa todas las superficies internas (paredes, base, laterales). - Enjuagar con paño húmedo con agua limpia (si aplica). - Aplicar alcohol al 70% con paño desechable o aspersor. - Dejar actuar durante al menos 30 segundos y secar. - Desechar los paños usados como residuos contaminados. - Encender la cabina durante unos minutos sin trabajo para ventilar antes del siguiente uso. |  |  |
| - Residuos generados y como se manejan |  |  |
| Residuo generado | Tipo | Manejo recomendado |
| Paños/papel con alcohol | Sólido peligroso | Bolsa para residuos inflamables, entrega a gestor autorizado. |
| Restos de alcohol | Líquido inflamable | Si hay mucho volumen: almacenar y entregar; si es mínimo, dejar evaporar. |
| Agua jabonosa | Líquido no peligroso | Desecho por desagüe con abundante agua, si no contiene tóxicos. |
| - Equipo de protección personal (EPP) requerido |  |  |
| Guantes de nitrilo | Gafas de seguridad | Tapabocas |
| Bata de laboratorio | Zapato cerrado |  |