| Programa de Formación: Técnico en Aplicación de procedimientos de laboratorio químico | Ficha de caracterización: |
| --- | --- |
| Nombre de la práctica: DETERMINACIÓN DE ACIDEZ TITULABLE | Código de la Guía: 9230-FP-O-584 |
| Nombre del Instructor: Lina Maria Eraso Calvachi |  |
| Ciudad y fecha: |  |
| Nombre de los Aprendices 1. 2. 3. 4. | N° de identificación: |

- Resumen: Aquí se escribe en máximo 100 palabras la metodología general y los resultados. Debe ser breve, claro, conciso y completo. - Objetivo general. Determinar la acidez del vinagre comercial a partir de una valoración ácido-base empleando NaOH previamente estandarizado como valorante y fenolftaleína como indicador con el fin de estudiar las aplicaciones de las valoraciones de neutralización. - Introducción Uno de los métodos clásicos de análisis químico corresponde a las determinaciones titulométricas o volumétricas que consisten en medir el volumen de reactivo (titulante o valorante) necesario para reaccionar con el analito (sustancia a analizar). El titulante debe ser una solución patrón valorada que contenga una concentración conocida de sustancia reaccionante. El procedimiento de estandarización permite determinar de manera precisa la concentración de soluciones valorantes al utilizar una cantidad pesada de patrón estándar primario. El éxito del análisis volumétrico depende de la elección adecuada de las sustancias de referencia necesarias en la preparación de disoluciones patrón bien sea de manera directa o indirecta. Las titulaciones pueden basarse en cualquier tipo de reacción química, que cumpla con la condición de ser rápida y completa, lo que implica que exista un método para identificar el punto de equivalencia. Para las titulaciones ácido – base (neutralización) se analizan especies ácidas con una solución patrón básica o viceversa. Las soluciones patrón que se emplean en las reacciones de neutralización son, usualmente, ácidos o bases fuertes. Las valoraciones ácido débil-base fuerte tienen numerosas aplicaciones prácticas, y muy especialmente cuando se analizan muestras de origen vegetal, pues en estos organismos la acidez del citoplasma y de los fluidos corporales es debida a ácidos débiles. En esta práctica se va utilizar para valorar la acidez de un vinagre comercial. El vinagre es un producto obtenido por la oxidación del etanol contenido en bebidas alcohólicas de baja graduación gracias a la acción de unos microorganismos conocidos de forma genérica como bacterias acéticas. Puede caracterizarse como una disolución acuosa que contiene diferentes ácidos orgánicos (principalmente ácido acético) además de otros componentes como sulfatos, cloruros, dióxido de azufre, etc. Un índice de la calidad de un vinagre es la denominada acidez total (o grado acético) que es la cantidad total de ácidos que contiene el vinagre expresado como gramos de ácido acético por 100 mL de vinagre. La cantidad total de ácidos presente en una muestra de vinagre puede determinarse fácilmente por valoración con una disolución de hidróxido sódico previamente estandarizada, calculándose la concentración en ácido acético a partir de la ecuación de la reacción ácido-base ajustada: Puesto que la reacción se produce mol a mol, en el punto de equivalencia se cumplirá que: Por lo tanto, conocidos tres factores de la ecuación anterior podrán calcularse el cuarto. En el punto de equivalencia de esta valoración el pH de la disolución será básico (debido a la presencia de ion acetato) y, por tanto, para detectar el punto final de esta valoración hay que elegir un indicador que cambie de color al pH adecuado. En este caso, se utiliza fenolftaleína, que a pH inferior a 8 es incolora, mientras que a pH superior a 10 es rosa. - Materiales y Equipos Nombre; Cantidad; Clasificación. Agitador magnético y magneto; 1. Balanza; 1. Bureta de 25 mL; 1. Pinza con nuez; 1. Soporte; 1. Balón aforado de 100 mL con tapones; 2. Vasos de precipitado; 4. Pipeta volumétrica de 10 mL; 2. Erlenmeyer; 2. Vidrio reloj; 1. Gotero; 1. Pipeteador; 1. - Reactivos (Debe diligenciar la siguiente tabla con los reactivos utilizados en la práctica desarrollada) Nombre; Cantidad. Hidróxido de Sodio. Ftalato ácido de Potasio. Vinagre comercial. - Metodología. - Elaboración de solución de NaOH 0.1 M - Pesar en vaso de precipitad la masa calculada de NaOH para obtener 100 mL de una solución 0,1 M. (0,4 g) - Disolver el soluto en la mitad del volumen total. - Adicionar mezcla a un balón aforado de 100 mL y hacer dos lavados al vaso de precipitado utilizado para diluir el soluto. - Agitar suavemente para homogenizar. - Completar con agua destilada hasta la marca de aforo del balón. - Tapar el balón y rotular la solución. - Estandarización de solución de NaOH - En una balanza analítica pesar 0.1000 g de ftalato ácido de potasio en un vaso de precipitado de 100 mL, limpio y seco. - Adicionar 10 mL de agua destilada, solubilizar completamente el sólido y agregar 2 gotas de indicador. - Una vez la bureta esté limpia y purgada, llenarla correctamente con la solución de hidróxido de sodio preparado. - Introducir cuidadosamente la barra magnética en el vaso y poner el sistema con agitación moderada para homogenizar. - Verificar la ubicación de la bureta en el soporte metálico de tal forma que no haya pérdida de solución por salpicaduras. - Empezar la titulación controlando el goteo del hidróxido de sodio. - Cuando cambie el color del indicador registrar el volumen gastado. - Realizar la estandarización por duplicado. - Valoración ácido-base para el vinagre - Preparación de disolución del vinagre 1:10: tomar 10 mL de vinagre y adicionarlos a un balón aforado de 100 mL. Adicionar agua destilada, homogenizar y aforar. Rotular esta disolución. - Tomar 10 mL de la disolución anterior con una pipeta volumétrica y colocarlo en un Erlenmeyer. - Adicionar 2 o 3 gotas de fenoltaleína. - Llenar la bureta correctamente con la solución de hidróxido de sodio preparado. - Introducir cuidadosamente la barra magnética en el erlenmeyer y colocar el sistema con agitación moderada para homogenizar. - Empezar la titulación controlando el goteo del hidróxido de sodio. - Cuando cambie el color del indicador registrar el volumen gastado. - Realizar la titulación por duplicado. 7. Datos tomado en el laboratorio 7.1. Elaboración de solución de NaOH 0.1 M Masa de NaOH pesada (g). 7.2. Estandarización de NaOH con patrón primario Masa de ftalato pesada (g). Volumen de NaOH gastado (mL). Masa de ftalato pesada (g)-duplicado. Volumen de NaOH gastado (mL)-Duplicado. 7.3. Valoración de vinagre Cantidad de vinagre (mL). Volumen de NaOH gastado (mL). Cantidad de vinagre (mL) -Duplicado. Volumen de NaOH gastado (mL)-Duplicado. - Cálculos y resultados. En esta sección debe elaborar los cálculos necesarios para calcular los valores solicitados en la siguiente tabla. Los cálculos deben estar descritos de forma clara y concisa. Concentración de solución de ftalato (M). Concentración real de solución de NaOH (M). Concentración de ácido acético en vinagre (M). Acidez del vinagre como porcentaje (p/V) de ácido acético en el vinagre.. - Análisis de resultados En esta sección se debe analizar la divergencia entre los valores teóricos y los reales, por qué pudo haber ocurrido dicha variabilidad y que factores suelen intervenir en este tipo de valoraciones. Se pueden discutir cuestiones relacionadas con la técnica, la práctica llevada a cabo y demás. Finalmente, se pueden adicionar fotografías de la práctica. - Preguntas. - ¿Cómo se puede calcular la acidez de zumos y néctares de frutas? - ¿Qué otro tipo de métodos se pueden emplear para encontrar la cantidad de ácido acético en un vinagre comercial? - ¿Por qué resulta importante en la industria alimenticia calcular la acidez? - Conclusiones. En esta sección debe colocar las conclusiones generales de la práctica teniendo en cuenta el análisis realizado previamente. - Bibliografía. Completar con material de apoyo utilizado y demás.