GUIA COMUNITARIA DE MANEJO DE SECADERO

“Revalorización productiva de la hoja de coca mediante bioabonos y estrategias de comercialización para el fortalecimiento de las economías campesinas”

Jorge Eduardo Londoño Ulloa

Director General

Sergio Fabricio López Muñoz

Director (E) Regional Cauca

Henry Armando Morales Fernández

Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios

Juan Pablo Martínez Idrobo

Dinamizador Proceso de Innovación y Competitividad Tecnológica

Merly Guisela Vidal Morcillo, Ingrid Yesenia Reyes Carvajal, Nenyer Martinez Ayala, Didier Fabian Tunubala, Laura Daniela Ordiérez Zúñiga, Andry Janeth Fernández Hoyos, Dora Lucila Troyano Sánchez

Autores

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	5

2.	OBJETIVOS	6

2.1 OBJETIVO GENERAL	6

2.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	6

3.	SECADEROS	7

3.1.	Secadero.	7

3.1.1.	Requerimientos básicos para la operación del secadero.	7

3.2.	Diseño de secadero	8

3.2.1.	Planta de distribución secadero.	8

3.2.2.	Modelado de secadero	11

4.	ZONAS DEL SECADERO	13

4.1.	Zona de desinfección	13

4.2.	Zona de secado.	16

4.3.	Zona de empacado	17

5.	PROPUESTA DE PRODUCCION	20

5.1.	Producción de hoja seca de coca	20

5.1.1.	Equipos e insumos del secadero para su operación	20

5.2.	Producción de harina de hoja seca de coca	21

5.3.	Rendimiento de la hoja de coca en el proceso de producción	22

6.	MANTENIMIENTO DEL SECADERO.	24

7.	Gestión documental del secadero.	27

7.1.	Registros mínimos recomendados	27

8.	REFERENCIAS	28

Lista de figuras.

Figura 1. Requerimientos básicos para la operación del secadero.	8

Figura 2. Planos de distribución de secaderos.	9

Figura 3.  Flujo de distribución de operación de secadero	10

Figura 4. Fachada principal en 3D  del secadero	11

Figura 5.  Diseño en 3D de la fachada posterior del secadero.	12

Figura 6. Zona de desinfección	13

Figura 7. Protocolo de lavado de manos.	14

Figura 8. Proceso de limpieza de utensilios que se utilizan en el secadero.	15

Figura 9. Zona de secado – Stand de secado de hoja seca.	17

Figura 10. Zona de empacado al vacío de hoja de coca.	18

Figura 11. Zona de almacenamiento	18

Lista de Tablas.

Tabla 1. Lista de equipos y materiales básicos para el funcionamiento del secadero	20

Tabla 2. Lista de equipos y materiales básicos para el funcionamiento del secadero	21

Tabla 3. Materia prima de secado para 1 semana	21

Tabla 4. Lista de equipos y materiales básicos para el funcionamiento del secadero	21

Tabla 5. Tiempos de limpieza e inspección de cubiertas y paredes de policarbonato.	24

Tabla 6. Tiempos de limpieza e inspección de paredes y pisos con pintura epóxica.	25

Tabla 7. Tiempos de limpieza e inspección de stand, mesón y mallas del secadero.	26

# INTRODUCCIÓN

Los resultados del proyecto “Prototipado de productos elaborados con coca a partir de extractos y hoja seca/fresca en los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó (Cauca)” del año 2025, sobre la caracterización y priorización de productos alimenticios derivados de la hoja de coca, evidenciaron la relevancia de la hoja en la cosmovisión del pueblo Nasa, donde cumple funciones rituales, medicinales, alimentarias y comunitarias, identificando tres productos principales a base de hoja de coca que fueron priorizados a través de la participación comunitaria, la cual dio como resultado:  la hoja de coca seca, harina de coca y aromáticas en los resguardos de  Toribío, San francisco y Tacueyó

Durante la vigencia 2026, el Proyecto Nacional_2025_355_5 “Revalorización productiva de la hoja de coca mediante bioabonos y estrategias de comercialización para el fortalecimiento de las economías campesinas”, liderado por el Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Cauca, tiene como propósito impulsar alternativas sostenibles de aprovechamiento de la hoja de coca a través de la realización de los tres productos nombrados anteriormente.

Esta iniciativa se desarrolla mediante una articulación interinstitucional entre la Alcaldía Municipal de Toribío, el CECIDIC, Proyecto Nasa, Elementa y la Corporación Gastronómica de Popayán. En el marco de esta alianza, se proyecta la construcción y puesta en funcionamiento de doce (12) secaderos de hoja de coca en los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó.

La implementación de esta infraestructura tiene como propósito beneficiar a 12 productores de hoja de coca y garantizar un proceso de secado bajo condiciones de inocuidad, calidad y seguridad, teniendo en cuenta que la materia prima será extraída de los tull nasa, asegurando así el cumplimiento de los requisitos técnicos necesarios para su posterior transformación y consumo humano. Asimismo, el diseño y construcción de los secaderos se realizará conforme a la normatividad vigente (Ley 9 de 1979, Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 1156 de 2018) y a los lineamientos técnicos aplicables para este tipo de instalaciones, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades productivas de las comunidades beneficiarias.

# OBJETIVOS

## 2.1 OBJETIVO GENERAL

Proporcionar los lineamientos necesarios para ejecutar adecuadamente los procesos de manejo y mantenimiento de los secaderos, orientando a los beneficiarios del municipio de Toribio, en el proceso de secado de la hoja de coca.

## OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir lineamientos técnicos para el manejo de los secaderos orientados a las buenas prácticas de manipulación y secado de la hoja de coca.

- Establecer protocolo de limpieza y mantenimiento del secadero.

- Proponer la gestión documental necesaria para la operación y registro de productos elaborados en el secadero

# SECADEROS

## Secadero.

Un secadero de plantas aromáticas es una estructura diseñada para reducir el contenido de humedad del material vegetal mediante la exposición a la radiación solar y el control de variables ambientales como la temperatura, la humedad relativa y el flujo del aire. Este sistema aprovecha el calor generado por el sol para favorecer la evaporación del agua presente en hojas, flores y tallos, permitiendo conservar el material vegetal durante más tiempo y facilitando su almacenamiento, transporte y comercialización. Su implementación es común en pequeñas unidades productivas debido a su bajo costo de operación y al uso de una fuente de energía renovable. (Bhaskara Rao y Murugan, 2021; l-Sebaii, A. , y Shalaby, S. 2012).

En Colombia, el secado de plantas aromáticas y medicinales debe cumplir con las condiciones sanitarias establecidas en el Decreto 1156 de 2018 el cual establece que el material vegetal debe secarse de forma uniforme, evitando la humedad excesiva y la contaminación por polvo, insectos u otros agentes externos. Por esta razón, aunque el secadero utilice luz solar directa como fuente de energía, debe contar con medidas de protección que garanticen la calidad e inocuidad del producto, tales como mallas, bandejas limpias y áreas adecuadamente ventiladas. Estas condiciones contribuyen a preservar las características físicas, químicas y organolépticas de las plantas aromáticas, asegurando un producto de mejor calidad para su uso o comercialización.

### Requerimientos básicos para la operación del secadero.

En la figura 1, se muestra los requerimientos básicos, necesarios para la operación y funcionamiento del secadero donde se destacan cuatro componentes fundamentales que garantizan el adecuado secado de la hoja y la producción de la harina de coca, en primer lugar está la  infraestructura mínima, que comprende las condiciones físicas necesarias para desarrollar las actividades productivas; en segundo lugar están los elementos de protección personal, indispensables para la seguridad y salud de las personas que realicen procesos de producción; en tercer lugar está la capacitación técnica, orientada al fortalecimiento de las competencias y conocimientos requeridos para en correcta secado y elaboración de los productos con medidas de inocuidad; y en cuarto lugar está la gestión documental, que permite el registro, control y trazabilidad de los procesos productivos

Fuente: Elaboración propia, proyecto de hoja de coca (2026)

Figura 1. Requerimientos básicos para la operación del secadero.

# Diseño de secadero

El diseño del secadero consta de planos detallados de planta y distribución espacial, así como de los planos estructurales, eléctricos e hidrosanitarios. las cuales se relacionan en la figura 2.

### Planta de distribución secadero.

Este plano muestra la distribución del secadero, el cual se compone de  tres zonas con un área total de 32,34 m2, las cuales se describen a continuación y se visualizan en la figura 2.

Zona 1: zona de desinfección cuenta con un área de 2 m2, es por donde se realiza la entrada al secadero y consta un lavamanos y estante de almacenamiento de elementos de protección personal del operario encargado de garantizar la higiene e inocuidad de los productos.

Zona 2: Zona de secado con un área de 4 m2, la cual consta de un mesón con poceta de acero inoxidable, donde se ubica de acero y se ubica la selladora al vacío y la graméra para el empaque del producto. También consta de un estante metálico de 5 niveles con canastillas plásticas para almacenamiento.

Zona 3: Zona de secado con un área de 9 m2, la cual consta de un stand de secado de dos niveles y un higrómetro para el control de temperatura.

Fuente: Elaboración propia, sacado de los planos arquitectónicos del proyecto (2026).

En la figura 3, se muestra el plano con el flujo de los procesos dentro del secadero, (indicados con flechas verdes) iniciando con la desinfección y colocación de los elementos de protección personal, hasta el avance hacia la zona de secado, después de que el proceso de secado esté realizado se procede a la zona de empaque de la hoja seca.

La calidad de esta imagen es pésima, mejorarla a partir del pdf de los planos, el borde inferior corta la medida de 2.80

Fuente: Elaboración propia, sacado de los planos arquitectónicos del proyecto (2026).

### Modelado de secadero

En la figura 4, se muestra el diseño en 3D de la fachada principal del secadero, la cual consta de la puerta principal y una ventana de ventilación, protegidas con malla para evitar la entrada de insectos que puedan contaminar la materia prima (hoja de coca).

Figura 4. Fachada principal en 3D  del secadero

Fuente: Elaboración propia, sacado de los planos arquitectónicos del proyecto (2026).

La figura 5, presenta el modelado y diseño tridimensional (3D) de la fachada posterior del secadero. Esta estructura tiene una cubierta y paredes elaboradas en policarbonato transparente, lo que permite el ingreso y aprovechamiento continuo de la radiación solar en el interior del secadero. Asimismo, la parte superior cuenta con protección mediante una malla anti- insectos, diseñada para impedir el ingreso de insectos y otros agentes contaminantes, contribuyendo así a la inocuidad del proceso de secado.

Fuente: Elaboración propia, sacado de los planos arquitectónicos del proyecto (2026).

# ZONAS DEL SECADERO

## Zona de desinfección

Al ingresar al secadero es fundamental realizar un proceso de desinfección del calzado mediante el uso de cal viva, con el fin de prevenir y controlar el ingreso de bacterias, hongos y otros microorganismos contaminantes. Posteriormente, en la zona de desinfección (figura 6), se debe realizar la limpieza de las manos siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Figura 6. Zona de desinfección

Fuente Fuente: Elaboración propia mediante ChatGPT (OpenAI), a partir de información y datos del proyecto (2026).

Posterior al procedimiento de lavado de manos, el personal debe colocar los elementos de protección personal (EPP), como gafas de seguridad, tapabocas, guantes de nitrilo, garantizando así la protección e inocuidad del producto durante las actividades desarrolladas dentro del secadero.

Para el ingreso las zonas de secado es fundamental realizar la desinfección de las superficies, espacios de trabajo y utensilios con anterioridad (fFgura 8). Para este proceso se pueden utilizar desinfectantes como amonio cuaternario o alcohol en concentraciones del 70 % al 96 %, asegurando condiciones adecuadas de higiene y control sanitario, este proceso está descrito en el Anexo 1. Protocolo de procesos de elaboración de secado, producción y empaquetado  de la hoja de coca seca.

Figura 8. Proceso de limpieza de utensilios que se utilizan en el secadero.

Fuente: Elaboración propia generada mediante inteligencia artificial a partir de datos del proyecto. (2026).

## Zona de secado.

La zona de secado es un espacio donde se va a realizar el proceso de deshidratación de la materia prima, en este caso la hoja de coca. La implementación de este secadero permitirá disminuir los focos de contaminación de la materia prima, por lo que esta zona debe contar con adecuadas condiciones de higiene, ventilación, manejo sanitario y bioseguridad, garantizando la calidad e inocuidad de los productos dentro del secadero y apto para su comercialización, por lo tanto es fundamental que para ingresar al sitio se deben utilizar todos los elementos de protección personal, con el fin de prevenir la contaminación por patógenos y garantizar condiciones adecuadas de bioseguridad durante el proceso.

Antes de ingresar la materia prima a la zona de secado, se debe desinfectar toda el área trabajo, así como el stand de secado (figura 9), utilizando amonio cuaternario o alcohol. Este protocolo debe de implementarse como se describe en Protocolo de procesos de elaboración de secado, producción y empaquetado de los productos derivados de la hoja de coca seca (ver Anexo 1).

Una vez finalizado el proceso de secado se debe recolectar la hoja seca en bandejas de aluminio para ser llevadas a la zona de empacado. Después de esto, sedebe realizar nuevamente el proceso de al stand de secado .

Que significa esa línea roja en la imagen?

Fuente: Elaboración propia generada mediante inteligencia artificial a partir de datos del proyecto. (2026).

## Zona de empacado

En esta zona se realiza el pesado y empacado al vacío de la hoja, garantizando que los productos queden bien almacenados y listos para su uso o distribución. También en esta zona se realiza la rotulación del producto, permitiendo identificar de manera adecuada toda la información básica como la fecha de cosecha, fecha de secado, fecha de empacado, número de lote y destino del producto (este último es opcional).

De igual manera, la zona de trabajo permite mantener un control organizado de todas las actividades que se desarrollan en secadero, como el pesado y empacado de la hoja seca en diferentes presentaciones y el seguimiento de los procesos, contribuyendo así al buen funcionamiento y orden del lugar (figura 10).

Figura 10. Zona de empacado al vacío de hoja de coca.

Fuente: Elaboración propia generada mediante inteligencia artificial a partir de datos del proyecto. (2026).

Este espacio también tiene un stand de almacenamiento con el propósito de mantener los productos en un espacio limpio, ventilado y con temperatura ambiente (figura 11), debe contar con condiciones apropiadas de higiene y manejo, permitiendo un adecuado control de los productos para reducir el riesgo de pueda deterioro o daño por factores externos como humedad excesiva y contaminación, evitando alteraciones que puedan afectar su calidad, eficacia y vida útil. La correcta organización de los productos facilita su identificación, manipulación, distribución y comercialización dentro del proceso productivo.

Figura 11. Zona de almacenamiento

Fuente: Elaboración propia generada mediante inteligencia artificial a partir de datos del proyecto. (2026).

# PROPUESTA DE PRODUCCION

## Producción de hoja seca de coca

### La producción del secadero está proyectada para procesar 2 arrobas de hoja de coca fresca por semana. La materia prima (hoja de coca fresca), debe ser recolectada los días lunes e ingresada al proceso de secado, el cual tendrá un tiempo de duración estimado de 3 a 4 días (de martes a jueves). Como resultado de este proceso se obtendrá aproximadamente 1 arroba de hoja seca. Posteriormente, entre los días viernes y sábado, se procede al empaque al vacío de la hoja seca, garantizando su adecuada conservación y calidad para su posterior comercialización.  PROPONGO ANEXAR ESTA IMAGEN

### Equipos e insumos del secadero para su operación

La puesta en marcha del secadero contempla los requerimientos técnicos, operativos y de infraestructura indispensables para garantizar la eficiencia del proceso, la calidad e inocuidad del producto (hoja seca) y la sostenibilidad del sistema productivo determinados por las normas colombianas como la normativas sanitarias vigentes como Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y el Decreto 1156 de 2018, en donde se promueve la buena manipulación de productos para consumo humano.

En la tabla 1, se describen los materiales equipos y materiales no consumibles mínimos para el funcionamiento del secadero y la materia prima en este caso la hoja de coca fresca, donde el secadero tiene una capacidad para secar 2 arrobas cada semana.

Tabla 1. Lista de equipos y materiales básicos para el funcionamiento del secadero

| Equipos y Materiales |  |
| --- | --- |
| Materiales | unidad |
| Canastas plásticas | 4 |
| Pesa o gramera | 1 |
| Selladora al vacío | 1 |
| Bolsas para sellado al vacío (rollo) | 1 |
| Balde plástico | 1 |
| Termohigrometro | 1 |
| Probeta 100 y 50 ml | 1 |
| Stand de secado doble | 1 |
| Mesón de acero inoxidable | 1 |

En la tabla 2, se muestran los elementos de protección personal mínimos que debe utilizar la persona a cargo de la manipulación de la materia prima dentro del secadero.

Tabla 2. Lista de equipos y materiales básicos para el funcionamiento del secadero

| Elementos de protección personal |  |
| --- | --- |
| Gorros desechables | 1 caja |
| Tapabocas | 1caja |
| Traje de protección | 2 unidades |
| Guantes desechables | 1 caja |
| Gafas de seguridad | 1 |
| Botas | 1 |

En la tabla 3, se muestra la capacidad de producción del secadero para el procesamiento de la hoja de coca.

Tabla 3. Materia prima de secado para 1 semana

| Materia prima |  |
| --- | --- |
| Hoja de coca fresca | - arrobas |

## Producción de harina de hoja seca de coca

La harina de coca es un producto derivado obtenido de la molienda, tamizado y empaque al vacío de la hoja previamente deshidratada. El proceso está constituido por la selección, deshidratación, molienda, control de textura y calidad, uso de empaques al vacío, este se puede utilizar para la realización de diferentes productos gastronómicos (galletas, panes, postres, helados entre otros) y para el consumo directo diluida en agua como una bebida de energética. (ver anexo 1)

En la tabla 4, se describen los materiales equipos y materiales no consumibles mínimos para la elaboración de harina de hoja de coca, el resto de elementos que se deben utilizar son los descritos en la tabla 2 y 3.

Tabla 4. Lista de equipos y materiales básicos para el funcionamiento del secadero

| Equipos y Materiales |  |
| --- | --- |
| Materiales | unidad |
| Canastas plásticas | 4 |
| Pesa o gramera | 1 |
| Molino eléctrico pulverizador | 1 |
| Selladora al vacío | 1 |
| Bolsas para sellado al vacío (rollo) | 1 |
| Balde plástico | 1 |
| Termohigrometro | 1 |
| Probeta 100 y 50 ml | 1 |
| Cuchara | 1 |
| Olla de acero inoxidable con tapa | 1 |
| Cernidor de acero inoxidable | 1 |
| Stand de secado doble | 1 |
| Mesón de acero inoxidable | 1 |

## Rendimiento de la hoja de coca en el proceso de producción

La hoja de coca fresca contiene una alta cantidad de agua. Por esta razón, cuando se lleva al secadero, gran parte de su peso se pierde durante el proceso de deshidratación.

En promedio, de cada 2,6 kilogramos de hoja fresca, se obtiene aproximadamente 1 kilogramo de hoja seca, con una humedad final cercana al 12 %.

En la molienda, se presentan pérdidas menores por retención de material en los equipos y durante la manipulación. Considerando un rendimiento promedio del 95% en esta etapa.

En consecuencia, para obtener 1 kg de harina de coca se requieren aproximadamente 1,05 kg de hoja seca, equivalentes a 2,74 kg de hoja fresca.

De manera práctica, para producir 1 libra de harina (500 g) se necesitan entre 1,3 y 1,4 kg de hoja fresca, dependiendo de las pérdidas en molienda y empaque.

# MANTENIMIENTO DEL SECADERO.

El mantenimiento de las instalaciones del secadero consiste en realizar actividades periódicas (cada 3 meses) de limpieza, inspección para verificar el estado de la estructura y los equipos que se encuentran dentro del secadero, con el propósito de evitar la contaminación de la materia prima y cumplir con los requerimientos de calidad e inocuidad del producto.

Cubiertas y paredes de policarbonato: La limpieza periódica de las tejas de policarbonato es fundamental debido a que la acumulación de polvo, hojas o suciedad disminuye el paso de los rayos del sol y reduce la eficiencia del secado. Esta debe ser con jabón o detergente neutro y un paño suave o esponja no abrasiva, ya que si se emplean productos químicos agresivos y cepillos duros pueden producir rayones y deterioro del policarbonato que ocasionan la reducción de transparencia.

También se deben realizar inspecciones para verificar la presencia de grietas, perforaciones, deformaciones, amarillamiento, filtraciones de agua o aflojamiento de tornillos y entre otros, cualquier daño detectado debe repararse o sustituirse de manera oportuna para evitar pérdidas de eficiencia en el secado.

La Tabla 4 presenta el cronograma de mantenimiento preventivo establecido para las cubiertas y paredes de policarbonato del secadero, con el propósito de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y mantener condiciones óptimas para el proceso de secado.

Tabla 5. Tiempos de limpieza e inspección de cubiertas y paredes de policarbonato.

| Actividad | Frecuencia |
| --- | --- |
| Limpieza superficial general | Cada 15 días |
| Limpieza profunda de cubiertas y paredes | Mensual |
| Inspección de tornillos, uniones y sellos | Mensual |
| Revisión estructural general | Cada 6 meses |
| Reparación o reemplazo de paneles dañados | Cuando sea necesario |

El mantenimiento de las cubiertas y paredes de policarbonato permiten una mayor transmisión de la radiación solar, mejorando la eficiencia del secado y prolonga la vida útil de la infraestructura del secadero.

Paredes y pisos con pintura epóxica: El mantenimiento consiste en la limpieza regular de las superficies utilizando agua, detergente neutro con paños o esponjas suaves, debe evitarse el uso de elementos abrasivos que puedan deteriorar la capa de pintura. Se deben realizar inspecciones periódicas para identificar grietas, desprendimientos, rayones, humedad y zonas desgastadas de la pintura. Cuando se evidencie algún tipo de estos daños debe efectuarse las reparaciones y repintados pertinentes para mantener superficies en optimo estado.

La Tabla 5, presenta el programa de mantenimiento para las paredes y pisos recubiertos con pintura epóxica en el secadero, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y conservación de las superficies. Este mantenimiento es fundamental para preservar las propiedades del recubrimiento, prevenir el deterioro prematuro y asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.

Tabla 6. Tiempos de limpieza e inspección de paredes y pisos con pintura epóxica.

| Actividad | Frecuencia |
| --- | --- |
| Limpieza de paredes | Semanal o cuando sea necesario |
| Limpieza de pisos | Diaria |
| Desinfección de paredes y pisos | Semanal |
| Inspección de pintura y estado de las superficies | Mensual |
| Reparación de grietas o daños menores | Cuando se detecten |
| Repintado parcial de áreas deterioradas | Según la necesidad |
| Evaluación general del recubrimiento epóxico | Cada 6 meses |
| Repintado general | Cada 1 a 2 años, según el uso y desgaste. |

Mesones de acero inoxidable: Deben limpiarse y desinfectarse antes y después de cada jornada de trabajo utilizando detergentes no abrasivos y desinfectantes como alcohol antiséptico, es indispensable evitar el uso de esponjas metálicas o productos corrosivos que puedan rayar o deteriorar la superficie. Además, se deben inspeccionar regularmente (cada mes) las uniones y soldaduras para verificar que no existan fisuras o desprendimientos donde puedan acumularse residuos.

Stands de secado: Esta estructuras deben limpiarse después de cada ciclo de secado para retirar restos vegetales, polvo y otros contaminantes, utilizando detergentes neutros y desinfectantes como alcohol antiséptico. Se debe realizar una inspección visual para verificar el estado de la malla, que no presente roturas, perforaciones, deformaciones o desprendimientos, al igual que las uniones, marcos y sistemas de fijación.

Malla antitrips: es la barrera física que evita el ingreso de insectos, polvo y otros contaminantes al área de secado, su mantenimiento es fundamental para garantizar la inocuidad y calidad de la hoja de coca durante el proceso de secado.

Se debe realizar una inspección visual para verificar el estado de la malla, que no presente roturas, perforaciones, deformaciones o desprendimientos, al igual que las uniones, marcos y sistemas de fijación. Comprobar que no existan acumulaciones de polvo, hojas secas, telarañas o insectos.

La limpieza de la malla debe realizarse con un cepillo suave, lavarse con agua limpia y detergente neutro, verificando que no queden residuos de detergente y corroborar que este seca antes de cerrar el secadero. Se debe desinfectar con alcohol antiséptico.

La Tabla 6, presenta el programa de mantenimiento preventivo para el stand, el mesón y las mallas utilizadas en el secadero, con el propósito de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar su vida útil y mantener condiciones óptimas de higiene durante el proceso de secado y manipulación del material vegetal.

Tabla 7. Tiempos de limpieza e inspección de stand, mesón y mallas del secadero.

| Actividad | Frecuencia |
| --- | --- |
| Inspección visual | Semanal |
| Limpieza superficial | Cada 15 días |
| Lavado completo | Mensual |
| Desinfección | Mensual |
| Revisión estructural detallada | Cada 6 meses |
| Reemplazo | Según estado de conservación (normalmente cada 3 a 5 años) |

El mantenimiento de todas las zonas y los implementos del secadero permite conservar las superficies de forma higiénica, impermeable y resistente, favoreciendo el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura y la calidad de los productos que se procesen en él. Todo esto es coherente con los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA, 2020) y las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y Protección Social, 1997), además de contribuir a prolongar la vida útil de la infraestructura.

# Gestión documental del secadero.

La gestión documental constituye una herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad de los procesos, el control de la producción y el cumplimiento de los requisitos establecidos por el INVIMA y el ICA para el secado de plantas medicinales para el consumo humano. Todos los procesos desarrollados dentro de la biofábrica deberán registrarse de manera organizada y mantenerse disponibles para consulta y seguimiento.

Los registros permitirán documentar las actividades realizadas, controlar la utilización de materias primas, verificar los volúmenes producidos y evidenciar las acciones de mantenimiento, limpieza y capacitación desarrolladas en la biofábrica.

## Registros mínimos recomendados

Los siguientes formatos se diligencian para llevar un adecuado control y mantenimiento de las actividades desarrolladas dentro del secadero (ver anexo 2)

Formato 1. Registro de Recepción de materia prima.

Formato 2. Registro de la trazabilidad de la materia prima.

Formato 3. Registro de control de proceso de secado.

Formato 4. Registro de limpieza y desinfección

Formato 5. Registro de mantenimiento de infraestructura

Formato 6. Registro de Control de plagas

Formato 7. Registro de capacitaciones.

Formato 8. Registro de almacenamiento de producto.

Formato 9. Registro de comercialización y despacho.

Formato 10. Registro de control de etiqueta.

Formato 11. Ficha técnica de producto.

# REFERENCIAS

- Colombia. Presidencia de la República. (2018). Decreto 1156 de 2018, por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitario, control de calidad, vigilancia de las preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales y de los productos fitoterapéuticos, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial de la República de Colombia.

- Congreso de la República de Colombia. (1979, 24 de enero). Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias. Diario Oficial No. 35.308. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1177

- El-Sebaii, A. A., & Shalaby, S. M. (2012). Solar drying of agricultural products: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(1), 37-43. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.134

- Instituto Colombiano Agropecuario. (2020). Resolución 30021 de 2017, por medio de la cual se establecen los requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en la producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano. Bogotá, Colombia: ICA.

- Ministerio de Salud y Protección Social. (2013, 22 de julio). Resolución 2674 de 2013, por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial de la República de Colombia.

- Rao, T. S. S. B., & Murugan, S. (2021). Solar drying of medicinal herbs: A review. Solar Energy, 223, 415–436. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.065

- Troyano Sánchez, D. L., Gutiérrez Vélez, L. A., Vidal Morcillo, M. G., Monroy Cabrera, J. M., & Ortiz Nascon, J. W. (2025). Análisis de admisibilidad sanitaria (recuperabilidad e inocuidad) para los productos priorizados elaborados con hoja de coca a partir de hoja seca/fresca en los resguardos de Toribío, San Francisco y Tacueyó (Cauca): Informe técnico. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Centro de Comercio y Servicios – Regional Cauca.