REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

SWITCH DE ACCESO MINIMO 8 PUERTOS PARA RED LAN

GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

COMPONENTE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA

1.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: SWITCH DE ACCESO MINIMO 8 PUERTOS PARA RED LAN

2.	UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

3.	VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a la vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

| ITEM | REQUERIMIENTO MÍNIMO |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWITCH DE ACCESO MÍNIMO DE 8 PUERTOS PARA RED LAN |  |  |  |
| 1.1 | Marca | Especificar. |  |  |
| 1.2 | Modelo | Especificar. |  |  |
| 1.3 | Cantidad | Once (11) unidades. |  |  |
| 1.4 | Puertos | Mínimo de ocho (8) puertos 10/100/1000 Base-T, PoE+ (802.3at), en todos sus puertos RJ45. |  |  |
| 1.5 | Puertos uplink | Mínimo dos (02) puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos. Para establecimiento de interconexión de backbone y enlace dedicado de 5 Mbps, el contratista deberá entregar por cada equipo un (01) módulo Transceiver SFP 1000BASE-LX o SX (1 Gbps) de la misma marca del switch ofertado, compatible con fibra óptica OM4 o S2, conectores LC. |  |  |
| 1.6 | Modulo transceiver | Un (02) modulo Transceiver SFP, conector LC, monomodo y/o multimodo (de acuerdo a la implementación), con distancia máxima de transferencia de acuerdo a la solución a implementar. El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switchs a adquirir y los existentes. |  |  |
| 1.7 | Instalación | Formato 19" o 1 UR (incluye kit de riel si es compacto). |  |  |
| 1.8 | Administrable | CLI, web, SSH. |  |  |
| 1.9 | Tasa de reenvío | Mínimo 35 Mpps (suficiente para manejo de tráfico de 5 Mbps sin pérdidas). |  |  |
| 1.10 | Ancho de Banda de conmutación | Mínimo 16 Gbps (full dúplex). |  |  |
| 1.11 | Capa | L2+ o L3 (Lite). Soporte de rutas estáticas IPv4/IPv6. |  |  |
| 1.12 | Gestión y protocolos | SNMP v2/v3, RMON, SSL/HTTPS |  |  |
|  |  | QoS (SP, DWRR) |  |  |
|  |  | IPv4, IPv6 (RFC2460) |  |  |
|  |  | MLDv2 |  |  |
|  |  | DHCPv6 |  |  |
|  |  | VLAN (mínimo 256) |  |  |
|  |  | STP |  |  |
|  |  | RSTP |  |  |
|  |  | MSTP |  |  |
|  |  | Rutas estáticas |  |  |
|  |  | IGMPv1/v2/v3 |  |  |
|  |  | ACL IPv4/IPv6 |  |  |
| 1.13 | Autenticación | 802.1x, RADIUS y/o TACACS+ y/o HWTACACS. |  |  |
| 1.14 | Manejo de direcciones MAC | Mínimo 8000. |  |  |
| 1.15 | Memoria | 256 MB FLASH, 512 MB RAM mínimo. |  |  |
| 1.16 | Manejo de Vlan | Mínimo 256 VLAN activas. |  |  |
| 1.17 | Fuente de poder | Incluida (interna o externa) y compatible en montaje e instalación. Su alimentación será de 100 - 240 VAC, 50 / 60Hz. |  |  |
| 1.18 | Mínimo rutas de IPV4 | 512 (estáticas o dinámicas). |  |  |
| 1.19 | Mínimo ruta de IPV6 | 256. |  |  |
| 1.20 | Alimentación | 100 - 240 VAC |  |  |
| 1.21 | Frecuencia | 50 / 60 Hz |  |  |
| 1.22 | Fuente de poder redundante | Dos (02) fuente de poder redundantes, intercambiables en caliente. |  |  |
| 1.23 | Ventiladores | Mínimo uno (1). |  |  |
| 1.24 | Stacking | Stacking mínimo para cuatro (04) switch. |  |  |
| 1.25 | Puerto de consola / management | Un (1) Puerto RJ45 y/o Un (1) Puerto USB. |  |  |
| 1.26 | Certificación en Seguridad | UL60950-1 y/o UL60950-1 y/o EN62368-1. |  |  |
| 1.27 | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH. |  |  |
| 1.28 | Estándar de eficiencia energética | IEEE 802.3az y/o certificación que garanticen eficiencia energética. |  |  |
| 1.29 | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. - Cables de poder. - Herrajes para anclaje en rack de 19”. - Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos. |  |  |
| 2 | GENERALIDADES |  |  |  |
| 2.1 | Firmware | El contratista garantizará que los equipos, cuenten con la última versión disponible por el fabricante. |  |  |
| 2.2 | Licencias | El contratista garantizará, para cada equipo activo de red, el licenciamiento perpetuo en la totalidad de sus puertos de cobre y fibra, que permita el funcionamiento de todas las características técnicas descritas en el anexo de especificaciones mínimas. Estas incluyen, entre otras, protocolos, velocidades, apilamiento (stacking), gestión y administración remorta. |  |  |
| 2.3 | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a julio de 2025. |  |  |
| 2.4 | Certificación de industria | El oferente deberá adjuntar certificación Gartner donde acredite que la marca ofertada se clasifica como “líder” en el cuadrante mágico para LAN en el año 2025. |  |  |
| 2.5 | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo: - Acceso inicial y configuración básica del equipo. - Configuración de usuario y contraseña. - Configuración de acceso SSH y Web. - Configuración de Vlan e interface Vlan. - Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido. - Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. - Configuración de protocolo Spanning Tree. - Procedimiento para actualización de firmware del equipo. - Configuración de seguridad de interfaces físicas. - Configuración de ACLs. Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo |  |  |
| 2.6 | Garantía técnica | Garantía técnica mínima de cinco (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico para actualización de firmware). |  |  |
| 2.7 | Tramite de garantía | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes de soporte técnico o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor a tres (03) días hábiles, durante el período de la garantía. |  |  |
| 2.8 | Ficha técnica | El oferente relacionara URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se encuentre el data chip del producto ofertado, para la verificación de cada uno de los ítems de las especificaciones técnicas mínimas. |  |  |

CONDICIONES GENERALES

Los equipos deberán entregarse con todos los accesorios, módulos, cables, herrajes, licencias perpetuas y demás elementos necesarios para su correcta instalación, administración y funcionamiento, sin costos adicionales para la Policía Nacional.

Los equipos ofertados deberán ser nuevos, originales de fábrica, de primera calidad, no remanufacturados, no reconstruidos, no repotenciados ni provenientes de procesos de reacondicionamiento.

Los equipos deberán entregarse con todos los accesorios, módulos, cables, herrajes, licencias perpetuas y demás elementos necesarios para su correcta instalación, administración y funcionamiento, sin costos adicionales para la Policía Nacional.

El contratista garantizará que los equipos cuentan con la última versión de firmware disponible por el fabricante al momento de la entrega y adjuntará las fichas técnicas oficiales o enlaces web del fabricante que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

Los bienes deberán entregarse en sus empaques originales, debidamente identificados con sus respectivos números de serie y serán recibidos previa verificación y aprobación del supervisor del contrato.

El contratista otorgará una garantía técnica mínima de tres (3) años, contados a partir del acta de recibo a satisfacción, incluyendo soporte técnico, actualización de firmware y reemplazo de partes o equipos defectuosos.