REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA

GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA

- ESPECIFICACION TECNICA: CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA.

- UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

- VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAJONERA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIA BALISTICA |  |  |
| 1.1 | Marca: Especificar si aplica |  |  |
| 1.2 | Modelo: Especificar si aplica |  |  |
| 1.3 | Cantidad: 80 Unidades |  |  |
| 1.4 | Medidas: altura 1.50 m a 1.60 m; fondo 0.50 m; ancho acorde al diseño (aprox. 0.40 m a 0.60 m). |  |  |
| 1.5 | Estructura metálica fabricada en lámina cold rolled calibre 18 o superior, con alta resistencia mecánica. |  |  |
| 1.6 | Cantidad de gavetas: 10 gavetas independientes de gran capacidad. |  |  |
| 1.7 | Sistema de apertura de gavetas: sin manijas externas, mediante diseño de doblez en la lámina (uñero integrado), que permita la manipulación ergonómica y segura del cajón. |  |  |
| 1.8 | Diseño ergonómico que permita manipulación segura sin bordes cortantes. |  |  |
| 1.9 | Sistema de deslizamiento mediante correderas telescópicas metálicas tipo full extensión, de alta resistencia, que permitan la apertura total del cajón. |  |  |
| 1.10 | Cada gaveta debe soportar carga pesada sin deformación (mínimo 40 kg por gaveta). |  |  |
| 1.11 | Divisiones internas metálicas fijas, mínimo seis (6) compartimentos por gaveta verticales, diseñadas para almacenamiento organizado de evidencias balísticas. Distancia entre las divisiones libre de 6,5 cm (centímetros) aproximadamente. |  |  |
| 1.12 | Bordes y refuerzos estructurales que eviten deformaciones por uso continuo |  |  |
| 1.13 | Sistema de cierre mediante cerradura central para asegurar por medio de un ángulo exterior de 5cm x 5cm, el cual encaja con la estructura, esto con el fin de colocar candado externo. |  |  |
| 1.14 | Acabados en pintura electrostática en polvo horneada, resistente a la corrosión, abrasión y agentes químicos, color negro o a convenir con el supervisor del contrato. |  |  |
| 1.15 | Incorporación de ruedas industriales tipo rodachinas de alta resistencia, con sistema de bloqueo (freno), que permitan el fácil traslado de la cajonera y garanticen estabilidad durante su uso. |  |  |
| 1.16 | El proveedor debe garantizar instalación, funcionamiento óptimo y capacitación básica de uso. |  |  |
| 1.17 | Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación. |  |  |
| 1.18 | IMAGEN DE REFERENCIA GENERADA POR IA IMAGEN DE REFERENCIA GENERADA POR IA |  |  |

CONDICIONES GENERALES

Condiciones de los bienes a suministrar Las cajoneras deberán: - Ser nuevas, originales y de línea de producción vigente. - Ser de primera calidad, fabricadas en lámina metálica conforme a lo exigido (calibre 18 o superior). - Estar libres de abolladuras, corrosión, deformaciones, soldaduras defectuosas o acabados irregulares. - Cumplir integralmente con las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento. No se aceptarán bienes usados, reacondicionados o remanufacturados.

Cumplimiento técnico verificable El contratista deberá garantizar que: - Las cajoneras correspondan a la referencia y diseño aprobado por la entidad. - Cumplan con todas las características técnicas exigidas tales como: dimensiones, estructura metálica, cantidad de gavetas, capacidad de carga, divisiones internas, sistema de cierre y rodamiento. - El sistema de correderas tipo full extensión funcione correctamente permitiendo la apertura total. - Mantengan uniformidad en diseño, color, acabados y funcionamiento en todas las unidades. El supervisor del contrato podrá realizar validaciones técnicas y operativas.

Control de calidad El contratista deberá asegurar, previo a la entrega: - Correcto ensamblaje estructural de la cajonera. - Funcionamiento adecuado de gavetas, correderas, cierres, ruedas y sistema de freno. - Integridad de la pintura electrostática (sin peladuras, rayones o corrosión). - Ausencia de bordes cortantes o elementos que representen riesgo para el usuario. - Verificación de estabilidad y movilidad del mueble. La entidad podrá rechazar cualquier unidad que no cumpla dichas condiciones.

Transporte, entrega e instalación El contratista será responsable de: - Transporte, cargue, descargue y entrega en el lugar indicado por la entidad (incluyendo dependencias como GRECI o almacén de intendencia). - Entregar las cajoneras totalmente armadas, instaladas y listas para su uso. - Garantizar que durante el transporte no se presenten daños estructurales o estéticos. - Realizar instalación de ruedas, sistema de bloqueo y verificación de estabilidad. No se generarán costos adicionales para la entidad por estas actividades.

Entrega a satisfacción Las cajoneras deberán ser entregadas: - En perfecto estado físico, estructural y funcional. - Completamente operativas, con todos sus componentes instalados. - Con verificación conjunta del supervisor del contrato. El recibido a satisfacción será condición para el trámite de pago.

Reposición de bienes defectuosos El contratista deberá: - Reemplazar o reparar, a su costo, cualquier cajonera que presente defectos o incumpla especificaciones. - Realizar reposición en un plazo máximo de dos (2) a cinco (5) días calendario. - Garantizar que el cambio no afecte los tiempos contractuales.

Garantía El contratista deberá otorgar: • Garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación. • Cobertura sobre fallas estructurales, soldaduras, sistema de correderas, ruedas, cerraduras y pintura.

Seguridad, funcionalidad y uso especializado Las cajoneras deberán cumplir con: - Condiciones de seguridad industrial (sin bordes cortantes, estabilidad estructural). - Sistema de almacenamiento seguro para evidencia balística, garantizando orden y protección del material. - Sistema de cierre que permita asegurar las gavetas mediante candado externo. - Diseño ergonómico que facilite su manipulación en entornos operativos. Deben ser aptas para uso continuo en laboratorios forenses o dependencias policiales.