PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Técnico en Sistemas Teleinformático.

- Código del Programa de Formación: 233108 v.1

- Nombre del Proyecto: Atención y soporte tecnológico en mantenimiento de computadores y redes en el sector empresarial de la región

- Fase del proyecto: Planeación

- Actividad de Proyecto: Seleccionar los procesos físicos y lógicos de soporte y mantenimiento de Sistemas Teleinformáticos

- Competencia: Mantenimiento de los equipos de cómputo

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

Preparar el mantenimiento de los equipos de cómputo de acuerdo con procedimientos técnicos y administrativos.

- Duración de la Guía: 100 horas

- PRESENTACIÓN

Figura 1. Construcción del PC. Tomado de: https://storage-asset.msi.com/event/2021/

El trabajo de ensamblaje y mantenimiento de computadoras constituye una gran parte de la tarea de un técnico. De ahí la importancia de apropiarse de los procedimientos y responsabilizarse de su propio aprendizaje a partir del cumplimiento de todos los trabajos planteados en esta guía.

Con esta guía se pretende que el aprendiz construya su conocimiento para que, al momento de trabajar con componentes de computadoras, pueda hacerlo de forma lógica y metódica. Como ocurre con cualquier actividad que se aprende, las habilidades para el ensamblaje de computadoras mejorarán considerablemente con la práctica, la cual se realizará en los ambientes destinados para la práctica con equipos reales.

- FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. Actividades de Reflexión inicial.

3.1.1 Identificar la importancia del mantenimiento de un Computador, de

acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

Figura 2. Mantenimiento Preventivo  tomado de:Hardzone.com

Observe las imágenes anteriores y exprese a sus compañeros la percepción que estas le generan, teniendo en cuentas las siguientes preguntas orientadoras:

- ¿Qué reacción le producen las imágenes?

- ¿Qué acciones implementaría para evitar que se presenten estos casos?

- ¿Qué herramientas y/o insumos utilizaría para realizar las acciones preventivas?

Al final de la actividad el instructor en una plenaria sacará los aportes más relevantes de los  aprendices

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Plenaria

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       : Figura 2. Mantenimiento preventivo

Duración de la Actividad            : 1/2 Hora

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Figura 3. Montaje de un PC. Tomado de: https://tallerdemantenimientosvp.files.wordpress.com/

3.2.1 Identificar saberes previos acerca del Mantenimiento y Ensamble  de Pcs

a través de un Quiz de presaberes

Cada aprendiz deberá ingresar a la plataforma LMS del SENA y descargar del material de apoyo el “Quiz_Presaberes_Mante1” y cada uno de los aprendices deberán resolverlo y tomar pantallazo de la calificación obtenida al instructor

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Cuestionario Digital

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                      : Quiz_Presaberes_Mante1

Duración de la Actividad            : 1/2  Hora

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y

Teorización)

3.3.1 Analizar matemáticamente las unidades de medida informática a través de la realización de actividades de conversión de medidas de almacenamiento.

Así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también existen unidades de medida que te permiten calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento de datos. Las unidades de medida más usadas son el Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte y Terabyte, entre otras.

Es por eso, que durante el desarrollo de la presente actividad aprenderán hacer conversiones de este tipo de

unidades.

Figura 4. Unidades informáticas. Tomado de: https://bit.com.co/

- Cada aprendiz o en grupos de trabajo deberán de apropiar conocimientos sobre la técnica de la conversión de unidades de almacenamiento informático y para ello deberán de ver el material de apoyo que está en la plataforma LMS del SENA o mediante los siguientes Link sugeridos y resolver el Taller 1. Unidades Almacenamiento

Después en sesión grupal (o formación) el instructor socializará y solucionará las dudas que se tengan frente al tema.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Solución de Problemas

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 1.”Conversión Unidades Informáticas”: https://www.youtube.com/watch?v=gE8vz8wPUtU |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Taller 1.Unidades Almacenamiento

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 10  Horas

3.3.2 Identificar las leyes fundamentales y principios de las diferentes variables utilizadas en los componentes de los equipos eléctricos y electrónicos.

Vivimos permanentemente en contacto e interacción con dispositivos y aparatos electrónicos de diversa complejidad (la PC es uno de ellos) que funcionan a base de ELECTRICIDAD los cuales forman parte indispensable de nuestras vidas de modo que ni por un instante concebimos un mundo sin ellos.

Actividad 1:

Consultar el material de apoyo “Ley de Ohm” y “Ejemplos Ley de Ohm” que se encuentra en la plataforma LMS del SENA y/o ver el Link del Video 2 que se da de apoyo y realizar las siguientes actividades:

- Casos de Estudio del “Taller 2.  Ley de  Ohm”.

- En ponencia ante el grupo, investigar o dar ejemplos de cómo se aplica la ley de Ohm en nuestras vidas.

Después en sesión (o formación) el instructor socializará y solucionará las dudas

que se tengan frente al tema.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Solución de Problemas, Ponencia grupal

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 2.”Ley de Ohm”: https://www.youtube.com/watch?v=Az9YgKQ_UH4 |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Taller 2. Ley de Ohm

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 15  Horas

Actividad 2:

Consultar el material de apoyo “Código de Colores Resistencias” que se encuentra en la plataforma del SENA y/o material en línea que se da en la presente actividad, para poder dar respuesta a los Casos de Estudio planteados en el Taller 3. Código de Colores Resistencias.

Después en sesión, el instructor socializará y solucionará  las dudas que se tengan frente al tema.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Solución de Problemas

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo,

internet

Material de Apoyo                       :

| Video 3.”Codigos de Colores Resistencias 1”: https://www.youtube.com/watch?v=scl3N_HEpZQ |  |
| --- | --- |

| Video 4.”Codigos de Colores Resistencias 2 ”: https://www.youtube.com/watch?v=oiuN0MReywc |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              :Taller 3. Códigos de Colores resistencias

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Desempeño_Manto1

Duración de la Actividad            : 5  Horas

Actividad 3

Consultar los materiales de apoyo “Potencia y Energía” y “Ley de Watt” que se encuentran en la plataforma del SENA y/o ver el Link del Video 5 que se da de apoyo y resolver el Taller 4. Potencia y energía que lo podrán descargar de la plataforma SENA:

Después en sesión, el instructor el instructor socializará y solucionará  las

dudas que  se tengan frente al tema.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Solución de Problemas

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 5.”Ley de Watt”: https://www.youtube.com/watch?v=nT1t_DbO3xU |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Taller 4. Potencia y energía

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 5  Horas

3.3.3 Conocer la funcionalidad de los equipos de medición para la toma de Voltaje, Corriente y Resistencia bajo el sistema internacional de unidades de medidas electrónicas.

Actividad 1

- Observar el siguiente material de apoyo sobre el funcionamiento del tester y toma de voltajes y dar respuesta de manera muy resumida a los siguientes interrogantes:

- Que significan la siglas DC, CC, AC en el mundo de los voltajes

- Como se conectan las puntas del Multímetro para tomar Voltajes de Corriente alterna y Continua y pegar foto.

- En que posición se debe colocar la Perilla del Multímetro para tomar voltajes de corriente Continua y pegar foto

- En que posición se debe colocar la Perilla del Multímetro para tomar voltajes de corriente Alterna y pegar foto

- En que posición se debe colocar la Perilla del Multímetro para Probar continuidad en los cables de poder-Pegar foto

- Consultar en fuentes bibliográficas online de la Biblioteca del SENA, el valor de voltaje correspondiente  a cada uno de los colores que se muestran a continuación pertenecientes a los cables de las fuentes de poder de un PC:

Amarillo::

Rojo:

Verde:

Azul:

Naranja:

Negro

Purpura

Al finalizar las 2 actividades, cada aprendiz deberá sustentar ante el instructor lo aprendido sobre el manejo del Multímetro y voltajes de colores.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Exposición Individual

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 6.”Utilidades de un Multimetro”: https://www.youtube.com/watch?v=FqNK6vOTp3o |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Informe Digital – Manejo del tester.

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Desempeño_Manto1

Duración de la Actividad            : 6Horas

3.3.4 Determinar los materiales, insumos y herramientas necesarias para

realizar un mantenimiento, de acuerdo al procedimiento técnico

establecido.

Figura 5.Mantenimiento CRU. Tomado de:netsolutions.com

Consultar en las diferentes bases de datos de la Biblioteca online del SENA y realizar un informe corto sobre las respuestas a las siguientes preguntas problemas:

- ¿Qué Insumos son los más utilizados para hacer limpieza a cada uno de los componentes del Computador que se mencionan a continuación:

- Discos de Almacenamiento

- Memorias RAM

- Unidad de DVD

- Coolers

- Procesador

- Teclado

- Fuente de Poder

- ¿Qué herramientas son las más utilizadas para destapar la carcaza de un computador de Torre?

- ¿Qué herramientas son las más utilizadas para destapar las fuentes de poder del computador?

- Especifique como realizar un plan de trabajo para realizar un mantenimiento Preventivo

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Resolución de problemas

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 7.”Limpieza interna del PC”: https://www.youtube.com/watch?v=VuLFQmE21h4 |  |
| --- | --- |

| Video 8.”Limpieza extrema del PC”: https://www.youtube.com/watch?v=1x0hBNbddns |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Informe Corto preguntas y respuestas

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 10 Horas

3.3.5 Describir los pasos esenciales para el ensamble y desensamble de las

partes de un Computador de acuerdo con el manual técnico del Usuario.

Figura 6. Chasis del PC, Tomado de https://sites.google.com/site/mmeespesmr/home.

Con el material de apoyo suministrado en los link siguientes y/o por la consulta de los respectivos manuales de usuario de cualquier marca de equipos y realizar mediante una herramienta TIC una presentación en formato de folleto instruccional, en la que se detalle los pasos para Desensamblar y Ensamblar los componentes internos de un Computador de Torre y Portátil que se mencionan a continuación:

  - Discos Duros o SSD

  - Memorias RAM

  - Unidad DVD

  - Panel Frontal

  - La fuente de poder

  - Los Coolers

  - La Motherboard

  - Procesador

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Resolución de problemas

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 9.”Desarmar una PC”: https://youtu.be/sRa5CBr15Qg?si=bXKsFCVN8NfD6AwX |  |
| --- | --- |

| Video 10.”Ensamble Básico del PC”: https://www.youtube.com/watch?v=38hYSYJgxYQ |  |
| --- | --- |

| Video 11.”Desensamblar PC Portátil”: https://www.youtube.com/watch?v=wPDTpwzEwnQ |  |
| --- | --- |

| Video 12.”Desensamblar PC Portátil 2”: https://www.youtube.com/watch?v=L03g1tor3tI |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Folleto Instruccional Digital

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 15 Horas

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

3.4.1 Aplicar la ley de OHM y de Watt, en la simulación de circuitos eléctricos estableciendo los valores de las magnitudes (Resistencia, Tensión y corriente)

Figura 7. Software simulación de Circuitos tomado de:Livewire.com

Actividad 1:

Después de haber resuelto los ejercicios teóricos de la fase de Apropiación de esta guía concerniente a la ley de Ohm(circuitos serie, paralelo y mixto), cada aprendiz deberá aplicar mediante un software de simulación de circuitos(Tinkercad, Livewire, CircuitLab, crocodile, entre otros) los respectivos casos de estudio que se plantearon en la Actividad 2 de apropiación.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Simulación Circuitos

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       : Consultas en internet

Evidencias Aprendizaje              : Simulación del Taller 2 Ley de Ohm

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 8Horas

Actividad 2:

Después de haber resuelto los ejercicios teóricos de la fase de Apropiación de esta guía concerniente a la ley de Watt, el instructor facilitará por grupos diferentes equipos activos informáticos como etiquetas de fuentes de Poder, de TV, de VideoBeam, entre otras, que estén presentes en el Laboratorio de Practicas y deberán resolver los siguientes casos:

- Calcular cuánto es la potencia del dispositivo si no la tiene escrita en la etiqueta(Watt).

- Cuanto sería el consumo al mes de dicho dispositivo si se usa por 10 horas consecutivas x 30 días.

- Calcular el consumo Final al mes x 8 horas de uso continuo, de todos los dispositivos y de acuerdo a la siguiente factura, buscar el precio por Kwh y dar el precio del consumo final de todos los equipos:

Figura 8. Factura electrónica tomado de:emcali.com

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Casos de estudio prácticos

Materiales de Formación            : Equipos de cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 13.”Ley de Watt”: https://www.youtube.com/watch?v=nT1t_DbO3xU |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Informe consumo kwh dispositivos

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Producto_Manto1

Duración de la Actividad            : 5 Horas

3.4.2- Determinar el estado operacional de una fuente de poder, por medio de

la medición de Voltajes con el Multímetro.

Figura 9. Fuente de poder y multímetro tomado de:www.tecnosistem.com

De acuerdo a las bases de conocimiento adquiridos durante la actividad 3 del punto 3.3.4 de esta Guía de aprendizaje, realizar la práctica que se encuentra en el documento  “Laboratorio Fuentes de Poder”.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Casos de estudio Prácticos

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 14.”Utilidades de un Multimetro”: https://www.youtube.com/watch?v=FqNK6vOTp3o |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Desempeño en Laboratorio Fuentes de Poder

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Desempeño_Manto1

Duración de la Actividad            : 5Horas

3.4.3 Realizar ensamble y desensamble básico de un computador de escritorio

del laboratorio de Prácticas, siguiendo el manual técnico del usuario y el

uso adecuado de los residuos electrónicos

Figura 10. Montaje del PC. Tomada de: https://www.muycomputer.com/2020/01/30/

El instructor de manera grupal o individual asignará un equipo de cómputo de Torre y los aprendices deberán de realizar las siguientes actividades:

A)

- Desensamblar todos los componentes básicos del Computador asignado

- Volver a Ensamblar cada uno de los componentes

- Realizar pruebas de conexión de cada una de sus partes ensambladas

Al finalizar dicha práctica los aprendices deben presentar las siguientes evidencias:

i. Realizar un informe de las partes ensambladas y desensambladas, como de las herramientas utilizadas, explicando el  paso a paso con registro fotográfico describiendo el proceso y su respectivo manejo de los RAEE.

Ambiente requerido                    : Ambiente presencial

Estrategia o Técnica Didáctica  : Solución de Problemas

Materiales de Formación            : Equipos de Cómputo, internet

Material de Apoyo                       :

| Video 15.”Limpieza interna del PC”: https://www.youtube.com/watch?v=VuLFQmE21h4 |  |
| --- | --- |

Evidencias Aprendizaje              : Informe técnico Ensamble

Instrumentos Evaluación           :  Lista Chequeo1_Desempeño_Manto1

Duración de la Actividad            : 15 Horas

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEACION | Seleccionar los procesos físicos y lógicos de soporte y mantenimiento de Sistemas Teleinformáticos | Analizar matemáticamente las unidades de medida informática a través de la realización de actividades de conversión de medidas de almacenamiento. Identificar las leyes fundamentales y principios de las diferentes variables utilizadas en los componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. Conocer la funcionalidad de los equipos de medición para la toma de Voltaje, Corriente y Resistencia bajo el sistema internacional de unidades de medidas electrónicas. Determinar los materiales, insumos y herramientas necesarias para realizar un mantenimiento, de acuerdo al procedimiento técnico establecido. Describir los pasos esenciales para el ensamble y desensamble de las partes de un Computador de acuerdo con el manual técnico del Usuario. Aplicar la ley de OHM y de Watt, en la simulación de circuitos eléctricos estableciendo los valores de las magnitudes (Resistencia, Tensión y corriente). Determinar el estado operacional de una fuente de poder, por medio de la medición de Voltajes con el Multímetro. Realizar ensamble y desensamble básico de un computador de escritorio del laboratorio de Prácticas, siguiendo el manual técnico del usuario y el uso adecuado de los residuos electrónicos. | Evidencias de Conocimiento Cuestionario Presaberes Cuestionario Unidades de almacenamiento Evidencias de Desempeño Solución de Problemas Simulación ley de ohm Exposición grupal Sustentación medio Digital Desempeño en Laboratorio fuentes de poder Casos de estudio prácticos Solución de Problemas Evidencias de Producto: Taller1Unidades de almacenamiento. Taller 2 Ley Ohm. Taller3 Código colores. Taller4 Potencia y energía. Informe Digital respuestas puntos a y b. Informe Corto preguntas y respuestas Folleto Instruccional Digital. Informe consumo kwh dispositivos Informe técnico Ensamble | RAP1. DETERMINA EL TIPO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ESTABLECIDO. INTERPRETA LOS MANUALES TÉCNICOS DEL FABRICANTE DE ACUERDO CON LA LABOR A REALIZAR. ELABORA PLAN DE TRABAJO SEGÚN REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS ORGANIZA EL PUESTO DE TRABAJO CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICO Y MANEJO DE RESIDUOS DE ACUERDO NORMATIVIDAD VIGENTE. | Técnica: Formulación de preguntas. Instrumentos: Cuestionario Preguntas Técnica: Observación Sistémica. Instrumento: Listas de Chequeo Desempeño Técnica: Valoración del producto. Instrumento: Listas de Chequeo Producto |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Alcohol Isopropílico: Es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua.

BIOS: El Sistema Básico de Entrada/Salida o BIOS (Basic Input-Output System) es un código de software que localiza y carga el sistema operativo en la RAM.

DIMM: DIMM son las siglas de «Dual In-line Memory Module» y que podemos traducir como Módulo de Memoria en línea doble.

ESD: Descarga electrostática

Hardware: El término hardware se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático; sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Son cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.

Mantenimiento preventivo: El mantenimiento preventivo consiste en crear un ambiente favorable para el sistema y conservar limpias todas las partes que componen una computadora.

Mantenimiento predictivo: Permite que se tomen decisiones antes de que ocurra el fallo: cambiar o reparar la máquina en una parada cercana, detectar cambios anormales en las condiciones del equipo y subsanarlos, etc. Mantenimiento correctivo: Consiste en la reparación de alguno de los componentes de la computadora, puede ser una soldadura pequeña, el cambio total de una tarjeta (sonido, video, SIMMS de memoria, entre otras), o el cambio total de algún dispositivo periférico como el ratón, teclado, monitor, etc.

RAM: La memoria de acceso aleatorio, (en inglés: Random Access Memory cuyo acrónimo es RAM) es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados.

Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas.

USB: El Universal Serial Bus (bus universal en serie) o Conductor Universal en Serie (CUS), abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a una computadora

RIMM: Acrónimo de Rambus Inline Memory Module, designa a los módulos de memoria RAM que utilizan una tecnología denominada RDRAM.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Documentación recopilada por el instructor (Guías taller)

Bibliografía Sena

- Moreno, P. J. C., & Serrano, P. J. (2014). Fundamentos del hardware. Retrieved fromhttp://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co

- Moreno, P. J. C. (2014). Montaje y mantenimiento de equipos. Retrieved fromhttp://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co

http://biblioteca.sena.edu.co/paginas/bases.html ingresar con el número de documento Material de apoyo:

- CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | René Bustamante | Instructor | CEAI | Julio 2024 |

- CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Sandra Galindez | Formadora | CEAI |  |  |