ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) certifica el cumplimiento de los bienes y/o servicios, objeto de la presente invitación pública, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales de obligatorio cumplimiento, así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS A-02-02-01-004-006-01 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 1 | 4611101 | Motor para dron 10" y 9” RT 3115 900KV Tipo: Motor brushless externo (outrunner) para drones multirotor de gran tamaño y largo alcance Aplicación: Drones FPV de 8” a 10”, plataformas cinematográficas y UAV de carga ligera-media KV nominal: 900 KV (revoluciones por voltio) Voltaje de operación: 4–6 S LiPo (14.8–25.2 V) Configuración de bobinado: 12N14P Resistencia interna: 41–46 mΩ Corriente en vacío: 2.0 A @ 24 V Corriente máxima pico: 65–81 A Potencia máxima pico: 1600–1900 W Potencia nominal continua: 300–1000 W Empuje máximo: 4.0–5.2 kg por motor Eficiencia máxima: superior al 85 % Diámetro externo: 37–39 mm Altura total: 30–32 mm Tamaño del estator: 31 × 15 mm Peso: 110–125 g (con cables) Patrón de montaje: 19 × 19 mm con tornillería M3 Eje: Acero endurecido Ø 5 mm con rosca M5 Longitud del eje: 15–16 mm Longitud de cables: 300–310 mm Calibre de cables: 16–18 AWG siliconado de alta temperatura Rodamientos: Doble rodamiento japonés de precisión Material de campana: Aleación de aluminio aeronáutico mecanizado CNC (tipo 7075) Material del estator: Acero al silicio de alta permeabilidad magnética Material del bobinado: Cobre libre de oxígeno de alta pureza Imanes: Neodimio N52H resistentes a alta temperatura Clase térmica del aislamiento: Clase C (hasta 220 °C) Sistema de ventilación: Diseño de enfriamiento por flujo axial Tipo de eje: Eje sólido endurecido con tratamiento anticorrosivo Color de carcasa: Negro anodizado mate Acabado superficial: Anodizado duro resistente a abrasión Tipo de montaje de hélice: Adaptador roscado M5 ESC recomendado: 60–80 A Hélices recomendadas: 8”–10” (8×4.5×3, 9×5×3, 10×5×3) Compatibilidad de baterías: LiPo 4S a 6S | UNIDAD | 0 | 60 | 26101209 | OMITIDO | OMITIDO |  |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA A-02-02-01-004-006-03 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 2 | 46360 | Kit de transmisión de fibra óptica para drones – alcance 10 km Tipo: Sistema de enlace cableado aire-tierra por fibra óptica para UAV Tecnología de transmisión: Comunicación óptica bidireccional por fibra única (BiDi) Alcance nominal: 10 km Tipo de fibra: Monomodo G.657A2 insensible a curvaturas Diámetro núcleo/revestimiento: 9/125 µm Diámetro del cable: 0.26 – 0.43 mm Peso del cable: Aproximadamente 80 g por km Peso del carrete con 10 km: 2.4 – 2.5 kg Material del recubrimiento del cable: Resina protectora con cubierta PVC flexible Material del carrete: ABS reforzado o fibra de carbono Material de boquilla de salida: Aleación de aluminio Resistencia a la tracción: Superior a 50 N Longitudes de onda de operación: 1310 nm / 1550 nm Ancho de banda de transmisión: Hasta ≥10 Gbps Latencia del enlace: Inferior a 3 ms Resolución soportada: Video digital Full HD sin compresión Tipo de conectores: Interfaz óptica FC estándar Compatibilidad de señales: Video digital, video analógico, telemetría, SBUS, TTL Configuración del sistema: Módulo aéreo, módulo terrestre y carrete de fibra Método de despliegue: Desenrollado automático por gravedad o tambor motorizado Tiempo de despliegue: Menor a 3 minutos Inmunidad electromagnética: Total, inmune a interferencias RF Protección del sistema: Resistente a polvo, vibraciones y choques Temperatura de operación: Rango industrial extendido Seguridad de transmisión: Enlace físico no detectable electrónicamente Aplicaciones típicas: Vigilancia, inspección, comunicaciones seguras UAV | UNIDAD | 0 | 10 | 26121607 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS A-02-02-01-004-006-04 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE/ NO CUMPLE |
| 3 | 46430 | Cargador de baterías dual Tipo: Cargador balanceador inteligente de doble canal independiente para baterías de aeronaves no tripuladas Modo de alimentación: Entrada AC integrada 100-240 V @ 50/60 Hz y entrada DC externa 7-28 V @ máx. 30 A Fuente AC interna: 200 W de potencia nominal Potencia máxima en modo DC: Hasta 700 W en modo síncrono Número de canales: 2 salidas independientes con distribución automática de potencia Modos de operación: Carga síncrona y asíncrona con control automático de reparto energético Tipos de batería compatibles: LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion 1-6S; NiMH/NiCd 1-16S; Pb 1-10S Rango de voltaje por celda: 0.2 – 5.0 V configurable Precisión de balanceo: < 0.005 V Corriente de balanceo: hasta 1000 mA por canal Potencia de carga: hasta 350 W ×2 en modo asíncrono o 700 W total en modo síncrono Corriente máxima de carga: 25 A en modo combinado, 15 A por canal en modo independiente Potencia de descarga: hasta 350 W ×2 en modo reciclaje, 15 W ×2 en descarga normal Corriente máxima de descarga: hasta 15 A en reciclaje Sistema de gestión: Control CC/CV programable con protección inteligente multicapa Funciones integradas: Carga, descarga, balanceo, medición de resistencia interna, almacenamiento y activación de baterías Pantalla: IPS color de 3.5 pulgadas de alto brillo con amplio ángulo de visión Resolución de pantalla: Aproximadamente 320 × 240 píxeles Interfaz de usuario: Sistema multilenguaje con navegación mediante dial metálico giratorio Puerto USB-C: Salida rápida hasta 65 W para carga de dispositivos externos Puerto USB adicional: 5 V / 2.1 A para actualización de firmware y alimentación auxiliar Sistema térmico: Disipación activa optimizada mediante ventilación forzada y carcasa metálica conductiva Material del chasis: Aleación de aluminio anodizado con panel frontal de polímero técnico Color de carcasa: Negro mate con detalles en gris metálico Tipo de conectores de salida: XT60 integrados para canales de carga Protecciones electrónicas: Sobrevoltaje, polaridad inversa, cortocircuito, sobrecorriente, sobretemperatura y fallo de celda Control de potencia: Distribución automática inteligente entre canales según demanda Rango de temperatura de operación: Aproximadamente 0 a 40 °C Dimensiones: alrededor de 130 × 100 × 55 mm Peso aproximado: entre 450 y 550 g según versión Uso típico: Carga simultánea de baterías LiPo de drones multirotor, aeronaves FPV y sistemas UAV profesionales | UNIDAD | 0 | 2 | 26111704 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 4 | 46430 | Batería LiPo 5.200 mAh 6S multirotor para los drones de tipo de 9” Tipo: Batería recargable de polímero de litio (LiPo) de alta descarga Configuración de celdas: 6S (6 celdas en serie) Voltaje nominal: 22.2 V Voltaje máximo de carga: 25.2 V Voltaje mínimo recomendado: 19.2 V Capacidad nominal: 5,200 mAh Energía nominal: Aproximadamente 115 Wh Tasa de descarga continua: 45C – 100C según versión Corriente de descarga continua: 234 – 520 A Corriente de descarga pico: Hasta 2 veces la descarga continua por periodos cortos Tasa de carga recomendada: 1C – 5C Corriente máxima de carga: Hasta 26 A Resistencia interna: Baja, típicamente inferior a 3 mΩ por celda Tipo de conector principal: XT60 o XT90 según versión Tipo de conector de balanceo: JST-XH de 7 pines Tipo de celdas: Polímero de litio de alta densidad energética Química de electrodos: Litio-cobalto-manganeso con electrolito en gel polimérico Material de envoltura: Lámina multicapa de aluminio y polímero termo-sellado Material de cables: Cobre estañado con aislamiento de silicona de alta temperatura Calibre de cables: 10 – 12 AWG Dimensiones aproximadas: 140 – 160 mm largo × 45 – 50 mm ancho × 45 – 55 mm alto Peso aproximado: 700 – 900 g Rango de temperatura de operación: −10 °C a 60 °C Temperatura de carga segura: 0 °C a 45 °C Vida útil típica: 150 – 300 ciclos de carga con uso adecuado Protección interna: Separadores de seguridad y válvula de liberación de presión Certificaciones comunes: RoHS, CE, UN38.3 para transporte aéreo Uso típico: Alimentación de drones FPV de largo alcance, UAV profesionales y plataformas multirotor de 7” a 10”ÑL. | UNIDAD | 0 | 5 | 26111711 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 5 | 46430 | Batería para dron Li-Ion 10000 mAh 6S 250A de descarga para los drones de tipo de 10” Tipo: Batería recargable de alta densidad energética para drones multirotor Química de la batería: Ion de litio (Li-Ion) Configuración de celdas: 6S (seis celdas en serie) Capacidad nominal: 10.000 mAh (10 Ah) Voltaje nominal del pack: 22.2 V Voltaje máximo de carga: 25.2 V Voltaje mínimo de descarga recomendado: 15 – 16.5 V Energía total aproximada: 210 – 220 Wh Tasa de descarga continua: 25C Corriente máxima de descarga continua: 250 A Corriente pico de descarga: hasta 500 A (ráfagas cortas) Tipo de celdas: Cilíndricas de alto rendimiento Formato de celdas: 18650 o 21700 de alta densidad Configuración interna del pack: 6S1P o 6S2P según diseño Voltaje nominal por celda: 3.6 – 3.7 V Voltaje máximo por celda: 4.2 V Voltaje mínimo por celda: 2.5 – 3.0 V Resistencia interna típica: <15 mΩ por celda Corriente máxima de carga: hasta 10 A Carga recomendada: 1C (10 A) Tipo de conector principal: XT60 / XT90 / AS150 de alta corriente Tipo de conector balanceador: JST-XH 7 pines Cableado de potencia: Silicona flexible 10 – 12 AWG Protección del pack: Termorretráctil reforzado y aislamiento interno Refuerzos estructurales: Separadores térmicos entre celdas Sistema de disipación térmica: Refrigeración pasiva por aire Material de encapsulado: Polímero termorretráctil de alta resistencia Color exterior: Negro o negro mate Dimensiones aproximadas: 130 – 170 mm × 55 – 80 mm × 40 – 70 mm Peso aproximado: 800 – 1000 g Densidad energética: hasta 250 – 340 Wh/kg Ciclos de vida útil: 300 – 500 ciclos de carga Temperatura de carga: 0 °C a 45 °C Temperatura de descarga: −20 °C a 65 °C Temperatura de almacenamiento: −20 °C a 35 °C Nivel de autodescarga: Bajo (<3 % mensual) Compatibilidad de cargadores: Cargadores balanceadores Li-Ion / LiPo Aplicaciones: Drones FPV long-range, drones de vigilancia, aeronaves no tripuladas de gran autonomía, plataformas UAV industriales. | UNIDAD | 0 | 5 | 26111711 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 6 | 46430 | Batería recargable tipo 18650 (ion-litio de alta descarga) Tipo: Celda recargable cilíndrica de ion-litio de alta potencia Formato: 18650 (diámetro 18 mm, longitud 65 mm) Química: Li-ion INR (Níquel-Manganeso-Cobalto) Capacidad nominal: 2,500 – 2,800 mAh según modelo Voltaje nominal: 3.6 V – 3.7 V Voltaje máximo de carga: 4.2 V Voltaje mínimo de descarga: 2.5 V Energía nominal: Aproximadamente 9 – 10 Wh por celda Corriente de descarga continua: Hasta 35 A Corriente de descarga pico: Hasta 45 A en pulsos cortos Corriente de carga estándar: 2.5 – 4 A Corriente máxima de carga rápida: Hasta 6 A Resistencia interna: Baja, típicamente 12 – 20 mΩ Tipo de terminal: Polo positivo tipo botón plano (flat top) o botón elevado según versión Material del envolvente: Acero niquelado de alta resistencia Material del electrodo: Cátodo NMC de alta densidad energética Sistema de seguridad: Disco de ruptura por sobrepresión y separador térmico interno Temperatura de operación en descarga: −20 °C a 60 °C Temperatura de carga segura: 0 °C a 45 °C Vida útil típica: 300 – 500 ciclos de carga completos Peso aproximado: 45 – 50 g por celda Dimensiones: 18.3 mm diámetro × 65 mm longitud Certificaciones: UL, IEC, UN38.3 para transporte seguro Aplicaciones típicas: Packs de baterías para drones, herramientas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía y equipos electrónicos de alta demanda energética | UNIDAD | 0 | 12 | 26111711 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 7 | 46430 | Batería para radiocontrol 6,200 mAh 7.4 V Tipo: Batería recargable de polímero de litio (LiPo) para transmisores de radio control Configuración de celdas: 2S (2 celdas en serie) Voltaje nominal: 7.4 V Voltaje máximo de carga: 8.4 V Voltaje mínimo recomendado: 6.4 V Capacidad nominal: 6,200 mAh Energía nominal: Aproximadamente 45.9 Wh Tipo de química: Polímero de litio de alta estabilidad energética Tasa de descarga: Baja descarga optimizada para equipos electrónicos (≤2C) Corriente máxima de descarga: Aproximadamente 10–12 A Corriente de carga recomendada: 1C (6.2 A) Corriente máxima de carga: Hasta 2C Resistencia interna: Baja, optimizada para suministro estable de voltaje Tipo de conector principal: JST-XH o conector balanceador integrado Conector de balanceo: JST-XH de 3 pines Material de envoltura: Lámina multicapa de aluminio con recubrimiento polimérico termo-sellado Material de cables: Cobre flexible con aislamiento siliconado Calibre de cables: 20–22 AWG Dimensiones aproximadas: 95–100 mm largo × 45–50 mm ancho × 18–22 mm alto Peso aproximado: 280 – 320 g Protecciones internas: Separador térmico y sistema de liberación de presión Temperatura de operación: −10 °C a 60 °C Temperatura de carga segura: 0 °C a 45 °C Vida útil típica: 300 – 400 ciclos de carga Compatibilidad típica: Transmisores RC de bahía estándar para baterías 2S Uso principal: Alimentación de radiocontroles de largo tiempo de operación en sistemas UAV | UNIDAD | 0 | 2 | 26111711 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 8 | 46430 | Strap para baterías de dron FPV 20 × 400 mm Paquete por 5 unidades Tipo: Correa de sujeción reutilizable para fijación de baterías en drones multirotor Sistema de cierre: Velcro industrial de doble cara tipo gancho-lazo Longitud nominal: 400 mm Ancho nominal: 20 mm Espesor aproximado: 2 – 2.5 mm Material de la cinta: Fibra de nylon tejido de alta resistencia Material del refuerzo interno: Hilo de poliéster trenzado de alta tenacidad Material del sistema de fijación: Velcro industrial cosido con refuerzo perimetral Resistencia a la tracción: 40 – 60 kgf aproximados Resistencia a la fatiga: Alta, diseñada para múltiples ciclos de ajuste Coeficiente antideslizante: Alto debido a superficie texturizada Acabado superficial: Tejido de trama densa resistente a abrasión Color típico: Negro con costuras reforzadas en color contrastante Tipo de borde: Bordes sellados térmicamente para evitar deshilachado Peso por unidad: 18 – 25 g Peso del paquete: Aproximadamente 100 – 130 g Temperatura de operación: −20 °C a 80 °C Resistencia ambiental: Alta resistencia a humedad, polvo y vibraciones Compatibilidad: Baterías LiPo de drones FPV de 4S a 12S Aplicación principal: Fijación segura de baterías en frames de fibra de carbono Cantidad por paquete: 5 unidades Uso típico: Drones FPV de carrera, long-range y plataformas cinematográficas UAV | UNIDAD | 0 | 20 | 26111720 | OMITIDO | OMITIDO |  |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS A-02-02-01-004-007-01 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 9 | 47160 | Módulo GPS M1025 Mini Tipo: Módulo de posicionamiento GNSS multibanda para aeronaves no tripuladas FPV y UAV multirrotor Chip GNSS: u-blox serie M10 (M10050) Sistemas de navegación compatibles: GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS y SBAS Modo de operación: Posicionamiento conjunto multiconstelación GNSS Número de canales: 72 canales simultáneos Satélites rastreables: Hasta 32 satélites en simultáneo Frecuencias de recepción: L1 (GPS), L1 (GLONASS), B1 (BeiDou), E1 (Galileo), L1 SBAS, L1 QZSS Precisión horizontal: 2D ≤ 1.5 m CEP en condiciones estándar Precisión de velocidad: 0.05 m/s Precisión temporal: 30 ns Sensibilidad de recepción: Seguimiento −162 dBm, adquisición −160 dBm Frecuencia de actualización: Hasta 10 Hz Protocolo de salida: UART (Ublox) e I2C para sensores auxiliares Velocidad de comunicación: 115200 bps Voltaje de operación: 3.3 V – 5 V DC Consumo energético: Bajo consumo optimizado para plataformas FPV Altura máxima operativa: 50,000 m Velocidad máxima soportada: 500 m/s Aceleración máxima: 4 G Antena integrada: Antena cerámica activa de alta ganancia 25 × 25 mm Memoria interna: Chip Flash integrado para almacenamiento de parámetros Capacitor de respaldo: Condensador Farad integrado para arranque en caliente rápido Sensores opcionales integrados: Magnetómetro digital QMC5883L o IST8310 y barómetro DPS310/MS5611 según versión Indicador visual: LED de estado GNSS integrado Dimensiones del módulo: Aproximadamente 29 × 29 × 8.5 mm Peso: Aproximadamente 13 g Material de carcasa: Polímero técnico de alta resistencia con blindaje interno EMI Color exterior: Negro mate con serigrafía blanca de identificación Tipo de conexión: Cableado con conector JST-GH de paso fino Compatibilidad: Controladores de vuelo con firmware Betaflight, INAV, Ardupilot y PX4 Aplicaciones: Navegación autónoma, retorno a casa (RTH), geolocalización, telemetría de posición y registro de rutas en drones FPV y UAV profesionales | UNIDAD | 0 | 10 | 32101656 | OMITIDO | OMITIDO |  |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS A-02-02-01-004-007-02 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE / NO CUPLE |
| 10 | 47215 | Cámara FPV. Kit de video analógico FPV VTX + antena Lollipop + cámara 1200TVL Configuración para drones FPV Tipo: Sistema de transmisión de video analógico FPV compuesto por transmisor VTX, cámara CMOS y antena omnidireccional circular polarizada Transmisor de video (VTX): Módulo de transmisión RF analógica de banda 5.8 GHz Frecuencia de operación: 5.8 GHz (bandas A, B, E, F, R) Número de canales: 40 canales seleccionables Potencia de transmisión: Conmutable 25 mW / 100 mW / 200 mW / 600 mW según versión Modulación de señal: FM analógica estándar FPV Voltaje de operación del VTX: 7 – 28 V DC (2S – 6S LiPo) Consumo de corriente: Aproximadamente 200 – 600 mA según potencia seleccionada Control del VTX: Protocolo SmartAudio o IRC Tramp mediante UART Sistema de disipación: Placa con disipador metálico integrado y ventilación pasiva Conector de antena: MMCX o U.FL según versión Protección: Protección contra conexión sin antena y sobretemperatura Dimensiones del VTX: Aproximadamente 30 × 30 mm formato estándar Peso del VTX: 6 – 10 g Antena FPV: Antena omnidireccional circular polarizada tipo Lollipop Polarización: RHCP (Right Hand Circular Polarization) Ganancia de antena: 2.5 – 3 dBi Impedancia: 50 ohmios Frecuencia de trabajo: 5.6 – 6.0 GHz Tipo de conector: MMCX o SMA según versión Material del radomo: Polímero ABS de alta resistencia Material del elemento radiante: Cobre estañado Longitud de antena: 90 – 120 mm Peso aproximado: 8 – 12 g Resistencia ambiental: Alta resistencia a vibraciones e impactos Cámara FPV analógica: Sensor CMOS de alta sensibilidad para vuelo FPV Resolución horizontal: 1200 TVL Formato de sensor: 1/3” CMOS Relación de aspecto: Conmutable 4:3 / 16:9 Latencia: Ultra baja (<10 ms) Iluminación mínima: 0.001 Lux Rango dinámico: WDR digital amplio Sistema de video: PAL / NTSC conmutable Lente: 2.1 mm – 2.5 mm FOV amplio (≈155° – 170°) Voltaje de operación: 5 – 36 V DC Consumo: Aproximadamente 120 mA Configuración de imagen: Menú OSD mediante joystick Material de carcasa: Aleación de aluminio CNC Dimensiones: Formato micro 19 × 19 mm Peso aproximado: 6 – 9 g Compatibilidad del sistema: Gafas FPV analógicas estándar 5.8 GHz Tipo de señal: Video compuesto analógico CVBS Aplicación típica: Drones FPV de carrera, freestyle y long-range Materiales estructurales: Aluminio anodizado, polímeros técnicos y componentes electrónicos SMD Color típico del kit: Negro mate con serigrafía blanca Temperatura de operación: −10 °C a 60 °CSensores opcionales integrados: Magnetómetro digital QMC5883L o IST8310 y barómetro DPS310/MS5611 según versión Indicador visual: LED de estado GNSS integrado Dimensiones del módulo: Aproximadamente 29 × 29 × 8.5 mm Peso: Aproximadamente 13 g Material de carcasa: Polímero técnico de alta resistencia con blindaje interno EMI Color exterior: Negro mate con serigrafía blanca de identificación Tipo de conexión: Cableado con conector JST-GH de paso fino Compatibilidad: Controladores de vuelo con firmware Betaflight, INAV, Ardupilot y PX4 Aplicaciones: Navegación autónoma, retorno a casa (RTH), geolocalización, telemetría de posición y registro de rutas en drones FPV y UAV profesionales | UNIDAD | 0 | 10 | 45121504 | OMITIDO | OMITIDO |  |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO. A-02-02-01-004-008-02 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 11 | 4822002 | Radiocontrol Tipo: Transmisor de radio control digital multiprotocolo para aeronaves no tripuladas y sistemas RC Número de canales: 12 canales proporcionales configurables Frecuencia de operación: 2.4 GHz banda ISM Protocolo RF interno: ExpressLRS 2.4 GHz de baja latencia Potencia de transmisión RF: Ajustable hasta 1 W Latencia del sistema: Inferior a 4 ms en modo alta velocidad Resolución de señal: 16 bits Sistema de modulación: LoRa FHSS digital Alcance de control: Superior a 20 km en condiciones ideales Pantalla: LCD color integrada de alta visibilidad Tamaño de pantalla: Aproximadamente 2 pulgadas Interfaz de usuario: Sistema operativo EdgeTX configurable Tipo de gimbals: Hall sensor de alta precisión Resolución de gimbals: 4096 pasos por eje Material de gimbals: Aleación metálica CNC Número de interruptores: 6 – 8 interruptores programables Tipo de potenciómetros: Perillas analógicas de precisión Puerto de expansión: USB-C para datos y carga Compatibilidad USB: Modo joystick HID y actualización firmware Batería interna: Li-Ion 2S integrada Capacidad de batería: Aproximadamente 5000 mAh Voltaje nominal de batería: 7.4 V Autonomía: Hasta 20 horas de uso continuo Sistema de carga: Carga USB-C con protección inteligente Material del chasis: Polímero técnico reforzado con estructura interna metálica Color del cuerpo: Negro mate con detalles grises Dimensiones aproximadas: 175 × 160 × 85 mm Peso aproximado: 500 – 600 g Compatibilidad de receptores: Receptores ExpressLRS 2.4 GHz Funciones adicionales: Telemetría bidireccional en tiempo real Protocolos de salida: SBUS, CRSF, UART Aplicaciones típicas: Control de drones FPV, UAV profesionales y aeronaves RC multicanal, debe tener conexión exclusiva parta recepción de señal por fibra óptica. Accesorios: Arnés de soporte para radio control tipo pecho (soporte ergonómico para transmisores RC) Tipo: Sistema de soporte corporal para transmisores de radio control Configuración: Arnés de pecho tipo “chest harness” para controladores RC Diseño: Soporte frontal tipo chaleco con distribución de peso en hombros Compatibilidad: Radios tipo Radiomaster, FrSky, Futaba, Spektrum y similares Sistema de soporte: Plataforma frontal rígida para fijación del transmisor Material de la base: Polímero técnico de alta resistencia o ABS reforzado Material del arnés: Correas de nylon balístico de alta resistencia Tipo de correas: Correas ajustables multipunto Sistema de ajuste: Reguladores deslizantes de ajuste rápido Ancho de correas: 25 – 40 mm Sistema de fijación del control: Tornillo central o soporte universal regulable Plataforma de soporte: Base frontal con ángulo ergonómico Ángulo de soporte del radio: Ajustable para comodidad del operador Sistema de distribución de carga: Apoyo sobre hombros y pecho Ergonomía: Diseño para reducir fatiga en vuelos prolongados Sistema de estabilización: Correas laterales anti-movimiento Sistema de liberación: Hebillas plásticas de liberación rápida Tipo de hebillas: Polímero reforzado de alta resistencia Material de herrajes: Acero o polímero industrial reforzado Compatibilidad de radios grandes: Sí, transmisores de gran formato Compatibilidad de radios medianos: Sí Sistema anti-balanceo: Ajuste inferior estabilizador Soporte de gimbals: Permite acceso completo a sticks del transmisor Ventilación: Diseño abierto que permite ventilación del operador Color del arnés: Negro mate táctico Acabado de materiales: Textil resistente a desgaste y fricción Resistencia a tracción: Alta resistencia mecánica en correas Peso del sistema: Aproximadamente 250 – 450 g Altura ajustable: Regulación para diferentes tallas de usuario Compatibilidad corporal: Ajuste para pecho y hombros de diferentes tamaños Sistema de transporte: Plegable para almacenamiento Temperatura de operación: −20 °C a 60 °C Resistencia ambiental: Alta resistencia a humedad, sudor y polvo Aplicaciones: Operación de drones FPV, vuelos de larga duración, drones de investigación, plataformas UAV profesionales | UNIDAD | 0 | 2 | 25201603 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 12 | 4822002 | Kit de transmisión compuesto por: Módulo externo ExpressLRS Kit Tipo: Módulo transmisor RF externo de largo alcance para radiocontrol en sistemas UAV y FPV Frecuencia de operación: 2.4 GHz banda ISM Protocolo RF: ExpressLRS (ELRS) de baja latencia Sistema de modulación: LoRa FHSS digital Potencia de transmisión RF: Ajustable 10 mW / 25 mW / 100 mW / 250 mW / 500 mW / 1 W Potencia máxima de salida: 30 dBm (1 W) Sensibilidad del receptor compatible: Hasta −121 dBm Latencia del sistema: 4 – 20 ms configurable según tasa de paquetes Tasa de actualización: Hasta 1000 Hz en modo alta velocidad Alcance típico: Superior a 30 km en condiciones óptimas Voltaje de operación: 6 – 13 V DC mediante bahía JR Consumo de corriente: Aproximadamente 200 – 800 mA según potencia Sistema de enfriamiento: Ventilador activo con control térmico automático Protecciones electrónicas: Sobretemperatura, sobrecorriente y bajo voltaje Interfaz de conexión: Bahía estándar JR de módulos externos Compatibilidad: Transmisores EdgeTX / OpenTX con soporte CRSF Telemetría: Comunicación bidireccional en tiempo real Tipo de antena incluida: Antena omnidireccional de alta ganancia 2.4 GHz Ganancia de antena: Aproximadamente 2.5 – 5 dBi Impedancia de antena: 50 ohmios Conector RF: SMA estándar Material del chasis: Polímero técnico reforzado con disipador interno metálico Color del módulo: Negro mate con detalles grises Dimensiones aproximadas: 90 × 70 × 45 mm Peso aproximado: 120 – 150 g Indicadores visuales: LEDs de estado de enlace y potencia Firmware: Actualizable mediante USB Aplicaciones típicas: Control de drones FPV long-range, UAV tácticos y aeronaves RC profesionales Receptor DBR4 Dual Band Xross Gemini ExpressLRS Tipo: Receptor de radio control para drones multirotor de largo alcance Tecnología de enlace: ExpressLRS protocolo digital de baja latencia Sistema de diversidad: True Diversity con doble receptor interno Bandas de operación: Dual Band 2.4 GHz + Sub-GHz (Xross Gemini) Arquitectura RF: Doble módulo receptor independiente sincronizado Sensibilidad de recepción: Hasta −112 dBm Potencia de telemetría: Bidireccional integrada Latencia del sistema: Aproximadamente 4 – 7 ms en modo alto rendimiento Tasa de actualización: Hasta 1000 Hz en modos de alta velocidad Tipo de modulación: LoRa spread spectrum de alta inmunidad a ruido Antenas: Doble antena externa de polarización lineal Conectores de antena: IPEX / U.FL reforzados Longitud de antenas: Aproximadamente 150 mm cada una Voltaje de operación: 4.5 – 8.4 V DC Consumo de corriente: Aproximadamente 120 – 180 mA Interfaz de comunicación: UART serial CRSF Compatibilidad de controladoras: FC con protocolo CRSF Procesador interno: MCU de alto rendimiento dedicado RF Memoria firmware: Actualizable mediante WiFi o passthrough UART Indicadores LED: Estado de enlace, alimentación y modo RF Protección eléctrica: Protección contra inversión de polaridad Blindaje electromagnético: Cubierta metálica RF integrada Material del encapsulado: Polímero técnico de alta resistencia Color del módulo: Negro mate Dimensiones aproximadas: 22 × 18 × 5 mm Peso: Aproximadamente 4 – 6 g Temperatura de operación: −10 °C a 70 °C Resistencia a vibraciones: Alta para uso en drones FPV Alcance operativo: Superior a 30 km en condiciones ideales Redundancia de señal: Conmutación automática entre bandas Aplicaciones: Drones FPV long-range, aeronaves BVLOS, plataformas tácticas multirotor, sistemas de vuelo de alta confiabilidad | UNIDAD | 0 | 2 | 25201603 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 13 | 4822002 | Gafas FPV de segunda versión rojas. Tipo: Gafas FPV digitales de baja latencia para sistemas de video Tecnología de transmisión: Sistema digital de enlace RF en banda 5.8 GHz Pantallas: Doble micro-OLED Full HD Resolución nativa: 1920 × 1080 píxeles por ojo Frecuencia de refresco: 90 Hz Relación de aspecto: 16:9 Campo de visión (FOV): 46° Ajuste IPD: 58 – 72 mm Ajuste de enfoque: −7 a +4 dioptrías Latencia video : menor a 3 ms vidrio a vidrio Latencia video analógico: menor a 2 ms Latencia HDMI: menor a 1 ms Entrada de video: HDMI digital + AV analógico Salida de video: HDMI OUT para monitor externo Sistema DVR: Grabación interna digital en microSD Formato de grabación: H.264 MP4 Resolución DVR: Hasta 1080p Capacidad microSD: Hasta 256 GB Sistema operativo: Plataforma Linux abierta configurable Interfaz de usuario: Menú OSD digital personalizable Seguimiento de cabeza: Soporte head-tracking integrado Audio: Salida de auriculares 3.5 mm Conectividad: Puerto USB-C para datos y actualizaciones Entrada de alimentación: Conector DC 5.5 × 2.1 mm Voltaje de operación: 7 – 25.2 V DC (2S – 6S LiPo) Consumo energético: Aproximadamente 9 – 15 W según modo Antenas: Sistema diversity dual RP-SMA Material de carcasa: Polímero técnico de alta resistencia Material interno: Estructura ABS reforzada con disipadores metálicos Color: Blanco mate con detalles negros Sistema de ventilación: Ventilador activo interno anti-empañamiento Sistema óptico: Lentes asféricas multicapa Tipo de espuma facial: Espuma ergonómica intercambiable Peso aproximado: 336 – 340 g sin batería Dimensiones aproximadas: 185 × 110 × 75 mm Temperatura de operación: −10 °C a 50 °C Compatibilidad: Sistemas HDZero, señal analógica y entrada HDMI externa Uso típico: FPV profesional, carreras, operación táctica UAV Accesorios incluidos: Cable XT60, placas faciales, correa, estuche rígido Característica: Las gafas deben ser originales de fabrica de color rojo, no se aceptan de otro color, deben contar con compatibilidad digital y análoga en el mismo dispositivo sin necesidad de complementos. | UNIDAD | 0 | 2 | 52161559 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 14 | 4826901 | Stack de control de vuelo FC H743 + ESC 100A para drones multirotor FPV y UAV Tipo: Sistema electrónico integrado compuesto por controlador de vuelo y variador electrónico de velocidad 4-en-1 Arquitectura del controlador: Microcontrolador STM32H743 de 32 bits Frecuencia del procesador: 480 MHz Memoria Flash: 2 MB Memoria RAM: 1 MB Sistema operativo compatible: Betaflight, INAV, Ardupilot, PX4 Giroscopio: Sensor IMU de alta precisión ICM-42688-P o MPU6000 según versión Frecuencia de lectura del giroscopio: Hasta 8 kHz Barómetro: Sensor integrado de presión atmosférica de alta sensibilidad OSD: Chip AT7456E integrado para superposición de video Blackbox: Memoria flash interna de 16 – 32 MB Puertos UART: 6 – 8 puertos seriales independientes Salida PWM: Hasta 8 canales de motor BEC integrado: 5 V / 3 A y 9 V / 2 A regulados Puerto USB: USB-C o Micro-USB para configuración Interfaz GPS: UART dedicado Interfaz telemetría: Soporte CRSF, SBUS, IBUS Voltaje de operación FC: 7 – 36 V DC (2S – 8S LiPo) Sistema de filtrado: Filtro LC para reducción de ruido eléctrico Formato de montaje: Estándar 30.5 × 30.5 mm Material PCB: Fibra de vidrio FR-4 multicapa Tipo de ESC: Variador electrónico de velocidad 4-en-1 de alto amperaje Corriente continua: 100 A por canal Corriente pico: 120 – 130 A por canal Voltaje de operación ESC: 3S – 8S LiPo Firmware ESC: BLHeli-32 o AM32 Frecuencia PWM: Hasta 128 kHz Sistema de protección: Sobretemperatura, sobrecorriente y bajo voltaje Sensor de corriente: Medición analógica integrada MOSFET: Transistores de baja resistencia RDS-ON Material disipador: Placa de cobre de alta conductividad Capacitores: Condensadores electrolíticos de filtrado de alta capacidad Formato de montaje: 30.5 × 30.5 mm estándar Peso conjunto: Aproximadamente 45 – 60 g Temperatura de operación: −10 °C a 85 °C Aplicación típica: Drones FPV de gran tamaño, plataformas UAV de alto consumo y sistemas multirotor de al empuje | UNIDAD | 0 | 15 | 25201801 | OMITIDO | OMITIDO |  |

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS A-02-02-01-004-009-06 No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO: NO APLICA NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP): NO APLICA CENTRO DE COSTOS: NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP | CÓDIGO OTAN - NOC | CUMPLE / NO CUMPLE |
| 15 | 4964003 | Frame para dron multirotor en fibra de carbono 10" (kit completo carbono 6K alta calidad) Tipo: Estructura mecánica para dron multirotor FPV de gran tamaño Configuración: Frame tipo X simétrico para hélices de 10 pulgadas Material principal: Fibra de carbono tejido 6K de alta densidad Tipo de laminado: Placas multicapa prensadas en resina epóxica Acabado superficial: Mate anti-reflectivo con textura satinada Tratamiento de bordes: Biselado CNC con sellado anti-delaminación Espesor de brazos: 6 – 7 mm Espesor de placa inferior: 2.5 – 3 mm Espesor de placa superior: 2 – 2.5 mm Espesor placas laterales: 1.5 – 2 mm Distancia entre ejes motores: Aproximadamente 420 – 450 mm Compatibilidad de hélices: 9" – 10" Montaje de motores: Patrón 16 × 16 mm y 19 × 19 mm Formato stack FC/ESC: 30.5 × 30.5 mm y 20 × 20 mm Material de tornillería: Acero inoxidable o aleación tratada Tipo de tornillos: Métrica M3 hexagonal Separadores: Columnas de aluminio anodizado Sistema de montaje batería: Plataforma superior e inferior Compatibilidad straps: Ranuras para correas de 20 – 30 mm Sistema antivibración: Amortiguadores TPU en soporte de cámara Soporte de cámara: Ajuste de inclinación 0° – 45° Material de soportes impresos: TPU flexible de alta resistencia Color de estructura: Negro carbono natural Resistencia estructural: Alta rigidez torsional y flexión mínima Peso del kit completo: Aproximadamente 380 – 480 g Temperatura de operación: −20 °C a 120 °C Resistencia ambiental: Alta resistencia a impactos, humedad y vibración Aplicaciones: Drones FPV long-range, carga útil, cinematografía aérea y plataformas UAV tácticas | UNIDAD | 0 | 5 | 25201512 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 16 | 4964003 | Frame para dron multirotor en fibra de carbono 9" X8 (estructura tipo cinelifter) Tipo: Estructura mecánica para dron multirotor de carga pesada tipo cinelifter Configuración: Frame tipo X8 coaxial con ocho motores en cuatro brazos Arquitectura de propulsión: Motores dobles coaxiales en contrarrotación por brazo Compatibilidad de hélices: 9" – 10" Material principal: Fibra de carbono de alto módulo tejido 6K Tipo de laminado: Placas multicapa prensadas en resina epóxica de alta resistencia Proceso de fabricación: Corte CNC de alta precisión Acabado superficial: Mate anti-reflejo con textura satinada Tratamiento de bordes: Biselado CNC con sellado anti-delaminación Tipo de estructura: Chasis modular desmontable Configuración geométrica: X simétrica optimizada para estabilidad de carga Número de brazos: 4 brazos estructurales Tipo de brazos: Brazos reforzados para configuración coaxial doble motor Material de brazos: Fibra de carbono sólido de alta densidad Espesor de brazos: 7 – 8 mm Ancho de brazos: 18 – 25 mm Refuerzo estructural: Laminado adicional en zona de anclaje de motores Refuerzos internos: Placas de unión estructural en el núcleo central Espesor de placa inferior: 3 – 4 mm Espesor de placa superior: 2.5 – 3 mm Espesor de placas laterales: 2 – 2.5 mm Distancia entre ejes motores: Aproximadamente 430 – 480 mm Tipo de soporte de motores: Montaje doble coaxial superior e inferior Patrón de montaje de motores: 16 × 16 mm y 19 × 19 mm Compatibilidad de motores: Serie 28xx – 31xx brushless Sistema de montaje coaxial: Base doble para motor superior e inferior Sistema de rigidez torsional: Estructura central reforzada de múltiples placas Formato de montaje stack FC/ESC: 30.5 × 30.5 mm Formato alterno de montaje: 20 × 20 mm Espacio interno para electrónica: Compartimiento central amplio Compatibilidad controladoras: FC tamaño estándar 30 × 30 mm Compatibilidad ESC: ESC 4 en 1 o ESC individuales Sistema de gestión de cables: Canales internos para cableado de motores Soporte de batería: Plataforma superior reforzada Sistema de fijación de batería: Ranuras para straps industriales Compatibilidad straps: 20 – 30 mm de ancho Material de tornillería: Acero inoxidable de alta resistencia Tipo de tornillos: Métrica M3 hexagonal Separadores estructurales: Columnas de aluminio anodizado Material de separadores: Aleación de aluminio 7075 Altura del cuerpo central: 35 – 55 mm Sistema de amortiguación de vibraciones: Soportes TPU para electrónica Soporte de cámara FPV: Montaje frontal con inclinación ajustable Rango de inclinación de cámara: 0° – 45° Compatibilidad de cámaras: Micro / Mini FPV Material de soportes impresos: TPU flexible de alta resistencia Compatibilidad de sistemas de video: Analógico y digital Montaje de transmisor de video: Soporte trasero dedicado Sistema de disipación térmica: Flujo de aire abierto en estructura central Protección electrónica: Carenados laterales opcionales Color de estructura: Negro carbono natural Rigidez estructural: Alta rigidez torsional con flexión mínima Resistencia a vibraciones: Optimizada para plataformas de filmación Peso del frame completo: Aproximadamente 500 – 750 g Carga útil recomendada: Hasta 2 – 3 kg según configuración de motores Temperatura de operación: −20 °C a 120 °C Resistencia ambiental: Alta resistencia a impactos, humedad y vibraciones Aplicaciones: Drones cinelifter, drones de filmación profesional, plataformas de carga aérea, drones FPV heavy-lift, sistemas UAV de ocho motores X8 | UNIDAD | 0 | 5 | 25201512 | OMITIDO | OMITIDO |  |
| 17 | 4964003 | Hélice para dron multirotor en nilón 10" x 5 Tipo: Componente aerodinámico de propulsión para dron multirotor Configuración: Hélice bipala de alto rendimiento Material principal: Nilón técnico reforzado de alta resistencia Tipo de construcción: Moldeo por inyección de polímero estructural Acabado superficial: Satinado liso anti-turbulencias Color: Negro Diámetro total: 10 pulgadas (254 mm) Paso de hélice: 5 pulgadas Número de palas: 2 Dirección de giro: Disponible en CW y CCW Tipo de hub: Centro reforzado de alta densidad Diámetro de eje compatible: 5 mm estándar Compatibilidad de motores: Serie 28xx, 31xx y 35xx brushless Rango de RPM operativo: Hasta aproximadamente 12.000 RPM Peso unitario: Aproximadamente 20 – 25 g Rigidez estructural: Media-alta con flexibilidad controlada Absorción de vibraciones: Alta por propiedades del nilón Resistencia a impactos: Alta sin fractura inmediata Resistencia térmica: −10 °C a 90 °C Eficiencia aerodinámica: Optimizada para empuje sostenido Nivel de ruido: Bajo a medio durante operación Consumo energético: Reducido por perfil aerodinámico eficiente Aplicaciones: Drones FPV long-range, plataformas de vigilancia, drones de carga ligera, sistemas VTOL multirrotor | UNIDAD | 0 | 60 | 25201510 | OMITIDO | OMITIDO |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| ITEM | DESCRIPCCIÓN | ESPECIFICACIONES | CUMPLE / NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAZO DE EJECUCIÓN PARA TODOS LOS ÍTEMS: | Los bienes objeto del presente proceso deben entregarse como plazo máximo el 30 de octubre de 2026. NOTA: Hasta el momento de la suscripción del acta de entrega, el transporte y cuidado de los elementos están a cargo del contratista, quien será el responsable por la seguridad de los mismos. Los costos y gastos por concepto de importación, nacionalización, reexportación y demás derivados si a ello hubiere lugar estarán a cargo del contratista sin costo alguno para el MDN-EJC-CENAC-BRIMI1-BAIDI." |  |
| 2 | GARANTÍA TÉCNICA | El oferente deberá aportar junto con la oferta en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal de la empresa, que se compromete a cumplir con la garantía técnica. Condiciones para todos los ítems: La garantía de los elementos es de un periodo de 12 meses, piezas o equipos que en el periodo de garantía presenten novedades, deficiencias técnicas, defectos de fabricación, no resistencia a las condiciones de operación habituales deberá ser cambiadas por el contratista, quien entregará el componente nuevo con las mismas características o superiores al adquirido inicialmente. Lo anterior no generará ningún costo adicional, al MDN – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC IMI-BRIMI1-BAIDI, durante el lapso del periodo de garantía aplicable a los elementos adquiridos |  |
| 3 | TÉRMINO RESPUESTA A LA GARANTÍA | "El oferente deberá aportar junto con la oferta en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal de la empresa, que se compromete a cumplir con el término de respuesta a la garantía. En caso de que se deba aplicar la garantía de algún elemento, la respuesta se debe realizar dentro de las 48 horas posteriores al informe de la novedad presentada por parte del supervisor del contrato al contratista, tal respuesta debe ser entregada de forma escrita, por medio físico o mediante correo electrónico al supervisor del contrato. En caso de requerir el cambio de un elemento este debe ser entregado al supervisor del contrato en un plazo no mayor a 5 días hábiles en caso que sea de origen nacional, si el elemento es importado debe ser entregado en un plazo no mayor a 30 días hábiles, dicho elemento debe mantener las mismas características técnicas del elemento original. " |  |
| 4 | VICIOS OCULTOS | Cuando los bienes presenten problemas no detectados por el supervisor al momento de recibo a satisfacción de los mismos, por defecto de fabricación, ensamble o calidad de sus componentes que afecten la funcionalidad del sistema, el contratista cambiara la parte o el bien completo entregado por uno nuevo, de óptima calidad, original, en perfecto funcionamiento y probado. Estos deberán ser reemplazados cuantas veces sea necesario durante el término de la presente garantía técnica." |  |
| 5 | IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN | Los costos y gastos por concepto de importación, nacionalización, reexportación y demás derivados estarán a cargo del contratista y sin costo adicional para MDN – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC IMI-BRIMI1-BAIDI. |  |
| 6 | RECIBO A SATISFACCIÓN | Para el respectivo recibo a satisfacción de los bienes, el supervisor del contrato, realizará la respectiva inspección y verificación de los elementos del contrato, empaque, certificaciones, manuales del fabricante, condiciones del correcto almacenaje, de igual forma todos los elementos deben ser nuevos y no remano facturados. |  |
| 7 | MANUALES, FOLLETOS Y CATÁLAGOS | El oferente anexara con la propuesta en documento independiente tipo brochure, folleto o documento ilustrativo que especifique marca, referencia, parte número, foto-imagen y especificaciones técnicas del bien ofertado en idioma inglés o español. |  |
| 8 | CATALOGACIÓN OTAN | El contratista deberá anexar en medio magnético y físico a la unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados con la información técnica para identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto contractual dentro de los 5 días ´posteriores a la formalización del contrato. |  |

NOTA: EL OFERENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO ESPECIFICANDO QUE CUMPLE CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El OFERENTE

Nombre: ______________________

C.C. / NIT _____________________