PROTOCOLOS

Producción

- Protocolo de Elaboración de Bokashi

- Protocolo de Lombricultivo

- Protocolo de Compostaje

- Protocolo de Elaboración de Bioles o MM

Control de calidad

- Protocolo de Monitoreo de Parámetros (temperatura, humedad, pH)

- Protocolo de Evaluación de Calidad del Bioinsumo

SENA EMPRESA

VERSIÓN 02

CODIGO: FOr-P-08-01/08-19

NOMBRE DE PROTOCOLO: VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA UNIDAD DE BIOINSUMOS

INTRODUCCIÓN:

La Unidad de Bioinsumos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Centro Agropecuario La Granja tiene como finalidad transformar los residuos orgánicos generados en el centro en bioinsumos agrícolas mediante procesos biológicos controlados; por ello, la correcta recepción de estos materiales constituye una etapa crítica del proceso, ya que garantiza la calidad del producto final, evita la contaminación cruzada, reduce riesgos sanitarios y asegura el cumplimiento de las Buenas Prácticas Ambientales y de Producción, razón por la cual el presente protocolo establece los criterios técnicos de aceptación, rechazo, registro y disposición inicial de los residuos orgánicos que ingresan a la unidad.

OBJETIVO: Establecer el procedimiento técnico para la recepción, verificación, clasificación, pesaje y registro de residuos orgánicos destinados a la transformación en bioinsumos, garantizando su calidad, trazabilidad y manejo seguro.

ALCANCE: Aplica a todos los residuos orgánicos generados dentro del Centro Agropecuario La Granja que sean destinados a procesos de transformación biológica en la Unidad de Bioinsumos. (Residuos vegetales (cáscaras, podas, rastrojos), Estiércoles evaluados sanitariamente, Residuos líquidos orgánicos, Subproductos agroindustriales.)

RESPONSABLES: Instructor técnico de la unidad de bioinsumos, líderes ambiental, gestores ambientales y aprendices colaboradores operativos de la unidad.

DEFINICIONES:

Residuo orgánico: Material biodegradable de origen vegetal o animal susceptible de transformación biológica.

Residuo clasificado: Material separado por tipo (ejemplo: solo cáscara de plátano, solo cáscara de cacao, solo estiércol bovino).

Material no conforme: Residuo que presenta contaminación con plásticos, metales, vidrios, residuos peligrosos, presencia de pesticidas o estiércoles provenientes de animales recientemente medicados.

Bioinsumos: Productos obtenidos mediante procesos biológicos que mejoran la fertilidad del suelo y la nutrición vegetal.

Trazabilidad: Capacidad de identificar el origen y destino del residuo transformado.

PROCEDIMIENTO

- ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN:

- Elementos de Protección Personal (EPP), bascula y herramienta lista para la recepción del residuo.

- Verificar que el área de recepción esté limpia, señalizada y disponible.

- Tener disponibles los Formatos a diligenciar

- Confirmar capacidad operativa en las áreas de transformación (compost, bokashi, lombricompostaje o abonos líquidos).

- ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN:

1. Verificación inicial del material:

Antes de recibir el residuo se debe comprobar que:

- No contenga plásticos, metales, vidrio u otros contaminantes.

- Venga previamente clasificado (un solo tipo de residuo por entrega).

- No esté mezclado con residuos inorgánicos.

- En caso de estiércol y residuos de fruta:

  - Que no provenga de animales recientemente vacunados o medicados.

  - Que no contenga residuos de pesticidas.

  - Que no presente contaminación química.

Si el residuo no cumple estos criterios, se devuelve al generador hasta que sea correctamente clasificado y evaluado.

2. Registro (Formato de Recepción o Ingreso)

Una vez aprobado se rectifica el peso del material en báscula y se diligencia el Formato de Recepción o Ingreso

3. Disposición según tipo de transformación

El residuo se dirige inmediatamente a su zona correspondiente:

- Material vegetal → Área de compostaje o bokashi.

- Estiércoles evaluados → Área lombricomposta o bokashi.

- Residuos líquidos → Área de abonos líquidos o biofermentos.

- Material estructurante seco → Zona de almacenamiento seco.

Se evita acumulación innecesaria en zona de recepción.

- ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDAD: Registro diario consolidado de ingreso (kg/día) e informe de material rechazado (causas y cantidad).

DIAGRAMA DEL PROTOCOLO:

Generación del residuo
↓
Entrega en unidad
↓
Verificación técnica
↓
¿Cumple condiciones?
→ NO → Se devuelve al generador
→ SÍ → Pesaje
↓
Registro en formato
↓
Disposición según proceso de transformación

FOTOGRAFICOS DEL PROTOCOLO POR FASES:

CONTROL DE DOCUMENTO:

|  | Nombres | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | ANDRES ARIAS | Instructor Bioinsumos |  |
| Revisó | JUAN MANUEL PAEZ | Instructor Técnico |  |
| Aprobó |  |  |  |

NOMBRE DE PROTOCOLO: PROTOCOLO DE INGRESO, PERMANENCIA Y SALIDA DE PERSONAL EN LA UNIDAD DE BIOINSUMOS

INTRODUCCIÓN:

La Unidad de Bioinsumos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Centro Agropecuario La Granja desarrolla procesos biológicos controlados para la transformación de residuos orgánicos en bioinsumos agrícolas. Debido a la naturaleza microbiológica y orgánica de los procesos es fundamental mantener condiciones de bioseguridad, orden e higiene que prevengan contaminación cruzada, riesgos laborales y alteraciones en la calidad del producto. El presente protocolo establece los lineamientos obligatorios para el ingreso, permanencia y salida del personal que labora o realiza prácticas formativas en la Unidad de Bioinsumos.

OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el ingreso y salida del personal, garantizando condiciones de bioseguridad, higiene, trazabilidad y seguridad laboral en la Unidad de Bioinsumos.

ALCANCE: El cumplimiento de este protocolo es obligatorio para todo el personal que ingrese, permanezca o realice actividades en la Unidad de Bioinsumos

RESPONSABLES: Instructor técnico de la unidad de bioinsumos, líderes ambiental, gestores ambientales y aprendices colaboradores operativos de la unidad.

DEFINICIONES:

Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas destinadas a evitar riesgos biológicos y contaminación.

EPP (Elementos de Protección Personal): Dotación obligatoria para reducir riesgos (botas, guantes, overol, tapabocas si aplica).

Contaminación cruzada: Transferencia no intencional de microorganismos o residuos entre áreas o procesos.

Zona limpia: Área donde no se manipulan residuos, administrativa o de circulación general.

Zona operativa: Área donde se manipulan residuos y bioinsumos.

PROCEDIMIENTO

- ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN:

- Disponibilidad de EPP en buen estado.

- Señalización de las normar dentro de la unidad

- Mantener punto de lavado de manos y duchas limpias.

- Tener formato de registro de ingreso y salida disponible.

- ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN:

1. INGRESO DEL PERSONAL

Registro en formato de ingreso (nombre, hora, actividad a realizar).

Uso obligatorio de EPP completo:

  - Botas de caucho.

  - Guantes.

  - Overol o ropa de trabajo.

  - Protección respiratoria si la actividad lo requiere.

Lavado de manos antes de iniciar labores.

Ingreso únicamente a las áreas autorizadas según actividad asignada.

Queda prohibido ingresar: Con alimentos, con residuos externos no autorizados, con objetos personales innecesarios.

2. PERMANENCIA EN LA UNIDAD

- Mantener el uso permanente del EPP.

- No cambiar herramientas entre áreas sin limpieza previa.

- No manipular residuos sin autorización.

- Reportar cualquier incidente o derrame.

  - SALIDA DEL PERSONAL

- Limpieza de herramientas utilizadas.

- Disposición adecuada de residuos generados durante la actividad.

- Retiro del EPP en zona designada.

- Lavado de botas y manos. (Preferiblemente tomar ducha)

- Registro de hora de salida en formato.

- Verificación de cierre de llaves de agua y equipos utilizados (si aplica).

- ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDAD: Registro diario de ingreso y salida del personal.

DIAGRAMA DEL PROTOCOLO:

Ingreso a la unidad
↓
Registro
↓
Colocación de EPP
↓
Lavado y desinfección
↓
Ejecución de actividades
↓
Limpieza de herramientas
↓
Retiro de EPP
↓
Lavado final
↓
Registro de salida

FOTOGRAFICOS DEL PROTOCOLO POR FASES:

CONTROL DE DOCUMENTO:

|  | Nombres | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | ANDRES ARIAS | Instructor Bioinsumos |  |
| Revisó | JUAN MANUEL PAEZ | Instructor Técnico |  |
| Aprobó |  |  |  |

NOMBRE DE PROTOCOLO: PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN, MANEJO Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS VENCIDOS O DAÑADOS EN LA UNIDAD DE BIOINSUMOS

INTRODUCCIÓN:

La Unidad de Bioinsumos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Centro Agropecuario La Granja utiliza diversos insumos sólidos, minerales, biológicos y complementarios en los procesos de producción de bioinsumos agrícolas. El almacenamiento inadecuado, el vencimiento, la pérdida de estabilidad o el deterioro físico de estos materiales puede afectar su eficacia, comprometer la calidad de los productos elaborados, generar riesgos sanitarios y ocasionar impactos ambientales. En este contexto, el presente protocolo establece los lineamientos técnicos para la identificación, aislamiento, registro, manejo y disposición final de productos vencidos, deteriorados o no conformes, garantizando el cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento, bioseguridad y gestión ambiental dentro de la unidad.

OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la identificación, manejo seguro, registro y disposición final de productos vencidos o dañados utilizados en la Unidad de Bioinsumos.

ALCANCE: Aplica a todos los insumos sólidos o en polvo almacenados en la unidad

RESPONSABLES: Instructor técnico de la unidad de bioinsumos, líderes ambiental, gestores ambientales y aprendices colaboradores operativos de la unidad.

DEFINICIONES:

Producto vencido: Insumo cuya fecha de caducidad ha expirado.

Producto dañado: Insumo con alteraciones físicas, humedad, contaminación, compactación anormal, presencia de hongos o deterioro del empaque.

Producto no conforme: Insumo que no cumple con especificaciones técnicas o presenta riesgo para el proceso productivo.

Disposición final: Proceso de eliminación segura conforme a normativa ambiental vigente.

PROCEDIMIENTO

- ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN:

- Realizar revisión mensual de inventarios y fechas de vencimiento.

- Mantener registro actualizado de entradas y salidas de insumos.

- Verificar condiciones de almacenamiento (humedad, ventilación, estantería).

- Disponer del área de eliminación para productos no conformes.

- ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN:

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Se considerará producto no conforme aquel que presente alguna de las siguientes condiciones:

- Fecha de vencimiento expirada.

- Alteraciones en el empaque que comprometan su integridad o hermeticidad.

- Cambios en sus características físicas, químicas o biológicas.

- Presencia de humedad, contaminación, deterioro visible o compactación anormal.

2. AISLAMIENTO

Una vez identificado, el producto deberá:

- Ser rotulado claramente como “PRODUCTO NO CONFORME – NO UTILIZAR”.

- Retirarse inmediatamente del área de almacenamiento general o producción.

- Trasladarse a la zona destinada para productos en evaluación o disposición final.

- Registrarse en el Formato de Control de Productos No Conformes.

3. DISPOSICIÓN FINAL

Se deberá evitar cualquier riesgo de contaminación, dispersión o afectación al ambiente, garantizando una disposición segura y controlada.

- ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDAD: Registro diario consolidado de productos dispuestos para la eliminación

DIAGRAMA DEL PROTOCOLO:

Revisión de inventario
↓
Identificación de producto vencido/dañado
↓
Rotulación y aislamiento
↓
Registro en formato
↓
Evaluación técnica
↓
Disposición final
↓
Actualización de inventario

FOTOGRAFICOS DEL PROTOCOLO POR FASES:

CONTROL DE DOCUMENTO:

|  | Nombres | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | ANDRES ARIAS | Instructor Bioinsumos |  |
| Revisó | JUAN MANUEL PAEZ | Instructor Técnico |  |
| Aprobó |  |  |  |