- DATOS GENERALES

ESPECIALIDAD: Técnico en monitoreo Ambiental

COMPETENCIA:

APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

RA1. Interpretar los problemas ambientales y de SST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social.

CONOCIMIENTOS DE PROCESO:

-Analizar los problemas ambientales y de SST desde su ámbito social y productivo.

-deducir de los planes y programas ambientales y de SST los requerimientos para el

Desarrollo de las acciones a seguir.

-ejercer los controles para la prevención de la contaminación ambiental, los accidentes

De trabajo y enfermedades laborales.

-interpretar los procedimientos de control operacional ambiental y de sst propios de su

Ámbito laboral.

CONOCIMIENTOS DEL SABER:

Contextualización de seguridad y salud en el trabajo: seguridad, salud, enfermedad común,

Enfermedad laboral accidente de trabajo, lugar de trabajo.

-peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo: concepto, características, clases y

Efectos.

CONOCIMIENTOS DE PRINCIPIO:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Identifica los procedimientos de control operacional, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la política de la organización.

Aplica técnicas y procedimientos de control para el manejo ambiental y prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la organización.

• DURACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE (HORAS):

Nombre del aprendiz: ___________________________________________________________

Número de identificación: ____________________________________ Fecha: ______________

Nombre del instructor: __________________________________________________________

Ciudad y fecha: Bogotá D.C. _____________________________________________________

- ACTIVIDADES DE INICIACIÓN

2.1 A partir de la información consignada en el blog de la Universidad Javeriana: “Peligros y riesgos: definición, tipos y gestión eficaz” y el video “Napo en Polvo en el Trabajo - doble peligro.” desarrolle en el cuaderno de manera individual la siguiente información:

| Ítem | Peligro | Riesgo | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición: | ¿Qué entiende por peligro? | ¿Cuál es la diferencia del riesgo respecto al peligro? | Enuncie la función del control. |
| Ejemplo 1: | Dibuje un peligro que identifique en el área que se encuentra. | Represente el riesgo del peligro identificado | Establezca un control |

El objetivo es que comprenda la diferencia – relación existente entre el peligro y riesgo y el establecimiento de controles.

2.2 Analice las siguientes imágenes de manera detallada. Con base en la tabla de clasificación de peligros del Anexo A de la GTC 45 identifique y escriba 6 peligros presentes en la escena y asocie a cada uno el riesgo correspondiente.

Nota: Adaptado de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, s.f.

https://centrodealtosestudiosinmobiliarios.com/como-se-aplican-las-medidas-de-control-en-la-fuente-medio-e-individuo/?expand_article=1

Nota: Adaptado de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, s.f.

Material de apoyo:

Pontificia Universidad Javeriana. (2025, 17 de noviembre). Peligros y riesgos: definición, tipos y gestión eficaz. Blog de la Facultad de Ciencias Jurídicas. https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/w/blog/que-son-peligros-riesgos-sgsst

SEGURIDAD E HIGIENE. (2019, 1 de septiembre). Napo en Polvo en el Trabajo - doble peligro [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=C2x9hiosOZM&list=PLK7WOEelcKMHw4s5LHP7wekQA_PveWvLX&index=8

- ACTIVIDADES DE DESARROLLO

El objetivo de la evidencia 4 actividad 5 matriz GTC 45 es familiarizar a los aprendices con los conceptos y la metodología establecida para la identificación de peligros y valoración de riesgos de su proceso productivo, por tanto en esta evidencia debe tener como referencia la Guía Técnica Colombiana 45 y los procesos establecidos en el Instructivo 2- Entradas procesos y salidas de la organización, los cuales serán el insumo para el diligenciamiento de la matriz.

Para esta evidencia debe analizar como mínimo 8 peligros relacionados a los procesos de la organización, con el fin de que de manera posterior se puedan ampliar.

A continuación, se detalla el paso a paso requerido para implementar la GTC 45, para la identificación de peligros y la valoración de riesgos:

Tomado de: Guía Técnica Colombia (GTC) 45

Diligenciamiento matriz: Se toma como referencia los parámetros y conceptos desarrollados en la Guía Técnica Colombia (GTC) 45.

De manera inicial con base en los procesos de la organización determine los procesos, lugares, actividades y tareas relacionadas a los peligros identificados como se evidencia en el anterior ejemplo para esto tenga en cuenta:

- PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Ejemplo: Mantenimiento

Nota: Establecer todos los procesos relacionados a la cadena de producción de etapa productiva.

- ZONA/LUGAR: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001).

Ejemplo: Oficina de Contabilidad y Compras

- ACTIVIDADES: Definir las actividades relacionadas al proceso productivo. Ejemplo: Mantenimiento locativo de oficinas administrativas

- TAREAS: Definir todas las tareas relacionadas al desarrollo de la actividad. Ejemplo: pintar paredes

- RUTINARIO: Evaluar si la actividad mencionada corresponde a una actividad rutinaria o no rutinaria:

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria. Actividad no se ha planificado ni estandarizado dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

- PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001).

Seleccione la categoría del peligro presentado en cada una de las etapas productivas según el Anexo A de la GTC 45.

(GTC 45)

Nota: En el proceso productivo se pueden presentar varios peligros por proceso, es importante, que se analicen por separado cada uno de ellos.

A continuación, se relaciona un ejemplo a tener en cuenta:

- EFECTOS POSIBLES:

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

- CONTROLES EXISTENTES: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia.

Nota: A partir del análisis del peligro presentado en la empresa verifique si se tienen establecidos controles en la fuente, medio o en el individuo. Es importante no confundir este ítem con el planteamiento de medidas de intervención que se desarrollará al final de la matriz como su propuesta ante la falta de controles existentes o el robustecimiento de los mismos.

De acuerdo con Martínez (2024), se relacionan algunos ejemplos respecto a los controles:

Fuente: Las medidas de control en la fuente se centran en eliminar o reducir el peligro en su origen. Esto puede incluir:

- Reemplazo de sustancias: Sustituir materiales peligrosos por otros menos riesgosos.

- Modificación de procesos: Cambiar el método de trabajo para eliminar la generación de riesgos.

- Diseño seguro de equipos: Implementar maquinaria y herramientas que minimicen el riesgo de accidentes.

Medio: Las medidas de control en el medio están dirigidas a cambiar las condiciones del entorno laboral. Estas pueden incluir:

- Ventilación adecuada: Asegurar una correcta circulación de aire para reducir la concentración de contaminantes.

- Controles de ruido: Implementar barreras acústicas o utilizar equipos menos ruidosos.

- Mantenimiento del espacio de trabajo: Organizar el entorno de trabajo para prevenir caídas y accidentes.

Individuo: Las medidas de control en el individuo se enfocan en la capacitación y protección de los trabajadores. Incluyen:

- Capacitación y concientización: Educar a los empleados sobre los riesgos y cómo prevenir accidentes.

- Equipos de protección personal (EPP): Proveer cascos, guantes, gafas de seguridad, entre otros, según el tipo de trabajo.

- Supervisión y monitoreo: Realizar seguimientos a las prácticas de seguridad y salud laboral.

- EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

| Nivel de Deficiencia | ND | Significado |
| --- | --- | --- |
| Muy Alto (MA) | 10 | Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. |
| Alto (A) | 6 | Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. |
| Medio (M) | 2 | Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. |
| Bajo (B) | No se asigna valor | No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. |

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

| Nivel de Exposición (NE) | NE | Significado |
| --- | --- | --- |
| Continua (EC) | 4 | La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. |
| Frecuente (EF) | 3 | La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. |
| Ocasional (EO) | 2 | La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. |
| Esporádica (EE) | 1 | La situación de exposición se presenta de manera eventual. |

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

| Nivel de Probabilidad (NP) | NP | Significado |
| --- | --- | --- |
| Muy Alto (MA) | Entre 40 y 24 | Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. |
| Alto (A) | Entre 20 y 10 | Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. |
| Medio (M) | Entre 8 y 10 | Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. |
| Bajo (B) | Entre 4 y 2 | Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. |

Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias.

| Nivel de Consecuencias (NC) | NC | Significado Daños Personales |
| --- | --- | --- |
| Mortal o catastrófico (M) | 100 | Muerte (s). |
| Muy Grave | 60 | Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial o invalidez). |
| Grave | 25 | Lesiones con incapacidad laboral temporal. |
| Leve | 10 | Lesiones que no requieren hospitalización. |

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad.

| Nivel de Riesgo y de intervención NR = NP X NC |  | Nivel de Probabilidad (NP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40-24 | 20-10 | 8-6 | 4-2 |
| Nivel de Consecuencias (NC) | 100 | I 4000 -2400 | I 2000-1200 | I 800-600 | II 400-200 |
|  | 60 | I 2400-1440 | I 1200-600 | II 480-360 | II - III |
|  | 25 | I 1000-600 | II 500-250 | II 200-150 | III 100-50 |
|  | 10 | II 400-240 | II - III | III 80-60 | III - IV |

Nivel de Riesgo y de intervención:

| Nivel de Riesgo y de intervención | NR | Significado |
| --- | --- | --- |
| I | 4000-600 | Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. |
| II | 500-150 | Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60. |
| III | 120-40 | Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. |
| IV | 20 | Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. |

Aceptabilidad del riesgo:

| Nivel de Riesgo (NR) | Significado |
| --- | --- |
| I | No Aceptable |
| II | No Aceptable |
| III | Aceptable |
| IV | Aceptable |

- CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: Se debe considerar estos aspectos para la priorización de las medidas de intervención.

Número de expuestos: Importante para identificar el alcance del control a implementar.

Peor consecuencia: La medida de intervención a implementar debe evitar la peor consecuencia que se puede presentar.

Existencia de requisito legal específico asociado (Si o no): Permite verificar si hay parámetros normativos para priorizar la medida de intervención.

- MEDIDAS DE INTERVENCIÓN:

La organización debería estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren nuevos controles y proponerlos como medidas de intervención.

Nota: En la matriz debe realizar el análisis pormenorizado de cada uno de los peligros presentados para determinar la pertinencia de la medida a establecer, recuerde tener en cuenta la jerarquía establecida, evite formular una opción para cada medida, únicamente seleccione la/s aplicables.

A continuación, se enuncian algunos ejemplos a tener en cuenta:

- Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

- Sustitución: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).

- Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

- Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

- Equipos de protección personal: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes..

- ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Una vez diligenciada la matriz registre en la hoja de riesgos significativos los riesgos según su análisis tienen una mayor calificación con el fin de que se pueda evidenciar la pertinencia de las medidas de intervención formuladas.

Producto a entregar:

✅ Documento excel - Matriz GTC 45:

- Análisis 8 peligros de los procesos de la organización.

- Hoja de riesgos significativos debidamente diligenciada.

OBSERVACIONES

| APROBADO |  |
| --- | --- |
| AÚN NO APROBADO |  |

Firma Instructor_________________________________________________________

Firma Aprendiz__________________________________________________________

CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Geraldine Ruiz Vargas | Instructora SENA | Articulación con la media | 3 de julio 2026 |

CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |