### CONTENIDO

### 1      INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................................4

2      OBJETIVO...........................................................................................................................................5

3      ALCANCE................................................................................................................................,...........5

4      RESPONSABLES...............................................................................................................................5

5      DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SIGLAS.................................................................................6

6      FRECUENCIA......................................................................................................................................7

7.0   RECEPTOR DEL SENSOR DE CUADRANTE (QRX) FREQUENTIS COMSOFT……………..8

7.1  ED-129 (MODELO DEL ADS-B)……………………………………………………………………8

7.1.2  ESTACIÓN TERRENA ADS-B COMSOFT…………………………………………………...…9

7.1.3 RECEPCIÓN DE SEÑALES DE 1090 MHz……………………………………………………...10

7.1.4 DIAGRAMA EN BLOQUES DE LA UNIDAD RX ADS-B COMSOFT………………………....10

7.1.5 RECEPCIÓN DE RF…………………………………………………………………………….…11

7.1.5.1 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES DSP……………………………………………12

7.1.5.2 PROCESAMIENTO DE DATOS (DP)…………………………………………………………12

7.1.5.3 FILTRO DE MENSAJES ASTERIX…………………………………………………………….13

7.1.5.4 SENSOR DE CUADRANTE SALIDA DE USUARIOS CLIENTES…………………………..13

7.1.5.5 CONTROL Y MONITOREO…………………………………………………………………....13

7.1.5.6 CONTROL Y MONITOREO INTEGRAL DEL SITIO………………………………………....14

7.2.1 EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SENSOR (QRX)…………….15

7.2.1.1 PASOS PARA IMPORTAR/EXPORTAR CONFIGURACIÓN DEL QRX……………………16

7.2.1.2 SOLO IMPORTACIÓN: CONFIGURACIÓN DEL MODO OPERACIÓN DE QRX EN

MODO “MANTENIMIENTO”……………………………………………………………….....17

7.2.1.3 INICIO DE SESIÓN EN QRX COMO USUARIO DE MANTENIMIENTO…………………..17

7.2.1.4 CONFIGURACIÓN DE EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN   A…………………………..…..18

7.2.1.5 CONFIGURACIÓN DE EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN   B……………………………....19

7.2.1.6 CONFIGURACIÓN DE EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN   C…………………………...….20

7.2.1.7 SOLO IMPORTACIÓN: INICIE SESIÓN EN QRX COMO ADMINISTRADOR

DEL SISTEMA (SYSADMIN)………………………………………………………………….21

7.2.1.8 SOLO IMPORTACIÓN: CONFIGURE EL MODO DE OPERACIÓN DE QRX………….....22

7.3.1    CONFIGURACIÓN DEL MONITOR INTEGRAL DEL SITIO……………………………......23

7.3.2    CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DE MONITOREO…………………………………24

7.3.3    CONFIGURACIÓN DE RED DEL QRX……………………………………………………....25

7.3.4    CAMBIO TEMPORAL DE CONFIGURACIÓN DE LA RED LOCAL……………………....26

7.3.5    CONFIGURACIÓN DE RED DEL QRX …………………………………………………...…27

7.3.6    PASOS PARA CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE RED DEL QRX………………….....27

7.3.6.1 INICIE SESIÓN EN QRX, COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (SYSADMIN)…….28

7.3.6.2 CONFIGURAR EL MODO DE OPERACIÓN DE QRX A MANTENIMIENTO……………..29

7.3.6.3  INICIE SESIÓN EN QRX COMO USUARIO DE MANTENIMIENTO…………………….....30

7.3.6.4 INGRESE NUEVA AJUSTE DE RED  A…………………………………………………….….31

7.3.6.5 INGRESE NUEVA AJUSTE DE RED  B……………………………………………………….32

7.3.6.6 INGRESE NUEVA AJUSTE DE RED  C…………………………………………………….....33

7.4.1.   INICIE SESIÓN EN QRX COMO USUARIO DE MANTENIMIENTO (MANTENANCE)..….34

7.4.2.1 CONFIRMAR LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE RED (1/2)…………………………….….35

7.4.2.2 CONFIRMAR LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE RED (2/2)………………………………..36

7.5.1 INICIE SESIÓN EN QRX COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (SYSADMIN)………...37

7.5.2 CONFIGURE EL MODO DE OPERACIÓN DE QRX A (OPERATIVO)…………………….....38

7.6.1 INICIE SESIÓN EN QRX COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (SYSADMIN)………...39

7.6.2 CONFIGURAR EL MODO DE OPERACIÓN DE QRX A (MANTENIMIENTO)……………….40

7.6.3 INICIE SESIÓN EN QRX COMO USUARIO DE MANTENIMIENTO……………………….....41

7.6.4 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE QRX……………………………………………….....42

7.7.1 ACTUALIZAR DIALOGO  A………………………………………………………………………43

7.7.2 ACTUALIZAR DIALOGO  B………………………………………………………………………44

7.7.3 ACTUALIZAR DIALOGO  C………………………………………………………………………45

7.7.4 INICIE SESIÓN EN QRX COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA…………………………46

7.7.5 VERIFICAR LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DESPUÉS DE LA ACTUALIZACIÓN………….47

7.7.6 CONFIGURAR MODO DE OPERACIÓN DE QRX A (OPERATIVO)……………………….....47

    - PROBLEMAS POTENCIALES CON LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE………48

8.        DOCUMENTOS RELACIONADOS………………………………………………………….…49

### INTRODUCCIÓN

- La siguiente guía tiene como objetivo indicar los diferentes tipos de mantenimiento a realizar en los sistemas ADS-B COMSOFT, Este proceso se debe realizar por personal ATSEP teniendo en cuenta experiencia desarrollada por técnicos y profesionales aeronáuticos, ya que es el personal responsable de garantizar una excelente y correcta operación de los sistemas ADS-B COMSOFT con el fin de optimizar el funcionamiento y disponibilidad operativa del servicio ADS-B en el territorio colombiano.

La Estación Terrena ADS-B de Indra es una Estación Terrena 1090 ES, compuesta principalmente

por un dispositivo receptor denominado ADS-B Receiver, junto con otros elementos auxiliares que definen varias configuraciones de hardware para el sistema final. El sistema ADS-B ha sido desarrollado de acuerdo con los estándares internacionales más avanzados y las últimas tecnologías en este campo.

- El sistema ADS-B está definido por OACI como una técnica de vigilancia en la cual un blanco provee automáticamente, información derivada de sus sistemas de navegación de a bordo, sobre su posición, identificación, velocidad y otros datos adicionales, por medio de un enlace de datos.

- AUTOMÁTICO: No requiere estímulos externos. Como la interrogación del sistema de vigilancia radar SSR.

- DEPENDIENTE: Se basa en el uso de equipos de navegación y sistemas de transmisión “broadcast” de a bordo, para proporcionar información de vigilancia a otros usuarios. La aeronave que emite la información puede o no tener conocimiento de los usuarios que la están recibiendo. Cualquier usuario, ya sea una aeronave o vehículo terrestre, dentro del alcance de esta emisión, puede optar por recibir y procesar la información de vigilancia ADS recibida.

- Proporciona los siguientes servicios ATC:

- Vigilancia aire-tierra (mientras el avión está en vuelo).

- Vigilancia aire-aire (entre dos aviones)

- Vigilancia tierra-tierra (cuando el avión está en tierra).

- Mejora los siguientes servicios de tráfico Aéreo:

- Servicios de Control de Tráfico e Información de vuelo:

- Operación del servicio de Control de Tráfico aéreo.

- Servicio de separación del tráfico aéreo.

- Autorización de control de tráfico aéreo.

- Servicios de Alerta:

- Notificación del centro de coordinación.

- Seguimiento de aeronaves en estado de emergencia.

- 2     OBJETIVO

- Mejorar, orientar y estandarizar los procesos y procedimientos  de los diferentes tipos de mantenimiento que se desarrollaran, con el propósito de entregar una información concreta para intervenir de manera clara y precisa los sistemas ADS-B COMSOFT FREQUENTIS. En cumplimiento de los requerimientos de la Dirección de Operaciones de Navegación Aérea, la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea y otras dependencias de la Aerocivil.

- 3    ALCANCE

- El personal ATSEP, de los grupos de mantenimiento de cada regional y en coordinación con el grupo de Gestión de Mantenimiento de sistemas CNS/MET de la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea. Basados en una lista de chequeos y reportes de los sistemas ADS-B COMSOFT.

### 4   RESPONSABLES

Los responsables de las actividades del instructivo son:

| Proceso | Responsable |
| --- | --- |
| MSER-3.0 Diseños de Ingeniería, Implantación de Soluciones, Operación y Mantenimiento SNA. | Director de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea. Coordinador Grupo Gestión de Mantenimiento de Sistemas CNS/MET y Redes Aeronáuticas. Coordinadores Regionales Mantenimiento Sistemas Navegación Aérea. |

5	  DEFINICIONES  Y  ABREVIATURAS.

Existen una serie de definiciones y significados que se deben tener en cuenta en el momento del mantenimiento respectivo, son:

ADS-B: Medio por el cual las aeronaves, los vehículos de aeródromo y otros objetos pueden

transmitir y/o recibir, en forma automática, datos como identificación, posición y

datos adicionales, según corresponda, en modo de radiodifusión mediante

enlace de datos.

AIDA-NG:         COMSOFT message handling System

ADS-B-NRA:    ADS-B IN Non-Radar Airspace.

AIDA-NG CSS: AIDA-NG Core Subsystem

ANTENA:         Dispositivo usado para las transmisiones en frecuencias, diseñado con el

objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre.

ASTERIX: All Purpose Structured Eurocontrol suRveillance Information eXchange.

AWP:                Assistant Working Position CADIR: COMSOFT directory server

CADAS:           COMSOFT messaging solution system

CAGDLP:         COMSOFT Air Ground Data Link Processor

CCMS:             COMSOFT Configuration Management System

CNMS:             COMSOFT Network Management System

DP:                   Procesamiento de Datos

DSP:                 Procesamiento Digital de Señales

DRBD:              Distributed Replicated Block Device

Host Checks:   Checking the availability of network hosts (servers, switches, routers, etc.)

ICMP:                Internet Control Message Protocol, specified in RFC 79

LA:                    Logical Address

LDAP:               Lightweight Directory Access Protocol, specified in RFC 4511

Linux-HA:         High-Availability Linux clustering solution

Nagios:             Open source tool for monitoring of complex IT-infrastructure

NagVis:             Licence-free software add-on to Nagios, developed by GNU GPL, giving

Status  information on a IT-infrastructure

NPCD:              Nagios-Perfdata-C-Daemon

OID:                  SNMP Object Identifier

OOP:                Out Of Position

PTS:                 Power Transfer Switches

QCP:                Quadrant Central Processor

QIC:                 Quadrant Interrogation Controller

RDBMS:           Relational database management system

RPM:                Red Hat Package Manager

AIDA-NG RSS: AIDA-NG Recording Subsystem

Service Checks: Checks of network services (HTTP, SMTP), host resources

(disk, fan, CPU), and applications

SNMP:             Simple Network Management Protocol, specified in RFC 1157 and 3410

6	FRECUENCIA.

Estos procedimientos se deben realizar semestralmente o cuando se efectué una

revisión de equipos de acuerdo con el plan de mantenimientos preventivos y correctivos, estos procedimientos los deben realizar los grupos regionales de mantenimiento del área de vigilancia.

Este documento está destinado a todo el personal involucrado en el mantenimiento, servicio y supervisión de los sistemas ADS-B . Contiene información relacionada tanto con actividades en el sitio como con operaciones remotas. La solución de problemas en el sitio implica el servicio de equipos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, se asume que todo el personal es consciente de los peligros involucrados más allá de las advertencias específicas dadas en este manual, y ha recibido capacitación en su identificación y mitigación. Además, para el alcance completo de las tareas y procedimientos descritos, se requiere capacitación como técnico en electrónica de comunicación o equivalente. Para los roles de apoyo, se considera que la capacitación hasta el nivel de oficial (electricista/mecánico) es suficiente.

7.0 Receptor del Sensor de Cuadrante (QRX) FREQUENTIS COMSOFT

▪ Introducción a la Estación Terrestre Quadrant

▪ ED-129

▪ Recepción de Señales de 1090 MHz

▪ Procesamiento de Transmisiones de Aeronaves

▪ Salida de Datos

▪ Control y Monitoreo

Introducción a la Estación Receptora Terrestre Quadrant

▪ Funcionalidad Principal: Las señales de 1090 MHz son secuencialmente

▪ recibidas

▪ decodificadas

▪ analizadas

▪ recodificadas y

▪ distribuidas a los usuarios o clientes.

7.1 ED- 129

▪ ED-129: Norma de Equipamiento (Especificación Técnica) para una Estación Terrestre ADS-B de Squitter Extendido de 1090 MHz.

▪ Diseñado para asegurar que el equipo de la Estación Terrestre certificado según este estándar

▪ sea compatible con el equipo transpondedor de modo S de aeronave certificado

según ED-102/DO-260 o DO-260A ED-129B (lanzado en 03/2016) incluye el

último estándar ADS-B ED-102A/DO-260B

▪ y sea capaz de satisfacer los requisitos especificados en ED-126.

7.1.2  ESTACIÓN ADS-B TERRENA

Antena receptora de                                                                                   Antena del Monitor

1090 MHz (Rx)                                                                                                 del Sitio (Tx)

Amplificador

De bajo

ruido

Receptor

De GPS

Protector

contra la

intemperie

de acero

inoxidable

Voltaje A.C          LAN

7.1.3 Recepción de  señales de 1090 MHz

7.1.4 DIAGRAMA EN BLOQUES DE LA  UNIDAD DE RX ADS-B

¿Qué  pasa dentro de la unidad del sensor?

DSP : Digital Signal Processing (Procesamiento Digital de Señales)

ADC : Analogue Digital Converter ( Convertidor Análogo a Digital)

DP : Data Processing  (Procesamiento de datos)

▪ La RF entrante ingresa al receptor 1090 MHz.

▪ El receptor emite una señal analógica

▪ Esta señal luego se pasa al DSP donde la señal es muestreada por un ADC

▪ Los mensajes del DSP se decodifican en el DP

▪ 5 tipos de filtros configurables

▪ Filtro de banda de altitud

▪ Filtro de rango de direcciones

▪ Filtro de tasa de actualización

▪ Filtro de posición ▪ Filtro de tierra

▪ Hasta 20 clientes o Usuarios de vigilancia configurables

7.1.5 Recepción RF

ENTRADA DE RF

Receptor 1090 MHz                                     SALIDA  Análoga

7.1.5.1 Procesamiento Digital de Señales (DSP)

▪ La función principal del DSP es convertir SEÑAL Análoga en DATOS

▪ Esto implica

▪ Muestreo

▪ Decodificación

▪ Procesamiento CRC del Modo S (detección/corrección de errores),

almacenamiento del mapa de bits de confianza para su provisión a QCP

▪ Marcado de tiempo de alta precisión de las señales del receptor

▪ Todos los mensajes entrantes están sellados con la hora Control y Monitoreo

de Filtros

▪ Los datos se almacenan en cola en un búfer de salida FIFO (Primero EN

ENTRAR, primero en SALIR) para un procesamiento adicional de datos.

7.1.5.2 Procesamiento de Datos (DP)

▪ Todos los mensajes DSP (en Modo-S DF) serán procesados en el DP

▪ Decodificación según el Anexo 10 de la OACI

▪ Dos tipos de procesamiento de datos

▪ Codificación al formato de mensaje ADS-B ASTERIX CAT021

▪ Canalización de mensajes en bruto hacia una salida QCP para

procesamiento central

▪ Módulo de temporización

▪ NTP

▪ Sincronización UTC

▪ Sincronización UTC

▪ Sincronización UTC

▪ GPS (Pulso por segundo, PPS)

▪ Sincronización UTC

▪ Referencia de tiempo de alta precisión para multilateración

▪ Sincronización UTC

▪ Sincronización UTC.

El GPS utiliza el protocolo NMEA 0183 (Asociación Nacional de Electrónica Marina) NMEA: Protocolo estándar para la comunicación entre la unidad GPS y el sensor. Si la sincronización del GPS está habilitada, la hora del sistema se alinea con un pulso de alta precisión de 1 Hz (PPS).

7.1.5.3 Filtro de Mensajes ASTERIX

▪ El filtrado se aplica solo a los mensajes ASTERIX

▪ 5 tipos de filtros configurables

▪ Filtro por banda de altitud

▪ Filtro por rango de direcciones

▪ Filtro por tasa de actualización

▪ Filtro por posición

▪ Filtro por tierra

▪ Hasta 8 filtros configurables

7.1.5.4 Sensor de Cuadrante – Salida de Usuarios o Clientes

▪ Configurable por sensor:

▪ Hasta 20 clientes de salida ASTERIX

▪ Hasta 6 QCP (clientes de salida MLT) (máx. 20 clientes de salida en total)

▪ Formatos de datos ▪ ASTERIX CAT021 / CAT023

▪ “MLT“ hacia QCP para procesamiento central ADS-B / MLAT

▪ Protocolos de Red de Salida

▪ UDP/IP (unicast / multicast)

▪ TCP/IP

▪ Modos de Salida

▪ Impulsado por datos

▪ Retardo periódico

▪ Filtros de salida

▪ Banda de altitud, rango de direcciones, posición, terreno, tasa de

Actualización.

7.1.5.5 Control y Monitoreo

▪ Interfaces internas

▪ Latido del corazón DSP

▪ Pulso de 6 Hz para propósitos de watchdog

▪ Servicio de watchdog (eventos de watchdog y prevención de bloqueos)

▪ Sin latido  recarga del DSP (Nivel 1) o reinicio (Nivel 2)

▪ Proceso ▪ Bloqueo identificado

▪Controlador del Sistema  reinicio del proceso

▪ POST (Autoprueba al encender) Se ejecuta al encender y verifica

- Estado del receptor

- Estado del GPS

- Temperatura

- Voltajes internos

- Estado del FPGA

▪ CBIT (Prueba Continúa Integrada) Se ejecuta cada segundo y verifica la

funcionalidad del hardware

▪ Prueba de Extremo a Extremo

Verifica la pérdida de sensibilidad del receptor, la funcionalidad del

decodificador y los mensajes de prueba

- Mensajes de prueba de bucle RF interno o del Monitor de Sitio externo

(posibles múltiples Monitores de Sitio)

7.1.5.6 Control y Monitoreo  Integral del Sitio

▪ Los Sensores Quadrant V2 vienen con un Monitor de Sitio integral

▪ usando una antena de Monitor de Sitio separada

▪ para la monitorización continua de la integridad de extremo a extremo del

subsistema completo de receptor de 1090 MHz, incluyendo la antena

y el preamplificador externo

▪ La señal del Monitor de Sitio es un mensaje periódico de Modo S de 1090 MHz

en DF18, utilizando una dirección de Modo S configurable

▪ La señal es proporcionada por una salida en bucle RF del módulo receptor RF

Integrado

▪ Interfaces externas para gestión y monitoreo

▪ Todas utilizando la interfaz Ethernet

▪ ASTERIX CAT023

▪ Aplicación de mantenimiento (terminal SSH)

▪ SNMP ▪ Agente SNMP en QRX, MIB de aplicación (Base de Información de

Gestión) para monitoreo del sistema

7.2.1 Exportación / Importación de Configuración del Sensor de Cuadrante (QRX)

7.2.1.1Pasos para Exportar/Importar Configuraciones del QRX

- Solo importación: Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

② Enter (ssh maintenance@6<QRX-IP-address>

③ Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.2.1.2 Solo importación: Configure el Modo de Operación de QRX a "Mantenimiento"

Solo Administrador del Sistema

①  En el menú principal, elija 'Cambiar modo de operación del sensor'

②  Establecer el modo de operación en “Mantenimiento”

7.2.1.3. Inicie sesión en QRX como Usuario de Mantenimiento (maintenance)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

②  Enter (ssh maintenance@<QRX-IP-address>

③  Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.2.1.4.  Configuración de Exportación / Importación A.

① En el menú principal, elija ‘Pantalla, Exportar …

Configuración del dispositivo’

② Elija ‘Exportar …’ o ‘Importar …’

7.2.1.5.  Configuración de Exportación / Importación B.

①  Elija 'Continuar con el procedimiento de exportación/importación...'

② Introduzca el nombre de usuario para el sistema remoto (su estación de trabajo)

③  Introduce la dirección IP remota.

④ Ingrese la ruta completa (en la estación de trabajo) para la exportación/importación.

⑤ Ingrese la contraseña del usuario.

7.2.1.6.  Configuración de Exportación / Importación C.

⑥a Para exportación: Transferencia de archivos, el archivo de configuración está disponible

como respaldo en la estación de trabajo. Presione (RETURN) RETORNO para continuar.

⑥b. Para importar: Transferencia de archivos, se importa la configuración. Presione ENTER

para continuar

Nota: Algunos cambios pueden requerir un reinicio

de QRX. En caso de duda, siempre reinicie el

QRX después de un cambio de configuración.

7.2.1.7  Solo importación: Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

② Enter (ssh maintenance@<QRX-IP-address>

③  Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.2.1.8. Solo importación: Configure el Modo de Operación de QRX a “Operacional”

①  En el menú principal, elija 'Cambiar modo de operación del sensor'.

Solo Administrador del Sistema

② Establecer el modo de operación a “Operativo”

7.3.1. Configuración del Monitor Integral del Sitio

① Configuración de exportación              ② Abra la configuración exportada con un

Ver presentación separada.                     un editor de texto, por ejemplo, nano

③  Ajustar la configuración del Monitor Integral del Sitio, si se utiliza

Los campos resaltados en amarillo deben configurarse al

utilizar la funcionalidad Monitoreo del Sitio.

Dirección del Modo de Monitoreo del Sitio-S

Dirección Nivel de Potencia de Salida, normalmente potencia máxima (0xD)

Ejemplo test_transmissiom_allow_loop :

habilitado test_transmission_address :

0xC0FFEE rf_pwr_level : 0xD

7.3.2 Configuración del dispositivo de monitoreo

④  Configurar Monitores del Sitio

Los Monitores de Sitio (integrales o externos) deben definirse con su

- Dirección Mode S

- Nivel de potencia esperado

- Tolerancias de nivel de potencia

- Intervalos de comprobación y ausencia

④  Configurar Monitores del Sitio

⑤ Importar configuración

Ver presentación separada                    Ejemplo: Monitor_dispositivo : 1, integral_SM,

0xC0FFEE, solo_sm, 120, 24, 36, 10, 30

7.3.3  Configuración de Red - QRX

Antecedentes: Estableciendo conexiones SSH

▪ Linux (se usará a lo largo de la presentación)

▪ Gnome

▪ KDE

▪ Windows

▪ p. ej., con PuTTY

7.3.4 Cambio temporal de la configuración de la red local. Antecedentes:

Como usuario root, puedes asignar temporalmente una

dirección IP diferente a una interfaz de red, por ejemplo,

eth1, con el comando ifconfig eth1 <direcciónIP>

netmask <máscaraDeRed>. Nota: el comando ifconfig

muestra los detalles de todas las interfaces.

Para restaurar la configuración original,

reinicie el equipo o restaure la

configuración predeterminada con los

comandos: ifdown eth1

ifup eth1

7.3.5.  Configuración de Red – QRX. A

▪ Antecedentes

▪ Establecimiento de conexiones SSH

▪ Cambio temporal de la configuración de red local (Linux)

▪ Configuración de red

▪ Cambio de la configuración de red del QRX

Advertencia: Por favor, asegúrese de saber lo que

está haciendo al cambiar la configuración de la red y

documente correctamente cualquier cambio. Confirmar

configuraciones "incorrectas" o no documentar los cambios

puede hacer que sea imposible conectarse a un

dispositivo en el sitio.

7.3.6 Pasos para cambiar la configuración de red del QRX

1. Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

2. Configure el Modo de Operación de QRX a “Mantenimiento”

3. Inicie sesión en QRX como Usuario de Mantenimiento (maintenance)

4. Ingrese los nuevos ajustes de red

5. Inicie sesión en QRX como Usuario de Mantenimiento (maintenance)

6. Confirme los nuevos ajustes de red

7. Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

8. Configure el Modo de Operación de QRX a “Operativo”

7.3.6.1  Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haga clic derecho en el escritorio de Linux y seleccione

②  Enter

Puede ser necesario

③   Contraseña (de fábrica): qmuPD56e                ajustar la dirección IP local

cuando el dispositivo no

esté configurado en el

mismo rango de IP,

consulte las diapositivas

7.3.6.2 Configurar el modo de operación de QRX a “Mantenimiento”

Solo Administrador del Sistema

①  En el menú principal, elija 'Cambiar modo de operación del sensor'

②  Establecer el modo de operación en “Mantenimiento”

③  Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.3.6.3 Inicie sesión en QRX como Usuario de Mantenimiento (maintenance)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

②   Enter

③  Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

      - Ingresar nuevos ajustes de red.  A

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona En el menú

principal, elija 'Configuración de red'

② Elija 'Configurar la red

manualmente…'

La configuración de la interfaz

Ethernet (velocidad, modo dúplex,

auto negociación) se puede

encontrar aquí

7.3.6.5.  Ingresar nuevos ajustes de red. B

⑤  Eliminar y/o agregar

entradas de puerta de

enlace o de enrutamiento

(si es necesario)

③ Elige 'Configurar nuevas opciones de red'

③ Elige 'Configurar nuevas

opciones de red'                                      ④   Introduce la nueva dirección IP

y  la máscara de red

      - Ingresar nuevos ajustes de red. C

⑥ Elige 'Terminar de configurar la

configuración de enrutamiento'

Verifique el resumen impreso

de la configuración, el QRX

se reinicia automáticamente

con la nueva configuración

TEMPORARY y se corta

la conexión

7.4.1 Inicie sesión en QRX como Usuario de Mantenimiento (maintenance)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

①  Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

②   Enter

③ Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

Puede ser necesario ajustar la

dirección IP local cuando el

sensor ya no esté en el mismo

rango de IP después de la

adaptación de la configuración

de la red, consulte las

diapositivas de referencia.

7.4.2.1 Confirmar la nueva configuración de red (1/2)

① En el menú principal, elija 'Configuración de red'

② Elige 'Confirmar cambios en

la configuración de red'

      - Confirmar la nueva configuración de red (2/2)

Cuando los nuevos ajustes de

red no se confirmen en 10

minutos, el dispositivo

volverá automáticamente a la

configuración de red anterior.

③ Confirme la nueva configuración

de red para que los cambios

sean persistentes

7.5.1 Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haga clic derecho en el escritorio de Linux y seleccione

②   Enter

③ Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.5.2.  Configure el modo de operación de QRX a "Operativo"

Solo Administrador

del Sistema

①  En el menú principal, elija 'Cambiar modo de operación del sensor'

②  Establecer el modo de operación a “Operativo”

7.6.1.  Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

②   Enter

③   Contraseña (de fábrica):  qmuPD56e

7.6.2.  Configurar el modo de operación de QRX a “Mantenimiento”

Solo Administrador del Sistema

① En el menú principal, elija 'Cambiar modo de operación del sensor'

②  Establecer el modo de operación en “Mantenimiento”

7.6.3. Inicie sesión en QRX como Usuario de Mantenimiento (maintenance)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

②   Enter

③   Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.6.4. Actualizar el software QRX…

①   En el menú principal, elija 'Configuración de software'

② Seleccione 'Actualizar software

del sensor de cuadrante'

    - Actualizar diálogo  A.

①  Elija 'Sí' para actualizar el sistema

②  Ingrese el nombre de usuario para el sistema remoto

③ Ingrese la dirección IP del sistema remoto

④  Ingrese la ruta completa del archivo de actualización

⑤ Confirme los detalles e ingrese la contraseña del usuario del sistema remoto

Nota: 'sistema remoto' aquí significa la máquina

LINUX  Donde se almacena el archivo de

actualización de software (que está remoto desde

la perspectiva de QRX)

7.7.2  Actualizar diálogo B.

Se realizan las siguientes tareas

Transferencia de archivos

Extracción de archivos

Verificación de integridad

Verificación de firma

Extracción binaria

7.7.3 Actualizar diálogo C.

Comprobación de la versión del software

Transferencia de configuración

Comprobación de actualización del Bootloader / Kernel

Finalización de la actualización

Reinicio de QRX

7.7.4. Inicie sesión en QRX como Administrador del Sistema (sysadmin)

Conéctese al QRX mediante el comando SSH

① Haz clic derecho en el escritorio de Linux y selecciona

②   Enter

③   Contraseña (de fábrica): qmuPD56e

7.7.5. Verificar la versión del software después de la actualización

Versión actual del software

7.7 6.  Configurar el modo de operación de QRX a “Operativo”

① En el menú principal, elija 'Cambiar modo

de operación del sensor'

Ejemplo para SW 17-1-0, puede ser      ②   Establecer el modo de operación a “Operativo”

diferente en otras versiones

7.7.7 Problemas potenciales con las actualizaciones de software

1

2

3

4

5

- Nombre de usuario incorrecto

- Contraseña incorrecta

- Nombre de archivo o ruta incorrectos

- Versión de software ya instalada

- La verificación de la firma falló

# 8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS.

DOCUMENTO 4444 de la OACI. Gestión del tránsito Aéreo.

DOCUMENTO 7192 de la OACI. Manual de Instrucción.

DOCUMENTO 9871 de la OACI. Technical Provision for Modo S Services.

DOCUMENTO 9924 de la OACI. Manual de vigilancia aeronáutica.

Reglamentos Aeronáuticos De Colombia (RAC) parte decimocuarta

Documentos OACI Anexo 10, VOLUMEN IV.

Circulares y estándares dadas en el FAA L-880, especificación AC 150/5345-28D

Resolución No. 00706 de marzo 03 de 2003, expedida por la Aeronáutica Civil.

Resolución No. 02217 de octubre 26 de 2023, expedida por la Aeronáutica Civil.

ED-129 – Technical Specification for a 1090 MHz Extended Squitter ADS-B

Ground Station, EUROCAE.

ED-129A – Technical Specification for a 1090 MHz Extended Squitter ADS-B Ground Station,

EUROCAE.

European Commission Regulation No. 552/2004 on the interoperability of the European Air

Traffic Management network.

European Commission Regulation No. 482/2008  ED-153 – Guidelines for ANS Software Safety

Assurance, EUROCAE.

…