# Actividad  4: "Proyecto Integrador: Validación Técnica y Planificación de Red LAN

Duración: 8 horas

Objetivo: Validar el diseño de la red de telecomunicaciones en un entorno de pruebas, definir los materiales definitivos y establecer el plan de actividades para su ejecución en el sitio.

### Ejercicio 1: Trabajo Escrito - Especificaciones y Parámetros (Teórico)

Para este ejercicio, no realizaremos una investigación abierta, sino que estructuraremos un trabajo escrito formal (con introducción, desarrollo y conclusiones) donde usted deberá dar respuesta exacta a las siguientes consultas.

- Defina el concepto y las características técnicas de los materiales utilizados en el cableado estructurado, haciendo énfasis en las diferencias entre las chaquetas de cable tipo PVC y LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

- Explique técnicamente por qué es obligatorio validar el diseño de la red de telecomunicaciones antes de proceder con la compra de los materiales y la instalación física.

Ejercicio 2: Cuantificación y Especificación de Materiales (Práctico)

- Apertura del simulador: Inicie una hoja de cálculo (Excel o Google Sheets) para construir la Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials).

- Revisiòn de diseño: Abra los planos y la topología física que elaboró en las actividades anteriores.

- Cálculo de cableado: Mida (a escala) la distancia desde el cuarto de telecomunicaciones hasta cada uno de los puntos de red en el área de trabajo. Sume todas las distancias y agregue un 15% adicional por márgenes de error y caídas en el rack.

Consolidación de componentes: Defina la cantidad y especificaciones de materiales para el cableado. Liste el número exacto de:

  - Metros de cable UTP (especificando la categoría).

  - Jacks RJ45 y Faceplates (correspondientes al número de puntos de red).

  - Patch Panels (de 24 o 48 puertos).

  - Organizadores de cables verticales y horizontales

- Documentación: Guarde la tabla y adjúntela como anexo en su trabajo escrito final.

### Ejercicio 3: Elaboración del Plan de Actividades (Práctico)

- Herramienta de planificación: Inicie Microsoft Project, o en su defecto, cree un diagrama de Gantt en Excel.

- Desglose de tareas: Liste las etapas de implementación en orden cronológico.

  - Fase 1: Alistamiento de obra civil e instalación de canalizaciones.

  - Fase 2: Tendido del cableado horizontal y vertical.

  - Fase 3: Armado del rack e instalación del servicio de distribución.

  - Fase 4: Ponchado en el área de trabajo y en el cuarto de telecomunicaciones.

  - Fase 5: Certificación técnica de los nodos.

  - Fase 6: Puesta a punto lógica (despliegue del servidor y switches).

- Asignación de tiempos: Establezca el plan de actividades según los parámetros del diseño y las condiciones de desarrollo del proyecto, asignando días estimados a cada tarea y definiendo las dependencias (ej. no se puede ponchar sin haber tendido el cable).

- Entrega: Convierta el Trabajo Escrito (Ejercicio 1), el Listado de Materiales (Ejercicio 2 y el Plan de Actividades (Ejercicio 3) en un solo archivo PDF. Envíe este documento a través de la plataforma dispuesta por el instructor para su respectiva calificación..