SA-0017-2026

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

Las especificaciones técnicas que se describen en el presente anexo corresponden a actividades ó ítems contractuales para ejecución de obra, con precios unitarios fijos.

El presente Anexo Técnico corresponde al proyecto de mantenimiento, adecuación y mejoramiento de la Biblioteca Departamental del Atlántico, ubicada en la ciudad de Barranquilla. La intervención tiene como finalidad garantizar condiciones óptimas de infraestructura para el acceso de la comunidad, la conservación del patrimonio bibliográfico y el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales.

La Biblioteca, como espacio público de conocimiento y encuentro ciudadano, requiere una infraestructura segura, funcional y moderna que responda a las necesidades actuales de usuarios, investigadores y gestores culturales. Por ello, las obras contempladas en este proyecto buscan:

Recuperar áreas deterioradas por el uso continuo y las condiciones climáticas de la región Caribe.

Adecuar espacios de lectura, consulta y formación con ambientes confortables y accesibles.

Incorporar mejoras técnicas en cubiertas, pisos, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, garantizando el cumplimiento de las normas vigentes.

Optimizar la sostenibilidad ambiental y social de la intervención, con criterios de eficiencia energética, gestión responsable de residuos y mínima afectación a la comunidad.

El listado de actividades contractuales previstas con sus correspondientes cantidades de obra estimadas y precios por unidad de medida ó unitarios referenciales de cada una de las sedes a intervenirse, se encuentran contenidas en el “PRESUPUESTO OFICIAL OBRA” en archivo EXCEL y sus hojas constitutivas, donde se indica la descripción de la actividad ó ítem contractual, la cantidad de obra, la unidad de medida, valor unitario y el precio total, a ejecutarse por sede.

La Biblioteca se encuentra ubicada en la Calle 38 No 38B - 21, frente al parque Centenario en el Centro de la Ciudad. Ubicación de fácil acceso, y por lo tanto todo el movimiento de material no presenta dificultad para el contratista.

OBJETO

EJECUTAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO.

# Descripción del proyecto

El presente proyecto tiene como finalidad realizar obras de mantenimiento, adecuación y mejoramiento en las instalaciones de la Biblioteca Departamental del Atlántico, garantizando condiciones óptimas de infraestructura para el acceso de la comunidad, la conservación del patrimonio bibliográfico y el desarrollo de actividades culturales y educativas.

Las actividades contempladas abarcan:

- Preliminares Desmonte de cielos rasos y cubiertas deterioradas, demolición de enchapes en muros y pisos de los baños del tercer nivel, construcción de plantilla para corrección de desniveles, mantenimiento de vigas y losas mediante aplicación de pintura bituminosa, cemento plástico y emulsión asfáltica, aplicación de manto asfáltico en baños, y trazado de áreas de intervención.

- Mampostería Levante de muros en bloque para cerramientos, construcción de columnetas perimetrales, pañete exterior en cerramientos y pañete interior en baños del tercer nivel.

- Cubierta Instalación de nuevos cielos rasos, instalación de cubierta metálica y labores de reparación y mantenimiento de cubiertas existentes.

- Pisos y enchapes Renovación de pisos y enchapes cerámicos en baños del tercer nivel, garantizando acabados higiénicos y duraderos.

- Carpintería de madera Instalación de puerta principal de acceso de cuatro hojas, puertas interiores en madera para baños y puertas dobles en áreas específicas.

- Carpintería metálica División de duchas en vidrio templado de 6 mm, asegurando resistencia y estética.

- Instalaciones hidrosanitarias Adecuación de puntos de agua potable, sanitarios, duchas y lavamanos en baños del tercer nivel, instalación de aparatos sanitarios completos, sistemas de desagüe y accesorios como sifones, asientos y pulsadores.

- Instalaciones eléctricas Desmonte e instalación de lámparas tipo panel 60x60 en el tercer nivel, suministro y cambio de lámparas de sobreponer de 24W, instalación de reflectores de 200W en fachada, garantizando eficiencia energética y cumplimiento de la normativa RETIE.

- Metalmecánica en acero inoxidable Instalación de divisiones en acero inoxidable en las baterías de baños de hombres y mujeres del primer nivel.

- Acabados y pintura Aplicación de pintura vinílica en muros interiores del tercer nivel y pintura en la fachada frontal de la Biblioteca.

- Otros Acarreo de mobiliario interno durante la ejecución de las obras, aseo general, limpieza y retiro de escombros con disposición final en sitios autorizados.

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

La Biblioteca Departamental del Atlántico presenta un deterioro progresivo en varios de sus espacios y sistemas constructivos, producto del uso continuo, la antigüedad de la infraestructura y las condiciones climáticas de la región Caribe. Entre las principales afectaciones se identifican:

- Cubiertas y cielos rasos Se evidencian filtraciones en la cubierta metálica y desprendimientos en los cielos rasos, lo que compromete la seguridad y el confort de los usuarios.

- Baños del tercer nivel Los enchapes de muros y pisos presentan desgaste, fisuras y acumulación de humedad. Se observan desniveles en la superficie, afectando la funcionalidad y la higiene de los espacios sanitarios.

- Mampostería y cerramientos Los muros perimetrales muestran deterioro en bloques y pañetes, con fisuras y desprendimientos que afectan la estética y la seguridad del cerramiento.

- Cubierta y mantenimiento La cubierta existente presenta zonas oxidadas y con filtraciones, requiriendo reparación y aplicación de manto asfáltico para garantizar estanqueidad.

- Carpintería de madera y metálica Las puertas principales y de baños se encuentran deterioradas, con problemas de ajuste y acabado. Las divisiones de duchas y áreas interiores requieren reemplazo por materiales más resistentes y modernos.

- Instalaciones hidrosanitarias Se identifican puntos de agua y desagüe obsoletos, sanitarios en mal estado y deficiencias en el sistema interno de evacuación, lo que genera riesgos de fugas y obstrucciones.

- Instalaciones eléctricas Las luminarias actuales presentan bajo rendimiento energético y fallas en conexiones, algunas no cumplen con la normativa RETIE. La fachada carece de iluminación adecuada para seguridad nocturna.

- Metalmecánica en acero inoxidable Las divisiones de baños en el primer nivel muestran desgaste y falta de funcionalidad, requiriendo sustitución por elementos en acero inoxidable de mayor durabilidad.

- Acabados y pintura Los muros interiores del tercer nivel presentan manchas de humedad y pintura deteriorada. La fachada frontal muestra pérdida de color y fisuras, afectando la imagen institucional.

- Otros aspectos Se requiere acarreo de mobiliario durante la ejecución de las obras y labores de limpieza y retiro de escombros, para asegurar la entrega de espacios funcionales y seguros.

## Localización

- Coordenadas Aproximadas: La Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar en Barranquilla, Atlántico, se ubica en las coordenadas geográficas 10°58′42″N 74°47′03″O - Referencia: Contiguo a la Iglesia San José, Edificio de estilo Art Decó.

# Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1,1 | Desmonte de cielo raso | m2 | 830,77 |
| 1,2 | Desmonte de cubierta | m2 | 860,8 |
| 1,3 | Demolicion enchape muros y piso baño 3° nivel | m2 | 25,85 |
| 1,4 | Plantilla desnivel baño 3° nivel | m2 | 4,9 |
| 1,5 | Mantenimiento manto asfaltico Viga canales y losas (aplicación de pintura bituminosa, aplicación de cemento plastico y emulsion asfaltica en perforaciones y bajantes) | m² | 207,03 |
| 1,6 | Aplicación de manto asfaltico baño 3° nivel | m² | 5,5 |
| 1,7 | Trazado | m2 | 860,8 |
| 2 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 2,1 | Levante en bloque muro cerramiento | m2 | 36,6 |
| 2,2 | Columneta cerramiento perimetral | u | 10 |
| 2,3 | Pañete exterior cerramiento perimetral | m2 | 84,2 |
| 2,4 | Pañete baño 3° nivel | m2 | 25,85 |
| 3 | CUBIERTA |  |  |
| 3,1 | Instalacion de cielo raso | m2 | 830,77 |
| 3,2 | Instalacion de cubierta | m2 | 860,8 |
| 3,3 | Reparacion y Mantenimiento de cubierta | m2 | 50 |
| 4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |
| 4,1 | Enchape ceramico baño 3° nivel | m² | 25,85 |
| 5 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |
| 5,1, | Puerta acceso principal 4 hojas | un | 1 |
| 5,2 | Puerta madera Baños | un | 4 |
| 5,3 | Puerta Madera doble |  | 2 |
| 6 | CARPINTERIA METALICA |  |  |
| 6,1 | Division de ducha en vidrio templado de 6mm | gl | 1 |
| 7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |
| 7,1 | Punto poble control cierre rapido | un | 1 |
| 7,2 | punto potable de 1/2" lavamanos, ducha y sanitario baño 3° nivel | un | 3 |
| 7,3 | punto sanitario piso de 2" baño 3° nivel | un | 2 |
| 7,4 | punto sanitario piso de 4" baño 3° nivel | un | 1 |
| 7,5 | Instalacion de aparato sanitario | un | 1 |
| 7,6 | Juego sanitario baño 3° nivel | un | 1 |
| 7,7 | Ducha tradicional baño 3° nivel | un | 1 |
| 7,8 | Instalacion de desague sencillo lavamanos | un | 4 |
| 7,9 | Instalación de sifon orinal | un | 1 |
| 7.10 | Sistema interno sanitario sencillo | un | 5 |
| 7,11 | Asiento sanitario | un | 5 |
| 7,12 | Pulsador sencillo sanitario | un | 1 |
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| 8,1 | Desmonte e instalacion de lampara de 60 x 60 en 3° nivel | un | 56 |
| 8,2 | Cambio y suministro de lampara 60 X60 |  | 15 |
| 8,3 | Desmonte e instalacion de lampara de sobreponer de 24 w | un | 11 |
| 8,4 | Cambio y suministro de lamparas de sobreponer |  | 5 |
| 8,5 | Instalacion de reflector de 200w en fachada | un | 3 |
| 9 | METALMECANICA ACERO INOXIDABLE |  |  |
| 9,1 | Divisiones en acero inoxidable bateria hombres 1° nivel | ML | 7,83 |
| 9,2 | Divisiones en acero inoxidable bateria mujeres 1° nivel | ML | 6,03 |
| 10 | ACABADOS Y PINTURA |  |  |
| 10,1 | Vinilo sobre muro 3° NIVEL INTERIORES | m² | 890 |
| 10,2 | Pintura fachada frontal | m² | 624 |
| 11 | OTROS |  |  |
| 11,1 | Acarreo de mobiliario o elementos internos | un | 1 |
| 11,2 | Aseo, limpieza de obra y retiro de escombros | M2 | 860,8 |

## Fases y etapas del proyecto

Fase de Preliminares

- Desmonte de cielos rasos y cubiertas deterioradas.

- Demolición de enchapes en muros y pisos de baños del tercer nivel.

- Construcción de plantilla para corrección de desniveles en baños.

- Mantenimiento de vigas, canales y losas con aplicación de pintura bituminosa, cemento plástico y emulsión asfáltica.

- Aplicación de manto asfáltico en baños del tercer nivel.

- Trazado de áreas de intervención conforme a planos.

Fase de Mampostería

- Levante de muros en bloque para cerramientos.

- Construcción de columnetas perimetrales.

- Pañete exterior en cerramientos y pañete interior en baños del tercer nivel.

Fase de Cubierta

- Instalación de nuevos cielos rasos.

- Instalación de cubierta metálica.

- Reparación y mantenimiento de cubiertas existentes.

Fase de Pisos y Enchapes

- Renovación de pisos y enchapes cerámicos en baños del tercer nivel.

Fase de Carpintería de Madera y Metálica

- Instalación de puerta principal de acceso de cuatro hojas.

- Instalación de puertas interiores en madera para baños y puertas dobles en áreas específicas.

- División de duchas en vidrio templado de 6 mm.

Fase de Instalaciones Hidrosanitarias

- Adecuación de puntos de agua potable, sanitarios, duchas y lavamanos en baños del tercer nivel.

- Instalación de aparatos sanitarios completos, sistemas de desagüe y accesorios (sifones, asientos, pulsadores).

Fase de Instalaciones Eléctricas

- Desmonte e instalación de lámparas tipo panel 60x60 en el tercer nivel.

- Suministro y cambio de lámparas de sobreponer de 24W.

- Instalación de reflectores de 200W en fachada.

- Pruebas de funcionamiento y cumplimiento de normativa RETIE.

Fase de Metalmecánica en Acero Inoxidable

- Instalación de divisiones en acero inoxidable en las baterías de baños de hombres y mujeres del primer nivel.

Fase de Acabados y Pintura

- Aplicación de pintura vinílica en muros interiores del tercer nivel.

- Pintura en la fachada frontal de la Biblioteca.

Fase de Limpieza y Entrega Final

- Acarreo de mobiliario interno durante la ejecución de las obras.

- Aseo general, limpieza y retiro de escombros con disposición final en sitios autorizados.

- Acta de entrega final con verificación de cumplimiento técnico.

- Ítems de pago:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1,1 | Desmonte de cielo raso | m2 | 830,77 |
| 1,2 | Desmonte de cubierta | m2 | 860,8 |
| 1,3 | Demolicion enchape muros y piso baño 3° nivel | m2 | 25,85 |
| 1,4 | Plantilla desnivel baño 3° nivel | m2 | 4,9 |
| 1,5 | Mantenimiento manto asfaltico Viga canales y losas (aplicación de pintura bituminosa, aplicación de cemento plastico y emulsion asfaltica en perforaciones y bajantes) | m² | 207,03 |
| 1,6 | Aplicación de manto asfaltico baño 3° nivel | m² | 5,5 |
| 1,7 | Trazado | m2 | 860,8 |
| 2 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 2,1 | Levante en bloque muro cerramiento | m2 | 36,6 |
| 2,2 | Columneta cerramiento perimetral | u | 10 |
| 2,3 | Pañete exterior cerramiento perimetral | m2 | 84,2 |
| 2,4 | Pañete baño 3° nivel | m2 | 25,85 |
| 3 | CUBIERTA |  |  |
| 3,1 | Instalacion de cielo raso | m2 | 830,77 |
| 3,2 | Instalacion de cubierta | m2 | 860,8 |
| 3,3 | Reparacion y Mantenimiento de cubierta | m2 | 50 |
| 4 | PISOS Y ENCHAPES |  |  |
| 4,1 | Enchape ceramico baño 3° nivel | m² | 25,85 |
| 5 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |
| 5,1, | Puerta acceso principal 4 hojas | un | 1 |
| 5,2 | Puerta madera Baños | un | 4 |
| 5,3 | Puerta Madera doble |  | 2 |
| 6 | CARPINTERIA METALICA |  |  |
| 6,1 | Division de ducha en vidrio templado de 6mm | gl | 1 |
| 7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |
| 7,1 | Punto poble control cierre rapido | un | 1 |
| 7,2 | punto potable de 1/2" lavamanos, ducha y sanitario baño 3° nivel | un | 3 |
| 7,3 | punto sanitario piso de 2" baño 3° nivel | un | 2 |
| 7,4 | punto sanitario piso de 4" baño 3° nivel | un | 1 |
| 7,5 | Instalacion de aparato sanitario | un | 1 |
| 7,6 | Juego sanitario baño 3° nivel | un | 1 |
| 7,7 | Ducha tradicional baño 3° nivel | un | 1 |
| 7,8 | Instalacion de desague sencillo lavamanos | un | 4 |
| 7,9 | Instalación de sifon orinal | un | 1 |
| 7.10 | Sistema interno sanitario sencillo | un | 5 |
| 7,11 | Asiento sanitario | un | 5 |
| 7,12 | Pulsador sencillo sanitario | un | 1 |
| 8 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |
| 8,1 | Desmonte e instalacion de lampara de 60 x 60 en 3° nivel | un | 56 |
| 8,2 | Cambio y suministro de lampara 60 X60 |  | 15 |
| 8,3 | Desmonte e instalacion de lampara de sobreponer de 24 w | un | 11 |
| 8,4 | Cambio y suministro de lamparas de sobreponer |  | 5 |
| 8,5 | Instalacion de reflector de 200w en fachada | un | 3 |
| 9 | METALMECANICA ACERO INOXIDABLE |  |  |
| 9,1 | Divisiones en acero inoxidable bateria hombres 1° nivel | ML | 7,83 |
| 9,2 | Divisiones en acero inoxidable bateria mujeres 1° nivel | ML | 6,03 |
| 10 | ACABADOS Y PINTURA |  |  |
| 10,1 | Vinilo sobre muro 3° NIVEL INTERIORES | m² | 890 |
| 10,2 | Pintura fachada frontal | m² | 624 |
| 11 | OTROS |  |  |
| 11,1 | Acarreo de mobiliario o elementos internos | un | 1 |
| 11,2 | Aseo, limpieza de obra y retiro de escombros | M2 | 860,8 |

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

# Forma de pago

La entidad pagará al Contratista el Contrato celebrado, de la siguiente manera:

* Pagos parciales mensuales hasta un máximo acumulado del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO POR CIENTO (95%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en acta de obra de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

* El último pago, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato, previa suscripción del acta de liquidación.

En todo caso el contratista de obra deberá suscribir Actas Mensuales de Obra, que deberán ser debidamente aprobadas por el Supervisor del Contrato, y deberán presentarse las que se hayan suscrito en cada pago.

* El último pago del valor del Contrato corresponderá al CINCO POR CIENTO (5%) de su valor, y se hará efectivo con la presentación de las Actas de Recibo y de Liquidación Final.

Cada Acta Mensual deberá ir acompañada del informe mensual de Obra.

Para los pagos a Contratistas se seguirán los procedimientos y formatos establecidos para tal fin.

La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al Supervisor dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.

En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. La entidad no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo de las actas, las mismas serán firmadas o se devolverán con el respectivo concepto. Una vez aceptadas a satisfacción por el supervisor del contrato, El Departamento pagará dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de radicación de factura.

# Condiciones particulares del proyecto

El proyecto de mantenimiento y adecuación de la Biblioteca   Departamental del Atlántico se enmarca dentro de las disposiciones legales y técnicas aplicables a la infraestructura social en Colombia. Para efectos de valoración y ejecución, se establecen las siguientes condiciones:

- Normas técnicas aplicables:

  - Normas ICONTEC y NTC vigentes para materiales de construcción.

  - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

  - Normas de seguridad industrial y salud en el trabajo (Resolución 0312 de 2019).

## Especificaciones técnicas

Esta información se encuentra presente en documento anexo.

### Especificaciones técnicas de materiales

Esta información se encuentra presente en documento anexo.

### Pruebas y ensayos

De acuerdo a la necesidad de cada actividad, el contratista entregará la lista de ensayos a realizar a la supervisión del contrato.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

- Planos constructivos:

- Planos arquitectónicos de las áreas a intervenir.

- Planos técnicos de cubiertas, cielos rasos, registros en concreto y sistemas eléctricos.

Detalles de impermeabilización y esquemas de instalaciones.

Especificaciones técnicas: documento con normas aplicables (ICONTEC, NTC, RETIE), materiales requeridos y procedimientos de instalación.

## Notas técnicas específicas del proyecto

Las Especificaciones Particulares de construcción prevalecerán sobre las Especificaciones Generales y podrán modificarlas o complementarlas y todas las actividades que no estén especificadas como particulares deben ejecutarse conforme a las presentes especificaciones. A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del Contrato de Construcción, para lo cual se acogen cuando sea aplicable, las Normas, Manuales y/o Especificaciones aplicadas en proyecto de infraestructura en el departamento del atlántico. Las especificaciones generales se describen a continuación:

1. NORMA TECNICA COLOMBIANA – NTC - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - http://www.icontec.org/en/.

2. Manual de Señalización Vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015

3. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)

4. Norma ISO 14001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REQUISITOS CON ORIENTACIÓN PARA SU USO 10. Norma ISO 10005:2018 - Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de la calidad: norma técnica colombiana NTC-ISO 10005

5. Norma ISO 45001, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — Requisitos con orientación para su uso.

6. Decreto 052 de 2017 SG-SST - Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST).

7. Resolución 0312 de 2019 - Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

Demas especificaciones que considere el adjudicatario para la ejecución de la obra.

## Método Constructivo

Preliminares

- Señalización y cerramiento de las áreas de intervención.

- Desmonte manual de cielos rasos y cubiertas deterioradas, con retiro controlado de materiales y disposición en escombreras autorizadas.

- Demolición de enchapes en muros y pisos de baños del tercer nivel.

- Construcción de plantilla para corrección de desniveles en baños.

- Mantenimiento de vigas, canales y losas mediante aplicación de pintura bituminosa, cemento plástico y emulsión asfáltica.

- Aplicación de manto asfáltico en baños del tercer nivel.

- Trazado de áreas de intervención conforme a planos arquitectónicos.

Mampostería

- Levante de muros en bloque para cerramientos perimetrales.

- Construcción de columnetas de refuerzo en cerramientos.

- Aplicación de pañete exterior en cerramientos y pañete interior en baños del tercer nivel.

Cubierta

- Montaje de estructura metálica galvanizada.

- Instalación de lámina metálica calibre 26 con fijación mediante tornillos autoperforantes.

- Reparación y mantenimiento de cubiertas existentes.

- Instalación de cielos rasos en fibrocemento y otros materiales, con acabado pintado.

Pisos y Enchapes

- Instalación de enchape cerámico en baños del tercer nivel, con juntas selladas y acabado higiénico.

Carpintería de madera y metálica

- Instalación de puerta principal de acceso de cuatro hojas.

- Instalación de puertas interiores en madera para baños y puertas dobles en áreas específicas.

- División de duchas en vidrio templado de 6 mm, con herrajes metálicos resistentes.

Instalaciones hidrosanitarias

- Adecuación de puntos de agua potable y desagüe en baños del tercer nivel.

- Instalación de aparatos sanitarios completos (lavamanos, sanitarios, duchas).

- Montaje de accesorios: sifones, asientos, pulsadores y sistema interno sanitario sencillo.

Instalaciones eléctricas

- Retiro de luminarias obsoletas.

- Instalación de lámparas tipo panel 60x60 en el tercer nivel.

- Instalación de lámparas de sobreponer de 24W.

- Instalación de reflectores de 200W en fachada.

- Pruebas de funcionamiento y certificación de cumplimiento RETIE.

Metalmecánica en acero inoxidable

- Instalación de divisiones en acero inoxidable en baterías de baños de hombres y mujeres del primer nivel.

Acabados y pintura

- Aplicación de pintura vinílica en muros interiores del tercer nivel.

- Pintura en la fachada frontal de la Biblioteca, con preparación de superficie y acabado uniforme.

Limpieza y entrega final

- Acarreo de mobiliario interno durante la ejecución de las obras.

- Retiro de escombros y residuos, con transporte a sitios autorizados.

- Aseo general de las áreas intervenidas.

- Entrega de espacios limpios y funcionales mediante acta de recibo.

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

El proyecto de mantenimiento y adecuación de la Biblioteca Departamental del Atlántico deberá ejecutarse bajo criterios de sostenibilidad, garantizando el equilibrio entre la intervención técnica, la protección ambiental y la responsabilidad social:

- Gestión de residuos y escombros

  - Disposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

  - Separación de materiales reciclables (metal, vidrio, madera, plástico) para su aprovechamiento.

  - Registro de volúmenes dispuestos en actas de obra.

- Uso eficiente de materiales y recursos

  - Empleo de materiales certificados y de bajo impacto ambiental.

  - Optimización del uso de agua en procesos de mezclado, limpieza y mantenimiento de baños.

  - Uso de luminarias de bajo consumo energético (24W y paneles LED) para reducir la huella de carbono.

- Control de impactos ambientales

  - Implementación de medidas de mitigación de polvo, ruido y emisiones durante la obra.

  - Protección de áreas verdes y zonas de tránsito peatonal alrededor de la Biblioteca.

  - Señalización preventiva para evitar afectaciones a la comunidad y a los usuarios del servicio bibliotecario.

- Seguridad y salud en el trabajo

  - Cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 en materia de seguridad laboral.

  - Dotación de elementos de protección personal (EPP) y capacitación en protocolos de seguridad.

  - Plan de contingencia para emergencias ambientales o industriales.

- Responsabilidad social y comunitaria

  - Coordinación con la administración departamental para garantizar la continuidad de las actividades culturales y educativas de la Biblioteca.

  - Ejecución de las obras con mínima afectación a la comunidad y al entorno urbano.

  - Inclusión de programas de sensibilización ambiental y social dirigidos a usuarios, empleados y comunidad vecina.

# Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

## Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero civil y/o arquitecto | 10 años | Mínimo siete (7) años de experiencia profesional a través de certificaciones de contratos de obras terminadas con entidades públicas y/o privadas. |
| [Repetir para cada especialista o profesional] | [Incluir] | [Incluir] |

# Maquinaria mínima del proyecto

Maquinarias menores

# POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

# OBRAS PROVISIONALES

NA

# Señalización

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# Permisos, licencias y autorizaciones

NA

# NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

NA

# Documentos técnicos adicionales

NA

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.

______________________________________________

[Nombre]

[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________

[Nombre]

[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________

[Nombre]

[Subdirector o cargo correspondiente]