Anexo - Guía de Observación:

Identificación de Peligros en el Taller de Confección

Objetivo :

Reconocer situaciones que puedan representar riesgo o peligro durante el manejo de la máquina de confección industrial.

Descripción de la actividad:

Apreciado aprendiz!

- El instructor le invita a conformar equipos de tres  (3)  aprendices para realizar la actividad.

- Seguidamente, el equipo hará  observación de su entorno de práctica o  laboral.

- Para empezar, los aprendices, No deben interrumpir la labor ni poner en riesgo su seguridad al tomar la foto o registro.

- Luego, el equipo deberá  identificar  y  registrar los posibles riesgos presentes en la labor cotidiana.

- A continuación, los registros u evidencias, se harán bajo las columnas No 2 y No 3 del cuadro anexo.

- Después, Si no es posible tomar una fotografía, pueden optar por realizar un dibujo o describir por escrito lo que observaron. Otra alternativa es buscar en la web una imagen que represente la situación indicada.

- Para ello,  tendrán  en cuenta las siguientes situaciones que se describen a continuación.

Las manos o dedos se acercan demasiado a la aguja o al prensatelas.

Se trabaja sin protector en la aguja o sin tapa en las poleas o correas.

Se manipulan piezas de la máquina encendida para desenredar el hilo o la tela.

Se produce un enredo o atasco en la máquina y se intenta resolver sin apagarla.

Hay cables eléctricos sueltos o enchufes deteriorados.

Ocurre una caída de herramienta o golpe con el pedal o la mesa de trabajo.

Se usa la máquina sin ajustar correctamente la silla o el pedal.

Ejemplo de evidencia: Foto del protector retirado, descripción de un enredo con la aguja, nota sobre ruido o vibración anormal.

Permanecer mucho tiempo sentado en una misma postura.

Sentir cansancio o dolor en cuello, hombros, muñecas o espalda.

Inclinar o girar el tronco para alcanzar materiales o herramientas.

Ajustar mal la altura de la silla o la mesa.

Sostener piezas grandes o pesadas de tela al coser.

Estirar o forzar los brazos constantemente al guiar la tela.

Usar el pedal o las manos en posiciones incómodas o repetitivas por largo tiempo.

Ejemplo de evidencia: Foto de la postura mientras cose, descripción del cansancio al final de la jornada, observación sobre cómo alcanza materiales.

- Finalmente, cada equipo consignará las imágenes, fotografías, descripciones en el  cuadro anexo. Columna No 3

- Durante el encuentro formativo, y con el acompañamiento de la instructora, los aprendices realizarán el reconocimiento y la clasificación de los peligros y riesgos presentes en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Posteriormente, la instructora les indicara los aspectos a completar en la columna No 1 No 4, para completar la  tabla de inspección.

- La instructora  guiará a los aprendices a las conclusiones del desarrollo de la actividad.

- Finalmente, la instructora hará retroalimentación en cuanto a lo desarrollado y frente al desempeño de los  equipos, bajo el instrumento de evaluación.